# DEVAIS MIKROELEKTRONIKA					M. Zalfany Urfianto

# TUGAS AKHIR								132 96 091

## Deskripsi Tugas

Tugas Akhir

- Rangkuman semua tugas yang ada, yang berisi:

- Metodologi untuk disain divais mikroelektronika.

- Tahapan disain dari Dioda, Bipolar dan MOSFET.

- Metodologi untuk melakukan ekstraksi parameter SPICE dari hasil pengukuran transistor yang dibuat.

- Metoda evaluasi divais yang dibuat untuk meyakinkan diri anda bahwa divais tersebut sesuai dengan spesifikasi yang diminta.

## Metode Desain Devais Mikroelektronika

- Menunjukkan spesifikasi dari devais mikroelektronika.

- Melakukan perhitungan dari devais sehingga spesifikasi terpenuhi.

- Mengadakan simulasi terhadap hasil perhitungan dengan menggunakan PISCES2B atau SUPREM3 untuk mendapatkan doping profile.

- Ekstraksi model SPICE dari devais sehingga dapat digunakan untuk simulasi karakteristik devais menggunakan SPICE.

- Bandingkan hasil perhitungan, simulasi PISCES, dan SPICE dengan spesifikasi yang diinginkan.

- Bila telah sesuai maka proses desain selesai, bila belum maka proses desain harus diulang.

Desain siap diimplementasikan.

START

Tentukan spesifikasi

Melakukan perhitungan

Simulasi dengan PISCES atau SUPREM

Bandingkan hasil perhitungan, hasil simulasi, dan spesifikasi devais

Simulasi SPICE

Ekstraksi model SPICE

Sesuai?

END

Dapat digambarkan dalam bentuk flowchart :

##### Tahapan Desain

##### DIODA

- Tentukan spesifikasi dari dioda yang meliputi:

- Tegangan breakdown

- Arus maksimum yang mampu dilewatkan pada dioda

- Perhitungan analitik, dengan informasi yang harus diperoleh:

- Doping yang harus digunakan, NA dan ND.

- Kedalaman material tipe-n dan tipe-p: dp dan dn.

- Luas kontak alumunium

- Buat karakteristik dioda secara analitik yang meliputi:

- Karakteristik I-V

- Karakteristik C-V

- Karakteristik transient dioda

- Simulasikan karakteristik dioda dengan memasukan nilai doping profile dioda ke dalam program PISCES2B. Karakteristik dioda yang disimulasikan adalah:

- Karakteristik I-V

- Karakteristik C-V

- Karakteristik transient dioda

## TRANSISTOR BIPOLAR

- Tentukan spesifikasi transistor bipolar yang akan dirancang.

- Penguatan maksimum

- Frekuensi cut-off

- Power output

- Lakukan perhitungan analitik untuk memperoleh transistor bipolar sesuai dengan spesifikasi. Informasi yang harus diperoleh melalui perhitungan adalah:

- Doping yang harus digunakan:

- NDE, konsentrasi doping emitter.

- NA, konsentrasi base.

- NDC, konsentrasi doping collector.

- Kedalaman material tipe-p dan tipe-n.

- Luas kontak minimum dengan alumunium.

Untuk memperoleh performa maksimum devais pada frekuensi tinggi, digunakan kontak berbentuk sisir.

- Buat karakteristik transistor bipolar secara analitik, misalnya dengan simulasi MathCAD, Microsoft Excel, dan lain-lain, yang meliputi:

- Karakteristik I-V

- Karakteristik C-V

- Karakteristik frekuensi tinggi.

- Simulasikan karakteristik tersebut dengan memasukkan doping profile ke dalam program PISCES2B sehingga didapat:

- Karakteristik I-V

- Karakteristik C-V

- Karakteristik frekuensi tinggi.

## MOSFET

- Tentukan spesifikasi MOSFET yang dibutuhkan. meliputi:

- Transkonduktansi minimum (gmin)

- Tegangan breakdown

- Lakukan perhitungan analitik untuk memperoleh parameter yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi. Informasi yang diperoleh :

- Doping yang harus digunakan (NA dan ND)

NA  =  konsentrasi substrat

ND  =  konsentrasi drain dan source

- Kedalaman material tipe-p dan tipe-n.

- Luas kontak aluminium

Asumsi yang dipergunakan dalam perhitungan ini adalah jenis junction dan frekwensi cut-off.

- Buat karakteristik MOSFET secara analitik yaitu :

- Karakteristik I-V

- Karakteristik C-V

- Karakteristik frekuensi tinggi.

- Simulasikan karakteristik tersebut dengan PISCES2B sehingga didapat

- Karakteristik I-V

- Karakteristik C-V

- Karakteristik frekuensi tinggi.

### Metodologi Eksraksi Parameter SPICE

Ekstraksi parameter SPICE dari hasil simulasi PISCES yang telah dilakukan dalam tahapan desain. Tujuan dari ekstraksi ini adalah agar kita dapat melakukan simulasi devais yang kita buat pada rangkaian dengan SPICE, dengan terlebih dahulu mendefinisikan parameter-parameter.

#### DIODA

- Parameter Is

Untuk memperoleh Is dari grafik karakteristik I-V, maka kita plot grafik hingga VD = 0 volt. Besarnya arus saat ini adalah Is

- Parameter n

Mula-mula dicari harga VT yaitu dari daerah linear pada grafik dianggap n = 1, kemudian dicari gradien kurva karakteristik I-V

Gradien = n x V / VT

Dari daerah grafik yang tidak linear diambil harga arus untuk tegangan tertentu dan dimasukkan dalam rumus di bawah :

log I = log Is + 2,3 n.V / VT

- Parameter Rs

Parameter ini didapat dari karakteristik I-V pada daerah saturasi dengan pendekatan :

- Tentukan titik arus yang diamati

- Ekstrapolasi grafik

- Tentukan selisih tegangan dari ekstrapolasi grafik dengan tegangan sebelumnya, sehingga didapat dV.  Rs = dV / I

- Potensial built-in 

Potensial built in () didapatkan dari persamaan:

 = 2/3 x KT / q x [a2EsK/T / 8.q.ni3]

- Parameter IBV

Parameter ini ditentukan pada saat dioda mulai breakdown. IBV  = Is x Bv/VT

- Parameter Bv

Parameter ini ditentukan dari grafik I-V untuk tegangan reverse.

- Parameter CJO

Parameter ini diperoleh dari grafik hasil simulasi kapasitansi terhadap bias dc pada saat tegangan bernilai 0 volt.

Semua parameter yang telah didapatkan dimasukkan ke dalam parameter SPICE untuk mendapatkan perbandingan karakteristik dioda, dengan menggunakan simulasi SPICE.

#### B. TRANSISTOR BIPOLAR

- Parameter Is

Grafik Ic-Vbe diekstrapolasi hingga mencapai titik Vbe = 0. Ekstrapolasi dimulai dari kurva Ic yang kemiringannya lurus. Harga Ie saat Vbe = 0 merupakan harga Is.

- Parameter BF

Parameter ini diperoleh dengan membuat garis lurus memotong kedua grafik Ic dan Ib. Didapatkan dua buah titik pada sumbu y ( Ic dan Ib) sehingga BF = Ic / Ib

- Parameter RB

###### Prosedur untuk memperoleh parameter ini adalah

- Tentukan titik yang diamati pada daerah tidak linear untuk kurva Ib

- Ekstrapolasi grafik

- Tentukan selisih tegangan  sehingga diperoleh Rb = dV / I

- Parameter Rc

###### Ditentukan berdasarkan grafik Ic – Vce dengan cara

- Tarik garis yang menyinggung kurva Ic-Vce

- Gradien garis tersebut merupakan 1/RC

- Parameter VAF

Diperoleh dari grafik Ic-Vce dengan cara :

- Tarik garis lurus untuk Ib tertentu hingga memotong sumbu Ic

- Tentukan perpotongan tadi dengan sumbu Vce. Titik perpotongan merupakan nilai VAF

- Parameter CJE dan Cjc

Diperoleh dengan cara ekstrapolasi grafik saat V2 = 0 volt. Nilainya merupakan kapasitansi saat V2 = 0 volt.

- Paramater VJE dan VJC

- Tentukan titik  saat kurva bergerak ke atas pada kurva Ic dan Ib – Vbe

- Nilai Vbe untuk titik tersebut merupakan nilai parameter

- Parameter NE

Ditentukan dari grafik Ic – Vbe , yaitu dengan :

- Untuk daerah linear harga n = 1, kemudian dicari berapa kemiringan (slope 1)

- Untuk daerah tidak linear tentukan kemiringannya (slope 2)

Maka Ne = (slope 1) / (slope 2)

- Parameter Eg

Nilai Eg tergantung bahan yang digunakan merupakan nilai energi gap dari bahan tersebut.

- Parameter MJE dan MJC

Merupakan konstanta untuk daerah deplesi pada persambungan antara basis dan emiter. Nilainya tergantung dari asumsi junction yang dipakai. MJC merupakan konstanta untuk daerah deplesi basis dan kolektor dan tergantung dari pendekatan yang digunakan.

## C. TRANSISTOR MOS

- Parameter VTO

Ditentukan melalui kurva ID – VGS dengan menentukan letak nilai Id = 0 Ampere. Parameter ini adalah nilai pada sumbu-x saat ID = 0.

- Parameter KP

Dicari dengan menggunakan kurva ID – VGS. Untuk memudahkan sumbu-x (VGS) di-logaritma-kan, karena untuk hasil simulasi SPICE tidak menghasilkan kurva ID – VGS. Kemudian dilakukan prosedur seperti berikut:

- Tarik garis lurus pada kurva ID – VGS.

- Tentukan kemiringan garis tersebut.

- KP = slope / (W/L); Nilai W/L didapat dari perhitungan.

- Parameter .

Ditentukan dengan cara:

- Tarik garis lurus pada kurva untuk VG = {1, 2, 3, 4} Volt ke arah kiri sehingga memotong sumbu-y (ID).

- Tentukan perpotongan tadi dengan sumbu-x yang negatif (VGS).

- Titik perpotongan merupakan Early Voltage.

- Dari perpotongan ini didapat nilai rata-rata sama dengan VAF.

 = 1 / VAF

- Parameter IS

Ditentukan dengan grafik ISUB – VGS dengan cara ekstrapolasi sehingga memotong sumbu-y (ISUB). Titik perpotongannya merupakan nilai IS.

- Parameter JS

Dari harga-harga yang ditentukan di atas maka JS = IS / (L .W)

- Parameter CJ

Ditentukan dari grafik CI2 – VI dengan cara ekstrapolasi grafik saat VD = 0 Volt. Kapasitansi saat tersebut sama dengan nilai parameter ini.

- Parameter RD

Parameter ini ditentukan melalui grafik IDS – VDS dengan cara menarik garis lurus yang menyinggung kurva. Kemiringannya sama dengan 1/RD.

- Parameter 

Dihitung dengan persamaan  = (2.S.q.NA / COX).

- ParameterTOX

Merupakan nilai ketebalan oksida. Pada tugas dipilih ketebalan lapisan oksida 1000 Angstrom.

- Parameter PHI

Ditentukan dari persamaan: PHI = 2.(kT/q).ln(NSUB / ni) dengan:

k	: konstanta Boltzman = 1.28 x 10-23 J/K

T	: temperatur (300K)

q	: muatan carrier (1.6 x 10-19 C)

NSUB = NA

ni = 1.45 x 1010 cm-3

- Parameter VO

Parameter ini merupakan mobilitas dari carrier pada lapisan inversi yang terbentuk. Ditentukan dalam perhitungan.

- Parameter MJ

Parameter ini merupakan konstanta untuk memperoleh daerah deplesi pada persambungan antara bulk dengan drain atau source. Parameter ini disesuaikan dengan asumsi yang digunakan dengan pendekatan abrupt junction (pada tugas) maka MJ = 0,5.

- Parameter NSUB

Merupakan konsentrasi doping substrat, yang ditentukan pada saat perhitungan analitik.

## Perbandingan

Untuk lebih meyakinkan bahwa devais yang dirancang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, dilakukan evaluasi sebagai berikut:

- Bandingkan hasil perhitungan, simulasi PISCES dan simulasi SPICE dengan spesifikasi yang diminta.

- Lakukan simulasi dengan SUPREM untuk melihat apakah hasil rancangannya dapat diimplementasikan dalam proses pembuatan devais.

- Jika ketiga hasil tersebut sesuai dengan spesifikasi maka kita yakin bahwa devais tersebut dapat diimplementasikan sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan.

## Kesimpulan

Untuk merancang suatu devais diperlukan beberapa tahap, yang masing-masing tahap saling berkaitan satu sama lain. Jika salah satu tahap terjadi kesalahan, maka devais yang dihasilkan dari rancangan tidak akan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.