# WAVE RIDER NCL1170

Bagaiman cara setting Wave Rider NC1170 ?

Produk Wave Rader NCL1170 ini memang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan produk sejenisnya salah satunya selain BRIDGING juga mendukung ROUTING.

Prinsif kerjanya dari pada Wave Rider NCL1170 adalah salah satunya diset sebagai ‘MASTER’ dan sebagiannya lagi diset sebagai ‘STATION’

POINT TO POINT (dari Master link ke satu Station)

POINT TO MULTI POINT (dari Master link ke beberapa Station)

Sebelum kita melakukan setting pada Wave Rider NCL1170 sebaiknya siapkan dulu kabel serial yg sudah disediakan Wave Rider NCL1170 yg memang tidak standar dgn kabel serial lain.

Setiap kita akan memasang jaringan wireless minimum menggunakan 2 (dua) buah Wave Rider NCL1170 satunya sebagai MASTER dan satunya lagi sebagai STATION.

Contoh Point to MultiPoint Diagram Network

Cara setting Wave Rider jenis MASTER :

- Ambil kabel serial yang ada di kotak Wave Rider NCL1170 lalu pasang/colokkan di belakang Wave Rider NCL1170 ke (Port Console) setelah lawan dari kabel serial tadi pasang/colokkan juga ke Komputer Anda.

- Click atau gunakan aplikasi Windows ‘HYPER TERMINAL’ di ‘Start - > Accessoies -> Communication -> Hyper Terminal’ untuk masuk ke fasilitas menunya jika menu tersebut belum ada aktikkan melalui menu ‘Start -> Control Panel -> Add/Remove Program’ setelah itu click tab ‘Windows Setup’ pilih componen ‘Communication’ lalu click tombol ‘Detil’ setelah click/aktifkan componen ‘Hyper Terminal’ lalu click tombol ‘OK’ dan click lagi tombol ‘OK’.

- Setelah aktif Window Hyper Terminal click 2 kali icon ‘hypertrm.exe’ maka anda akan berada di ‘NEW CONNECTION’ ketik nama connection seperti : ‘WAVERIDER’ click ‘OK’. Lihat contoh gambar dibawah ini:

- Setelah itu akan tampil window ‘Connect to’ anda tinggal pilih untuk ‘Connect using’ nya adalah : ‘Direct to Com2’ setelah itu click tombol ‘OK’. Lihat contoh gambar dibawah ini :

- Untuk kelanjutannya akan tampil lagi window ‘COM2 Properties’  anda tinggal edit/ubah untuk ‘Bits per second: 9600’, ‘Data bits: 8’, ‘Parity: None’, ‘Stop bits: 1’, ‘Flow contol: Xon/Xoff’ click tombol ‘OK’ untuk menyimpan setting COM2 Propertiesnya. Lihat contoh gambar dibawah ini:

- Jika urut petunjuk diatas sudah anda lakukan dengan benar maka anda akan masuk ke Windows Hyper Terminal dan anda tinggal tekan [ENTER] maka akan aktif menu Wave Rider NCL1170. Lihat contoh gambar dibawah ini:

Pada posisi Password tekan tombol [ENTER] (default password adalah blank) setelah tampil prompt NCL1170>

- Untuk menggantikan jenis radio menjadi ‘MASTER’ maka pada prompt NCL1170> ketik ‘RADIO TYPE MASTER [ENTER]’. Lihat gambar dibawah ini :

- Jika ingin menggantikan channel 1 (satu) maka pada prompt NCL1170> ketik ‘RADIO CHANNEL 1 [ENTER]’. Lihat gambar dibawah ini :

- Setelah channel sudah disetup maka jangan lupa ID Radio ini (unit id) juga disetup misalnya menjadi 1001. Untuk melakukan itu dari prompt NCL1170> ketik ‘RADIO UNITID 1001 [ENTER]’. Lihat gambar dibawah ini :

- Setelah itu untuk tahap berikutnya tentukan Nomor Station (client) yg akan mengikutinya, misalnya nomor stationnya 101(seratus satu) saja (maximum 30 station). Untuk melakukan itu dari prompt NCL1170> ketik ‘RADIO STATION ADD 101 [ENTER]’. Lihat gambar dibawah ini :

- Jika ingin menurunkan atau menaikkan power yg ada maka anda dapat memilih salah satu jenis pilihan yg tersedia yaitu HIGH atau LOW, Jika HIGH power yg digunakan 25db sedangkan jika jenis powernya LOW maka 20db. Untuk melakukan itu dari prompt NCL1170> ketik ‘RADIO POWER LOW [ENTER]’. lihat gambar dibawah ini :

- Jika semua setting mengenai RADIO ini sudah dilakukan maka tinggal kita menentukan IP Address dari ethernet radio ini. Untuk melakukan itu dari prompt NCL1170> ketik ‘IP ADDRESS ETHERNET 192.168.100.1 24 [ENTER]’. Lihat gambar dibawah ini :

- Produk Wave Rider NCL1170 ini sebenarnya dapat analisa tingkat interfensi yang ada. Untuk melakukan itu dari prompt NCL1170> ketik ‘RADIO RSSI [ENTER]’.

Cara setting Wave Rider jenis STATION :

- Selesailah sudah untuk tahap setting Wave Rider NCL1170 jenis MASTER dan untuk tahap berikutnya adalah melakukan setting pada Radio Wave Rider NCL1170 yang berikutnya (lawannya) untuk menjadikannya sebagai STATION (client). Sebenarnya tidak banyak perubahan yg ada dalam mensetting STATION jika dibandingkan dgn MASTER yang pasti ID masing-masing radio tidak sama.

- Untuk menggantikan jenis radio menjadi ‘STATION’ maka pada prompt NCL1170> ketik ‘RADIO TYPE STATION [ENTER]’. Lihat gambar dibawah ini :

- Untuk Channel STATION ini harus sama dengan CHANNEL yang ada di MASTER nya. Jika ingin menggantikan channel 1 (satu) maka pada prompt NCL1170> ketik ‘RADIO CHANNEL 1 [ENTER]’. Lihat gambar dibawah ini :

- Setelah channel sudah disetup maka jangan lupa ID Radio ini (unit id) juga disetup misalnya menjadi 101 yang perlu diperhatikan nomor id radio ini tidak boleh sama dgn radio lain. Untuk melakukan itu dari prompt NCL1170> ketik ‘RADIO UNITID 101 [ENTER]’. Lihat gambar dibawah ini :

- Setelah itu untuk tahap berikutnya tentukan Nomor Master (induk radio) yang sebagai Servernya, yang dimaksud dgn Nomor Master adalah Nomor UnitID dari Master yang sudah disetting. Untuk melakukan itu dari prompt NCL1170> ketik ‘RADIO MASERID 1001 [ENTER]’. Lihat gambar dibawah ini :

- Jika semua setting mengenai RADIO ini sudah dilakukan maka tinggal kita menentukan IP Address dari ethernet radio station ini. Untuk melakukan itu dari prompt NCL1170> ketik ‘IP ADDRESS ETHERNET 192.168.100.2 24 [ENTER]’. Lihat gambar dibawah ini :

Email : support@corexindo.com