SWITACW

The SoundBlaster CW Decoder

(C) 1996 Nino Porcino

INTRODUZIONE

SwIta CW � un'utility  per  SoundBlaster  che  permette  la

decodifica dei segnali in codice morse (CW) che si  possono

ascoltare mediante un comune radio-ricevitore per HF.

Il  programma  �  nato  dalla  mia  esigenza  personale  di

sfruttare la scheda soundblaster evitando l'acquisto di  un

TNC. Per tale motivo non  �  stata  data  molta  importanza

all'interfaccia  utente  e   all'usabilit�   in   generale.

All'inizio potr�  sembrarvi  un  tantino  complicato  usare

SwIta CW, ma non disperate: con un p� di pratica  decodifi-

cherete anche le trasmissioni pi� difficili.

CENNI SUL CODICE MORSE

Il codice Morse, detto anche CW (continuous wave), usa  una

sequenza di toni di durata differente per la  codifica  dei

caratteri. Un tono breve � chiamato 'punt� ed un tono lungo

� chiamato 'linea' e dovrebbe essere tre volte pi� lungo di

un punto. Lo spazio divisore tra i toni di un  carattere  �

lungo quanto un punto mentre  lo  spazio  tra  caratteri  �

lungo quanto una linea.  La  velocit�  complessiva  di  una

trasmissione Morse � misurata in 'parole  al  minut�  (WPM)

prendendo a riferimento la parola 'PARIS'. La velocit�  pu�

anche essere espressa in caratteri al minuto: ad esempio la

legge italiana stabilisce che �  necessario  trasmettere  e

ricevere ad una velocita di almeno 40 caratteri  al  minuto

per superare l'esame di radioamatore.

I caratteri che ricorrono pi� spesso (nella lingua inglese)

sono codificati con una sequenza breve, mentre i  caratteri

meno usati hanno  sequenze  pi�  lunghe.  Per  esempio,  la

lettera 'E' � un punto (.), la  'T'  una  linea  (-)  e  la

lettera 'Q' � linea-linea-punto-linea (--.-).

Il codice morse � usato per dai  servizi  marittimi  e  dai

radioamatori. Provate le zone basse delle bande degli  80m,

40m e 20m metri a partire da 3,6MHz, 7MHz e 14MHz.

LICENZA

SwIta CW � un FREE software. Potete copiarlo e distribuirlo

liberamente purch� non richiediate alcuna somma  di  denaro

per ci� e purch� non lo modifichiate in  alcun  modo.  Ogni

distribuzione commerciale  senza  l'autorizzazione  scritta

dell'autore � strettamente proibita.

NOTE DELL'AUTORE

Se usate il programma  gradirei  molto  una  vostra  e-mail

oppure una normale lettera postale. In  questo  modo  potr�

essere incoraggiato a rilasciare future  versioni.  Il  mio

indirizzo �:

Nino Porcino

Via dei tulipani 21

89133 Reggio Calabria

ITALY - EUROPE

Email: m.caruso@netline.totobit.it

Se avete qualche problema  o  suggerimento  non  esitate  a

contattarmi.

SPONSOR UFFICIALE

Il programma �  sponsorizzato  da  "ShortWave  Italia"  una

mailing list su internet dove si riuniscono e  discutono  i

radioascoltatori italiani (SWL, BCL o UTE). Per  far  parte

della lista � sufficiente mandare un messaggio a:

lista@pc10.cisi.unito.it

indicando il vostro indirizzo e-mail.  Shortwave  Italia  �

completamente gratuita.

HARDWARE RICHIESTO

Avrete bisogno di:

- un Personal Computer (abbastanza veloce)

- una scheda audio SoundBlaster o compatibile

- una versione dell' MS-DOS (o Windows con il "DOS prompt")

- un buon radioricevitore HF

- un cavetto audio schermato con connettori jack

FUNZIONAMENTO SOTTO WINDOWS 95

Il programma funziona sotto windows  '95  in  una  finestra

"prompt  di  MS-DOS".  Se  si  dovessero   verificare   dei

malfunzionamenti, prima di eseguire il  programma,  premete

il tasto destro del mouse sull'icona del prompt di MS-DOS e

attivate "Propriet�". Dopodich�  visualizzate  la  cartella

"Programma" e premete  il  pulsante  "Avanzate".  A  questo

punto spostate il potenziometro a  slitta  della  "priorit�

quanto in attesa" su "Bassa". Alla fine premete "Applica".

CENNI SUL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA

Premetto subito che come linguaggio  di  programmazione  mi

sono avvalso del buon vecchio BASIC per la sua semplicit� e

perch�  lo  conosco  meglio  del  C.  Ho  subito   scartato

l'ambiente windows perch� non consente il controllo diretto

della scheda audio. Inoltre, sviluppando il programma sotto

DOS,  si  riesce  a  contenere  la  dimensione   del   file

eseguibile cosi' gli utenti che lo scaricano dalla rete non

sono  costretti  a  lunghi  tempi  di  attesa  (e  bollette

salate!).

1. RICONOSCIMENTO DEL SEGNALE CW

La differenza rispetto ad altri programmi come  FFTMorse  e

HamComm, � che SwIta CW non tenta nemmeno di riconoscere la

nota del CW. Infatti, i metodi a disposizione per risolvere

tale  compito  non  sono  molto  affidabili.  HamComm   per

esempio, conta il tempo che  intercorre  tra  due  passaggi

dell'onda sonora per  lo  zero,  deducendone  la  lunghezza

d'onda e quindi la frequenza. Basta per� un  picco  di  QRM

qualsiasi a rovinare il conteggio.  Inoltre  presuppone  la

programmazione del chip  del  timer  del  PC  che  �  molto

difficile. FFTMorse invece fa un complicatissima analisi di

fourier abbastanza approssimata e comunque necessita sempre

della sintonia da parte dell'utente.

SwIta  CW  opera  invece  alla  vecchia  maniera,  come  un

demodulatore  a  radiofrequenza  per  AM:   l'onda   sonora

proveniente dalla  sound  blaster  viene  rettificata  e  i

picchi risultanti vengono filtrati  da  un  circuito  RC  a

costante di  tempo  deducendone  l'inviluppo.  Naturalmente

sono operazione che si svolgono in digitale:  la  rettifica

non � altro che cambiare il segno dell'onda quando  essa  �

negativa e il filtraggio non � altro  che  un  accumulatore

che somma i picchi dell'onda e  si  decrementa  secondo  la

costante di tempo.

L'inviluppo cosi' ottenuto non � altro che il volume  della

nota CW captata e  costituisce  la  base  per  la  fase  di

riconoscimento delle lettere.

Il limite di questo sistema � che la radio deve fornire  un

segnale abbastanza forte e privo di interferenze.  Se  sono

presenti due sorgenti CW (cosa  molto  comune  sulle  bande

radioamatoriali) allora  il  programma  confonder�  le  due

emissioni e il risultato  sar�  una  roba  incomprensibile.

Pertanto  aiutatevi  con  tutti  i  mezzi   che   avete   a

disposizione: RF gain, attenuatori, filtri Notch  e  PBT  e

naturalmente il filtro IF pi� stretto che avete (250  Hz  o

meno). I test che ho condotto sono stati effettuati con una

radio  che  non  ha  quasi  nessuna  delle  caratteristiche

sopraelencate, ma nonostante questo sono riuscito a copiare

molte stazioni CW (quelle non interferite, come le stazioni

costiere).

2. INTERPRETAZIONE DEL CODICE MORSE

La  decodifica  degli  impulsi  di  CW  �   intrinsecamente

complicata. Teoricamente una linea � tre volte un  punto  e

gli spazi  tra  caratteri  e  parole  sono  rispettivamente

lunghi quanto un punto ed una linea. Nella realt� invece ci

sono linee corte e lunghe  e  lo  spazio  tra  le  linee  �

variabile perch� spesso il CW � trasmesso manualmente.

I  programmi  che  ho  preso  come  riferimento  (HamCom  e

FFTMorse) commettono, secondo me, lo stesso errore: partono

dal presupposto che  la  velocit�  della  trasmissione  pu�

cambiare se l'operatore si annoia  o  si  stanca  e  quindi

cercano di capire qual'� la velocit� reale misurando  volta

per  volta  la  lunghezza  dei  punti  e  delle   linee   e

correggendo opportunamente la velocit� di  riferimento.  Il

risultato di ci� � che ci vuole  un  certo  tempo  iniziale

prima che il computer si adegui  alla  giusta  velocit�  ed

inoltre basta un p� di QRM o  anche  il  segnale  di  burst

delle stazioni costiere a far "sballare" il contatore della

velocit�.

SwIta CW risolve  il  problema  permettendo  all'utente  di

controllare manualmente la velocit� della  trasmissione  in

un modo molto semplice. Esso  visualizza  degli  asterischi

(*) quando rileva un segnale CW in modo che l'utente  possa

rendersi conto della lunghezza dei punti e delle linee  (ma

anche della qualit� della manipolazione!).

L'unica cosa che da fare quindi �  quella  di  aumentare  o

diminuire  la  velocit�  (mediante  i  tasti  +  e  -   del

tastierino  numerico)  in  modo  che  un   punto   di   una

trasmissione CW coincida con uno o al massimo due caratteri

"*". Quindi se la radio riceve "****�����************�����"

(lettera "A") si nota subito come il punto � troppo  lungo,

quindi  basta  premere  il  tasto  pi�  finch�  si  ottiene

"*��***���".

COLLEGAMENTO RADIO-SCHEDA SONORA

Riferitevi al manuale della scheda sonora  per  settare  le

normali impostazioni come  il  volume,  la  sorgente  (mic,

line, ecc...) e se volete il ritorno dell'audio tramite gli

altoparlanti. Dovreste avere un'utility per far ci�  (nella

mia soundblaster 16 � chiamata SB16SET.EXE).

Comunque se la scheda �  istallata  correttamente  non  c'�

bisogno di cambiare questi parametri.

Collegate il cavetto schermato tra la  radio  e  la  scheda

audio. Sul retro della radio ci dovrebbe  essere  la  presa

"external speaker", comunque va bene anche la presa per  le

cuffie ("headphones"). Sulla  scheda  audio  invece  dovete

connetere il cavetto sulla presa "mic in". Se le prese sono

tutte uguali e senza scritte allora riferitevi al manuale;

Fate attenzione all'interferenza causata  dal  computer  (e

soprattutto dal monitor). Assicuratevi che il  cavette  sia

ben SCHERMATO e controllate l'impianto di terra e cos� via.

ESECUZIONE DEL PROGRAMMA

Lanciate il programma dal prompt MS-DOS digitando:

SWITACW

Sintonizzate la radio sul canale desiderato e impostate  il

giusto volume  (aiutatevi  con  la  bandiera  italiana  che

brilla al ritmo della modulazione!).

Per uscire dal programma premere il tasto ESC.

Tutti  i   caratteri   decodificati,   oltre   che   essere

visualizzati nella parte alta del video, verranno  accodati

nel  file  SWITACW.TXT.  Questo   file   cresce   ad   ogni

esecuzione, per cui ogni tanto  �  necessario  cancellarlo.

Per visualizzarlo, stamparlo ecc.. usate un  comune  editor

di testi per MS-DOS.

I  parametri  impostati  da  tastiera   (velocita,   ecc..)

verranno  memorizzati  per  le  successive  esecuzioni  del

programma.

USO DELLA TASTIERA

Tasti  Pi�  e  Meno  (tastierino  numerico).  Servono   per

aumentare o diminuire la  "base  dei  tempi"  ovvero  la

velocit� del CW. Tale velocit� � indicata attraverso  un

numero che  dipende  dalla  velocit�  del  computer.  In

pratica tutto quello che si  deve  fare  �  aumentare  o

diminuire la  velocit�  fino  a  quando  i  punti  della

trasmissione  CW  occupano  al   massimo   uno   o   due

asterischi. Se i punti  sono  molto  lunghi  premere  il

tasto pi�, se invece le linee  sono  pi�  corte  di  tre

asterischi  premere  il  tasto  meno.  Con  la   pratica

diventer� un'operazione semplice.

Tasti Parentesi quadre (non � necessario premere AltGr  per

le tastiere italiane).  Serve  a  stabilire  quant'�  lo

spazio tra un carattere ed il  successivo.  Se  tutto  �

sintonizzato bene, il valore 4 dovrebbe andare bene.  Se

vi accorgete che il  programma  non  spezza  le  lettere

generando sequenze molto lunghe di linee e punti  allora

diminuite questo valore (tasto [ parentesi aperta).

Tasti cursore destra e sinistra. Servono a stabilire quante

pause ci devono essere affinch� il programma separi  due

parole. In genere �  un  valore  critico,  anche  perch�

molti operatori non si curano degli spazi tra le parole.

Valori tra 2 e 4 di solito vanno bene.

Tasto Invio - inserisce una riga di  separazione  nel  file

SWITACW.TXT  che  contiene  i  caratteri   decodificati.

Memorizza anche data e ora. Questa funzione �  utile  se

volete tenere traccia degli ascolti e alla fine fare un

log.

Tasto  Spazio  -  attiva/disattiva  la  modulazione   della

bandiera italiana al ritmo dell'audio. E' utile a  scopo

di verifica del volume di ingresso (l'effetto risultante

non � sintomo di un'interferenza al monitor!). Se non vi

piace l'effetto, potete disattivarlo, ricordandovi  per�

di adeguare  la  velocit�  della  base  dei  tempi  (che

rallenta un po' quando la bandiera � "modulante").

Tasto C - pulisce lo schermo

COPYRIGHTS

SwIta-CW     (C) 1996 by Nino Porcino

SoundBlaster is a trademark of Creative Labs Inc.

Windows 95   is a trademark of Microsoft corp.

MS-DOS       is a trademark of Microsoft corp.

HamComm      (C) 1994 by W. F. Schroeder DL5YEC

FFTMorse     (C) 1992 by Francois Jalbert

HISTORY

- 1 Novembre 1996, Versione 0.9 - Prima  release

*EOF*