10. Kegiatan Belajar 10 :

Konfigurasi Function Generator

a. Tujuan kegiatan pembelajaran 10

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar , Anda diharapkan mampu:

- Memahami dengan baik fungsi masing-masing kontrol dan indikator dari Function Generator.

- Memahami kegunaan Function Generator dengan baik.

- Menjaga keselamatan alat sesuai dengan petunjuk pemakaian.

### b. Uraian materi 10

Function Generator adalah alat ukur elektronik yang menghasilkan, atau membangkitkan gelombang berbentuk sinus, segitiga, ramp, segi empat, dan bentuk gelombang pulsa.

Function Generator umumnya menghasilkan frekuensi pada kisaran 0,5 Hz sampai 20 Mhz atau lebih tergantung rancangan pabrik pembuatnya. Frekuensi yang dihasilkan dapat dipilih dengan memutar-mutar tombol batas ukur frekuensi (frequency range).

Amplitudo sinyal yang dapat  diatur berkisar antara 0,1V – 20 Vp-p (tegangan puncak ke puncak) kondisi tanpa beban, dan 0,1 V – 10Vp-p (Volt peak to peak/tegangan puncak ke puncak) dengan beban sebesar 50Ω. Output  utama ditetapkan oleh SYNC Output. Gambar 47 memperlihatkan salah satu bentuk Function Generator yang dimaksud.

www.bkprecision.com

GAMBAR 47. FUNCTION GENERATOR

A. Kontrol dan Indikator

Function Generator dilengkapi dengan kontrol dan indikator yang dapat digunakan sesuai dengan fungsi Function Generator itu sendiri.

Cermati gambar 48. Mengikuti nomor-nomor yang ada pada gambar;

- Saklar ON-OFF.

Tekan saklar indikator LED akan menyala.

- FREQUENCY CONTROL

Digunakan untuk mengatur batas ukur (range) frekuensi dengan faktor pengali dari 0,04 – 4.0

- SYNC OUTPUT

Men-sinkronkan permukaan sinyal TTL output yang berbentuk segi empat dengan frekuensi yang dihasilkan oleh output utama (main output.)

1

2

3

4

11

16

17

18

19

6

7

8

9

10

13 12

14

15

5

GAMBAR 48. KONTROL DAN INDIKATOR.

- SWEEP OUTPUT

Ayunan sinyal akan tersedia tanpa memperhatikan posisi saklar “SWEEP ON”

- MAIN OUTPUT

Sinyal output tersedia secara normal atau dalam mode ayunan tergantung pada pilihan mode. Impedans output maksimun 50Ω.

- AMPLITUDE KNOB

Sinyal aplitudo dapat diatur dari 0,1Vp-p  sampai 20Vp-p  dalam kondisi tanpa beban. Jika tombol ditekan, terjadi pelemahan sinyal sebesar 10 kali.

- DC OFFSET

Tombol pada DC OFFSET akan mengaktifkan tegangan DC pada sinyal utama. Jika tombol diputar searah jarum jam akan dihasilkan tegangan offset positip, diputar ke arah sebaliknya akan dihasilkan tegangan offset negatip.

- SWEEP RATE

Tombol ini berguna untuk mengatur kecepatan ayunan dari 5 detik ke 25 mili detik. Jika tombol ini ditekan, mode operasi ayunan sinyal akan bekerja.

- SWEEP WIDHT

Tombol ini digunakan untuk mengatur lebar ayunan sinyal.

- FUNCTION SELECTOR

Saklar untuk memilih bentuk gelombang.

- FREQUENCY RANGE SELECTOR SWITCH

Saklar pemilih batas (range) frekuensi dari 10 Hz sampai 1MHz.

- Hz LED

Jika frekuensi  output  ada pada satuan Hz, LED warna hijau akan menyala.

- kHz LED

Jika frekuensi output ada pada satuan kHz, LED warna merah akan menyala.

- 5 DIGIT DISPLAY

Tampilan angka digital untuk menunjukkan besarnya frekuensi yang dihasilkan oleh patern generator, atau untuk menampilkan besarnya sinyal input yang disambungkan pada bagian external input.

- EXT COUNTER LED

Jika frekuensi luar dikoneksikan dengan Patern Generator, LED mulai menghitung dan akan menampilkan angka tertentu.

- COUPLING SWITCH

Saklar ini dapat diletakkan pada tiga posisi; frekuensi tinggi internal (Internal High Frequency), frekuensi tinggi eksternal (External High Frequency), dan frekuensi rendah eksternal (External Low Frequency).

- CMOS ADJUST KNOB

Ketika tombol berada pada mode CMOS, level CMOS dari output  “SYNC” akan diatur.

- EXTERNAL INPUT BNC

Konektor untuk menghitung sinyal frekuensi yang berasal dari luar.

- VCF INPUT BNC

Untuk menghubungkan sinyal AC atau sinyal DC yang berasal dari luar, dari 0 hingga 10 Volt

B. Persiapan Pendahuluan

Sebelum menggunakan Function Generator sebagai alat ukur elektronik, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Apakah alat ukur ini sudah tersambung dengan tegangan AC yang benar?

- Apakah lubang-lubang ventilasi yang ada tidak tertutup oleh benda lain?

- Ventilasi untuk kipas angin berfungsi dengan baik.

- Jika dibutuhkan, sebelum dihubungkan dengan rangkaian elektronik lainnya, dengan  menggunakan Oscilloscope  periksalah kinerja Function Generator.

c. Rangkuman 10.

      - Function Generator adalah alat ukur elektronik yang menghasilkan, atau membangkitkan gelombang yang berbentuk sinus, segitiga, ramp, segi empat, dan bentuk gelombang pulsa.

      - Function Generator umumnya menghasilkan frekuensi pada kisaran 0,5 Hz sampai 20 Mhz atau lebih.

d. Tugas 10

- Cermatilah instrumen Function Generator yang ada di sekolah Anda, bandingkan dengan konfigurasi Function Generator yang ada pada modul ini.

- Buatlah ringkasan materi Function Generator.

e. Tes Formatif 10.

- Function Generator  adalah alat ukur yang digunakan untuk.

- Langkah apa saja  yang perlu diperhatikan sebelum kita menggunakan Function Generator sebagai alat ukur.

- Kenapa dalam teknik audio video dibutuhkan Function Generator?

- Tuliskan beberapa panel kontrol indikator yang Anda ketahui.

  - Kunci Jawaban Tes Formatif 10

    - Function Generator adalah alat ukur elektronik yang menghasilkan, atau membandingkan gelombang yang berbentuk sinus, segitiga, ramp, segi empat, dan bentuk gelombang pulsa.

    - Memastikan bahwa ;

      - sambungan alat ukur ke jaringan listrik 220 Volt sudah benar,

      - tidak ada lubang ventilasi yang tertutup dengan benda lain,

      - kipas angina yang ada pada Function Generator berfungsi dengan baik.

    - Dengan Function Generator kita dapat memperoleh frekuensi yang  dapat diumpankan ke rangkaian audio, juga dapat digunakan untuk memberi umpan dalam bentuk sinyal output untuk dikuatkan oleh rangkaian audio, sehingga kita dapat memastikan bahwa rangkaian penguat audio bekerja dengan baik dalam penegertian mampu menguatkan sinyal yang masuk sampai beberapa kali.

    - Panel kontrol dan indikator antara lain;

      - FREQUENCY CONTROL

      - COUPLING SWITCH

      - FUNCTION SELECTOR

      - SWEEP RATE

      - EXTERNAL INPUT BNC

- Lembar Kerja 10

Konfigurasi Function Generator

- Pengantar

Terkadang terjadi suatu kasus; alat ukur elektronik yang dibeli dengan harga mahal, rusak seketika, karena ketidaktahuan orang yang mengoperasikannya. Karena itu lembar kerja di sini lebih diarahkan kepada: Bagaimana Menggunakan Function Generator dengan Aman dan Benar.

- Alat dan Bahan

  - Alat

Function Generator

- Langkah Kerja

  - Bacalah kembali uraian tentang Function Generator yang ada pada modul ini.

  - Perhatikan dengan seksama kontrol dan indikator dari Function Generator yang ada di sekolah Anda.

  - Catatlah hal-hal yang Anda anggap penting.

- Kesimpulan

- Saran

11. Kegiatan Belajar 11: Fungsi Function Generator

    - Tujuan kegiatan pembelajaran 11

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar, Anda diharapkan mampu:

      - Menggunakan Function Generator dengan baik dan benar.

      - Menggunakan Function Generator untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk ayunan gelombang (sweep generator output).

      - Menggunakan Function Generator sebagai alat yang dapat menghasilkan frekuensi yang dibutuhkan sebagai pembanding dari frekuensi luar yang akan diukur.

    - Uraian Materi 11

Function Generator adalah alat ukur elektronik yang dapat membangkitkan gelombang dalam bentuk sinus, persegi empat dan bentuk gelombang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Alat ini juga dapat menghasilkan frekuensi tertentu sesuai dengan kebutuhan. Dalam pengoperasiannya sebagai alat ukur elektronik (bersama Oscilloscope) menjadi alat utama dalam perawatan dan perbaikan perangkat audio-video.

Dalam konteks ini Function Generator dapat diatur untuk membangkitkan gelombang dengan frekuensi tertentu, ayunan gelombang sesuai kebutuhan, dan penghasil frekuensi.

Uraian berikut berisikan fungsi Function Generator sebagai;

  - Function Generator Output,

  - Sweep Generator Output,

  - Frequency Counter.

- Function Generator Output

Untuk mendapatkan keluaran (output) bentuk gelombang yang diinginkan, dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

  - Pilih tipe gelombang yang dibutuhkan dengan cara memutar saklar putar (rotary switch) pada control FUNCTION (lihat kembali uraian tentang FUNCTION SELECTOR pada control dan indicator).

  - Pilih batas ukur (range) frekuensi dengan cara memutar saklar pada control RANGE.

  - Hubungkan sinyal dari keluaran utama (Main Output) ke Channel-1 Oscilloscope dan sinyal dari Sync Output  ke Channel-2 Oscilloscope. Setel Trigger Source yang terdapat pada Channel-2 Oscilloscope.

  - Dengan tombol pengatur, setel frekuensi sinyal, display akan menampilkan pembacaan frekuensi.

  - Melalui tombol pengatur amplitudo, aturlah amplitudo dari sinyal.

  - Menggunakan tombol OFFSET aturlah DC Offset sesuai dengan tingkat kebutuhan (dari -10 Volt sampai dengan +10 Volt).

  - Sebelum menyambung Function Generator ke beban luar (Oscilloscope, rangkaian audio), periksalah impedans beban.

- Sweep Generator Output

Untuk mendapatkan ayunan (sweep) bentuk gelombang yang diinginkan, dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

  - Hubungkan terminal keluaran utama (Main Output) ke Channel-1 dari Oscilloscope, keluaran ayunan (Sweep Output) ke Channel-2.

  - Channel-2 dari Oscilloscope menampilkan bentuk gelombang gigi gergaji.

  - Menggunakan tombol “RATE”, atur kecepatan ayunan sinyal (dari 5 detik menjadi 10 mili detik).

  - Atur penggunaan frekuensi sebagaimana penjelasan pada Function Generator Output.

  - Tarik saklar “RATE” untuk membuat mode SWEEP on.

  - Channel-1 akan menampilkan gelombang ayunan (sweep wave).

  - Atur lebar ayunan dengan menggunakan tombol WIDTH.

- Frequency Counter

Untuk menggunakan Function Generator sebagai Frequency Counter, dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut:

  - Periksalah posisi saklar yang terdapat pada control “COUPLING”, saklar pada posisi HF digunakan untuk frekuensi lebih dari 100 kHz. Saklar pada posisi LF digunakan untuk frekuensi di bawah 100 kHz.

  - Pada saat Function Generator berfungsi sebagai Frequency Counter, (saklar pada posisi counting mode), “EXT COUNTER LED” akan menyala.

  - Hubungkan sinyal dari luar yang akan dihitung frekuensinya dengan “EXT COUNTER BNC”.

  - Display akan menampilkan nilai frekuensi dalam Hz/kHz.

    - Rangkuman 11

      - Function Generator adalah alat ukur elektronik yang dapat membangkitkan gelombang sesuai dengan kebutuhan.

      - Alat ini juga dapat menghasilkan frekuensi tertentu, bersama Oscilloscope merupakan alat utama dalam perawatan dan perbaikan perangkat audio-video.

      - Function Generator dapat menghasilkan keluaran (output) ayunan gelombang.

      - Function Generator dapat berfungsi sebagai Frequency Counter, menghitung frekuensi.

    - Tugas 11

      - Bacalah uraian tentang Fungsi Function Generator dengan teliti.

      - Kerjakan tugas sebagaimana butir g (lembar kerja) yang ada.

    - Tes Formatif 11

        - Function Generator dapat difungsikan sebagai.

        - Urutan langkah kerja untuk mengoperasikan Function Generator sebagai Function Generator Output adalah.

        - Urutan langkah kerja untuk mengoperasikan Function Generator sebagai Sweep Generator Output adalah.

        - Urutan langkah untuk mengoperasikan Function Generator sebagai Frequency Counter adalah.

    - Kunci Jawaban Tes Formatif 11

1)

- Function Generator Output,

- Sweep Generator Output,

- Frequency Counter.

2)

            - Pilih tipe gelombang yang dihubungkan dengan cara memutar saklar putar (rotary switch) pada kontrol FUNCTION (lihat kembali uraian tentang FUNCTION SELECTOR pada kontrol dan indikator).

            - Pilih batas ukur (range) frekuencsi dengan cara memutar saklar pada kontrol RANGE.

            - Hubungkan sinyal dari keluaran utama (Main Output) ke Channel-1 Oscilloscope dan sinyal dari Sync Output ke Channel-2 Oscilloscope. Setel Trigger Source yang t erdapat pada Channel-2 Oscilloscope.

            - Dengan tombol pengatur amplitudo, aturlah amplitudo dari sinyal.

            - Menggunakan tombol OFFSET aturlah DC Offset sesuai dengan tingkat kebutuhan (dari –10 volt sampai dengan +10 Volt).

            - Sebelum menyambung Function Generator ke beban luar (Oscilloscope, rangkaian audio), periksalah impedans beban.

3)

    - Hubungkan terminal keluaran utama (Main Output) ke Channel-1 dari Oscilloscope, keluaran ayunan (Sweep Output) ke Channel-2.

    - Channel-2 dari Oscilloscope menampilkan bentuk gelombang gigi gergaji.

    - Menggunakan tombol “RATE”, atur kecepatan ayunan sinyal (dari 5 detik menjadi 10 mili detik).

    - Atur penggunaan frekuensi sebagaimana penjelasan penjelasan pada Function Generator Output.

    - Tarik saklar “RATE” untuk membuat mode SWEEP on.

    - Channel-1 akan menampilkan gelombang ayunan (Sweep Wave).

    - Atur lebar ayunan dengan menggunakan tombol WIDTH.

4)

    - Periksalah posisi saklar “COUPLING”, saklar pada posisi HF digunakan untuk frekuensi lebih dari 100 kHz. Saklar pada posisi LF digunakan untuk frekuensi di bawah 100 kHz.

    - Pada saat Function Generator berfungsi sebagai Frequency Counter, (saklar pada posisi counting mode), “EXT COUNTER LED” akan menyala.

- Hubungkan sinyal dari luar yang akan dihitung frekuensinya dengan “EXT COUNTER BNC”.

- Display akan menampilkan nilai frekuensi dalam Hz/kHz.

    - Lembar Kerja 11

Menggunakan Function Generator

    - Pendahuluan

Lembar kerja ini berisikan fungsi dari Function Generator, dan bagaimana cara menggunakannya sebagai Function Generator Output, Sweep Generator Output, dan Frequency Counter dalam bentuk praktek yang nyata.

    - Alat dan Bahan

      - Alat

          - Function Generator

          - Oscilloscope

    - Langkah Kerja

- Baca kembali uraian tentang fungsi Function Generator yang terdapat apda modul ini.

- Bandingkan kontrol dan indikator dari Function Generator yang tertulis pada modul ini dengan kontrol indikator dari Function Generator yang ada di sekolah Anda.

- Dengan menggunakan alat bantu Oscilloscope, jalankanlah fungsi Function Generator sebagai Function Generator Output, Sweep Generator Output, dan Frequency Counter.

- Catatlah hasil-hasilnya dan konsultasikan dengan guru.

- Mintalah penilaian pada guru.

    - Kesimpulan

E. Saran