Milik Negara

Tidak Diperdagangkan

# KODE MODUL

ELKA-MR.PS.002.A

## SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

## BIDANG KEAHLIAN TEKNIK ELEKTRONIKA

### PROGRAM KEAHLIAN AUDIO VIDEO

MEMPERBAIKI POWER SUPPLY PADA PRODUK ELEKTRONIKA

DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

#### DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

2005

Milik Negara

Tidak Diperdagangkan

# KODE MODUL

ELKA-MR.PS.002.A

## SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

## BIDANG KEAHLIAN TEKNIK ELEKTRONIKA

PROGRAM KEAHLIAN AUDIO VIDEO

MEMPERBAIKI POWER SUPPLY PADA PRODUK ELEKTRONIKA

Tim Penyusun:

- Sugihartono, S.Pd

- Achyar Chalil, S.Pd

- Drs. I Komang Sumardika

- Drs. Bambang Muhadi

- Raharjo

Tim Fasilitator:

- Akmad Rofiq, S.Pd

- Drs. Bambang Harahap, S.ST

- Toni Karja Saputra, S.Pd

DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

2005

KATA PENGANTAR

Kebijakan Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan dalam meningkatkan mutu SMK akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan pada berbagai komponen pendidikan.

Kurikulum SMK telah disempurnakan menjadi Kurikulum SMK edisi 2004 yang mengacu pada prinsip-prinsip kurikulum berbasis kompetensi. Pada kurikulum tersebut setiap satu kompetensi menjadi satu mata diklat. Untuk menunjang pemelajaran setiap  satu sub kompetensi memerlukan minimal satu modul untuk mewujudkan pemelajaran yang menerapkan prinsip-prinsip pemelajaran berbasis kompetensi.

Modul dengan judul: ”Memperbaiki Power Supply Pada Produk Elektronika” merupakan bahan ajar yang digunakan sebagai panduan praktikum peserta diklat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk membentuk satu  kompetensi.

Modul ini berisi tentang: Macam-macam power supply yang terdapat di dalam bermacam-macam produk elektronika,Troubleshooting power supply yang mati total (jenis non-switching), Troubleshooting UPS, Troubleshooting power inverter, sekring, protektor menggunakan IC, dan Circuit Breaker, identifikasi dan diperiksa sambungan dari sebuah travo

Adapun kecukupan dan kedalaman materi yang disajikan disesuaikan dengan kebutuhan siswa SMK Program KeahlianTeknik Audio Video.

##### Bogor , juni 2005

Penyusun

Sugihartono, S.Pd.

Nip.132189889

Daftar Isi

Halaman

Kata Pengantar...........................................................................................i

Daftar Isi...................................................................................................ii

Peta Kedudukan Modul.............................................................................iv

Mekanisme Pemelajaran...........................................................................v

Daftar Judul Modul...................................................................................vi

Peristilahan/Glossary...............................................................................ix

Daftar Gambar...........................................................................................x

BAB   I	PENDAHULUAN

- Deskripsi..................................................................................................1

- Prasyarat..................................................................................................2

- Petunjuk Penggunaan Modul......................................................................2

- Tujuan Akhir.............................................................................................3

- Kompetensi..............................................................................................5

- Cek Kemampuan.......................................................................................8

###### BAB II	PEMELAJARAN

- Rencana Belajar Peserta Diklat...................................................................9

- Kegiatan Belajar......................................................................................11

Kegiatan Belajar 1: Mengenali Macam-Macam Power Supply......................11

    - Tujuan Pemelajaran...........................................................................11

    - Uraian Materi.....................................................................................11

    - Rangkuman.......................................................................................38

    - Tugas................................................................................................38

    - Tes Formatif......................................................................................40

    - Kunci Jawaban...................................................................................40

    - Lembar Kerja.....................................................................................42

Kegiatan Belajar 2: Menguasai Rangkaian Proteksi Dalam CE.....................45

- Tujuan Pemelajaran...........................................................................45

- Uraian Materi.....................................................................................45

- Rangkuman.......................................................................................49

- Tugas................................................................................................49

- Tes Formatif......................................................................................50

- Kunci Jawaban...................................................................................50

- Lembar Kerja.....................................................................................50

Kegiatan Belajar 3: Menguasai Tentang Travo Daya Dalam CE...................53

- Tujuan Pemelajaran...........................................................................53

- Uraian Materi.....................................................................................53

- Rangkuman.......................................................................................62

- Tugas................................................................................................62

- Tes Formatif......................................................................................62

- Kunci Jawaban...................................................................................63

- Lembar Kerja.....................................................................................63

###### BAB III	EVALUASI

- Test Teori	.......................................................................................69

- Test Praktek...........................................................................................71

BAB IV	PENUTUP.....................................................................................75

DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................76

Peta kedudukan Modul

Peta Modul untuk kompetensi merawat peralatan elektronik audio, video dan game  Komersial

SLTP & Sederajat

ELKA-MR.UM. 001.A

ELKA-MR.UM. 008.A

ELKA-MR.UM. 005.A

ELKA-MR.UM. 002.A

ELKA-MR.UM. 003.A

A

ELKA-MR.UM. 004.A

ELKA-MR.UM. 007.A

B

1

C

D

ELKA-MR.UM.006.A

ELKA-MR.PS.001.A

ELKA-MR.PS.002.A

ELKA-MR.AMP.003.A

ELKA-MR.AM.004.A

ELKA-MR.TAP.005.A

ELKA-MR.TV.006.A

ELKA-MR.CD.007.A

ELKA-MR.PIL.003.A

ELKA-MR.PIL.005.A

ELKA-MR.PIL.002.A

P

2

Lulus

SMK

Mekanisme Pemelajaran

Untuk mencapai penguasaan modul ini dilakukan melalui diagram alur mekanisme pemelajaran sebagai berikut:

Y

Y

T

START

Lihat Petunjuk Penggunaan Modul

Lihat Kedudukan Modul

Nilai ≥ 7

Modul berikutnya/Uji Kompetensi

Kegiatan Belajar 1

Kegiatan Belajar n

Kerjakan

Evaluasi

Nilai ≥ 7

Kerjakan

Cek Kemampuan

T

Daftar Judul Modul

JUDUL MODUL PEMELAJARAN

Bidang Keahlian	: Teknik Elektronika

Program Keahlian	: Teknik Audio Video

| No. | Kode | Judul Modul | Waktu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | EI.001 | Menggambar Teknik Elektronika dan Layout pada PCB | 480 jam |
| 2. | EI.002 | MenggambarTeknik Elektronika berbantuan komputer |  |
| 3. | EI.003 | Menggambar Layout PCB Berbantuan komputer |  |
| 4. | EI.004 | Menggambar Chasis Elektronika |  |
| 5. | EI.005 | Menggambar Chasis Elektronika Berbantuan komputer |  |
| 6. | EI.006 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja |  |
| 7. | EI.007 | Teknologi Bengkel Elektronika |  |
| 8. | EI.008 | Pemrosesan PCB |  |
| 9. | EI.009 | Pengawatan PCB |  |
| 10. | EI.010 | Perakitan Peralatan Elektronika |  |
| 11. | EI.011 | Elektrostatika |  |
| 12. | EI.012 | Elektrodinamika |  |
| 13. | EI.013 | Komponen Pasif |  |
| 14. | EI.014 | Komponen Aktif |  |
| 15. | EI.015 | Kemagnetan |  |
| 16. | EI.016 | Rangkaian Listrik DC |  |
| 17. | EI.017 | Rangkaian Listrik AC |  |
| 18. | EI.018 | Konsep Dasar Mesin Listrik |  |
| 19. | EI.019 | Pengoperasian Alat Ukur Listrik DC |  |
| 20. | EI.020 | Pengoperasian Alat Ukur Listrik AC |  |
| 21. | EI.021 | Pengoperasian Alat Ukur Frekuensi (CRO) |  |
| 22. | EI.022 | Teknik Pengoperasian Motor DC |  |
| 23. | EI.023 | Teknik Pengoperasian Motor AC |  |
| 24. | EI.024 | Teknik Pengoperasian Peralatan Kendali Berbasis Elektronik |  |
| 25. | EI.025 | Teknik Pengoperasian Peralatan Kendali Berbasis Pneumatik |  |
| 26. | EI.026 | Teknik Pengoperasian Peralatan Kendali Berbasis Hydrolik |  |
| 27. | EI.027 | Komponen Semi Konduktor | 512 jam |
| 28. | EI.028 | Penyearah Setengah Gelombang |  |
| 29. | EI.029 | Penyearah Gelombang Penuh |  |
| 30. | EI.030 | Pemfilteran |  |
| 31. | EI.031 | Teknik Penguatan |  |
| 32. | EI.032 | Oscillator Frekuensi Rendah dan Menengah |  |
| 33. | EI.033 | Penguat Daya |  |
| 34. | EI.034 | Penyearah Terkendali 1 phase dan 3 phase |  |
| 35. | EI.035 | Regulator AC 1 phase dan 3 phase |  |
| 36. | EI.036 | Chooper |  |
| 37. | EI.037 | Inverter 1 phase dan 3 phase |  |
| 38. | EI.038 | Elektronika Digital Kombinasional |  |
| 39. | EI.039 | Elektronika Digital Sekuensial Dasar |  |
| 40. | EI.040 | Elektronika Digital Sekuensial Lanjut |  |
| 41. | EI.041 | Multiplexer dan Demultiplexer |  |
| 42. | EI.042 | Teknik Pembuatan Chasis |  |
| 43. | EI.043 | Tata Letak Perangkat Elektronika |  |
| 44. | EI.044 | Perawatan Perangkat Kelistrikan |  |
| 45. | EI.045 | Perawatan Perangkat Keelektronikaan |  |
| 46. | EI.046 | Perawatan Motor DC |  |
| 47. | EI.047 | Perawatan Motor AC |  |
| 48. | EI.048 | Perawatan Rangkaian Elektronika pada Kendali Analog |  |
| 49. | EI.049 | Perawatan Rangkaian Elektronika pada Kendali Digital |  |
| 50. | EI.050 | Perawatan Rangkaian Elektronika pada Kendali Pneumatic |  |
| 51. | EI.051 | Perawatan Rangkaian Elektronika pada Kendali Hydrolik |  |
| 52. | EI.052 | Kewirausahaan |  |
| 53. | EI.053 | Pengolah Data Elektronik |  |
| 54. | EI.054 | Teknik Transmisi Kabel | 480 Jam |
| 55. | EI.055 | Sistem Kabinet pada Peralatan Elektronik |  |
| 56. | EI.056 | Teknik Konversi Besaran Non Listrik ke Besaran Listrik |  |
| 57. | EI.057 | Sensor dan Transducer Cahaya |  |
| 58. | EI.058 | Sensor dan Transducer Pergeseran |  |
| 59. | EI.059 | Sensor dan Transducer Temperatur |  |
| 60. | EI.060 | Sensor dan Transducer Kelembaban |  |
| 61. | EI.061 | Konversi Sinyal Analog ke Digital (ADC) |  |
| 62. | EI.062 | Konversi Sinyal Digital ke Analog (DAC) |  |
| 63. | EI.063 | Teknologi Instrumentasi pada Sistem Kendali |  |
| 64. | EI.064 | Teknologi Elektro Pneumatic pada Sistem Kendali |  |
| 65. | EI.065 | Teknologi Elektro Hydrolik pada Sistem Kendali |  |
| 66. | EI.064 EI.065 | Instalasi Motor Listrik DC |  |
| 67. |  | Instalasi Motor Listrik AC |  |
| 68. | EI.068 | Instalasi Elektro Pneumatic |  |
| 69. | EI.069 | Instalasi Elektro Hydrolik |  |
| 70. | EI.070 | Sistem Mikroprosessor | 520 Jam |
| 71. | EI.071 | Sistem Mikrokontroller |  |
| 72. | EI.072 | Sistem PLC |  |
| 73. | EI.073 | Arsitektur Komputer |  |
| 74. | EI.074 | Sistem Elektro Pneumatik dan hydrolik |  |
| 75. | EI.075 | Teknik Antar Muka (Interface) Mikroprosessor |  |
| 76. | EI.076 | Teknik Antar Muka (Interface) Mikrokontroller |  |
| 77. | EI.077 | Teknik Antar Muka (Interface) PLC |  |
| 78. | EI.078 | Teknik Antar Muka (Interface) PC |  |
| 79. | EI.079 | Teknik Antar Muka (Interface) Pneumatik dan Hydrolik |  |
| 80. | EI.080 | Konsep Logika Pemrograman |  |
| 81. | EI.081 | Algoritma Pemrograman |  |
| 82. | EI.082 | Pemrograman Sistem Mikroprosessor |  |
| 83. | EI.083 | Pemrograman Sistem Mikrokontroller |  |
| 84. | EI.084 | Pemrograman Sistem PLC |  |
| 85. | EI.085 | Pemrograman Sistem Elektro Pneumatik dan Hydrolik |  |
| 86. | EI.086 | Pemrograman Pascal |  |
| 87. | EI.087 | Penerapan Kendali Berbasis Mikroprosessor | 456 Jam |
| 88. | EI.088 | Penerapan Kendali Berbasis Mikrokontroller |  |
| 89. | EI.089 | Penerapan Kendali Berbasis PLC |  |
| 90. | EI.090 | Penerapan Kendali Berbasis PC |  |
| 91. | EI.091 | Penerapan Kendali Berbasis Elektro Pneumatic dan hydrolik |  |
| 92. | EI.092 | Sistem Kendali Analog |  |
| 93. | EI.093 | Sistem Kendali Digital |  |
| 94. | EI.094 | Prosedur Umum Standar Trouble Shooting |  |
| 95. | EI.095 | Trouble Shooting Motor DC |  |
| 96. | EI.096 | Trouble Shooting Motor AC |  |
| 97. | EI.097 | Trouble Shooting Peralatan Sistem Kendali Berbasis Mikroprosessor |  |
| 98. | EI.098 | Trouble Shooting Peralatan Sistem Kendali Berbasis Mikrokontroller |  |
| 99. | EI.099 | Trouble Shooting Peralatan Sistem Kendali Berbasis PLC |  |
| 100. | EI.100 | Trouble Shooting Peralatan Sistem Kendali Berbasis PC |  |
| 101. | EI.101 | Trouble Shooting Peralatan Sistem Kendali Berbasis Elektro Pneumatic dan Hydrolik |  |
| 102. | EI.102 | Trouble Shooting Sistem Kendali Proses |  |
| 103. | EI.103 | Trouble Shooting Alat Ukur |  |
| 104. | EI.104 | Teknik Perbaikan Peralatan Laboratorium Elektronika | 400 Jam |
| 105. | EI.105 | Teknik Perbaikan Peralatan Bengkel Elektronika |  |
| 106. | EI.106 | Teknik Perbaikan Sistem Kendali Berbasis Mikroprosessor |  |
| 107. | EI.107 | Teknik Perbaikan Sistem Kendali Berbasis Mikrokontroller |  |
| 108. | EI.108 | Teknik Perbaikan Sistem Kendali Berbasis PLC |  |
| 109. | EI.109 | Teknik Perbaikan Sistem Kendali Berbasis Elektro Pneumatic dan Hydrolik |  |
| 110. | EI.110 | Teknik Perbaikan Sistem Kendali Berbasis PC |  |
| 111. | EI.111 | Teknik Perbaikan Motor DC |  |
| 112. | EI.112 | Teknik Perbaikan Motor AC |  |
| 113. | EI.113 | Teknik Perbaikan Sistem Kendali Proses. |  |

PERISTILAHAN/GLOSSARY

| Bipolar |  | Jenis Transistor yang memiliki dua buah Polaritas Basis- Emitor dan Basis-Kolektor. |
| --- | --- | --- |
| Coulomb |  | Satuan banyaknya muatan listrik dalam satuan waktu detik. |
| DIAC |  | Thyristor Dioda yang memiliki dua arah Junction, sehingga dapat dipakai sebagai tranducser/sensor penggerak. |
| DIODA |  | Semikonduktor yang memiliki satu Polar, memiliki dua elektroda Anoda dan Katoda, arus mengalir dari Anoda ke Katoda, ada beberapa macam : Dioda Rectifier, Dioda Varactor, Dioda Scotky, Dioda Zener, Dioda Tunel masing-masing mempunyai kegunaan yang spesifik. |
| Dioda Bridge |  | Dua buah atau empat buah dioda yang dicetak dapam satu pack untuk penyearahan gelombang penuh dalam system catudaya. |
| Farad |  | Satuan kapasitas Kondensator 1 µF (mikro Farad) = 10 -6 F (Farad), 1 nF (nano Farad) = 10-3 µF = 10-9F dan 1 pF (Piko Farad) = 10-3nF =10-6 µF = 10-12 F |
| FET |  | Fild Effek Transistor, Transistor Efek medan, memiliki tiga elektroda, Source (S), Drain (D) dan Gate (G). |
| Function Generator |  | Alat Pembangkit Sinyal Sinus, Square dan Tooth Saw, yang Outputnya dapat di atur nilai Frekuensi dan Tegangannya. |
| Henry |  | Satuan Induktansi Induktor (Kumparan) 1 H (Henry) = 1.000 mH (mili Henry) = 1.000.000 µH (mikro Henry) |
| Inti Besi |  | Sekat antar kumparan kawat berupa plat-plat besi |
| Inti Ferit |  | Sekat antar kumparan kawat dari bahan ferit |
| Induktor |  | Suatu komponen pasif yang terbuat dari kumparan kawat yang dimanfaatkan sebagai penahan arus listrik AC penerus aliran listrik DC |
| Inti Udara |  | Sekat antar kumparan kawat berupa udara |
| Kondensator |  | Suatu komponen pasif yang pemakaiannya sebagi pemutus aliran listrik searah dan penerus aliran listrik bolak-balik, umumnya dipakai sebagai komponen pendukung dalam pesawat elektronika Audio-Video. |
| LCD |  | Liquid Crystal Display, yaitu crystal display yang banyak dipakai sebagai tampilan output seperti Jam elektronik, Monitor Computer dst. |
| LED |  | Light Emiting Dioda, Dioda yang dapat menyela bila diberi arus forward, pemakaiannya untuk indicator rangkaian elektronik. |

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Rangkaian power  supply linier

Gambar 1.2	Pemilihan turn ratio transformator

Gambar 1.3	Skematik power supply dc mode saklar

Gambar 1.4	Keluaran multiple

Gambar 1.5	Blok diagram power supply linier dan bentuk gelombang

Gambar 1.6	Bentuk gelombang yang dihasilkan penyearah setengah gelombang

Gambar 1.7	Sistem kerja UPS

Gambar 1.8	Rangkaian UPS

Gambar 1.9	Inverter mode saklar dalam penggerak motor ac

Gambar 1.10	Inverter mode saklar fasa tunggal

Gambar 1.11	Inverter mode saklar satu kaki

Gambar 1.12	Inverter Half bridge

Gambar 1.13	Inverter full bridge

Gambar 1.14	Inverter push-pull (fasa tunggal)

Gambar 2.1	Gambar contoh bentuk sekering

Gambar 2.2	Rumah sekering dan sekering

Gambar 2.3	Proteksi tegangan lebih

Gambar 3.1	(a) Trafo berteras besi (b) Lambang transformator

Gambar 3.2	Prinsip kerja transformator

Gambar 3.3	Lambang transformator

Gambar 3.4	Bagan transformator

Gambar 3.5	Koker dan inti besi dari banyak plat

Gambar 3.6	koker dan plastik berperisai

Gambar 3.7	Cara memulai dan mengakhiri lilitan

Gambar 3.8	Pemasangan terminal pada kumparan

Gambar 3.9	Cara menempuh lembaran inti besi