KRA.KY. 102 (1) A

KODE MODUL

KRA.KYU.102 (1) A

MILIK NEGARA

TIDAK DIPERDAGANGKAN

- SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

- BIDANG KEAHLIAN : SENI RUPA DAN KRIYA

- PROGRAM KEAHLIAN : KRIYA KAYU

- MEMBUAT GAMBAR POLA

DENGAN ACUAN GAMBAR KERJA

Penyusun:

M A P T U H, S.Sn.

DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

DIREKTORAT PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

2005

- KATA PENGANTAR

uji syukur dipanjatkan ke haditat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun bahan ajar modul manual untuk Bidang Keahlian Seni Rupa dan Kria, khususnya Program Keahlian Kriya Kayu. Modul ini disusun menggunakan pendekatan pemelajaran berdasarkan kompetensi, sebagai konsekuensi logis dari kurikulum edisi 2004. Modul ini diharapkan digunakan sebagai sumber belajar pokok peserta diklat untuk mencapai kompetensi kerja standar yang diharapkan dunia kerja.

Modul ini disusun melalui beberapa tahapan, dari mulai persiapan materi modul, penulisan modul, hingga pencetakan (print). Setiap tahapan dilakukan pemeriksaan dan koreksi silang oleh korektor sehingga kesalahan penulisan relatif dapat dihindari, sehingga modul ini dapat disyahkan dan dapat digunakan untuk melaksanakan kurikulum edisi 2004.

Harapannya modul yang telah disusun ini merupakan bahan dan sumber belajar yang sesuai untuk membekali peserta diklat dengan kompetensi kerja yang diharapkan. Namun demikian, karena dinamika perubahan dunia kerja begitu cepat terjadi, maka modul ini masih akan selalu diminta masukan untuk bahan perbaikan atau revisi agar supaya selalu relevan dengan kondisi lapangan kerja.

Pekerjaan berat ini dapat terselesaikan, tentu dengan banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang perlu diberikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Dalam kesempatan ini tidak berlebihan bilamana disampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, atas dedikasi, pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menyelesaikan penyusunan modul ini.

Kami harapkan saran dan kritik dari para pakar dibidang psikologi, praktisi dunia usaha dan industri, dan pakar akademik sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas modul. Diharapkan para pemakai berpegang pada azas keterlaksanaan, kesesuaian, dan fleksibilitas dengan mengacu pada perkembangan IPTEKS pada dunia kerja dan potensi SMK serta dukungan kerja dalam rangka membekali kompetensi standar pada peserta diklat.

Demikian, semoga modul ini bermanfaat bagi kita semua khususnya pesereta diklat SMK bidang keahlian Kria Kayu atau praktisi yang sedang mengembangkan bahan ajar SMK.

Jakarta, Agustus 2005

Maptuh, S.Sn.

Penulis

- DAFTAR ISI

Halaman Sampul Francis 	        	ii

Kata Pengantar	  	         iii

Daftar Isi	   	         iv

Peta Kedudukan Modul  	 	         v

Daftar Judul Modul	 	        vi

Mekanisme Pemelajaran 	        	   vii

Glosary 		       viii

I.   PENDAHULUAN 		         1

- Deskripsi  		         1

- Prasyarat  		         1

- Petunjuk Penggunaan Modul  	 	         2

- Tujuan Akhir  		         3

- Kompetensi  		         4

- Cek Kemampuan  		         7

II.  PEMELAJARAN  		         8

- Rencana Pemelajaran Siswa  		         8

- Kegiatan Belajar Siswa  		         9

- 1. Kegiatan Belajar 1   		         9

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran  		         9

b. Uraian Materi  		         9

c. Rangkuman  		        15

d. Tugas  		        15

e. Tes Formatif  		        15

f. Kunci Jawaban  		        15

- 2. Kegiatan Belajar 2  		        17

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran 		        17

b. Uraian Materi  		        17

c. Rangkuman  		        21

d. Tugas  		        21

e. Tes Formatif  		        22

f. Kunci Jawaban  		        22

3. Kegiatan Belajar 3  		        23

a. Tujuan  		        23

b. Uraian Materi  		        23

c. Rangkuman  		        25

d. Tugas  		        25

e. Tes Formatif  		        26

f. Kunci Jawaban 	  	        26

III. EVALUASI  		        27

IV. PENUTUP  		        33

DAFTAR PUSTAKA

- PETA KEDUDUKAN MODUL

001

002

003

403

202

302

101

504

201

502

102

601

104

103

110

108

109

105

107

106

608

606

604

603

602

401

203

301

501

303

306

304

406

402

408

404

503

508

505

205

204

206

211

701

705

704

702

703

709

I

V

VII

VIII

X

XII

XIII

II

III

IV

VI

IX

XI

- DAFTAR JUDUL MODUL

- Kode dan judul modul yang dapat dipelajari pada kompetensi kerja bangku adalah:

- 101 KRA.KYU.101 (1) A  Memahami gambar kerja bangku

- 102 KRA KYU.102 (1) A  Membuat gambar pola dengan acuan gambar kerja

- 103 KRA.KYU.103 (1) A	Menggunakan peralatan tangan perkayuan untuk bahan balok (5/6) dan papan (3/30)

- 104 KRA.KYU.104 (1) A  Menggunakan peralatan Semi masinal (listrik) untuk pekerjaan kayu balok (5/5), kayu papan (2/30; 3/30) dan multipleks (12,14, 15 mm)

- 105 KRA.KYU.105 (1) A  Menggunakan peralatan mesin tetap ringan untuk kerja bangku bahan kayu balok (5/5; 5/10) dan papan (2/5); 3/10; 3/20; 3/30) dan multipleks (12, 16, 18 mm)

- 106 KRA.KYU.106 (2) A  Mempersiapkan pekerjaan konstruksi ringan dan sambungan untuk produk kriya

- 107 KRA.KYU.107 (2) A  Membuat komponen kriya dari kayu balok (5/5; 5/10) dan kayu papan (2/5; 3/30)

- 108 KRA.KYU.108 (2) A  Membuat system sambungan antar komponen dari kayu balok (5/5; 5/10), kayu papan (2/5; 3/30), pasak, dowel dan sambungan lepas pasang

- 109 KRA.KYU.109 (2) A  Menyambung antar komponen kayu

- 110 KRA.KYU.110 (1) A  Menghaluskan sambungan benda kerja kayu

Mekanisme Pemelajaran

Untuk mencapai penguasaan modul ini di lakukan melalui diagram alur mekanisme pemelajaran sebagai berikut:

START

Lihat Kedudukan Modul

Lihat Petunjuk Penggunaan Modul

Kerjakan Cek Kemampuan

Nilai 7>=

Nilai <=7

Kegiatan Belajar 1

Kegiatan Belajar 2

Kegiatan Belajar 3

Nilai < 7

Evaluasi

Tertulis &

Praktik

Nilai 7>=

Modul berikutnya/Uji Kompetensi

- GLOSARIUM

| ISTILAH | KETERANGAN |
| --- | --- |
| Akurat | Teliti, cermat, seksama dalam pengukuran bentuk atau mengukur yang lainnya |
| Baris | Sederetan garis mendatar/horizontal, bersilangan dengan dengan garis kolom |
| Gambar Kerja | Gambar acuan/patokan sebagai pemandu dalam suatu proyek. Dipakai sebagai pegangan dalam menentukan perwujudan produk |
| Gambar motif | Suatu bentuk gambar hias dari jenis tertentu dari kelompoknya. Misalnya: motif tumbuhan, motif hewan dan sebagainya |
| Gambar pola | Gambar yang digunakan untuk memperbanyak suatu bentuk dalam suatu produksi, dapat digunakan berulang-ulang dalam jumlah yang banyak |
| Geometris | Bentuk-bentuk beraturan seperti persegi, macam-macam segi, lingkaran, bulat, kubus, silinder dan lain-lain |
| Kolom | Sederetan garis tegak/vertikal yang bersilangan dengan garis mendatar |
| Kompeten | Wenang, cakap, berkuasa memutuskan dan melakukan sesuatu karena keahlian/kecakapannya |
| Kompetensi | Kecakapan, keterampilan, kemahiran mengenai sesuatu hal, baik pengetahuan, sikap, maupun prakteknya |
| Menjiplak | Menyalin seperti aslinya, memperbanyak dengan meniru gambar aslinya |
| Organis | Bentuk tidak beraturan, dibentuk oleh garis yang bergelombang (tidak lurus) |
| Presisi | Ukuran yang pas, tidak kurang tidak lebih, tidak longgar tidak sesak |
| Skala | Perbandingan ukuran pada gambar dibandingkan dengan ukuran yang sebenarnya (aslinya) |

- BAB I

- PENDAHULUAN

- DESKRIPSI

Dalam membuat gambar pola harus mengacu pada gambar kerja yang akan diproduksi, sehingga perlu mempelajari beberapa hal yang berhubungan dengan menggambar pola antara lain:

  - Mengetahui, memahami, dapat menggunakan alat, dan bahan dalam menggambar pola.

  - Mempelajari cara membaca dan menentukan skala gambar pola yang digunakan.

  - Membuat gambar pola dalam ukuran yang sebenarnya 1 : 1

  - Memilih dan menggunakan gambar pola pada bahan, untuk benda kerja dan menentukan gambar pola konstruksinya.

- PRASYARAT

Sebelum mempelajari modul ini, alangkah baiknya apabila Anda telah memahami dan dapat membaca gambar kerja yang digunakan dalam pembuatan produk kriya kayu.

Pelajarilah terlebih dahulu modul dengan kode KRA.KYU. 101 (1) A yang  berjudul “ Memahami Gambar Kerja Bangku “

- PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

- PETUNJUK UNTUK PESERTA DIKLAT (SISWA)

- Baca dan cermati modul ini dengan seksama.

- Pelajari isi modul dan diskusikan dengan teman atau instruktur apabila ada yang tidak dipahami.

- Jawablah pertanyaan dalam tes dan kerjakan tugas-tugasnya.

- Pergunakan alat dan bahan sesuai dengan fungsinya masing-masing secara benar.

- Perhatikan dan gunakan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja

- Apabila Anda sudah menguasai modul ini, pelajarilah modul selanjutnya sesuai urutan modul pada peta kedudukan modul pada Program Keahlian Kriya Kayu.

- PETUNJUK UNTUK INSTRUKTUR/GURU

- Pastikan peserta diklat sebelum mempelajari modul ini telah sesuai dengan prasyarat untuk mempelajari modul ini

- Bantulah peserta diklat dalam menyususn Rencana Kegiatan Belajar.

- Berikan motivasi, bimbingan dan pendampingan, agar gairah belajarnya meningkat.

- Kontrol kemampuan peserta diklat dari hasil pengerjaan tes dan tugas-tugasnya.

- TUJUAN AKHIR

Dengan mempelajari modul ini diharapkan peserta diklat:

- Dapat membuat gambar pola sesuai dengan gambar kerja agar dalam proses pembuatan produk lebih cepat, seragam, dan akurat.

- Dapat menjiplak/menggunakan gambar pola pada bidang bahan benda kerja sesuai yang diinginkan dalam gambar kerja.

- KOMPETENSI

KOMPETENSI	:   Membuat gambar pola dengan acuan gambar kerja

KODE			:   KRA.KYU.102 (1) A

DURASI PEMELAJARAN	:   17 Jam @ 45 menit

| LEVEL KOMPETENSI KUNCI | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |

| KONDISI KINERJA | - Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan kerja bangku berupa kemampuan menggambar ulang/ pola yang bersumber dari gambar kerja. Gambar pola dibuat untuk memudahkan pemotongan bahan kayu dan pencapaian bentuk yang presisi. Gambar pola dapat dijiplak pada bidang kerja, ataupun dipindahkan ukurannya pada bidang kerja. - Persyaratan kualitas terletak pada pemahaman siswa dalam menggambar, keaktifan instruktur dan pelaksanaannya di tempat kerja, meliputi: - Tingkat keterampilan dasar menggambar siswa. - Tingkat kesulitan produk yang digambar. - Teknik menggambar dan membuat pola. - Tingkat kejelasan gambar baku yang dipergunakan. - Kualitas peralatan, baik alat gambar, kertas maupun suasana ruang. - Arahan instruksional, baik dalam modul maupun penggambaran dari instruktur. |
| --- | --- |

| SUB KOMPETENSI | KRITERIA KINERJA | LINGKUP BELAJAR | MATERI POKOK PEMELAJARAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SIKAP | PENGETAHUAN | KETERAMPILAN |
| - Persiapan pekerjaan | - Instruksi dan target pekerjaan dibaca. - Petunjuk kesehatan dan keselamatan kerja dibaca dan dipahami. - Jadwal kerja dibuat berdasar program yang ditentukan oleh perusahaan/sekolah. - Gambar kerja disusun sesuai dengan standar yang berlaku. - Lingkungan kerja ditata sesuai dengan peraturan, ergonomi dan program K-3. | - Instruksi dan target pekerjaan. - Petunjuk kesehatan dan keselamatan kerja. - Jadwal kerja perusahaan. - Penyusunan gambar kerja sesuai standar yang berlaku. - Penataan lingkungan kerja sesuai peraturan ergonomi dan program K-3. | - Patuh dalam melaksanakan instuksi dan target pekerjaan. - Patuh pada petunjuk kesehatan dan keselamatan kerja. - Disiplin dalam melaksanakan jadwal kerja perusahaan. - Rapi dan teliti dalam menyusun gambar kerja. - Rapi dalam menata lingkungan kerja sesuai peraturan ergonomi dan program K-3. | - Menjelaskan instruksi dan target pekerjaan. - Menerangkan petunjuk kesehatan dan keselamatan kerja. - Menerangkan cara membuat jadwal kerja berdasar program yang ditentukan perusahaan/sekolah. - Menjelaskan cara menyusun gambar kerja sesuai dengan standar yang berlaku. | - Mematuhi instruksi dan target pekerjaan. - Mematuhi petunjuk kesehatan dan keselamatan kerja. - Meaksanakan jadwal kerja berdasar program perusahaan/sekolah. - Menyusun gambar kerja sesuai dengan standar yang berlaku. - Menata lingkungan kerja sesuai dengan peraturan ergonomi dan program K-3. |
|  |  |  |  | - Menjelaskan cara penataan lingkungan kerja sesuai peraturan ergonomi dan program K-3. |  |
| - Mempersiapkan bahan dan alat | - Kertas gambar/kertas roti/ kalkir disediakan. - Alat untuk menggambar (pinsil HB, 2B, rapido,spidol, penghapus, dll) dipersiapkan. - Gambar baku sesuai dengan besarannya/ peruntukkannya difotokopi. | - Pemahaman kertas gambar/kertas roti/kalkir. - Pemahaman alat gambar. - Gambar baku untuk difoto copy. | - Teliti dalam memilih kertas gambar/kertas roti/kalkir. - Teliti dalam memilih alat gambar. - Cermat dalam menentukan gambar baku. | - Menjelaskan cara memilih kertas gambar/kertas roti/kalkir. - Menerangkan cara memilih alat gambar yang tepat. - Menjelaskan cara menentukan gambar baku untuk difoto copy. | - Memilih obyek gambar/kertas roti/kalkir yang tepat. - Memilih alat gambar yang tepat. - Menentukan gambar baku untuk difoto copy. |
| - Menggambar ulang/pola | - Objek gambar dipilih dan diamati. - Gambar sesuai dengan peruntukkannya disusun - Pola sekala 1:1 digambar/ dijiplak pada kertas roti/kalkir. - Pola pada kayu dipersiapkan untuk dipindahkan. | - Pemilihan obyek gambar. - Penyusunan gambar pola. - Penentuan skala pola gambar. - Pemindahan pola pada kayu. | - Teliti dalam memilih obyek gambar. - Rapi dalam menyusun gambar pola. - Tepat dalam menentukan skala pola gambar. - Tepat dan cermat dalam memindahkan pola pada kayu. | - Menjelaskan cara memilih obyek gambar. - Menjelaskan cara menyusun gambar pola. - Menerangkan cara menentukan skala pola gambar dengan tepat. - Menjelaskan cara memindahkan pola pada kayu dengan tepat. | - Memilih obyek gambar. - Menyusun gambar. - Menentukan skala pola pada kayu dengan tepat. |
| - Mengkomunikasikan gambar | - Gambar pola ukiran dikomunikasikan kepada instruktur. - Memperbaiki gambar yang kurang sempurna. - Memperbandingkan dengan teman sekelas. - Memantapkan gambar/pola yang akan dikerjakan. | - Prosedur mengkomunikasi-kan gambar pola ukiran. - Perbaikan gambar pola ukiran. - Perbandingan gambar dengan teman sekelas. - Pemantapan gambar/pola. | - Tekun dalam mengkomunikasikan gambar pola ukiran. - Sabar memperbaiki gambar pola ukiran. - Cermat membandingkan dengan dengan teman. - Cermat memantapkan gambar/pola yang akan dikerjakan. | - Menjelaskan cara mengkomunikasikan gambar pola ukiran. - Menerangkan cara memperbaiki gambar yang kurang sempurna. - Menguraikan cara membanding gambar dengan teman sekelas. - Menjelaskan cara memantapkan gambar/pola yang akan dikerjakan. | - Mengkomunikasikan gambar pola ukiran. - Memperbaiki gambar pola ukiran yang kurang sempurna. - Membandingkan gambar dengan teman sekelas. - Memantapkan gambar/pola yang akan dikerjakan. |
| - Membersihkan dan merawat | - Gambar/pola ditata dan disusun sesuai dengan nomor gambarnya. - Gambar diberi kode dan tanda sesuai dengan format standar. - Semua alat dan lingkungan kerja dibersihkan. | - Penataan gambar/pola sesuai dengan nomornya. - Pemberian kode gambar sesuai dengan format standar. - Perawatan peralatan dan lingkungan kerja. | - Rapi dalam menata gambar/pola sesuai nomornya. - Rapi dan tertib memberi kode gambar sesuai dengan format standar. - Disiplin dalam membersihkan peralatan dan lingkungan kerja. | - Menjelaskan cara menata gambar/pola sesuai dengan nomornya. - Menjelaskan cara memberi kode gambar sesuai dengan format standar. - Menjelaskan cara merawat dan membersihkan peralatan dan lingkungan kerja. | - Menata gambar/pola sesuai dengan nomornya. - Memberi kode gambar sesuai dengan format standar. - Merawat dan membersihkan peralatan dan lingkungan kerja. |

- CEK KEMAMPUAN

Sebelum mempelajari modul ini, Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, kemudian pelajari hal-hal yang belum dikuasai kompetensinya!

| No. | Butir-butir Pertanyaan | Kemampuan |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mampu | Tidak |
| 1. | Sebutkan alat dan bahan untuk membuat gambar pola dalam pembuatan produk kriya kayu berkonstruksi! |  |  |
| 2. | Jelaskan cara membuat gambar pola yang mengacu pada gambar kerja! |  |  |
| 3. | Jelaskan cara menggunakan gambar pola pada bidang bahan kriya kayu dan tentukan pola konstruksinya! |  |  |

Apabila anda menjawab Tidak pada salah satu jawaban di atas maka pelajari seluruh topik yang ada pada modul ini.  Apabila anda menjawab Ya pad seluruh jawaban di atas, maka anda dapat mengajukan uji kompetensi kepada penilai.

Catatan Pembimbing :

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Kesimpulan :

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- BAB II

- PEMELAJARAN

- A. RENCANA BELAJAR PESERTA DIKLAT

Kompetensi		: Kerja Bangu

Sub Kompetensi	: Membuat Gambar Pola dengan Acuan Gambar Kerja

Alokasi Waktu	: 17 (Tujuh belas) jam @ 45 menit

| Jenis Kegiatan | Tanggal | Waktu | Tempat Belajar | Alasan Perubahan | Tanda Tangan Guru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B. KEGIATAN BELAJAR

- Kegiatan Belajar 1

Mempersiapkan alat dan bahan untuk membuat gambar pola yang mengacu pada gambar kerja

  - Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Peserta diklat mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam menyiapkan dan menggunakan alat, bahan, untuk menggambar pola dalam pembuatan produk kriya kayu.

b.  Uraian Materi

1). Alat

Alat yang digunakan untuk membuat gambar pola bermacam-macam dan dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Adapun alat yang biasa digunakan untuk membuat pola antara lain:

a). Macam-macam Alat Ukur

Mistar Meja

Mistar meja berfungsi untuk mengukur dan menyatakan ukuran pada kertas pola. Mistar meja disebut juga penggaris, berfungsi untuk membuat garis lurus agar rapi. Mistar jenis ini ada yang dibuat dari kayu, plastik, besi baja dan lain-lain.

Gambar 1. Mistar Meja

- Mistar Lipat

Mistar lipat disebut juga mistar zig-zag, dengan sambungan yang apat dilipat-lipat. Umumnya terbuat dari kayu atau logam dengan panjang satu meter yang dilengkapi dengan skala ukuran millimeter, centi meter, atau inchi.

Mistar lipat digunakan untuk mengukur panjang, lebar atau tinggi pada waktu membuat pola atau mengukur bahan yang akan dijadikan gambar pola dan bahan yang akan dijadikan produk.

Gambar 2. Mistar Lipat

- Pita Ukur (roll meter)

Pita ukur disebut juga roll meter yang dapat digulung dan dibentangkan  dalam kepanjangan tertentu, misalnya 2 meter, 3 meter, 5 meter, bahkan beberapa puluh meter.

Pita ukur dapat dibuat dari pita baja, linen  atau bahan lainnya

Gambar 3. Pita Ukur/Roll Meter

Mistar Segi Tiga

Mistar segi tiga ummnya terbuat dari kayu, plastik atau jenis bahan lainnya, dicantumkan skala ukur centimeter dan inchi. Mistar ini dapat digunakan untuk mengukur dan membuat sudut pada gambar pola  sesuai dengan yang ada pada mistar.

Siku-Siku dan Siku-siku Putar

Siku-siku berfungsi untuk mengukur sudut 45 dan 90 agar gambar pola terukur derajat kemiringannya terutama untuk bahan yang tebal, misalnya kayu, kayu lapis dan lain-lain.

Ada lagi siku-siku lainnya yaitu siku-siku putar yang dapat diatur derajatnya sesuai kebutuhan, akan tetapi siku-siku putar kadang harus dibantu dengan busur derajat apabila tidak terdapat petunjuk ukuran pada alat tersebut.

Gambar 4. Siku-siku dan Siku-siku Putar

Busur Derajat

Busur derajat mencantumkan angka-angka ukuran derajat. Digunakan untuk mengukur kemiringan atau derajat tertentu pada gambar pola.

Busur derajat dapat mengukur hingga derajat kemiringan Nol (0) derajat hingga mencapai 360 derajat (lingkaran)

b). Alat-alat Menggambar

Pensil

Pensil digunakan untuk membuat gambar pola pada tahap garis permulaan. Hasil goresan pinsil dapat diperbaiki, dirubah atau dihapus sesuai dengan keinginan. Pinsil yang paling enak digunakan untuk merancang pola adalah pinsil seri B, misalnya 2B, 3B dan sebagainya karena bersifat lunak.

Karet Penghapus

Karet penghapus digunakan untuk membersihkan goresan pensil yang salah, ingin diperbaiki  atau garis yang tidak diperlukan. Karet penghapus dapat dipilih yang kenyal, tidak keras karena bila keras akan merusak kertas, dan pilih yang tidak mengotori kertas gambar.

Rapido atau Spidol

Rapido tersedia dalam berbagai ukuran yang tertulis pada balpoin rapido. Rapido digunakan untuk membuat garis dalam berbagai ketebalan. Misalnya ukuran 0,1 mili meter sampai 0,8 mili meter. Sepidol juga dapat digunakan untuk membuat gambar pola, akan tetapi besar garisnya spidol tidak bisa diukur secara tepat. Spidol ada yang kecil, sedang dan besar, akan tetapi untuk membuat garis pola lebih baik menggunakan spidol kecil agar lebih mendekati ketepatan garis polanya.

Meja Gambar

Agar pada waktu membuat rancangan gambar pola enak dan nyaman, gunakan meja gambar. Lebih enak apabila meja gambar dilengkapi dengan mesin gambar agar lebih mudah, cepat dan garisnya tepat.

Mesin gambar dapat menghasilkan garis yang siku, Vertikal, horizontal atau miring karena mistar pada mesin gambar dapat diatur dan digeser sesuai kebutuhan.

Isolasi/isolatif

Isolasi berfungsi untuk merekatkan kertas gambar pada meja gambar atau meja pola agar tidak bergeser pada waktu menggambar.

Meja Pola

Meja pola umumnya dibuat dari kaca dengan ketebalan 5 mili meter atau lebih. Dibawah meja dipasang lampu sehingga mempermudah apabila akan menjiplak gambar karena cahaya bisa tembus pada kertas terutama kertas yang transparan.

Mistar Pola

Mistar pola ada dua macam, yaitu mistar pola geometris dan mistar pola organis. Mistar pola geometris digunakan untuk membuat oval, bulatan/lingkaran, setengah lingkaran dan garis lainnya yang berbentuk dasar geometris. Sedangkan mistar pola organis digunakan untuk membuat garis yang tidak beraturan, misalnya garis motif-motif ukiran.

Gambar 5. Mistar Pola

Jangka

Jangka digunakan untuk membuat lingkaran agar benar-benar bulat. Besarnya lingkaran yang dibuat dapat diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan besarnya lingkaran.

2). Bahan untuk Menggambar Pola

a). Kertas Gambar

Kertas gambar umumnya putih bersih dengan ukuran setara karton atau sejenisnya, juga dijual dalam ukuran A3. Kertas gambar digunakan terutama untuk media membuat rancangan gambar pola dengan goresan-goresan garis yang dibuat dengan pinsil. Gambar pada kertas gambar nantinya akan dijiplak atau diperbanyak dengan kertas roti atau kertas kalkir sebagai pola yang sesungguhnya

b). Kertas Roti

Kertas roti berujud bening setengah transparan namun tembus cahaya sehingga dapat digunakan untuk menjiplak gambar untuk pola. Gambar jiplakan dibuat dengan rapido atau spidol terutama untuk gambar pola yang tidak beraturan (organis) misalnya motif ukiran.

c). Kertas Kalkir

Kertas kalkir lebih bagus, lebih tebal dan lebih transparan dibandingkan kertas roti. Cahaya lebih mudah tembus sehingga mudah untuk menjiplak gambar. Garis yang dibuat di atas kalkir lebih bagus menggunakan ballpoint rapido karena akan lebih jelas dan tegas. Jiplakan gambar pada kalkir umumnya untuk pola yang berwujud organis (tidak beraturan),  seperti motif-motif daun ukiran atau motif binatang.

d). Kertas Tebal atau Tripleks (multipleks)

Digunakan untuk membuat pola yang sederhana bentuknya baik yang geometris maupun organis. Misalnya bentuk pola kaki kursi atau bentuk daun meja, sehingga pola dibuat pada kertas tebal atau tripleks agar awet dan dapat digunakan berulang-ulang karena tidak mudah rusak.

Tripleks akan lebih awet dibanding kertas tebal karena kertas lebih mudah rusak dan tidak tahan air.

- Rangkuman

Alat dan bahan merupakan bagian penting dalam suatu pekerjaan, sehingga perlu dipahami secara baik dan benar.

Alat dan bahan harus dipilih secara tepat sesuai kebutuhan, gunakan secara benar sesuai fungsinya masing-masing.

Semua alat dan bahan yang telah dijelaskan di atas tidak berarti harus semuanya digunakan, akan tetapi harus dipilih sesuai dengan kebutuhan dan pelajari cara menggunakannya dengan baik.

- Tugas-tugas

  - Peragakan cara menggunakan alat sesuai fungsinya masing-masing!

  - Rawat dan simpanlah peralatan membuat pola sesuai jenis dan tempatnya masing-masing!

E. Tes Formatif

- Sebutkan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat gambar pola pada kriya kayu!

- Sebutkan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat gambar pola pada produksi kriya kayu!

F. Kunci Jawaban

- Peralatan yang umum digunakan untuk membuat gambar pola adalah:

  - Macam-macam mistar, antara lain

- Mistar Meja/penggaris

- Mistar segi tiga

  - Meteran, antara lain:

- Meteran lipat/mistar lipat

- Meteran gulung/roll meter

c.  Pengukur sudut, antara lain:

- Siku-siku

- Siku-siku putar

- Busur derajat

  - Pensil

  - Karet penghapus

  - Rapido atau spidol

  - Isolasi

  - Meja gambar

  - Meja Pola

- Bahan-bahan yang biasa digunakan untuk membuat pola dan gambar pola antara lain :

  - Kertas gambar

  - Kertas roti

  - Kertas kalkir

  - Kertas tebal, kayu tipis atau tripleks

KEGIATAN BELAJAR 2

Mempelajari cara menskala dan memilih metode skala yang digunakan meliputi metode grid, metode pengukuran dan metode fotocopy.

- Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Pesertra diklat mempunyai pengetahuan dan keterampilan memilih metode dan membuat gambar pola dengan metode skala sesuai dengan gambar kerja.

- Uraian Materi

1). Membaca dan Menentukan Skala untuk Gambar Pola

Gambar kerja dibuat pada skala tertentu yang disesuaikan dengan benda kerja dan ukuran kertas gambar, sehingga gambar pola kadang-kadang harus diperbesar atau diperkecil agar sesuai dengan ukuran yang sesungguhnya.

Ada beberapa cara untuk memperbesar atau memperkecil gambar agar dapat digunakan sebagai gambar pola yaitu:

a). Menskala dengan Metode Grid

Metode grid biasanya digunakan untuk memperbesar atau memperkecil gambar menggunakan pertolongan garis-garis dan kolom-kolom.

Metode grid digunakan untuk menskala gambar yang berbentuk organis atau tidak beraturan. Contoh: pada suatu daun meja ada motif ukirnya. Motif ini dapat diperbesar dengan metode grid ini.

Gambar 6. Contoh gambar meja yang akan dibuatkan polanya

Langkah kerja membuat gambar pola dengan metode grid ini adalah sebagai berikut:

1). Bagian gambar kerja yang akan dibuatkan polanya diblat/dijiplak menggunakan kertas roti atau kalkir. Contoh gambar motif pada meja bonsai bagian samping.

Gambar 7. Gambar ukiran yang akan dibuatkan polanya

2). Buatlah kolom-kolom atau baris-baris yang sama besar antara kolom/baris yang satu dengan lainnya pada gambar yang dijilpak di atas hingga gambar tertutup seluruhnya oleh garis/kolom. Misalnya masing-masing kolom/baris berukuran 1 centimeter.

3). Berilah nomor baris/kolom di atas pada seluruh kolom atau barisnya dari samping kiri ke kanan untuk penomoran kolom, dan dari atas ke bawah untuk penomoran baris

Gambar 8. Gambar motif pada gambar kerja yang telah dikolom-kolom dan garis garia dan diberi nomor kolom/baris

4). Siapkan kertas gambar sesuai dengan panjang dan lebar rencana benda kerja sesungguhnya.

5). Buatlah kolom-koloam/baris dengan ukuran yang sesuai dengan keterangan skala yang tertulis pada gambar kerja.

Misalnya skala 1 : 3 dapat dimaknai bahwa 1 cm pada gambar kerja adalah 3 cm benda kerja yang sebenarnya, sehingga bila pada gambar jiplakan diatas kolom/barisnya 1 Cm dapat dibuat kolo/baris untuk memperbesarnya masing-masing adalah 3 Cm.

6). Berilah nomor kolom/baris pada kertas gambar yang telah diberi kolom pada nomor 5 di atas.

7). Tirulah jiplakan gambar kerja yang sudah diberi kolom/baris pada nomor 2 diatas pada kertas gambar besar yang sudah diberi kolom/baris (nomor 5). Perhatikan posisi garis gambar pada kolomnya dan salin ulang pada posisi yang sama pada kolom/baris kertas gambar nomor 5. makin pas posisi garisnya pada kedua gambar tersebut makin baik.

8). Apabila posisi gambar pada kedua pola tersebut sudah sama, maka gambar pola yang sebenarnya sudah selesai dan dapat digunakan. Kecermatan dan ketelitian menentukan persis tidaknya gambar pola dengan ukuran dan bentuk yang diingainkan.

Gambar yang diperbesar sebesar apapun akan sama bentunya apabila kolom dan penempatan gambarnya sama dengan posis gambar pada kolom/baris yang dibuat pada  gambar kecilnya.

Gambar 9. Pola dalam ukuran lebih besar

b). Menskala Gambar dengan Patokan Pengukuran

Metode ini digunakan untuk membuat gambar pola dari gambar kerja yeng bentuknya sederhana. Contoh daun meja, kaki kursi 6 yang dibentuk persegi panjang.

Langkah kerja pembuatan pola dengan teknik ini sebagai berikut:

1). Baca dan teliti ukuran-ukuran yang terdapat pada gambar kerja

2). Baca skala yang terdapat pada gambar kerja.

Contoh. Bila skalanya 1 : 5. Dapat diartikan bahwa 1 Cm dalam gambar kerja adalah 5 Cm ukuran benda yang sebenarnya harus dibuat.

3). Siapkan bahan untuk membuat pola, bisa digambar pada kertas gambar terlebih dahulu atau bisa juga langsung pada bahan pola seperti kertas tebal atau tripleks

4). Ukur dan berilah tanda panjang dan lebar serta bentuk lainnya pada bahan pola, menggunakan kertas tebal atau tripleks dengan skala 1 : 1 (ukuran sebenarnya). kemudian buatlah garis luar (outline) dari gambar pola tersebut dengan jelas, usahakan tepat dan presisinya benar.

5). Potonglah gambar pada bahan pola tersebut sesuai dengan garis yang dibuat  secara cermat, teliti dan harus sesuai dengan ukuran yang diinginkan pada gambar kerja.

6). Sempurnakan bentuk pola tersebut agar bentuknya baik dan sempurna.

7). Pola siap digunakan.

C. Membuat Pola dengan Fotocopy

Membuat pola dengan metode fotocopi dapat digunakan untuk pola-pola yang sulit digambar dan agar lebih cepat atau praktis, misalnya bentuk pola motif ukir atau bentuk yang tidak beraturan lainnya.

Fotocopi kadang-kadang tidak akurat ukurannya apabila mesin fotocopynya tidak baik stelan skalanya, sehingga mesin fotocopy harus dipastikan kondisinya baik.

Langkah kerja membuat pola dengan fotocopy adalah sebagai berikut:

1). Pilih gambar untuk pola yang akan diperbesar/diperkecil.

2). Atur skala pada mesin fotocopy sesuai dengan yang diinginkan.

3). Lakukan proses fotocopy sesuai dengan jumlah gambar yang diinginkan.

4). Untuk pola yang besar dan tidak  mungkin difotocopy sekaligus, gambar pola sebelum difotocopy bisa dipotong-potong terlebih dahulu sesuai dengan ukuran yang dapat dikerjakan dengan mesin fotocopy. Kemudian hasil fotocopyan tersebut disambung-sambung kembali hingga menjadi gambar pola yang utuh.

5). Pola hasil potocopyan dapat langsung ditempel pada benda kerja sesua kelompoknya masing-masing.

C. RANGKUMAN

Gambar pola harus dibuat secara benar, tepat ukuran dan sesuai dengan gambar kerja. Pola akan digunakan berulang-ulang atau diperbanyak sehingga pola yarus betul-betul dicek ketepatannya.

Pola yeng mengacu pada gambar kerja harus dipilih dan dikerjakan sesuai dengan jenis dan kelompok pola masing masing. Pemiliham metode pembuatan pola pun harus yang sesuai dan termudah, namun hasilnya baik dan tepat.

Bila bentuk pola berbentuk Organis/ tidak beraturan, seperti motif ukir dan bentuk lainya yang banyak terdapat garis lengkung, lebih mudah menggunakan metode grid dan metode fotocopy.

Bila bentuk pola sederhana dan geometris dapat menggunakan metode pembuatan pola secara pengukuran karena ukuran pada gambar kerja sudah jelas tinggal dibuatkan pola dalam ukuran sebenarnya saja. Gambar pola yang dibuat dengan metode ini dapat langsung dikerjakan pada bahan pola seperti kertas tebal atau tripleks.

  - Tugas-tugas

  - Buatlah contoh memperbesar atau memperkecil gambar kerja untuk gambar pola dengan metode grid

  - Peragakan cara membuat gambar pola dengan metode pengukuran.

  - Tes Formatif

    - Apa yang dimaksud dengan skala

    - Berikan arti dari skala 1 : 20 ukuran dalam cm

    - Sebutkan tiga metode yang dapat dilakukan untuk memperbesar/memperkecil gambar kerja agar dapat dijadikan gambar pola dan sebutkan alasan pemilihan penggunaan metode tersebut.

  - Kunci Jawaban

- Skala adalah istilah perbandingan ukuran suatu benda yang digunakan untuk membandingkan antara gambar yang dibuat dengan ukuran benda yang sebenarnya.

- Skala 1 : 20 dalam centi meter dapat diartikan bahwa ukuran 1 cm dalam gambar adalah 20 cm ukuran benda yang sebenarnya.

- Metode yang digunakan untuk memperbesar/memperkecil gambar dapat digunakan beberapa metode antara lain:

  - Metode grid, digunakan untuk memperbesar/memperkecil gambar yang tidak beraturan

  - Metode pengukuran, digunakan untuk membuat pola yang sederhana dan geometris/beraturan

  - Metode Fotocopi, dilakukan untuk membuat pola dalam jumlah banyak dan tidak beraturan, misalnya motif ukiran.

KEGIATAN BELAJAR 3

Unit ini mempelajari cara menggambar pola sebagai lanjutan dari unit dua. Pada unit 3 ini dapat dipelajari cara menjiplak/ngeblat gambar rancangan pola dari kertas gambar ke kertas kalkir atau kertas roti, membuat pola di kertas kalkir/roti, membuat pola dengan tripleks/kertas tebal dan memberi kode dan momor pola dan cara menggunakannya.

      - Tujuan

Peserta diklat trampil memindahkan gambar pola ke kertas kalkir/kertas roti, membuat pola dengan kertas tebal/tripleks dan memberi kode atau nomor pola.

B. Uraian Materi

- Memindahkan Gambar Pola ke Kalkir/kertas roti

Menggambar pola dengan metode ini adalah untuk membuat pola yang tidak beraturan dan rumit, misalnya motif ukir. Gambar yang akan dijiplak pastikan sudah digambar di kertas gambar dengan skala 1 : 1.

Proses penjiplakan gambar ke kalkir adalah sebagai berikut:

1). Simpan kertas gambar yang berisi gambar pola di atas meja pola, kemudian isolasi di bagian sudut-sudutnya agar tidak mudah bergeser

2). Tumpangkan kertas kalkir/kertas roti di atas meja pola yang sudah ditumpangi gambar kemudian isolasi di bagian sudut-sudutnya agar tidak mudah bergeser

3). Hidupkan lampu yang ada di bawah meja pola sehingga tembus ke atas kertas kalkir dan akan terlihat garis-garis gambar yang akan dijiplak

4). Jiplaklah gambar tersebut ke atas kertas kalkir / kertas roti  menggunakan rapido atau spidol. Menggambar bisa dengan tangan langsung atau bantuan alat gambar sepereti penggaris, mistar pola, jangka dan lain-lain.

5). Copotlah kalkir/kertas roti yang sudah digambari gambar pola bila sudah selesai. Buat jiplakan berikutnya jika memerlukan pola lebih dari satu gambar

6). Gambar pola siap digunakan dan ditempelkan pada bahan benda kerja.

2. Membuat Pola dari Bahan Tripleks atau Kertas Tebal

Pola dari tripleks atau kertas tebal dapat dibuat jika bentuknya sederhana yang membentuk outline (garis luar) untuk bagian-bagian konstruksi tertentu. Bila bisa dilakukan dengan metode pengukuran misalnya untuk bentuk-bentuk geometris, maka langsung gambar dibuat di tripleks dengan metode pengukuran, akan tetapi bila bentuknya organis, maka dapat dibantu dengan digambar terlebih dahulu di kertas gambar.

Langkah kerja pembuatan pola dengan tripleks/kertas tebal sebagai berikut:

1). Siapkan gambar kerja yang akan dibuatkan polanya kemudian pindahkan ke kertas gambar

2). Gambar pola di kertas gambar dipotong pada garis luarnya saja kemudian tempelkan pada tripleks/kertas tebal

3). Potonglah gambar yang sudah ditempel pada tripleks tersebut dengan hati-hati dan usahakan setepat mungkin

4). Haluskan/rapikan bentuk pola tersebut agar sempurna

5). Pola siap digunakan untuk proses produksi.

Gambar 10. Gambar untuk kaki meja sederhana yang dapat   dibuat polanya dengan metode pengukuran langsung

3. Memberi Nama, Nomor dan Kode Pola

Nama pola, nomor dan kode pola dapat digunakan untuk mempermudah klasifikasi pola apabila jumlah pola banyak dan jenisnya bermacam-macam supaya tidak tertukar.

Contoh : Kaki kursi teras merk Alkis 2  bagian kiri depan, dapat diberi kode sebagai berikut: KKTr/Alkis2/Kr.dpn.

Nama, nomor dank ode dapat dibuat sesuai dengan yang dapat dipahami oleh perusahaan dan dapat disosialisasikan kepada pelaksana produksi.

C. Rangkuman

Gambar pola yang dibuat di atas kertas toti/kalkir adalah jenis pola yang akan ditempel pada bahan lain atau benda kerja , misalnya pola ukiran pada daun meja. Pola jenis ini bisa juga dibuat dengan memperbesar/memperkecil dan diperbanyak dengan fotocopy apabila menginginkan jumlah pola yang banyak dan tidak perlu mengulang-ulang menggambarnya.

Pola bisa juga langsung dibuat dari kertas tebal/tripleks bila bentuknya sederhana terutama untuk bagian-bagian konstruksi yang geometris dapat menggunakan metode pengukuran secara langsung.

Pola perlu diberi nama, nomor dan kode tertentu sesuai dengan yang dipahami perusahaan agar tidak tertukar penggunaannya dengan pola-pola yang lain.

        - TUGAS-TUGAS

- Buatlah gambar pola pada kertas roti/kalkir yang mengacu pada gambar kerja dengan skala 1 : 10.

- Buatlah pola dari tripleks/kertas tebal untuk kaki meja dengan bentuk yang sesuai dengan gambar kerja.

- TES FORMATIF

  - Jelaskan secara singkat cara memindahkan gambar pola dari kertas gambar ke kertas roti/kalkir !

  - Sebutkan perbedaan penggunaan antara pola yang dibuat di atas  kertas kalkir/kertas roti dan pola yang dibuat dengan tripleks/ kertas tebal!

  - Jelaskan kekurangan pola yang dibuat dari bahan kertas tebal dibandingkan pola yang dibuat dari tripleks atau kayu tipis!

  - Sebutkan alasan pola harus diberi nama, nomor dan kode-kode lainnya!

- LEMBAR JAWABAN

  - Kertas kalkir ditumpangkan diatas kertas gambar yang sudah digambari gambar pola dan ditempel di meja pola. Kemudian hidupkan lampu dibawah meja pola, jiplaklah gambar ke kalkir sesuai dengan yang diinginkan menggunakan rapido atau spidol.

  - Pola yang dibuat di kertas kalkir/kertas roti adalah pola yang akan ditempel kembali pada bahan lain untuk pola atau bahan untuk benda kerja. Pola yang dibuat di kertas dapat diperbanyak dengan fotocopy agar lebih cepat bila pola yang dibutuhkan banyak.

Pola yang dibuat dengan kertas tebal/tripleks adalah pola yang penggunaannya diblatkan pada benda kerja terutama untuk bentuk-bentuk yang sederhana dan geometris atau pun organis. Pola dari tripleks dapat digunakan berulang-ulang karena tidak mudah rusak.

  - Pola yang dibuat dari kertas tebal akan mudah rusak karena mudah berubah bentuk bila terkena tekanan, bila kena air mudah rusah karena mudah basah. Pola yang dibuat dari tripleks atau kayu tipis akan lebih awet karena tahan air, dan bila terkena tekanan atau gesekan tidak akan mudah rubah atau rusak.

  - Pola perlu diberi nama, nomor dan kode-kode lainnya agar tidak tertukar penggunaannya atau salah dalam menerapkan pola yang mengakibatkan kesalahan dalam produksi.

BAB III. EVALUASI

- Soal Tertulis

  - Sebutkan peralatan yang diperlukan untuk membuat gambar pola !

  - Sebutkan bahan-bahan yang digunakan dalam menggambar pola !

  - Sebutkan 3 macam metode/cara memperbesar gambar dari gambar kerja ke kertas gambar menjadi ukuran yang sebenarnya !

  - Jelaskan secara singkat cara meperbesar gambar kerja dari ketiga metode di atas, dan apa perbedaan penggunaan ketiga metode tersebut?

  - Jelaskan dengan singkat cara memindahkan gambar pola dari kertas gambar ke kertas kalkir/kertas roti!

  - Apa fungsi memberi kode atau nomor dan nama pada sebuah pola?

  - Berikan alas an memperbanyak pola dengan fotocopy lebih efisien disbanding memperbanyak pola dengan gambar tangan!

B. Jawaban Tes Tertulis

1. Peralatan yang diperlukan dalam membuat pola antara lain:

a. Pinsil					f. Meja gambar

b. Karet penghapus				g. Meja pola

c.  Penggaris/mistar				h. Isolasi/isolatif

d. Meteran					i. Busur derajat

e. Jangkan					j. Siku-siku

2. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pola adalah:

a. Kertas Gambar

b. Kertas kalkir atau kertas roti

c. Kertas tebal, kayu tipis, atau tripkeks

3. Tiga metode yang dapat digunakan untuk memperbesar gambar dari gambar kerja menjadi gambar pola adalah :

a. Metode grid                               	 c. Metode Fotocopy

b. Metode pengukuran

4. a. Langkah kerja memperbesar gambar kerja dengan metode grid

1). Jiplak atau fotocopy gambar yang akan diperbesar dari gambar kerja

2). Buatkan garis kolom/baris sesuai kebutuhan

3). Berilah   nomor baris dan nomor kolom untuk mempermudah pengecek- an  letak garis gambar

4). Buatkan  kolom-kolom  dan  baris  pada kertas gambar dengan  skala             kolom/baris sesuai yang diinginkan.

5). Tirulah gambar yang sudah digarisi kolom/baris pada nomor 1 di atas –perhatikan secara cermat posisi garisnya supaya letaknya benar-benar sama.

Metode ini digunakan untuk memperbesar gambar yang tidak beraturan.

b. Langkah kerja membuat pola dengan metode pengukuran sebagai berikut:

1). Baca dengan teliti ukuran yang ada pada gambar kerja dan ketahui berapa skalanya.

2). Siapkan bahan pola (kertas tebal atau Tripleks) kemudian ukur dan tandai  tripleks tersebut sesuai ukuran dan bentuk yang ada di gambar kerja.

3). Buatlah garis-garisnya secara jelas.

4). Potonglah pola tersebut mengikuti garis bentuk yang diinginkan, kemudian rapikan agar garisnya baik dan sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan.

Metode membuat pola dengan pengukuran ini apabila bentuknya sederhana atau bentuknya geometris/beraturan.

c. 	Langkah kerja membuat pola dengan fotocopy

1). Bila gambar polanya kecil sudah skala 1 : 1 maka dapat langsung diperbanyak dengan fotocopy

2). Gambar kerja yang kecil bisa langsung difotocopy dan diperbesar oleh mesin fotocopy dengan skala yang diinginkan

3). Bila gambarnya besar, pola dapat dipotong-potong dahulu, kemudian difotocopy potongan-potongan tersebut, setelah semua difotocopi pola disambung-sambung kembali hingga pola menjadi utuh.

5. Gambar yang sudah digambar dikertas gambar dengan skala 1 : 1 dapat dipindah ke kertas kalkir/kertas roti dengan cara sebagai berikut:

a. Simpan kertas gambar yang sudah digambari pola di atas meja pola dan tumpangkan kertas kalkir di atasnya

b. Hidupkan lampu di bawah meja pola hingga terlihat garis-garis pola di atas kertas kalkir.

c. Jiplaklah pola ke atas kalkir menggunakan rapido atau spidol sampai selesai

6. Pola perlu diberi kode, nomor dan nama pola agar dalam menggunakan pola tidak tertukar dengan pola lainnya karena mungkin pola akan lebih dari satu. Apalagi jika produk yang dibuat menggunakan seri dengan ukuran dan model yang bervariasi.

7. Gambar pola dapat diperbanyak dengan fotocopy. Hal ini menguntungkan karena proses kerja akan lebih cepat dan efisien waktu serta akan lebih murah dan lebih cepat disbanding menggambar pola dengan tangan langsung. Menggambar pola dengan tangan selain kadang-kadang tidak sama juga membutuhkan waktu yang lama.

C. Tes Praktek

Buatlah gambar pola untuk gambar meja bonsai di bawah ini

52                                                                       36

45

45						       33

TAMPAK DEPAN 							TAMPAK SAMPING

52

Keterangan:

36	      Skala 1 : 8  ukuran dalam Cm

Bahan dari Kayu jati

TAMPAK ATAS

Pedoman Penilaian Tes Praktek (Contoh)

Nama Peserta		: ……………………………………………………..

Nomor Induk			: ……………………………………………………..

Nama Jenis Pekerjaan	: ……………………………………………………..

| No | Aspek Penilaian | Skor Maksimal | Skor Perolehan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Perencanaan - Persiapan alat dan bahan - Menganalisa gambar kerja | 10 5 |  |  |
|  | Sub total | 15 |  |  |
| II | Proses Kerja - Penerapan pengetahuan teknis berkarya - Kualitas cara Kerja - Kecepatan kerja | 10 10 10 |  |  |
|  | Sub total | 30 |  |  |
| III | Kualitas Kerja 3.1. Ketepatan Ukuran 3.2. Kesesuaian bentuk 3.3. Kerapihan pekerjaan | 10 10 10 |  |  |
|  | Sub Total | 30 |  |  |
| IV | Sikap/Etos Kerja - Tanggung jawab - Ketelitian - Inisiatif | 5 8 4 |  |  |
|  | Sub Total | 17 |  |  |
| V | K3 - Kebersihan - Kelengkapan K3 | 5 3 |  |  |
|  | Sub Total | 8 |  |  |
|  | Total Keseluruhan Aspek | 100 |  |  |

KRITERIA PENILAIAN

Contoh

| No | Aspek Penilaian | Kriteria Penilaian | Skor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Perencanaan - Persiapan alat dan bahan - Menganalisa jenis benda kerja | - Alat dan bahan disiapkan sesuai kebutuhan - Alat dan bahan tidak disiapkan sesuai kebutuhan - Merncanakan sesuai tahapan/proses pekerjaan - Tidak merencanakan tahapan / proses pekerjaan patri keras | 10 1 5 1 |
| II | Proses (Cara Kerja) - Penerapan pengetahuan teknik berkarya - Kualits cara kerja 3.3. Kecepata kerja | - Paham dan konsisten - Tidak paham dan tidak konsisten - Benar dan terlaksana - Tidak benar dan tidak terlaksana - Lebih cepat - Tepat waktu - Lambat | 10 1 10 1 8 10 2 |
| IV | Kualitas Kerja - Ketepatan ukuran - Kesesuaian Bentuk - Kerapian Pekerjaan | - sesuai dengan gambar kerja - Tidak sesuai dengan gambar kerja - Sesuai - Tidak sesuai - Sempurna - Tidak Tidak sempurna | 10 1 10 1 10 1 |
| V | Sikap/Etos Kerja - Tanggung jawab - Ketelitian - Inisiatif 5.4. Kemandirian | - Membereskan kembali alat dan bahan yang digunakan - Tidak membereskan kembali alat dan bahan yang digunakan - Tidak banyak melakukan kesalahan kerja - Banyak melakukan kesalah- an kerja - Memiliki inisiatif bekerja - Tidak memiliki inisiatif bekerja - Bekerja tanpa banyak diperintah - Bekerja banyak diperintah | 5 1 8 1 4 1 2 1 |
| VI | Kebersihan - Kebersihan 6.2. Kelengkapan K3 | - Tempat kerja dibersihkan sesuai standar kebersihan - Tempat kerja tidak dibersihkan - Menggunakan kelengkapan K3 - Tidak menggunakan kelengkapan K3 | 5 1 3 1 |

BAB IV. PENUTUP

Apabila peserta diklat telah menguasai materi yang ada pada modul ini, maka dapat mengajukan tes ujian pada guru /instruktur mengenai materi pemelajaran yang ada pada modul ini, sehingga apabila lulus sesuai dengan ketentuan penilaian baik tes tulis maupun tes praktek, maka dapat melanjutkan ke modul berikutnya dari serangkaian modul yang ada pada kerja bangku pada program keahlian Kriya Kayu.

Dianjurkan tidak melangkah ke modul berikutnya jika hasil tes dari materi modul ini belum lulus. Pelajari ulang pada setiap unit pemelajaran yang belum paham atau belum mampu, kemudian ikuti ujian kedua. Demikian seterusnya sampai peserta diklat benar-benar dinyatakan lulus atau mampu pada kompetensi modul ini.

Pelajarilah serangkaian modul yang utuh dari setiap kompetensi, apabila sudah merasa mampu dapat mengajukan uji kompetensi pada guru/instruktur atau tim penguji uji kompetensi baik penguji internal (guru) atau penguji eksternal (pelaku DUDI).

Bilamana hasil uji kompetensi lulus, maka peserta diklat berhak mendapatkan sertfikat uji kompetensi yang dapat dipergunakan sebagai bukti kompeten pada kompetensi yamg diujikannya.

DAFTAR PUSTAKA

Koch, Robert, 1999, Pedoman Gambar Kerja, Pendidikan Kayu Atas (PIKA), Semarang.

Tim, 1995/1996, Desain kerajinan Kayu, Bagian Proyek Peningkatan Sarana sekolah Kejuruan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Tim Bahasa Pustaka Dua, Kamus Cerdas Bahasa Indonesia, Pustaka Dua, Surabaya.

Westra, I Made, 1995, Pengetahuan Bahan dan Alat Industri Kerajinan Kayu, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.