BAB. I

PENDAHULUAN

A.	Deskripsi

Dalam modul ini anda akan dibimbing untuk dapat menggunakan peralatan tangan dengan benar sehingga mempunyai kemampuan untuk mengolah bahan balok (5/10) dan papan (3/30) menjadi suatu produk yang bermanfaat dan sempurna pembuatannya. Kemampuan ini akan menunjang kompetensi berikutnya sehingga peserta diklat dapat bersaing di dunia kerja dengan kemampuan yang dimiliki.

B.	Prasarat

Sebelum mempelajari modul ini tentunya peserta diklat wajib mengikuti kompetensi sebelumnya yaitu modul 001 , 002, 003, 101, dan 102 dan terutama peserta diklat harus mampu memahami gambar kerja bangku sehingga hasil produk yang dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. karya yang dihasilkan dapat ditambah dengan keahlian lain agar lebih indah dilihat, oleh karena itu bisa didukung oleh kemampuan modul yang lain seperti ukir dan sekrol.

- C.	Petunjuk Penggunaan Modul

- Pelajari daftar isi serta skema kedudukan modul dengan cermat dan teliti. Karena dalam skema modul akan nampak kedudukan modul yang sedang Anda pelajari dengan modul-modul yang lain.

- Kerjakan soal-soal dalam cek kemampuan untuk mengukur sampai sejauh mana pengetahuan yang telah Anda miliki.

- Apabila dari soal dalam cek kemampuan telah Anda kerjakan dan 70 % terjawab dengan benar, maka Anda dapat langsung menuju Evaluasi untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Tetapi apabila hasil jawaban Anda tidak mencapai 70 % benar, maka Anda harus mengikuti kegiatan pemelajaran dalam modul ini.

- Perhatikan langkah-langkah dalam melakukan pekerjaan dengan benar untuk mempermudah dalam memahami suatu proses pekerjaan.

- Pahami setiap materi teori dasar yang akan menunjang dalam penguasaan suatu pekerjaan dengan membaca secara teliti. Kemudian kerjakan soal-soal evaluasi sebagai sarana latihan.

- Untuk menjawab tes formatif usahakan memberi jawaban yang singkat, jelas dan kerjakan sesuai dengan kemampuan Anda setelah mempelajari modul ini.

- Bila terdapat penugasan, kerjakan tugas tersebut dengan baik dan bilamana perlu konsultasikan hasil tersebut pada guru/instruktur.

- Catatlah kesulitan yang Anda dapatkan dalam modul ini untuk ditanyakan pada guru pada saat kegiatan tatap muka. Bacalah referensi lainnya yang berhubungan dengan materi modul agar Anda mendapatkan tambahan pengetahuan.

D.	Tujuan Akhir

1. Kinerja yang diharapkan:

  - Mampu mempersiapkan pekerjaan dengan benar

  - Mampu mempersiapkan bahan & alat dengan tepat

  - Mampu menggunakan peralatan dengan benar

  - Mampu menghasilkan benda kerja yang sesuai dengan gambar kerja dengan tepat

  - Mampu menghaluskan benda keja serta dapat membersihkan dan merawat alat keja sesuai pada tempatnya.

2. Kriteria keberhasilan:

- Mampu membaca instruksi dengan benar

- Memiliki ketrampilan dasar kerja bangku

- Mahir menggunakan peralatan kerja secara optimal

- Memiliki kemampuan membuat produk secara terukur dan benar

- Memiliki sifat kooperatif dan dapat menerima masukan dari instruktur maupun rekan sekerja

- Mempunyai kedisiplinan terhadap waktu

3. Kondisi atau variable yang diberikan :

- Kondisi lingkungan kerja yang memenuhi persyaratan kerja bangku

- Ketersediaan modul dan informasi tentang produk kayu

- Peralatan yang memadai untuk proses kerja bangku

- Pemilihan bahan yang menjamin kwalitas pekerjaan  kerja bangku

E. Kompetensi

KOMPETENSI	:   Menggunakan Peralatan Tangan Perkayuan untuk Bahan Balok (5/10) dan Papan (3/30)

KODE			:   KRA.KYU.103 (1) A

DURASI PEMELAJARAN	:   104 Jam @ 45 menit

| LEVEL KOMPETENSI KUNCI | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |

| KONDISI KINERJA | - Unit ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan kerja bangku yang penekanannya pada pembuatan benda konstruksi dengan alat tangan, seperti membuat pelbagai jenis konstruksi geometris, membuat bentuk geometris secara terukur, membuat sambungan, dan merakit beberapa komponen dengan bahan kayu balok (5/10) dan papan (3/30). - Persyaratan kualitas terletak pada pemahaman siswa dalam praktik kerja bangku , keaktifan instruktur dan pelaksanaannya di tempat kerja, meliputi: - Tingkat keterampilan dasar penguasaan alat tangan utama. - Tingkat kesulitan produk yang dibuat. - Tingkat kepresisian hasil kerja. - Tingkat kejelasan gambar yang dipergunakan. - Kualitas peralatan, baik alat potong, serut, tatah maupun alat penghalus. - Arahan instruksional, baik dalam modul maupun penjelasan dari instruktur. |
| --- | --- |

| SUB KOMPETENSI | KRITERIA KINERJA | LINGKUP BELAJAR | MATERI POKOK PEMELAJARAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SIKAP | PENGETAHUAN | KETERAMPILAN |
| - Persiapan pekerjaan | - Instruksi dan target pekerjaan dibaca. - Petunjuk kesehatan dan keselamatan kerja dibaca dan dipahami. - Jadwal kerja dibuat berdasar program yang ditentukan oleh perusahaan/sekolah. - Gambar kerja disusun sesuai dengan standar yang berlaku. - Lingkungan kerja ditata sesuai dengan peraturan, ergonomi dan program K-3. - Peralatan pelindung kerja dipakai secara benar. | - Instruksi dan target pekerjaan. - Petunjuk kesehatan dan keselamatan kerja. - Jadwal kerja dibuat berdasar program perusahaan/sekolah. - Penyusunan gambar kerja. - Penataan lingkungan kerja. - Peralatan pelindung kerja. | - Patuh pada instruksi dan target pekerjaan. - Patuh petunjuk kesehatan dan keselamatan kerja. - Disiplin jadwal kerja yang dibuat berdasar program perusahaan/sekolah. - Rapi dalam menyusun gambar kerja. | - Menjelaskan instruksi dan target pekerjaan. - Menerangkan petunjuk kesehatan dan keselamatan kerja. - Menjelaskan jadwal kerja berdasarkan program perusahaan/sekolah. - menjelaskan cara menyusun gambar kerja. - Menerangkan cara menata lingkungan kerja sesuai dengan peraturan, ergonomi dan program K-3. - Menguraikan pemakaian peralatan pelindung kerja secara benar. | - Mematuhi instruksi dan target pekerjaan. - Mematuhi petunjuk kesehatan dan keselamatan kerja. - Melaksanakan jadwal kerja berdasar program perusahaan/sekolah. - Menyusun gambar kerja sesuai dengan standar. - Menata lingkungan kerja sesuai dengan peraturan, ergonomi dan program K-3. - Memakai peralatan pelindung kerja secara benar. |
| - Mempersiapkan bahan dan alat | - Bahan kayu disiapkan sesuai dengan kebutuhan. - Alat tangan untuk kerja kayu ditata dan disiapkan - Alat ukur dan penunjang lainnya disiapkan. - Alat kayu diasah hingga tajam. - Alat penunjang kerja disiapkan. | - Persiapan bahan kayu. - Persiapan alat tangan untuk kerja kayu. - Persiapan alat ukur dan penunjang. - Persiapan alat kayu. - Persiapan alat penunjang kerja. | - Teliti dalam mempersiapkan bahan kayu. - Teliti dalam mempersiapkan alat tangan untuk kerja kayu. - Teliti dalam mempersiapkan alat ukur dan penunjang. - Teliti dalam mempersiapan alat kayu. - Teliti dalam mempersiapkan alat penunjang kerja. | - Menjelaskan cara mempersiapkan bahan kayu. - Menjelaskan cara mempersiapkan alat tangan untuk kerja kayu. - Menguraikan cara mempersiapkan alat ukur dan penunjang. - Menerangkan cara memersiapkan alat kayu. - Menerangkan cara mempersiapkan alat penunjang kerja. | - Mempersiapkan bahan kayu. - Mempersiapkan alat tangan untuk kerja kayu. - Mempersiapkan alat ukur dan penunjang. - Mempersiapkan alat kayu. - Mempersiapkan alat penunjang kerja. |
| - Menggunakan peralatan | - Alat sesuai dengan gambar kerja dipilih. - Kayu diukur, dibelah, dipotong, diserut, dipahat sesuai dengan gambar. - Komponen dibuat, konstruksi sederhana dibuat sesuai gambar. - Komponen disambung, dirakit, dirapikan. - Komponen pendukung, seperti paku, sekrup, dll di terapkan pada sambungan. | - Penggunaan alat kerja. - Teknik pembuatan komponen dan konstuksi. - Proses perakitan dan penyambungan komponen dan konstruksi kayu. - Komponen pendukung. | - Teliti dalam menggunakan peralatan sesuai dengan gambar. - Cermat dalam pembuatan komponen dan konstruksi kayu. - Tepat dan rapi dalam merakit dan menyambung komponen dan konstruksi kayu. | - Menjelaskan cara penggunaan peralatan sesuai dengan gambar. - Menguraikan teknik pembuatan komponen dan konstruksi kayu. - Menerangkan cara membuat, menyambung, merakit, dan merapikan komponen dan konstruksi kayu sesuai dengan langkah kerja. | - Menggunakan peralatan yang sesuai dengan gambar kerja. - Membuat, merakit, menyambung komponen dan konstuksi kayu. |
| - Menghaluskan | - Pekerjaan kayu dirapikan - Pekerjaan yang belum sempurna diperbaiki. - Benda kerja dihaluskan dengan ampelas. - Benda kerja dievaluasi kekuatan dan kerapiannya. | - Menghaluskan benda kerja. - Evaluasi kekuatan dan kerapian benda kerja. | - Sabar dalam menghaluskan benda kerja. - Teliti dan cermat dalam mengevaluasi kekuatan dan kerapian berda kerja. | - Menjelaskan cara penghalusan benda kerja pada pekerjaan kayu. - Menerangkan cara mengevaluasi kekuatan dan kerapian benda kerja. | - Mnghaluskan benda kerja dengan ampelas. - Mengevaluasi kekuatan dan kerapian benda kerja. |
| - Membersihkan dan merawat | - Ruang dan bangku kerja dibersihkan. - Semua alat kerja dibersihkan. - Alat kerja dirawat dan dikembalikan ke tempatnya. - Alat kerja dicek kembali di tempatnya dan didaftar. | - Membersihkan dan merawat alat dan ruang kerja. - Penataan alat kerja. - Pengecekan alat kerja. | - Disiplin dalam membersihkan dan merawat alat dan ruang kerja. - Rapi dalam menata alat kerja. - Teliti dalam mengecek alat kerja. | - Menjelaskan cara mem-bersihkan dan merawat alat dan ruang kerja. - Menjelaskan cara menata alat kerja dan mengem-balikan ketempatnya. - Menjelaskan cara menge-cek alat kerja dikembali-kan ditempatnya dan didaftar. | - Membersihkan dan merawat alat dan ruang kerja. - Menata dan mengembalikan alat kerja ketempatnya. - Mengecek dan mengembalikan alat kerja ketempatnya. |

F.	Cek Kemampuan

Sebelum anda mempelajari modul ini, anda diminta untuk menjawab semua pertanyaan, kemudian pelajari kompetensi yang belum dikuasi.

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan cara memberi tanda (V) pada kolom yang telah tersedia.

| No | Butir–Butir Petanyaan | Kemampuan |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dapat | Tidak |
| 1 | Dapatkah anda menjelaskan petunjuk kesehatan dan keselamatan kerja! |  |  |
| 2 | Dapatkah anda menjelaskan cara menyusun gambar kerja dengan benar? |  |  |
| 3 | Dapatkah anda menjelaskan cara mempersiapkan bahan dan alat tangan untuk kerja kayu |  |  |
| 4 | Dapatkah anda menyebutkan alat yang digunakan untuk memotong kayu dan meratakan kayu ! |  |  |
| 5 | Dapatkah anda menyebutkan alat penunjang pada kerja kayu? |  |  |
| 6 | Dapatkah anda menggunakan peralatan tangan pada kerja kayu? |  |  |
| 7 | Dapatkah anda membuat, menyambung, merakit, dan merapikan komponen dan konstruksi kayu sesuai dengan langkah kerja? |  |  |
| 8 | Dapatkah anda menghaluskan benda kerja pada pekerjaan kayu! |  |  |
| 9 | Dapatkah anda menerangkan cara mengevaluasi kekuatan dan kerapian benda kerja! |  |  |
| 10 | Dapatkah anda menjelaskan cara membersihkan dan merawat alat setelah selesai bekerja! |  |  |

Apabila anda menjawab Tidak pada salah satu jawaban di atas maka pelajari seluruh topik yang ada pada modul ini.  Apabila anda menjawab Ya pada seluruh jawaban di atas maka anda dapat langsung pada bab 3 untuk mengajukan uji kompetensi kepada penilai.

Catatan Pembimbing:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Kesimpulan:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

BAB. II

PEMELAJARAN

A. Rencana Belajar Peserta Diklat

KOMPETENSI		:    Menggunakan Peralatan Tangan Perkayuan untuk Bahan Balok (5/10) dan Papan (3/30)

KODE				:    KRA.KYU.103 (1) A

DURASI PEMELAJARAN	:    104 Jam @ 45 menit

| Jenis Kegiatan | Tanggal | Waktu | Tempat Belajar | Alasan Perubahan | Tanda Tangan Guru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Persiapan pekerjaan |  | 16x45’ | Bengkel |  |  |
| Mempersiapkan bahan dan alat |  | 12x45’ | Bengkel |  |  |
| Menggunakan peralatan |  | 36x45’ | Bengkel |  |  |
| Menghaluskan |  | 24x45’ | Bengkel |  |  |
| Membersihkan dan merawat |  | 16x45’ | Bengkel |  |  |

B. Kegiatan Belajar

Kegiatan Belajar 1. Persiapan Pekerjaan

- Tujuan kegiatan belajar

Setelah mengikuti kegiatan belajar, diharapkan anda memliki:

kemampuan

  - Mematuhi instruksi dan target pekerjaan

  - Mematuhi petunjuk kesehatan dan keselamatan kerja

  - Melaksanakan jadwal kerja berdasar program perusahaan/ sekolah

  - Menyusun gambar kerja sesuai dengan standar

  - Menata lingkungan kerja sesuai dengan peraturan, ergonomi dan program k-3

  - Memakai peralatan pelindung kerja secara benar

Kondisi

  - Mematuhi instruksi dan target pekerjaan.

  - Mematuhi petunjuk kesehatan dan keselamatan kerja.

  - Melaksanakan jadwal kerja berdasar program perusahaan/sekolah.

  - Menyusun gambar kerja sesuai dengan standar.

  - Menata lingkungan kerja sesuai dengan peraturan, ergonomi dan program K-3.

  - Memakai peralatan pelindung kerja secara benar.

Kriteria

  - Instruksi dan target pekerjaan dibaca.

  - Petunjuk kesehatan dan keselamatan kerja dibaca dan dipahami.

  - Jadwal kerja dibuat berdasar program yang ditentukan oleh perusahaan/sekolah.

  - Gambar kerja disusun sesuai dengan standar yang berlaku.

  - Lingkungan kerja ditata sesuai dengan peraturan, ergonomi dan program    K-3.

  - Peralatan pelindung kerja dipakai secara benar.

- Uraian materi

  - Keselamatan dan kesehatan kerja

Sebelum memulai pekerjaan, peserta diklat harus mentaati aturan yang ada dalam k3, yaitu:

    - Alat-alat pelindung anggota badan

      - Pakaian Kerja

        - Melindungi dari kotoran, penularan dan racun

        - Melindungi dari zat kimia

        - Melindungi dari benda kerja yang lancip

        - Menggunakan appron pelindung harus diluar baju kerja

      - Pelindung tangan dan kaki

      - Pakailah sarung tangan terbuat dari bahan yang kuat

      - Dalam pemakaian mesin, sarung tangan jangan digunakan

      - Pakailah sepatu yang kapnya mudah dicabut

      - pakailah sepatu yang solnya masih baik dan tumitnya tidak terlalu aus sehingga tidak mudah terpeleset

      - Pakailah sepatu yang terbuat dari bahan yang kuat

    - Alat pelindung mata

      - kacamata debu

      - tabir muka

      - sekeram las

    - Pelindung hidung dan mulut

    - Pelindung rambut kepala

  - Petunjuk keamanan dalam melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan alat-alat tangan

    - Pahat tusuk:

      - Bila akan memahat tusuk, gunakanlah pahat tusuk tajam yang mempunyai ukuran sesuai dengan macamnya pekerjaan

      - Apabila memahat tusuk kayu yang kecil-kecil, maka kayu itu harus dijepit dengan klem atau ditempatkan pada klos penahan kyu sehingga kayu pekerjaan tidak akan bergerak sewaktu diadakan pemahatan

      - Memahat tusuk yang benar adalah kedua tangan memegang pahat sehingga bebas dari arah tusukan pahat, dan kayu pekerjaan diklem dan tetap tidak bergerak

      - Tidak boleh menyimpan pahat dengan sisi tajam (sisi potong) menghadap ke atas untuk menghindarkan tangan menyentuh mata pahat

      - Tidak boleh membawa pahat dengan mengepal ujung mata pahat untuk mencegah tersentuhnya bagian tangkai pahat yang bisa menyebabkan luka

    - Gergaji Tangan Pemotong

      - Apabila memotong kayu pendek, tempatkan kayu pekerjaan pada bangku kerja (bangku penggergaji), seluruh bidang pekerjaan tertahan oleh bangku tersebut.

      - Apabila memotong kayu yang panjang, tempatkan kayu pekerjaan pada dua buah bangku penggergaji, sehingga kedudukan kayu tertahan dan stabil.

    - Ketam

      - Periksalah setelan mata ketam sudah (cukup) sesuai dengan macamnya pekerjaan

      - Pergunakanlah mata ketam yang tajam

      - Sikap yang tegak sesuai denga pekerjaan waktu mengetam, kaki kiri ke muka sedikit sejajar dengan bangku kerja dengan kedudukan kuda-kuda

      - Perhatikan pada waktu mengetam kayu yang kecil-kecil harus selalu dijepit

      - Jika pada waktu mengetam mata ketamnya tersumbat, janganlah dicoba mengeluarkan sisa pengetaman dengan jari, sebab bisa menyebabkan luka

      - Tidak diperkenankan menusuk kayu atau mengeruk permukaan kayu dengan pisau

      - Akibat tidak memperhatikan keselamatan kerja tangan bisa terluka

    - Gergaji Punggung

      - Selalu menggunakan gigi gergaji yang tajam, dan sesuai dengan macamnya pekerjaan

      - Tempatkan kayu pekerjaan pada satu stel klos pengngergaj, dan ibu jari jauh dari gerakan gigi gergaji

      - Apabila akan menggergaji miring dengan sudut 450 , tempatkan kayu pekerjaan pada alur kotak pembantu (miter box) dan teguhkan kotak pembantu tersebut pada bangku kerja dengan klem agar tidak bergerak

      - Tekan kayu pekerjaaan dengan ibu jari pada sisi dalam kotak miter box, kemudian gergaji perlahan-lahan digerakkan sehingga kayu pekerjaan terpotong dengan aman

      - Hati-hatilah pada permulaan gigi gergaji memotong urat kayu, ibu jari harus selalu jauh dari gerakan gergaji

    - Peletakan alat

      - Pada waktu bekerja, letakkan alat-alat perkakas yang tidak terpakai pada alur meja kerja dengan tersusun baik

      - Pakailah alat perkakas dengan sisi tajam menghadap ke bawah

  - Susunan gambar kerja

Gambar kerja harus diletakkan dalam susunan yang benar agar pekerjaan sesuai dengan urutan yang ditentukan, yaitu:

    - Gambar tampak muka

    - Gambar tampak samping

    - Gambar tampak atas

    - Gambar Potongan

    - Gambar detail setiap potongan

    - Gambar komponen sesuai urutan yang akan dikerjakan

Dalam setiap gambar kerja terdapat ukuran yang nantinya menjadi patokan dalam pengukuran benda kerja.

  - Jadwal pelaksanaan pekerjaan

Jadwal dibuat dengan tujuan agar pekerjaan selesai tepat waktu. Peserta diklat dapat memantau  waktu dalam jadwal setiap pekerjaan yang sedang di laksanakan, jangan melebihi tenggang waktu yang dibuat.

Contoh pembuatan time schedule

Semester Ganjil

| Kegiatan | Waktu Pelaksanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Juli |  |  |  |  | Agustus |  |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  |  | Desember |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semester Genap

| Kegiatan | Waktu Pelaksanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Januari |  |  |  |  | Februari |  |  |  |  | Maret |  |  |  |  | April |  |  |  |  | Mei |  |  |  |  | Juni |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Keterangan:

I	: Persiapan pekerjaan

II	: persiapan gambar kerja

III	: persiapan alat dan bahan

IV	: pembuatan komponen pekerjaan

V	: perakitan komponen

VI	: penghalusan benda kerja dan finishing

Jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat dibuat seperti contoh di atas disesuaikan dengan target waktu yang ditentukan serta jenis pekerjaan yang akan dibuat.

- Rangkuman

Keselamatan dan kesehatan kerja yang harus diikuti sebelum bekerja antara lain:

  - Memakai pakaian kerja

  - Memakai pelindung mata

  - Pelindung tangan dan kaki

  - Pelindung hidung dan mulut

  - Pelindung rambut kepala

  - Mengikuti petunjuk penggunaan alat

  - Mengikuti petunjuk peletakan alat

Susunan gambar kerja adalah:

  - Gambar tampak muka

  - Gambar tampak samping

  - Gambar tampak atas

  - Gambar Potongan

  - Gambar detail setiap potongan

  - Gambar komponen sesuai urutan yang akan dikerjakan

- Tugas

  - Susunlah gambar kerja untuk pembuatan kotak tissue dengan ukuran tinggi 15 cm lebar 12 cm x 12 cm!

  - Buatlah jadwal kerja berdasar hari efektif sekolah untuk membuat kotak tissue selama 6 bulan!

- Tes Formatif

  - Sebutkan kegunaan dari pakaian kerja!

  - Jelaskan petunjuk keamanan dalam peletakan alat!

  - Sebutkan susunan gambar kerja yang benar!

- Kunci jawaban tes formatif

  - Kegunaan dari pakaian kerja adalah

    - Melindungi dari kotoran, penularan dan racun

    - Melindungi dari zat kimia

    - Melindungi dari benda kerja yang lancip

    - Menggunakan appron pelindung harus diluar baju kerja

  - Dalam peletakan alat harus diperhatikan antara lain:

    - Pada waktu bekerja, letakkan alat-alat perkakas yang tidak terpakai pada alur meja kerja dengan tersusun baik

    - Pakailah alat perkakas dengan sisi tajam menghadap ke bawah

  - Susunan gambar kerja adalah:

    - Gambar tampak muka

    - Gambar tampak samping

    - Gambar tampak atas

    - Gambar Potongan

    - Gambar detail setiap potongan

    - Gambar komponen sesuai urutan yang akan dikerjakan

- Lembar kerja

  - Alat dan Bahan

    - Kertas gambar ukuran A3

    - Pensil gambar

    - Penggaris segitiga satu set

    - Penghapus pensil

  - Keselamatan Kerja

    - Bersihkanlah meja dari segala yang mengganggu

    - Gunakanlah alat tulis sesuai standar

    - Penerangan ruangan cukup nyaman

    - Aturlah jarak dengan teman agar tidak salingn mengnganggu

    - Gunakanlah peralatan milik sendiri

  - Langkah kerja

    - Siapkanlah alat dan bahan yang akan digunakan.

    - Buatlah garis tepi gambar berjarak 1 cm dari pinggir kertas.

    - Buatlah kolom keterangan nama, kelas, gambar, skala dan nilai pada sudut kanan bawah.

    - Mulailah menggambar dimulai dari tampak muka sampai potongan lengkap dengan ukuran dan keterangan.

    - Arsirlah gambar yang merupakan potongan benda.

    - Setelah selesai serahkan kertas gambar pada instruktur untuk dinilai

  - Gambar Kerja 1

- Gambar Kerja 2

Kegiatan Belajar 2. Mempersiapkan Bahan dan Alat

- Tujuan kegiatan belajar

Setelah mengikuti kegiatan belajar 2, diharapkan anda memliki:

kemampuan

  - Menjelaskan cara mempersiapkan bahan  kayu

  - Menjelaskan cara mempersiapkan alat tangan untuk kerja kayu

  - Menguraikan cara mempersiapkan alat ukur dan penunjang

  - Menerangkan cara mempersiapkan alat kayu

  - Menerapkan cara mempersiapkan alat penunjang kerja

Kondisi

  - Mempersiapkan bahan kayu.

  - Mempersiapkan alat tangan untuk kerja kayu.

  - Mempersiapkan alat ukur dan penunjang.

  - Mempersiapkan alat kayu.

  - Mempersiapkan alat penunjang kerja.

kriteria

  - Bahan kayu disiapkan sesuai dengan kebutuhan.

  - Alat tangan untuk kerja  kayu ditata dan disiapkan

  - Alat ukur dan penunjang lainnya disiapkan.

  - Alat kayu diasah hingga tajam.

  - Alat penunjang  kerja disiapkan.

- Uraian materi

  - Bahan kayu

Dalam perdagangan ukuran kayu dikenal dengan nama sortimen-sortimen kayu. Sortimen kayu ialah ukuran seperti panjang, lebar, dan diameter kayu. Kayu yang diperdagangkan biasanya berupa kayu dolok atau kayu gergajian. Kayu-kayu yang diperdagangkan harus dilegalisir oleh pemerintah dan disebut kayu sah atau resmi.

Daftar sortimen kayu gergajian yang diperdagangkan

| Digunakan untuk | Tebal dalam cm | Lebar dengan cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| Lis-lis | 1,2 | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Krepyak | 1,2 |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Papan | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | X | X |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | 2,5 |  |  |  | X |  | X | X | X |  |  |  |  |  | X | X |
|  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |  | X |
| Bingkai pintu/ jendela | 2,5 | X |  |  | X |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,3 | X |  |  | X |  | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |
|  | 4 | X |  |  |  |  | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |
| Reng | 2 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Usuk | 4 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Balok tarik/ balok penjepit | 6 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Gelagar langit-langit(pyan) | 6 |  |  |  |  |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Peran tembok | 8 |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Gawang pintu/ jendela | 8 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |
| Kuda-kuda | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  | X |  |  | x |  | X |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Papan jembatan | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |

Sebelum memulai pekerjaan tentunya harus disiapkan bahan kayu yang akan dikerjakan, kita harus memilih dari daftar di atas ukuran kayu yang akan digunakan. Dalam modul ini peserta diklat dapat memilih ukuran kayu balok 6/12 yang akan di bentuk menjadi balok ukuran 5/10, dan papan ukuran 3,3/ 25. Namun jika tersedia kayu glondongan maka dapat dibuat ukuran sesuai dengan ketentuan dalam modul ini yaitu balok 5/10 dan papan 3/30.

Cara mempersiapkan bahan kayu

    - Pilihlah kayu yang tidak mempunyai cacat kayu.

    - Bila kadar air kayu masih banyak, maka keringkanlah menggunakan teknik pengovenan atau teknik penjemuran matahari diluar ruangan.

    - Siapkanlah daftar kebutuhan bahan sesuai gambar kerja

    - Ukurlah kayu yang akan dipotong sesuai daftar kebutuhan bahan dan di beri tanda menggunakan pensil atau kapur tulis.

    - Potonglah kayu tersebut menggunakan gergaji potong dan belah.

    - Ketamlah salah satu permukaan kayu sampai rata untuk memudahkan melukis ukuran bahan yang akan dikerjakan.

    - Kayu siap dikerjakan sesuai gambar kerja.

  - Peralatan tangan

    - Alat gambar dan ukur: Waterpas, mistar ukur lipat, penyiku, perusut, mistar sudut, mistar gulung, mistar kombinasi, jangka, penggaris

    - Alat Pemotong: Gergaji tangan, gergaji bentang, gergaji punggung, gergaji lubang.

    - Alat pelubang: bor tangan, bor dada, bor tusuk, bor engkol, mata bor sendok, mata bor persing, mata bor senter, mata bor spiral, pahat tusuk, pahat potong, pahat lubang, pahat tusuk dengan sisi miring.

    - Alat Perata: ketam panjang, ketam pendek, ketam logam dengan telapak beralur, ketam pendek logam, ketam panjang logam, ketam parut, ketam perata, ketam cembung.

    - Alat pemukul: Palu bola, palu bangku, palu kayu, palu kuku.

    - Alat Pembantu: tang kakatua untuk mencabut paku, obeng untuk memutar sekrup, alat penjepit untuk menjepit sambungan yang dilem, kertas ampelas untuk menggosok halus permukaan kayu, kuas untuk mengecat/ finishing.

Cara mempersiapkan peralatan tangan:

    - Tulislah dalam bon peminjaman alat-alat yang butuhkan disertai jumlah peminjaman

    - Tandatangani bon peminjaman alat oleh peserta diklat dan Instruktur  kemudian diserahkan kepada toolman untuk meminta peralatan.

    - Gunakanlah peralatan sesuai dengan fungsinya.

- Rangkuman

Cara mempersiapkan bahan kayu

  - Pilihlah kayu yang tidak mempunyai cacat kayu.

  - Bila kadar air kayu masih banyak, maka keringkanlah menggunakan teknik pengovenan atau teknik penjemuran matahari diluar ruangan.

  - Siapkanlah daftar kebutuhan bahan sesuai gambar kerja

  - Ukurlah kayu yang akan dipotong sesuai daftar kebutuhan bahan dan di beri tanda menggunakan pensil atau kapur tulis.

  - Potonglah kayu tersebut menggunakan gergaji potong dan belah.

  - Ketamlah salah satu permukaan kayu sampai rata untuk memudahkan melukis ukuran bahan yang akan dikerjakan.

  - Kayu siap dikerjakan sesuai gambar kerja.

Cara mempersiapkan peralatan tangan:

  - Tulislah dalam bon peminjaman alat-alat yang butuhkan disertai jumlah peminjaman

  - Tandatangani bon peminjaman alat oleh peserta diklat dan Instruktur  kemudian diserahkan kepada toolman untuk meminta peralatan.

  - Gunakanlah peralatan sesuai dengan fungsinya.

- Tugas

  - Buatlah daftar ukuran kebutuhan bahan sesuai gambar kerja!

  - Potonglah kayu sesuai kebutuhan!

  - Siapkanlah potongan kayu yang akan dikerjakan!

  - Tulislah kebutuhan alat pada bon peminjaman alat!

  - Pinjamlah alat kepada toolman!

- Tes formatif

  - Sebutkanlah jenis-jenis peralatan pada pekerjaan tangan!

  - Tulislah 5 ukuran kayu yang ada dalam perdagangan!

  - Jelaskan cara mempersiapkan bahan kayu!

  - Jelaskan cara mempersiapkan alat tangan!

- Kunci jawaban tes formatif

a) Jenis-jenis peralatan tangan

    - Alat gambar dan ukur

    - Alat Pemotong

    - Alat pelubang

    - Alat Perata

    - Alat pemukul

    - Alat Pembantu

  - Ukuran kayu dalam perdagangan

    - 2/3 (reng)

    - 2,5/6 (bingkai)

    - 6/12 (balok)

    - 1,2/3 (lis)

    - 3,3/25 (papan)

    - 1,5/8 (krepyak)

  - Cara mempersiapkan bahan kayu

    - Pilihlah kayu yang tidak mempunyai cacat kayu.

    - Bila kadar air kayu masih banyak, maka keringkanlah menggunakan teknik pengovenan atau teknik penjemuran matahari diluar ruangan.

    - Siapkanlah daftar kebutuhan bahan sesuai gambar kerja

    - Ukurlah kayu yang akan dipotong sesuai daftar kebutuhan bahan dan di beri tanda menggunakan pensil atau kapur tulis.

    - Potonglah kayu tersebut menggunakan gergaji potong dan belah.

    - Ketamlah salah satu permukaan kayu sampai rata untuk memudahkan melukis ukuran bahan yang akan dikerjakan.

    - Kayu siap dikerjakan sesuai gambar kerja.

  - Cara mempersiapkan alat tangan

    - Tulislah dalam bon peminjaman alat-alat yang butuhkan disertai jumlah peminjaman

    - Tandatangani bon peminjaman alat oleh peserta diklat dan Instruktur  kemudian diserahkan kepada toolman untuk meminta peralatan.

    - Gunakanlah peralatan sesuai dengan fungsinya.

- Lembar kerja

  - Alat dan Bahan

    - Pensil

    - Kertas

    - Lembar bon alat

    - Gambar kerja

    - Kayu balok 5/10 dan papan 3/30

  - K3

    - Gunakanlah pakaian kerja pada waktu memilih bahan kayu

    - Gunakanlah sarung tangan pada waktu memegang kayu

    - Gunakanlah sepatu safety jika berada di dalam bengkel

    - Penutup hidumg dan mulut digunakan saat pemilihan kayu agar terhindar dari debu

  - Langkah kerja

    - Siapkanlah pensil dan kertas.

    - Buatlah daftar dan gambar kebutuhan bahan.

    - Pilihlah kayu yang baik.

    - Mintalah bahan kayu sesuai kebutuhan pada gambar kerja kepada petugas peyediaan bahan.

    - Simpanlah kayu tersebut ditempat yang aman sebelum dikerjakan dan diberi tanda kepemilikan.

    - Siapkan bon peminjaman alat dan tulislah alat yang akan dipinjam.

    - Tandatangani bon tersebut dilanjutkan tandatangan instruktur.

    - Pinjamlah alat yang diperlukan kepada toolman.

    - Setellah alat yang dipinjam dan asahlah alat yang kurang tajam agar layak digunakan.

  - Gambar kerja

Bon Peminjaman Alat

| No. | Tgl/ bulan | Nama Peminjam | Nama Alat | Jumlah | Paraf Peminjam |  | Paraf Toolman |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pin jam | Kembali |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |

Paraf

Instruktur

Kegiatan Belajar 3. Menggunakan Peralatan

- Tujuan kegiatan belajar

Kemampuan

  - Menjelaskan cara penggunaan peralatan sesuai dengan gambar

  - Menguraikan teknik pembuatan komponen dan konstruksi kayu

  - Menerangkan cara membuat, menyambung, merakit dan merapikan komponen dan konstruksi kayu sesuai dengan langkah kerja

Kondisi

  - Menggunakan peralatan yang sesuai dengan gambar kerja.

  - Membuat, merakit, menyambung komponen dan konstuksi kayu

Kriteria

  - Alat sesuai dengan gambar kerja dipilih.

  - Kayu diukur, dibelah, dipotong, diserut, dipahat sesuai dengan gambar.

  - Komponen dibuat,  konstruksi sederhana dibuat sesuai gambar.

  - Komponen disambung, dirakit, dirapikan.

  - Komponen pendukung, seperti paku, sekrup, dll di terapkan pada sambungan.

- Uraian materi

Bekerja dengan Peralatan Tangan

  - menggambar dan mengukur

    - mengukur dengan mistar gulung

    - membuat garis siku dengan papan penyiku

    - membuat garis sejajar dengan perusut:

- ukur lebih dahulu jarak balok penghantar hingga penggores pada alat tersebut

- tarik garis sejajar melalui tepi papan

    - Memeriksa kerataan permukaan dengan meletakkan siku di atas bidang dan digerakkan ke seluruh bidang, jika tidak ada celah cahaya maka bidang dikatakan lurus

  - Menggergaji

Yang perlu diperhatikan ketika menggergaji adalah posisi tangan:

    - Pada awal menggergaji, ibu jari membantu dalam mengarahkan jalannya gergaji

    - Jari telunjuk mengarah lurus pada daun gergaji

    - Sudut gergaji diusahakan tetap pada kemiringan sekitar 35-45 derajat

    - Untuk membuat potongan- potongan kecil pada sambungan kayu, gunakan gergaji punggung

  - Melubang

Dengan bor

    - Kedudukan bor harus tegak lurus terhadap kayu yang dibor.

    - Supaya bor tidak merusak di bagian belakang lubang kayu, maka setelah ujung mata bor menonjol keluar, kayu dibalik dan mulailah mengebor dari sisi lain.

Dengan pahat

    - Letakkan pahat tegak lurus pada bagian yang hendak dilubangi.

    - Pukul kepala pahat dengan menggunakan palu kayu. Membuat lubang dengan pahat bisa dilakukan melintang serat kayu, atau searah dengan serat kayu.

  - Mengetam

    - Cara memegang ketam.

    - Tekanan dan dorongan ketam pada permulaan mengetam.

    - Tekanan dan dorongan ketam pada kayu setelah lewat ujung permulaan.

    - Tekanan dan dorongan ketam pada kayu setelah ujung terakhir.

  - Menggunakan palu.

Palu digunakan terutama untuk memukul paku, cara memalu yang benar adalah:

    - Pegang palu pada ujung tangkainya. Pukulan dilakukan melalui pergelangan tangan, sikut, dan bahu lengan.

    - Mulailah dengan meletakkan palu pada kepala paku.

    - Angkat palu, dan pukulkan.

Palu juga bisa digunakan untuk mencabut paku:

    - Masukkan palu ke dalam belahan kuku palu.

    - Gunakan tangkai palu sebagai pengungkit.

    - Jika paku telah naik, maka beri alas sepotong kayu di bawah kepala palu.

- Peralatan tangan perkayuan dapat digunakan untuk berbagai jenis pekerjaan kayu, antara lain membuat konstruksi geometris, membuat bentuk geometris secara terukur, dan membuat sambungan.

Aneka cara menyambung kayu

Macam-macam sambungan kayu

    - Sambungan ke arah panjang

Cara penyambungan ini dimaksudkan untuk memperoleh panjang kayu yang sesuai dengan yang diinginkan.

    - Sambungan menyudut

Sambungan ini terdiri atas dua batang kayu atau lebih yang letaknya tidak dalam satu garis lurus. Akan tetapi membentuk sudut.

    - Sambungan dengan pengunci

Sambungan dengan menggunakan pengunci digunakan bila pada suatu titik sambungan terdapat lebih dari dua batang kayu. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dan kekakuan yang besar. Sambungan ini membutuhkan alat sambung, yaitu berupa mur dan baut. Sambungan pengunci dapat dipasang dalam empat posisi: posisi pengunci di atas, posisi pengunci di bawah, posisi pengunci di atas dan di bawah, dan posisi pengunci di samping.

    - Sambungan bersusun/ sambungan penguatan penguatan balok

Sambungan ini terdiri dari beberapa batang kayu yang disusun menjadi satu kesatuan. Tujuan penyambungan ini ialah untuk memperoleh tinggi yang sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu, juga untuk memperoleh kekakuan yang besar. Biasanya, pada sambungan ini digunakan pasak dan baut untuk menyatukan susunan agar tidak bergeser dan lepas.

    - Sambungan ke arah lebar

Sambungan ini dipakai untuk menyambung beberapa papan ke arah lebar dengan tujuan untuk memperoleh bidang permukaan yang luas. Misalnya, untuk membuat papan lantai atau untuk membuat dinding dari kayu.

- Rangkuman

Bekerja menggunakan peralatan tangan terdiri dari beberapa kegiatan antara lain:

  - Menggambar dan mengukur.

  - Menggergaji.

  - Melubang.

  - Mengetam.

  - Menggunakan palu. Dll

Peralatan tangan perkayuan dapat digunakan untuk berbagai jenis pekerjaan kayu, antara lain membuat konstruksi geometris, membuat bentuk geometris secara terukur, dan membuat sambungan.

Macam-macam sambungan kayu

  - Sambungan ke arah panjang

  - Sambungan menyudut

  - Sambungan dengan pengunci

  - Sambungan bersusun/ sambungan penguatan penguatan balok

  - Sambungan ke arah lebar

- Tugas

  - Gunakanlah peralatan tangan yang diperlukan untuk membuat kotak tissue berbentuk kotak dengan tinggi 15 cm, lebar dan panjang masing-masing 12 cm dan ketebalan papan 0,6 cm dengan bagian-bagian sesuai gambar kerja

  - Gunakanlah Peralatan tangan untuk membuat meja kerja sesuai gambar kerja menggunakan bahan balok!

- Tes Formatif

  - Jelaskan cara menggambar dan mengukur!

  - Jelaskan cara menggergaji yang benar!

  - Jelaskan cara melubang  yang benar!

  - Jelaskan cara menggunakan palu yang benar!

  - Sebutkan macam-macam sambungan kayu!

- Kunci jawaban tes formatif

  - Cara Menggambar dan mengukur adalah

    - mengukur dengan mistar gulung

    - membuat garis siku dengan papan penyiku

    - membuat garis sejajar dengan perusut

- ukur lebih dahulu jarak balok penghantar hingga penggores pada alat tersebut

- tarik garis sejajar melalui tepi papan

    - Memeriksa kerataan permukaan dengan meletakkan siku di atas bidang dan digerakkan ke seluruh bidang, jika tidak ada celah cahaya maka bidang dikatakan lurus

  - Cara Menggergaji yang benar adalah

Yang perlu diperhatikan ketika menggergaji adalah posisi tangan:

    - Pada awal menggergaji, ibu jari membantu dalam mengarahkan jalannya gergaji

    - Jari telunjuk mengarah lurus pada daun gergaji

    - Sudut gergaji diusahakan tetap pada kemiringan sekitar 35-45 derajat

    - Untuk membuat potongan- potongan kecil pada sambungan kayu, gunakan gergaji punggung

  - Cara Melubang yang benar adalah

Dengan bor

    - Kedudukan bor harus tegak lurus terhadap kayu yang dibor.

    - Supaya bor tidak merusak di bagian belakang lubang kayu, maka setelah ujung mata bor menonjol keluar, kayu dibalik dan mulailah mengebor dari sisi lain.

Dengan pahat

    - Letakkan pahat tegak lurus pada bagian yang hendak dilubangi.

Pukul kepala pahat dengan menggunakan palu kayu. Membuat lubang dengan pahat bisa dilakukan melintang serat kayu, atau searah dengan serat kayu.

  - Cara menggunakan palu yang benar adalah

Palu digunakan terutama untuk memukul paku, cara memalu yang benar adalah:

    - Pegang palu pada ujung tangkainya. Pukulan dilakukan melalui pergelangan tangan, sikut, dan bahu lengan.

    - Mulailah dengan meletakkan palu pada kepala paku.

    - Angkat palu, dan pukulkan.

Palu juga bisa digunakan untuk mencabut paku:

    - Masukkan palu ke dalam belahan kuku palu.

    - Gunakan tangkai palu sebagai pengungkit.

    - Jika paku telah naik, maka beri alas sepotong kayu di bawah kepala palu.

  - Macam-macam sambungan antara lain

    - Sambungan ke arah panjang

    - Sambungan menyudut

    - Sambungan dengan pengunci

    - Sambungan bersusun/ sambungan penguatan penguatan balok

    - Sambungan ke arah lebar

- Lembar kerja

  - Peralatan yang dibutuhkan

    - ketam

    - ketam perata

    - pahat

    - gergaji punggung

    - gergaji potong dan gergaji belah

    - penyiku

    - palu kayu

    - perusut

    - bor tangan

    - pensil

    - tang kakatua

  - Bahan yang dibutuhkan

    - Papan ukuran 3/30

    - Balok ukuran 5/10

    - lem kayu

    - ampelas halus

    - paku 3 cm

  - Langkah kerja  Pembuatan komponen kotak Tissue dan sambungan balok

    - Langkah-langkah pekerjaan

(Penggunaan alat tangan untuk membuat komponen kotak tissue dari papan 3/30)

      - Potonglah papan (3/30) dengan panjang 50 cm menggunakan gergaji potong

      - Buatlah bagian- bagian pada papan sesuai ukuran bahan yang dibutuhkan dengan menggunakan pensil( ukuran dilebihkan ± 3 mm)

      - Potonglah bagian papan tersebut menggunakan gergaji punggung mengikuti garis yang ada

      - Ketamlah seluruh bagian tersebut sehingga mencapai ketebalan 6 mm

      - Setiap bagian harus mempunyai ukuran yang tepat, siku dan rata.

      - Kemudian bentuk setiap bagian papan tersebut sesuai dengan gambar kerja

      - Hubungan antar bagian vertikal menggunakan verstek

      - Rakitlah seluruh komponen menjadi satu bagian kotak tissue bundar  menggunakan lem kayu sesuai gambar kerja

      - Tunggu sampai lem benar-benar kering

      - Setelah selesai serahkan hasil produk tersebut kepada instruktur untuk dinilai akhir

  - Gambar kerja komponen kotak tissue.

  - langkah-langkah pekerjaan  (penggunaan alat tangan untuk membuat meja dengan bahan balok 5/10 dan papan 3/30)

    - Siapkanlah balok ukuran 5/10 dan papan 3/30

    - Ketamlah setiap balok pada salah satu sisinya yang memanjang sampai rata.

    - Buatlah garis lurus pada bidang yang rata dengan arah memanjang di tepi balok mengguanakan penggaris besi.

    - Buatlah garis mengelilingi balok dengan patokan garis yang tadi menggunakan penyiku sehingga seluruh ujung garis bertemu.

    - Ketamlah sisi balok dengan patokan garis tadi sehingga 2 bidang balok menjadi rata dan siku.

    - Selanjutnya ketamlah seluruh permukaan balok sehingga rata dan siku.

    - Lukislah sambungan yang akan dibuat pada  balok tersebut.

    - Pahatlah balok mengikuti patokan garis sehingga terbentuk sambungan yang saling berpasangan.

    - Rakitlah balok tersebut menjadi meja sesuai gambar kerja dan diperkuat dengan paku.

    - Ketamlah papan 3/30 menjadi rata  dan siku.

    - Lukislah papan sesuai gambar kerja

    - Buatlah sambungan papan sesuai gambar kerja

    - Rakitlah seluruh komponen menjadi meja sesuai gambar.

  - Gambar kerja Detail Meja Bengkel

Kegiatan Belajar 4. Menghaluskan Benda Kerja

- Tujuan kegiatan belajar

Setelah mengikuti kegiatan belajar 2, diharapkan anda memliki:

Kemampuan

  - Menjelaskan cara penghalusan benda kerja pada pekerjaan kayu.

  - Menerangkan cara mengevaluasi kekuatan dan kerapian benda kerja.

Kondisi

  - Menghaluskan benda kerja dengan ampelas.

  - Mengevaluasi kekuatan dan kerapian benda kerja.

Kriteria

  - Pekerjaan kayu dirapikan

  - Pekerjaan yang belum sempurna diperbaiki.

  - Benda kerja dihaluskan dengan ampelas.

  - Benda kerja dievaluasi kekuatan dan kerapiannya.

- Uraian materi

Proses pekerjaan setelah perakitan adalah merapihkan benda kerja kemudian dihaluskan untuk difinishing dengan berbagai macam cara yang diinginkan.

  - Merapihkan benda kerja

    - Komponen kayu diperiksa kelurusannya menggunakan penggaris besi dan tidak ada celah cahaya yang terlihat.

    - Komponen kayu di periksa kesikuannya menggunakan penyiku besi pada setiap pertemuan bidang.

    - komponen diukur menggunakan penggaris besi dan harus sesuai dengan gambar kerja.

    - Untuk merapihkan komponen dapat menggunakan ketam perata.

    - Setelah benar benar rapih maka komponen dapat dirakit

  - Menghaluskan benda kerja dengan ampelas

Kertas ampelas tersedia di pasaran dalam bentuk lembar dan gulungan. Kertas ampelas terdiri dari lapis kertas atau kain, dengan salah satu sisinya dilapisi kristal-kristal kuarsa atau batu api tajam.

Kertas ampelas digunakan untuk penghalusan akhir permukaan, sebelum digunakan lapisan finishing ( cat, pernis, cat penetrassi, dan sebagainya). Pengampelasan juga dilakukan bila tidak menggunakan finishing lagi.

Butir ampelas diklasifikasikan dalam tingkat-tingkat berikut:

    - Butir ampelas kasar

    - Butir ampelas sedang

    - Butir ampelas halus

Juga dalam urutan ini, kertas ampelas digunakan pada pekerjaan khusus. Disamping klasifikassi butir ampelas, bahan gosoknya dibedakan sebagai berikut:

    - Kertas Ampelas

Dibuat dari pecahan batu api atau kuarsa. Berwarna pasir kekuning-kuningan.

    - Kertas Ampelas Batu

Lebih awet daripada kertas ampelas biasa dan berwarna kemerah-merahan.

    - Kain Ampelas

Berwarna hitam, tidak banyak dipakai dalam pertukangan kayu, tetapi digunakan pada mesin ampelas denga tenaga untuk pengampelasan lantai kayu dan sebagainya.

  - Teknik Pengampelasan

    - kuatkan benda kerja pada bangku kerja atau antara pasak-pasak stop atau dalam ragum.

    - Mulailah pengampelasan pertama dengan ampelas gosok kasar, dengan tujuan mengikis permukaan agar rata.

    - Setelah terlihat rata maka gunakan ampelas sedang dilanjutkan ampelas halus.

    - Tekan sedikit dan gerakkan bloknya maju-mundur pada arah sesuai serat kayunya.

    - Tepi-tepi bulat harus diampelas dengan cara menggenggam kertas ampelas, sehingga berupa seperti mangkuk dan menggerakkan kertas ampelasnya searah serat sejauh mungkin.

    - Usahakan untuk menghindari gerak lingkaran atau pengampelasan melintang serat kayu, karena hal ini akan merusak serat kayu.

    - Hilangkan kotoran debu yang terjadi dengan cara meniup atau menyapunya

- Rangkuman

Dalam Menghaluskan benda kerja yang perlu diperhatikan adalah cara merapikan benda kerja yaitu benda kerja harus rata siku dan ukuran yang tapat. Kemudian ampelas yang digunakan dari yang kasar dahulu, sedang kemudian yang halus. Teknik mengampelas gosokan harus searah serat kayu jangan memotong serat kayu dan menggunakan blok kayu agar lebih rata hasilnya, untuk bidang cembung dan sulit cukup menggunakan tangan langsung dengan kertas ampelas.

- Tugas

  - Periksalah kekuatan dan kerapihan benda kerja

  - Rapihkanlah komponen kotak tissue dan sambungan balok!

  - Haluskanlah Komponen kotak tissue dan sambungan balok yang sudah dirakit!

- Tes formatif

  - Jelaskan cara merapihkan benda kerja!

  - Sebutkanlah jenis kertas ampelas berdasarkan klasifikasi butir dan bahan gosoknya!

- Kunci jawaban tes formatif

  - Cara merapihkan beda kerja antara lain:

    - Komponen kayu diperiksa kelurusannya menggunakan penggaris besi dan tidak ada celah cahaya yang terlihat.

    - Komponen kayu di periksa kesikuannya menggunakan penyiku besi pada setiap pertemuan bidang.

    - komponen diukur menggunakan penggaris besi dan harus sesuai dengan gambar kerja.

    - Untuk merapihkan komponen dapat menggunakan ketam perata.

    - Setelah benar benar rapih maka komponen dapat dirakit

  - Berdasarkan klasifikasi butir

    - Butir ampelas kasar

    - Butir ampelas sedang

    - Butir ampelas halus

Berdasarkan bahan gosoknya

    - Kertas Ampelas

    - Kertas Ampelas Batu

    - Kain Ampelas

Kegiatan Belajar 5. Membersihkan dan Merapihkan Alat

- Tujuan kegiatan belajar

Setelah mengikuti kegiatan belajar 2, diharapkan anda memliki:

Kemampuan

  - Menjelaskan cara  membersihkan dan merawat alat dan ruang kerja.

  - Menjelaskan cara menata alat kerja dan mengembalikan ketempatnya.

  - Menjelaskan cara mengecek alat kerja dikembalikan ditempatnya dan didaftar.

Kondisi

  - Membersihkan dan merawat alat dan ruang kerja.

  - Menata dan mengembalikan alat kerja ketempatnya.

  - Mengecek dan mengembalikan alat kerja ketempatnya.

Kriteria

  - Ruang dan bangku kerja dibersihkan.

  - Semua alat kerja dibersihkan.

  - Alat kerja dirawat dan dikembalikan ke tempatnya.

  - Alat kerja  dicek kembali di tempatnya dan didaftar.

- Uraian materi

Penataan ruang dan pemeliharaan alat sangat penting, karena alat dan ruang kerja akan digunakan seterusnya dalam proses Diklat. Maka terdapat aturan aturan dalam pemeliharaan alat dan penataan ruangan.

  - Memelihara Alat

    - Hilangkan noda karat pada alat-alat dengan menggosokkan kain lap yang telah dibasahi oleh minyak tanah.

    - Olesi bagian-bagian baja alat dengan vaselin dengan merata.

    - Simpan peralatan di lemari dengan cara menggantungkannya pada rak gantungan.

    - Untuk alat-alat yang berputar atau dapat diputar, beri minyak pelumas agar putarannya lancar. Misalnya poros pesawat bor, engsel tang, jangka, mistar lipat, dan sebagainya.

    - Kencangkan kembali poros putar engsel yang sudah longgar, sesuai dengan keperluan.

    - Asah semua peralatan memotong yang sudah tumpul.

  - Penataan ruang kerja

    - Bersihkan daan rapihkan semua peralatan yang dipakai  sesuai prosedur

    - simpan alat ke tempat yang telah ditentukan dengan pendataan alat oleh pengawas.

    - Bersihkan sampah-sampah dalam ruang kerja.

    - Kembalikan letak meja dan kursi pada posisi semula.

    - Melaporkan hasil pekerjaan terakhir kepada guru pembimbing/ instruktur

- Rangkuman

Penataan ruang kerja dan perawatan alat antara lain membersihkan seluruh ruangan dari kotoran dan merapihkan isi ruangan keposisi awal serta membersihkan semua peralatan agar dapat dipergunakan lagi selanjutnya.

- Tugas

  - Bersihkanlah dan rawatlah alat serta ruang kerja dengan baik!

  - Periksalah kelengkapan alat setelah digunakan!

  - Datalah alat yang dipinjam sesuai bon peminjaman dan kembalikan kepada toolman!

- Tes formatif

  - Jelaskanlah cara pemeliharaan alat!

  - Jelaskanlah cara penataan ruang kerja

- Kunci jawaban tes formatif

  - Cara pemeliharaan alat antara lain

    - Hilangkan noda karat pada alat-alat dengan menggosokkan kain lap yang telah dibasahi oleh minyak tanah.

    - Olesi bagian-bagian baja alat dengan vaselin dengan merata.

    - Simpan peralatan di lemari dengan cara menggantungkannya pada rak gantungan.

    - Untuk alat-alat yang berputar atau dapat diputar, beri minyak pelumas agar putarannya lancar. Misalnya poros pesawat bor, engsel tang, jangka, mistar lipat, dan sebagainya.

    - Kencangkan kembali poros putar engsel yang sudah longgar, sesuai dengan keperluan.

    - Asah semua peralatan memotong yang sudah tumpul.

  - Cara penataan ruang kerja antara lain

    - Bersihkan daan rapihkan semua peralatan yang dipakai  sesuai prosedur

    - simpan alat ke tempat yang telah ditentukan dengan pendataan alat oleh pengawas.

    - Bersihkan sampah-sampah dalam ruang kerja.

    - Kembalikan letak meja dan kursi pada posisi semula.

    - Melaporkan hasil pekerjaan terakhir kepada guru pembimbing/ instruktur

BAB. III

EVALUASI

A. Tes Tertulis

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas!

1. Sebutkan  3 (tiga) macam perlengkapan pakaian kerja alat tangan sebelum melakukan pekerjaan!

2. Sebutkan 3 jenis pekerjaan pada alat tangan perkayuan beserta alatnya!

3. Jelaskan cara menggunakan palu yang benar!

4. Jelaskan  dua hal yang harus diperhatikan dalam meletakkan alat!

5.  Sebutkan enam hal yang berkaitan dengan perawatan alat tangan!

B. Tes Praktik

1. Buatlah Sebuah kotak tissue yang terbuat dari bahan papan (3/30) dengan ukuran Tinggi 15 cm, dan ukuran alas 12 cm x 12 cm dengan finishing cat!

2. Buatlah Sebuah meja dengan lebar 90 cm, panjang 160 cm dan tinggi 70 cm  menggunakan finishing politur!

KUNCI JAWABAN

A. Tes Tertulis

- Perlengkapan pakaian kerja alat tangan

  - Pakaian Kerja

- Melindungi dari kotoran, penularan dan racun

- Melindungi dari zat kimia

- Melindungi dari benda kerja yang lancip

- Menggunakan appron pelindung harus diluar baju kerja

  - Pelindung tangan dan kaki

- Pakailah sarung tangan terbuat dari bahan yang kuat

- Dalam pemakaian mesin, sarung tangan jangan digunakan

- Pakailah sepatu yang kapnya mudah dicabut

- pakailah sepatu yang solnya masih baik dan tumitnya tidak terlalu aus sehingga tidak mudah terpeleset

- Pakailah sepatu yang terbuat dari bahan yang kuat

  - Alat pelindung mata

- kacamata debu

- tabir muka

- sekeram las

- Jenis alat tangan perkayuan

  - Alat Pemotong: Gergaji tangan, gergaji bentang, gergaji punggung, gergajilubang

  - Alat pelubang: bor tangan, bor dada, bor tusuk, bor engkol, mata bor sendok, mata bor persing, mata bor senter, mata bor spiral, pahat tusuk, pahat potong, pahat lubang, pahat tusuk dengan sisi miring

  - Alat Perata: ketam panjang, ketam pendek, ketam logam dengan telapak beralur, ketam pendek logam, ketam panjang logam, ketam parut, ketam perata, ketam cembung

- Menggunakan palu:

Palu digunakan terutama untuk memukul paku, cara memalu yang benar adalah:

- Pegang palu pada ujung tangkainya. Pukulan dilakukan melalui pergelangan tangan, sikut, dan bahu lengan.

- Mulailah dengan meletakkan palu pada kepala paku.

- Angkat palu, dan pukulkan.

- Palu juga bisa digunakan untuk mencabut paku:

- Masukkan palu ke dalam belahan kuku palu.

- Gunakan tangkai palu sebagai pengungkit.

- Jika paku telah naik, maka beri alas sepotong kayu di bawah kepala palu.

- Cara meletakkan alat yang benar adalah:

- Pada waktu bekerja, letakkan alat-alat perkakas yang tidak terpakai pada alur meja kerja dengan tersusun baik

- Pakailah alat perkakas dengan sisi tajam menghadap ke bawah

- Enam hal Yang berkaitan dengan keamanan alat tangan:

- Periksalah setelan mata ketam sudah (cukup) sesuai dengan macamnya pekerjaan

- Pergunakanlah mata ketam yang tajam

- Sikap yang tegak sesuai denga pekerjaan waktu mengetam, kaki kiri ke muka sedikit sejajar dengan bangku kerja dengan kedudukan kuda-kuda

- Perhatikan pada waktu mengetam kayu yang kecil-kecil harus selalu dijepit

- Jika pada waktu mengetam mata ketamnya tersumbat, janganlah dicoba mengeluarkan sisa pengetaman dengan jari, sebab bisa menyebabkan luka

- Tidak diperkenankan menusuk kayu atau mengeruk permukaan kayu dengan pisau

- Akibat tidak memperhatikan keselamatan kerja tangan bisa terluka

B. Lembar Penilaian Tes Praktik

Nama Peserta	:

No. Induk	:

Program Keahlian	:

Nama Jenis Pekerjaan	:

PEDOMAN PENILAIAN

| No. | Aspek Penilaian | Skor Maks. | Skor Perolehan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Perencanaan 1.1. Persiapan alat dan bahan 1.2. Melaksanakan K3 | 5% 5% |  |  |
|  | Sub total | 10% |  |  |
| II | Menyusun gambar kerja 2.1. Persiapan gambar kerja 2.2. Membaca gambar kerja | 5% 5% |  |  |
|  | Sub total | 10% |  |  |
| III | Proses (Sistematika & Cara Kerja) 3.1. Kesesuaian penggunaan alat 3.2. Cara menggunakan alat 3.3. pekerjaan sesuai urutan langkah kerja | 5% 10% 5% |  |  |
|  | Sub total | 30% |  |  |
| IV | Kualitas Produk Kerja 4.1. Ukuran sesuai dengan gambar kerja 4.2. Hasil benar-benar siku 4.3. Permukaan benda kerja rata 4.4. Pekerjaan diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan 4.5 Hasil penghalusan benda kerja | 10% 10% 10% 5% 5% |  |  |
|  | Sub total | 40% |  |  |
| V | Sikap/Etos Kerja 5.1. Tanggung jawab 5.2. Ketelitian 5.3. Inisiatif 5.4. Kemandirian | 2% 3% 3% 2% |  |  |
|  | Sub total | 10% |  |  |
| VI | Laporan 6.1. Sistimatika penyusunan laporan 6.2. Kelengkapan bukti fisik | 2% 3% |  |  |
|  | Sub total | 5% |  |  |
|  | Total | 100 |  |  |

KRITERIA PENILAIAN

| No. | Aspek Penilaian | Kriteria Penilaian | Skor |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Perencanaan 1.1. Persiapan alat dan bahan 1.2. Melaksanakan K3 | - Alat dan bahan disiapkan sesuai kebutuhan - Alat dan bahan disiapkan tidak sesuai kebutuhan - Mematuhi perdoman K3 - Kurang mematuhi pedoman K3 | 5% 1 % 5% 1% |
| II | Menyusun gambar kerja 2.1. Persiapan gambar kerja 2.2. Membaca gambar kerja | - Gambar kerja disiapkan dengan benar - Tidak menyiapkan gambar kerja - Dapat membaca gambar kerja dengan benar - Kurang paham membaca gambar kerja | 5% 1% 5% 1% |
| III | Proses (Sistematika & Cara Kerja) 3.1. Kesesuaian penggunaan alat 3.2. Cara menggunakan alat 3.3. pekerjaan sesuai urutan langkah kerja | - Menggunakan alat dengan tepat - Menggunakan alat tidak tepat - Menggunakan alat dengan benar - Menggunakan alat tidak benar - Melakukan langkah kerja sesuai urutan - Melakukan langkah kerja tidak sesuai urutan | 5% 1% 10% 1% 5% 1% |
| IV | Kualitas Produk Kerja 4.1. Ukuran sesuai dengan gambar kerja 4.2. Hasil benar-benar siku 4.3. Permukaan benda kerja rata 4.4. Pekerjaan diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan 4.5 Hasil penghalusan benda kerja | - Hasil pekerjaan sesuai ukuran yang ditentukan - Hasil pekerjaan tidak sesuai ukuran - Hasil pekerjaan benar-benar siku - Hasil pekerjaan kurang siku - Permukaan benda kerja rata - Permukaan benda kerja kurang rata - Penyelesaian pekerjaan tepat waktu - Penyelesaian pekerjaan kurang tepat waktu - Permukaan benda kerja halus - Permukaan benda kerja kurang halus | 10% 10% 10% 5% |
| V | Sikap/Etos Kerja 5.1. Tanggung jawab 5.2. Ketelitian 5.3. Inisiatif 5.4. Kemandirian | - Membereskan kembali alat dan bahan yang dipergunakan - Tidak membereskan alat dan bahan yang dipergunakan - Tidak banyak melakukan kesalahan kerja - Banyak melakukan kesalahan kerja - Memiliki inisiatif bekerja - Kurang/tidak memiliki inisiatif kerja - Bekerja tanpa banyak diperintah - Bekerja dengan banyak diperintah | 2% 1% 3% 1% 3% 1% 2% 1% |
| VI | Laporan 6.1. Sistimatika penyusunan laporan 6.2. Kelengkapan bukti fisik | - Laporan disusun sesuai sistimatika yang telah ditentukan - Laporan disusun tanpa sistimatika - Melampirkan bukti fisik hasil penyusunan - Tidak melampirkan bukti fisik | 4% 1% 6 2 |

BAB. IV

PENUTUP

Setelah menyelesaikan modul ini, maka Anda berhak untuk mengikuti tes praktik untuk menguji kompetensi yang telah dipelajari. Dan apabila Anda dinyatakan memenuhi syarat kelulusan dari hasil evalusi dalam modul ini, maka Anda berhak untuk melanjutkan ke topik/modul berikutnya. Mintalah pada pengajar/instruktur untuk melakukan uji kompetensi dengan sistem penilaiannya dilakukan langsung dari pihak dunia industri atau asosiasi profesi yang berkompeten apabila Anda telah menyelesaikan suatu kompetensi tertentu. Atau apabila Anda telah menyelesaikan seluruh evaluasi dari setiap modul, maka hasil yang berupa nilai dari instruktur atau berupa porto folio dapat dijadikan sebagai bahan verifikasi bagi pihak industri atau asosiasi profesi. Kemudian selanjutnya hasil tersebut dapat dijadikan sebagai penentu standard pemenuhan kompetensi tertentu dan bila memenuhi syarat Anda berhak mendapatkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh dunia industri atau asosiasi profesi.

DAFTAR PUSTAKA

Surya, Pernawa, 1995, Desain Kerajinan Kayu. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Westra, I Made, 1995, Pengetahuan Bahan dan Alat Industri Kerajinan Kayu. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Surya, Priatna Eka,  2004, Aneka Cara Menyambung Kayu. Jakarta: Puspa Swara.

Bhratara Karya Aksara, 1992, Teknologi Bergambar 10 Penghalus Kayu. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

S.A, dalih dan Sutiamo, Oja, 1982, Keselamatan Kerja Dalam Tatalaksana Bengkel 1. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan