##### BAB. I

PENDAHULUAN

- Deskripsi

Modul memotong komponen kulit dengan tangan, merupakan salah satu modul utama dalam mempelajari mata diklat kria kulit. Tujuan diajarkannya modul ini agar peserta diklat memiliki wawasan dan keterampilan melakukan memotong komponen kulit dengan tangan, yang lebih tepat dan benar, agar tujuan pemelajaran bisa tercapai secara optimal dan dapat digunakan sebagai bekal nantinya di dunia usaha dan industri.

- Prasyarat

Untuk mempelajari modul ini persyaratan yang harus dimiliki oleh peserta diklat adalah telah mempelajari dan menguasai teknik pembuatan pola, juga telah menguasai pemilihan bahan yang digunakan karena dalam pemotongan harus tahu karakter dari bahan kulit yang diinginkan.

- Petunjuk Penggunaan Modul

- Petunjuk Peserta Diklat

  - Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mempelajari modul ini adalah sebagai berikut:

    - Baca secara seksama sehingga benar-benar paham dan mengerti isi modul, kemudian tandai/catat bagian kata yang belum dimengerti atau belum dipahami.

    - Jika ada yang kurang jelas atau mengalami kesulitan dalam mempelajari modul, silahkan menghubungi guru pembimbing.

    - Lakukan kegiatan praktek secara sistematis langkah-langkah belajar yang ditulis dalam modul ini.

    - Agar benar-benar terampil dalam melakukan pekerjaan memotong komponen kulit dengan tangan, anda perlu melakukan latihan secara berulang-ulang dengan mencoba berbuat bermacam-macam teknik memotong komponen kulit dengan tangan.

  - Perlengkapan yang harus disiapkan

    - Bahan yang digunakan

      - Bahan dari kulit

      - Bahan lain yang diperlukan

    - Alat yang digunakan

      - Meja potong besar

      - Pisau potong

      - Penggaris potong

      - Penggaris ukur

      - Landasan seng

      - Batu asah

      - Uncek

- Peran Guru/Instruktur

        - Menginformasikan langkah-langkah belajar yagn harus dilakukan peserta diklat agar trampil dalam memotong komponen kulit dengan tangan secara baik dan benar.

        - Memberikan penjelasan kepada peserta diklat bagian–bagian dari modul yang belum dapat dipahami oleh peserta diklat.

        - Mendemostrasikan langkah-langkah atau teknik dalam kegiatan pemelajaran.

        - Membimbing peserta diklat untuk melaksanakan memotong komponen kulit dengan tangan.

        - Melakukan evaluasi secara konverhesif proses dan produk belajar yagn dicapai peserta didik yaitu meliputi kognitif, afektif dan psikomotorik.

- Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini diharapkan anda dapat:

- Menjelaskan teknik memotong komponen kulit dengan tangan.

- Memotong komponen kulit sesuai teknik yang dipelajari.

- Trampil memotong komponen dengan baik.

- Trampil memotong komponen kulit dengan alat manual.

- Kompetensi

KOMPETENSI	:   Memotong Komponen Kulit dengan Tangan

KODE	:   KRA.KLT.005 (2) A

DURASI PEMELAJARAN  	:   200jam @ 45 menit

| LEVEL KOMPETENSI KUNCI | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

| KONDISI KINERJA | - Pekerjaan ini melibatkan proses pemotongan kulit dengan alat tangan dan alat potong portabel. - Kompetensi harus didemonstrasikan dalam situasi pekerjaan untuk mengetahui prosedur kerja yagn baik secara mandiri dan bertanggunga jawab terhadap: - Melakukan pekerjaan - Mengkoordinasikan proses - Mengatur dan memenuhi tenggat waktu. - Pekerjaan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan asuransi yang mengikat, prosedur penggunaan alat dan peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang berlaku dalam perusahaan. - Lingkungan pekerjaan dapat termasuk namun tidak terbatas pada: - Pekerjaan di Industri skala besar atau industri skala kecil - Kompetensi didemonstrasikan dengan juga mengidentifikasi cacat bahan seperti goresan, noda dan cacat lain. - Kulit dapat termasuk kulit sapi, kambing, rusa, reptil, ikan dan burung. - Sumber informasi dapat termasuk dan tidak terbatas pada: - Perintah pemotongan bahan - Standar perusahaan - Pola standar - Petunjuk penggunaan mesin dari industri pembuat mesin - Kebutuhan konsumen - Regulasi yang mengatur termasuk: - Peraturan keselamatan kerja nasional - Asuransi dan kompensasi pekerja |
| --- | --- |

| SUB KOMPETENSI | KRITERIA KINERJA | LINGKUP BELAJAR | MATERI POKOK PEMELAJARAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SIKAP | PENGETAHUAN | KETERAMPILAN |
| - Menyiapkan Lingkungan Kerja | - Lingkungan kerja disiapkan sesuai dengan spesifikasi dan prosedur pekerjaan - Peralatan potong dan pola disiapkan sesuai perintah kerja - Material dikumpulkan dan dibentangkan sesuai dengan prosedur kerja - Pencatatan dilakukan sesuai dengan prosedur kerja | - Pemahaman lingkungan kerja disiapkan sesuai dengan spesifikasi dan prosedur pekerjaan - Pemahaman peralatan potong dan pola sesuai perintah kerja - Pemahaman material dikumpulkan dan dibentangkan sesuai dengan prosedur kerja - Melakukan pencatatan sesuai dengan prosedur kerja | - Disiplin mempersiapkan lingkungan kerja sesuai dengan spesifikasi pekerjaan - Cermat mempersiapkan peralatan potong - Hati-hati mengumpulkan material - Disiplin mengadakan pencatatan. | - Penjelasan lingkungan kerja sesuai spesifikasi dan prosedur kerja - Penjelasan peralatan potong dan pola sesuai perintah kerja - Penjelasan teknik pengumpulan material dan pembentangan - Penjelasan teknik pencatatan sesuai prosedur kerja | - Meyiapkan lingkungan kerja sesuai spesifikasi pekerjaan - Melakukan pencatatan sesuai dengan prosedur kerja |
| - Menerapkan pola | - Pola digambarkan pada material kulit sesuai dengan peruntukan dan perintah kerja - Goresan, noda dan kerusakan pada bahan kulit diidentifikasi - Letak pola disesuaikan sehingga tidak memotong bagian yang rusak | - Pemahaman pola digambarkan pada meterial kulit sesuai dengan peruntukan dan perintah kerja - Pemahaman teknik goresan, noda dan kerusakan pada bahan kulit - Pemahaman teknik pemotongan pola sehingga tidak memotong bagian yang rusak | - Hati-hati memindah pola pada material kulit - Mengidentifikasi kualitas kulit dari goresan, noda, kerusakan - Cermat mengatur posisi pola sehingga tidak memotong bagian yang rusak | - Penjelasan teknik memola pada kulit - Penjelasan teknik menggores noda pada bahan kulit - Penjelasan teknik peletakan pla bahan kulit sehingga tidak memotong bagian yang rusak | - Membuat pola master - Membuat pola potong - Membuat pola pas |
| - Memotong kulit dengan tangan | - Segala kesalahan dengan pola, pisau dan meja potong diketahui dan disarankan untuk diperbaiki - Pola dan pisau dipergunakan untuk mencapai jumlah yang optimum dan sesuai dengan standar kerja - Bahan dipotong sesuai muka dan tekstur yang diinginkan - Potongan dipotong sesuai dengan ukuran lalu diberi kode | - Pemahaman segala kesalahan dengan pola, pisau dan meja potong diketahui dan disarankan untuk diperbaiki - Pemahaman pola dan pisau dipergunakan untuk mencapai jumlah yang optimum dan sesuai dengan standar kerja - Pemahaman bahan dipotong sesuai muka tekstur yang diinginkan - Pemahaman potongan dipotong sesuai dengan ukuran dan diberi pola | - Cermat memperbaiki kesalahan pola, pisau dan meja potong - Hati-hati menggunakan pola dan pisau - Hati-hati memotong bahan agar sesuai dengan permukaan dan tekstur - Cermat memotong sehingga sesuai dengan ukuran. | - Alat-alat dengan pemotong bahan kulit - Bentuk-bentuk potongan kulit - Teknik dan prosedur pemotong bahan kulit dengan alat tangan | - Memotong kulit dengan alat tangan dengan benar seperti: pisau, meja potong - Memotong kulit sesuai dengan permukaan dan tekstur yang diinginkan - Memotong sesuai dengan ukuran dan diberi kode |
| - mengelompokkan potongan kulit | - Potongan kulit disortir sesuai peruntukan dan kualitas | - Pemahaman potongan kulit disortir sesuai peruntukan dan kualitas | - Cermat mensortir potongan kulit sesuai dengan kualitas | - Mengidentifikasi pengelompok-kan potongan kulit | - Mengelompokkan potongan kulit antara yang berkualitas dan yang tidak berkualitas |
| - Mengirimkan pekerjaan yang sudah selesai | - Hasil kerja dipaketkan, dikumpulkan, ditaruh dan dikirimkan sesuai prosedur pekerjaan - Kesalahan dan kekurangan produksi dicatat sesuai prosedur kerja - Catatan dilakukan sesuai dengan prosedur kerja | - Pemahaman hasil kerja dipaketkan, dikumpulkan, ditaruh dan dikirm sesuai prosedur pekerjaan - Pemahaman kesalahan dan kekurangan produksi dicatat sesuai dengan prosedur kerja | - Hati-hati mengumpulkan hasil kerja untuk dipaketkan - Cermat mengadakan pencatatan kesalahan dan kekurangan produksi | - Pengenalan hasil kerja - Pencatatan kesalahan dan kekurangan produksi - Penjelasan teknik prosedur catatan dilakukan sesuai prosedur kerja | - Mengirimkan pekerjaan dengan cara dipaketkan - Mengadakan pencatatan kesalahan dan kekurangan sesuai dengan prosedur kerja |

- Cek Kemampuan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda (  ) pada kolom yang telah disediakan!

| NO. | PERTANYAAN | YA | TIDAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apakah anda mengetahui pengertian tentang memotong dengan tangan? |  |  |
| 2. | Apakah anda mengetahui tujuan memotong dengan alat manual? |  |  |
| 3. | Apakah anda mengetahui jenis alat yang digunakan untuk memotong komponen kulit dengan tangan? |  |  |
| 4. | Apakah anda bisa menyebutkan macam alat yang digunakan untuk memotong dengan tangan? |  |  |
| 5. | Apakah anda bisa menyebutkan fungsi masing-masing alat yang digunakan untuk memotong komponen kulit dengan tangan? |  |  |
| 6. | Apakah anda bisa menyebutkan urutan pekerjaan memotong dengan tangan? |  |  |

Apabila Anda menjawab Tidak pada salah satu jawaban di atas maka pelajari seluruh topik bahasan yang ada pada modul ini. Apabila Anda menjawa Ya pada seluruh jawaban di atas maka anda dapat mengajukan uji kompetensi pada penilai.

BAB. II

PEMELAJARAN

### Rencana Belajar Peserta Diklat

### Kompetensi		: Memotong komponen kulit dengan tangan

Sub Kompetensi	: 1.   Menyiapkan lingkungan kerja

2.   Menerapkan pola

3.   Memotong kulit dengan tangan

4.   Mengelompokkan potongan kulit

5.   Mengirim pekerjaan yang sudah selesai

| Jenis Kegiatan | Tanggal | Waktu | Tempat Belajar | Alasan Perubahan | Tanda tangan Guru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Kegiatan Belajar

Kegiatan Belajar 1

    - Tujuan Kegiatan Belajar

Setelah mempelajari kegiatan belajar 1, diharapkan anda dapat:

- Mengenal dan mengetahui jenis dan kegunaan alat serta fungsinya masing-masing.

- Memotong komponen kulit dengan tangan sesui prosedur yang benar.

- Menghasilkan berbagai jenis potongan komponen kulit sesuai yang dikehendaki.

- Menjawab dengan benar soal-soal tes formatif

    - Uraian Materi

Dalam pekerjaan memotong komponen kulit dengan tangan ini, adalah kegiatan yagn mesti dilakukan pada setiap pembuatan produk, yaitu kompetensi yang harus dilakukan sesuia urutan kerja pada proses pembuatan produk tertentu. Adapun teknik memotong komponen kulit dengan tangan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengingat pekerjaan ini adalah sangat menentukan sekali unutk pekerjaan selanjutnya.

Untuk pekerjaan memotong komponen kulit sengan tangan ini terlebih dahulu harus mengetahui jenis dan kegunaan dari masing-masing alat yang digunakan.

- Jenis-jenis dan kegunaan alat

Adapun jenis-jenis alat yang digunakan diantaranya:

  - Meja potong besar

Merupakan sarana yang sangat penting dalam melakukan pekerjaan memotong yang harus ada dalam pekerjaan ini yaitu meja potong.

Meja potong ini dirancang khusus untuk pekerjaan pemotongan bahan kulit yang dibuat dengan ketinggian ukuran normal manusia dewasa.

Gambar 1.  Meja Potong Besar

  - Pisau potong

Sarana penting yang juga harus disiapkan adalah pisau potong. Ada dua jenis pisau potong kulit yang bisa digunakan yaitu yang dibuat dari bahan kuningan dengan mata pisau plat besi, konstruksinya dibuat dengan menggunakan baut sebagai pengunci untuk meyetel pisau agar bisa di panjang dan bisa dipendekkan sesuai kebutuhan.

Gambar 2.  Pisau Potong

  - Penggaris potong

Tidak kalah pentingnya alat ini juga harus disiapkan dalam pekerjaan pemotongan kulit ini karena fungsinya sangat penting. Penggaris potong dibuat dari bahan besi lembaran yang dirancang cembung memanjang dengan ukuran panjang antara 50 cm dan 80 cm.

Gambar 3.  Penggaris Potong

  - Penggaris ukur

Yaitu penggaris lokal yang menggabungkan sistim inci dan cm. Untuk pengukuran dianjurkan untuk menggunakan penggaris dengan ukuran milimeter dan akan lebih baik bila mempunyai sis ganda. Penggaris seperti ini sangat diperlukan dalam pekerja rutin pemotongan bahan dan dalam pembuatan pola.

Gambar 4.  Penggaris Ukur

  - Seng Landasan

Bentuk alat ini berupa lembaran seng dengan ukuran disesuaikan dengan lebar meja yang dikehendaki. Adapun kegunaan seng landasan adalah sebagai penahan untuk landasan pemotongan, yang fungsinya agar tidakmerusak meja dan hasil potongan akan lebih efektif. Seng landasan ini agar dipilih yang paling tebal sehingga tetap datar.

Gambar 5.  Seng Landasan

  - Batu asah

Bahan yang digunakan untuk pembuatan batu asah ada dua jenis yaitu dari jenis batu dan gerenda. Adapun kegunaannya adalah untuk menajamkan mata pisau.

Gambar 6.  Batu Asah

  - Uncek

Alat ini dibuat dari besi yang berbentuk ruji, pada ujungnya dibuat runcing dan bertngkai kayu. Fungsi alat ini untuk menandai batas komponen yang akan dipotong sesuai yang dikehendaki.

Gambar 7.   Uncek

- Jenis bahan

Selain mengetahui jenis alat juga harus mengetahui jenis bahan. Adapun jenis bahan itu sendiri banyak sekali macamnya. Di modul ini tidak akan menguraikan secara rinci karena sudah diuraikan pada modul lain. Adapun jenis bahan yang perlu diketahui disini adalah lingkupnya pada semua jenis kulit. Selain itu jenis bahan lain yang perlu disiapkan adalah jenis bahan kertas pola.

- Tempat kerja yang Ergonomis

Untuk melakukan pekerjaan memotong komponen kulit dengan tangan, yang harus diperhatikan juga adalah posisi tubuh pada waktu memotong harus benar, mengingat pekerjaan ini dilakukan secara rutinitas. Tempat kerja yang ergonomik menjamin kesehatan dan meningkatkan efisiensi kerja.

    - Rangkuman

- Dalam pekerjaan memotong komponen kulit dengan tangan ini, ada beberapa yang perlu diperhatikan diantaranya, mengetahui jenis dan fungsi alat yang digunakan.

- Pada proses pemotongan dengan tangan ini harus memperhatikan kelengkapan alat dan jenis bahan yang akan dipotong, juga harus sesuai dengan kebutuhan dan karakternya.

- Posisi cara memegang alat juga sangat penting harus diperhatikan mengingat hasil potongan yang baik sangat ditentukan dari hasil pemotongan yang dilakukan.

    - Tugas

- Tunjukkan hasil potongan komponen kulit dengan tangan, bentuk lengkung dan lurus!

- Tunjukkan hasil potongan dengan pola, bentuk lengkung dan lurus!

    - Tes Formatif

- Sebutkan jenis-jenis alat yagn digunakan untuk memotong komponen kulit!

- Jelaskan fungsi dari masing-masing alat tersebut!

- Sebutkan hasil dari memotong komopnen kulit dengan tangan!

    - Kunci Jawaban

- Jenis alat yang digunakan untuk memotong adalah

      - Meja potong besar

      - Seng landasan

      - Penggaris ukur

      - Penggaris potong

      - Pisau potong

      - Batu asah

      - Uncek

      - Pola potong

- Fungsi alat potong

- Meja potong besar adalah sebagai sarana tempat pemotongan.

- Seng landasn adalah sebagai alas untuk memotong.

- Penggaris ukur adalah untuk mengukur komponen yang ditentukan.

- Penggaris potong adalah sebagai alat untuk memotong agar hasil dari goresan pisau rata, rapi dan lurus.

- Pisau potong adalah alat untuk menggores atau memotong komponen bahan.

- Batu asah adalah alat untuk menajamkan mata pisau.

- Uncek adalah alat yang digunakan sebagai penanda pada komponen yagn dipotong.

- Pola potong adalah alat yang digunakan sebagai mal untuk memotong komponen bahan yang dipotong.

- Hasil dari pemotongan kulit ada dua jenis yaitu, hasil pemotongan dengan penggaris dan dengan pola.

    - Lembar Kerja

- Alat

- Satu unit meja untuk tata letak

- Seperangkat alat potong.

- Bahan

- Komponen lembaran kulit

- Bahan lain yagn melengkapi bahan pokok.

- Keselamatan kerja

- Periksalah meja potong sebelum memulai pekerjaan

- Kondisikan semua alat yang akan digunakan dalam keadaan baik

- Berhati-hati dalam pengerjaan tidak boleh ceroboh

- Ikuti petunjuk penggunaan alat yang benar

- Membersihkan kembali tempat kerja

- Mengembalikan semua peralatan yang telah digunakan pada tempat semula.

- Langkah Kerja

Memotong komponen kulit non persepatuan

          - Menyiapkan alat, bahan dan pola

          - Mengatur letak posisi pola pada permukaan bahan

          - Menandain dan memilih komponen permukaan kulit yang dipotong disesuaikan dengan kegunaannya

          - Memotong komponen kulit sesuai ukuran pola yang sudah dibuat dengan memperhatikan kemuluran komponen bahan

          - Memotong komponen bahan kulit dengan memilih permukaan dan tekstur yang disesuaikan kegunaannya

          - Menandai hasil potongan dengan memberi kode

          - Mengelompokkan hasil potongan kulit

          - Mengirim pekerjaan yang sudah selesai

          - Merapikan kembali tempat, alat dan bahan yang selesai digunakan.

Kegiatan Belajar 2

    - Tujuan Kegiatan Pembelajaran

Setelah mempelajari kegiatan belajar 2, diharapkan anda dapat:

- Memotong komponen kulit dengan penggaris potong

- Memotong komponen kulit dengan pola

- Memotong komponen lurus

- Memotong komponen lengkung.

    - Uraian Materi

        - Fungsi alat yang baik dan lengkap

Hal yang harus diperhatikan dalam memotong yaitu, mempersiapkan elat yang lengkap dan kondisinya baik, karena ekan menentukan juga terhadap hasil pemotongan. Disamping itu pemotongan komponen ini ditentukan juga posisi dan tata letak pola, tekstur kulit dan juga kemuluran kulit. Ketika dalam pemotongan hendaknya dipertimbangkan pula efektifitas dari bahan, mengingat kemahalan bahan. Maka dari itu sebelum proses pemotongan agar memperhitungkan bahan yang digunakan.

Dalam pekerjaan memotong hal yang paling penting lagi yang perlu diperhatikan yaitu penggunaan alat yang benar diantaranya yaitu teknik memegang dan posisi tangan pada waktu memotong. Juga yang tidak kalah pentingnya lagi ketajaman mata pisau adalah sangat menentukan hasil potongan.

        - Langkah kerja pemotongan

Teknik pemotongan ada dua macam yang bisa dilaksanakan yang keduanya dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan, yaitu dengan penggaris potong dan dengan pola.

Adapun langkah pemotongan adalah sebagai berikut:

- Menyiapkan alat untuk memotong komponen bahan kulit diantaranya.

  - Meja potong besar

  - Penggaris potong

  - Penggaris ukur

  - Seng landasan

  - Pisau potong

  - Batu asah

  - Uncek

  - Pola potong.

- Menyiapkan komponen bahan kulit untuk bahan, agar dipilih sesuai dengan kebutuhan dalam pembuatan produk.

- Menghamparkan bahan diatas meja dan seng landasan.

- Meletakkan pola potong diatas permukaan kulit dengan menandai bagian sisi pola dengan uncek.

Gambar 8.  Pola Potong yang non alas kaki

- Memotong dengan penggaris potong sesuai batas garis yang sudah ditandai.

Gambar 9.  Teknik Memotong

- Menandai hasil potongan dengan memberi kode.

- Mengelompokkan hasil potongan komponen kulit.

- Mengirim pekerjaan yang sudah selesai.

- Merapikan kembali tempat dan meja praktek yang telah digunakan.

    - Rangkuman

- Memotong komponen kulit dengan tangan ini yang perlu diperhatikan adalah kelengkapan alat serta kondisi alat yang baik.

- Teknik memotong ada dua cara yaitu dengan penggaris potong dan dengan pola potong.

- Hasil potongan yang benar dan baik yaitu ditentukan oleh posisi dan tata letak penempatan pola dan juga memposisikan letak kemuluran kulit.

- Hasil goresan yang baik juga ditentukan oleh mata pisau yang tajam.

    - Tugas

- Tunjukkan hasil potongan komponen kulit dengan penggaris potong lurus!

- Tunjukkan hasil potongan komponen kulit dengan bentuk lengkung!

    - Tes Formatif

        - Sebutkan urutan pekerjaan memotong komponen kulit dengan tangan?

        - Jelaskan hasil dari pemotongan dengan pisau yang tajam!

        - Jelaskan bagaimana teknik memotong bentuk lengkung!

        - Jelaskan hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam memotong!

    - Kunci Jawaban

- Urutan pekerjaan memotong yaitu:

  - Menyiapkan seperangkat alat untuk memotong.

  - Menyiapkan bahan kulit dan bahan lain yang diperlukan.

  - Menghamparkan bahan kulit diatas seng landasan.

  - Meletakkan pola potong diatas permukaan bahan dengan menandai bagian sisi tepi dengan uncek.

  - Menggores dengan pisau potong dengan pola dan penggaris.

  - Menandai hasil potongan dengan memberi kode.

  - Mengelompokkan hasil potongan komponen bahan.

  - Mengirim pekerjaan yang sudah selesai.

  - Merapikan kembali tempat dan meja yang telah digunakan.

- Dengan alat yang lengkap dan pisau yang tajam akan menghasilkan potongan yang efektif halus dan rapi.

- Memotong komponen lengkung harus digunakan pola atau mal yang berbentuk lengkung sesuai yang dikehendaki.

- Yang perlu diperhatikan dalam memotong adalah ketajaman pisau dan posisi memegang pisau pada waktu pemotongan.

    - Lembar Kerja

- Alat

- Meja potong besar

- Penggaris ukur

- Penggaris potong

- Pisau potong

- Batu asah

- Uncek

- Pola potong

- Bahan

Berupa komponen lembaran bahan kulit.

- Keselamatan Kerja

- Periksa alat sebelum digunakan.

- Berhati-hati dalam pengerjaan tidak boleh ceroboh.

- Ikutilah petunjuk urutan kerja.

- Merawat alat setelah digunakan.

- Merapikan kembali tempat kerja setelah selesai digunakan.

- Langkah kerja

Memotong komponen kulit persepatuan (alas kaki)

  - Menyiapkan alat, bahan dan pola persepatuan.

  - Mengatur posisi letak pola persepatuan diatas permukaan bahan.

  - Menandai dan memilih tekstur kulit yang di potong disesuaikan dengan kebutuhan.

  - Memotong komponen kulit sesuai persepatuan yang sudah dibuat, dengan memperhatikan tekstur dan kemuluran kulit.

  - Menandai hasil potongan dengan memberi kode.

  - Mengelompokkan hasil potongan kulit.

  - Mengirim pekerjaan yang sudah selesai.

  - Merapikan kembali tempat, alat dan bahan yang selesai digunakan.

BAB . III

EVALUASI

- Tes Tertulis

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas!

  - Sebutkan alat yang digunakan untuk memotong komponen kulit untuk produk alas kaki dan non alas kaki!

  - Jelaskan fungsi pola potong!

  - Jelaskan mengapa memotong komponen kulit lebih baik dengan pisau potong dibanding dengan gunting atau alat lain!

  - Jelaskan teknik memotong komonen kulit, bentuk lengkung dan lurus!

  - Jelaskan mengapa setiap hasil potongan komponen harus diberi kode!

  - Apakah tujuan pengelompokkan setelah pemotongan!

  - Jelaskan tentang perawatan alat!

  - Jelaskan mengapa memotong komponen kulit harus memperhatikan tentang kemuluran kulit!

  - Jelaskan mengapa memotong komponen kulit harus dilandasi seng!

  - Jelaskan mengapa tempat kerja harus ergonomis!

- Tes Praktik

    - Siapkan komponen bahan kulit atua bahan yang lainnya yang digunakan untuk membuat produk.

    - Siapkan semua alat yang akan digunakan untuk memotong dengan manual.

    - Siapkan meja kerja sebagai alas tempat memotong.

    - Hamparkan seng landasan di atas meja potong.

    - Pilihlah bahan sesuai produk yang dibuat.

    - Hamparkan bahan diatas seng landasan.

    - Gunakan pola untuk menentukan bidang pada komponen bahan yang akan dipotong.

    - Gunakan pisau potong sesuai kegunaan.

    - Berilah kode pada setiap pemotongan.

    - Lakukan pemotongan sesuai petunjuk, teknik dan cara melakukan pekerjaan memotong.

    - Kelompokkkan hasil potongan sesuai komponen masing-masing.

Kunci Jawaban

- Tes tertulis

- Alat yang digunakan untuk memotong komponen kulit sebagai berikut:

  - Meja potong besar

  - Seng landasan

  - Penggaris ukur

  - Penggaris potong

  - Uncek

  - Batu asah

  - Pola potong

- Fungsi pola dalam memotong yaitu sebagai mal untuk memotong.

- Kegunaan pisau potong efektif dan efisien, baik dan rapi dibanding dengan gunting.

- Khususnya memotong bentuk lengkung yang bisa digunakan penggaris potong.

- Fungsi kode adalah untuk memudahkan pengelompokkan pada komponen dan untuk memudahkan pekerjaan berikutnya.

- Tujuan pengelompokkan komponen kulit dalah untuk memisahkan antara komponen yang akan dikerjakan berikutnya.

- Tujuan perawatan alat adlah bentuk salah satu keselamatan kerja yang harus dilaksanakan untuk memudahkan penggunaan alat agar alat tetap prima dalam penggunaannya.

- Agar dalam proses penjahitan tidak berubah.

- Agar goresan pisau tidak merusak meja.

- Tempat kerja yang ergonomis menjamin kenyamanan dan keamanan serta meningkatkan efisiensi.

- Lembar Penilaian Tes Praktik

Nama Peserta	:

No. Induk	:

Program Keahlian	:

Nama Jenis Pekerjaan	:

PEDOMAN PENILAIAN

| No. | Aspek Penilaian | Skor Maks. | Skor Perolehan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Perencanaan 1.1. Persiapan alat dan bahan 1.2. Keselamatan Kerja | 5 5 |  |  |
|  | Sub total | 10 |  |  |
| II. | Proses (Sistematika & Cara Kerja) 2.1. Ketetapan pemilihan bahan 2.2. Cara menggunakan alat 2.3. Teknik pemotongan dengan penggaris potong 2.4. Proses penempatan pola permukaan kulit 2.5. Teknik memotong dengan pisau | 5 5 10 10 10 |  |  |
|  | Sub total | 40 |  |  |
| III. | Kualitas Produk Kerja 3.1. Hasil pemotongan bentuk lurus 3.2. Hasil pemotongan bentuk lengkung 3.3. Pekerjaan diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan | 10 10 10 |  |  |
|  | Sub total | 30 |  |  |
| IV. | Sikap/Etos Kerja 4.1. Tanggung jawab 4.2. Ketelitian 4.3. Inisiatif 4.4. Kemandirian | 2 3 3 2 |  |  |
|  | Sub total | 10 |  |  |
| V. | Laporan 5.1. Sistimatika penyusunan laporan 5.2. Kelengkapan bukti fisik | 5 5 |  |  |
|  | Sub total | 10 |  |  |
|  | Total | 100 |  |  |

KRITERIA PENILAIAN

| No. | Aspek Penilaian | Kriteria Penilaian | Skor |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Perencanaan 1.1. Persiapan alat dan bahan 1.2. Tempat praktek | - Alat dan bahan disiapkan sesuai kebutuhan - Alat dan bahan disiapkan tidak sesuai kebutuhan - Tempat kerja yang ergonomis menjamin kesehatan dan efisiensi kerja - Tempat kerja yang ergonomis | 5 1 5 1 |
| II. | Proses (Sistematika & Cara Kerja) 2.1. Ketetapan penilaian bahan 2.2. Cara menggunakan alat 2.3. Teknik memotong dengan penggari potong 2.4. Posisi penempatan pola pada permukaan bahan 2.5. Teknik memotong dengan pola | - Pemilihan tekstur dan kemuluran bahan sesuai kebutuhan - Pemilihan tekstur dan kemuluran bahan tidak sesuai kebutuhan - Penggunaan alat sesuai fungsinya - Penggunaan alat tidak sesuai fungsinya - Penerapan penggaris potong dengan benar - Penerapan penggaris potong dengan tidak benar - Ketepatan penempatan pola pada bahan - Penempatan pola pada bahan tidak tepat - Penggunaan pola potong dengan benar - Penggunaan pola potong tidak benar | 5 1 5 1 10 1 10 1 10 1 |
| III. | Kualitas Produk Kerja 3.1. Hasil pemotongan bentuk lurus 3.2. Hasil Membedakan jenis bahan dasar kulit 3.3. Pekerjaan diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan | - Hasil potongan rapi dan halus - Hasil potongan tidak rapi - Hasil potongan tepat dan rapi - Hasil potongan tidak tepat - Menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari waktu yang ditentukan - Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu - Menyelesaikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan | 10 1 10 1 8 10 2 |
| IV. | Sikap/Etos Kerja 4.1. Tanggung jawab 4.2. Ketelitian 4.3. Inisiatif 5.4. Kemandirian | - Membereskan kembali alat dan bahan yang dipergunakan - Tidak membereskan alat dan bahan yang dipergunakan - Tidak banyak melakukan kesalahan kerja - Banyak melakukan kesalahan kerja - Memiliki inisiatif bekerja - Kurang/tidak memiliki inisiatif kerja - Bekerja tanpa banyak diperintah - Bekerja dengan banyak diperintah | 2 1 3 1 3 1 2 1 |
| V. | Laporan 6.1. Sistimatika penyusunan laporan 6.2. Kelengkapan bukti fisik | - Laporan disusun sesuai sistimatika yang telah ditentukan - Laporan disusun tanpa sistimatika - Melampirkan bukti fisik hasil penyusunan - Tidak melampirkan bukti fisik | 5 1 5 2 |

BAB. IV

PENUTUP

Setelah menyelesaikan modul ini, maka Anda berhak untuk mengikuti tes paktik untuk menguji kompetensi yang telah dipelajari. Dan apabila Anda dinyatakan memenuhi syarat kelulusan dari hasil evalusi dalam modul ini, maka Anda berhak untuk melanjutkan ke topik/modul berikutnya. Mintalah pada pengajar/instruktur untuk melakukan uji kompetensi dengan sistem penilaiannya dilakukan langsung dari pihak dunia industri atau asosiasi profesi yang berkompeten apabila Anda telah menyelesaikan suatu kompetensi tertentu. Atau apabila Anda telah menyelesaikan seluruh evaluasi dari setiap modul, maka hasil yang berupa nilai dari instruktur atau berupa porto folio dapat dijadikan sebagai bahan verifikasi bagi pihak industri atau asosiasi profesi. Kemudian selanjutnya hasil tersebut dapat dijadikan sebagai penentu standard pemenuhan kompetensi tertentu dan bila memenuhi syarat Anda berhak mendapatkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh dunia industri atau asosiasi profesi.

##### DAFTAR PUSTAKA

Philippe Sinturel dkk, 1999, Buku Panduan Kria Kulit, Pusat Pengembangan Penataran Guru Kesenian PPPG  Kesenian Yogyakarta.

P. T. Prasida Adhikriya, 1996, Desain Kerajinan Kulit. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Bagian Proyek Pendidikan Kejuruan non Teknik II.