Milik Negara

Tidak Diperdagangkan

KODE MODUL

KRA.LGM.017.(1).A

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

# BIDANG KEAHLIAN SENI RUPA DAN KRIA

PROGRAM KEAHLIAN KRIA LOGAM

### Mengukir Pada Logam Pelat

BAGIAN PROYEK PENGEMBANGAN KURIKULUM

DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NAIONAL

2005

## KODE MODUL

KRA.LMG.017.(1).A

Milik Negara

Tidak Diperdagangkan

#### SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BIDANG KEAHLIAN SENI DAN KRIA

PROGRAM KEAHLIAN KRIA LOGAM

### Mengukir pada Logam Pelat

# Tim Penyusun

- AL. Sulistyanta, S. Pd

- Agus Suranto, S. Pd

- Drs. Dede Rahmat

# Fasilitator

Drs. Muh. Hayom Widagdo, M. Sn

BAGIAN PROYEK PENGEMBANGAN KURIKULUM

DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NAIONAL

2005

# KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyusun bahan ajar modul interaktif dan modul manual. Adapun modul manual terdiri atas bidang-bidang dan program-program keahlian kejuruan yang berkembang di dunia kerja baik instansi maupun perusahaan. Tahun Anggaran 2005 telah dibuat sebanyak 300 modul manual terdiri atas 9 (sembilan) bidang keahlian dan 32 (tiga puluh dua) program keahlian yaitu: Bisnis dan Manajemen (Administrasi Perkantoran dan Akuntansi), Pertanian (Agroindustri pangan dan nonpangan, Budidaya Tanaman, Budidaya Ternak Ruminansia, Pengendalian Mutu), Seni Rupa dan Kriya (Kriya Kayu, Kriya Keramik, Kriya Kulit, Kriya Logam Kriya Tekstil), Tata Busan, Teknik Bangunan (Gambar Bangunan, Teknik Konstruksi Baja dan Alumunium, Teknik Konstruksi Batu Beton, Tekni Industri Kayu), Teknik Elektronika (Teknik Audio Vidio, Teknik Elektronika Industri),  Teknik Listrik (Pemanfaatan Energi Listrik, Teknik Distribusi, Teknik Pembangkit Ketenagalistrik-kan), Teknik Mesin (Mekanik Otomotif, Pengecoran Logam, Teknik Bodi Otomotif, Teknik Gambar Mesin, Teknik Pembentukan, Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri, Teknik Pemesinan), Teknologi Informasi dan Komunikasi (Multimedia, Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Komputer dan Jaringan), dan program Normatif Bahasa Indonesia.

Modul ini disusun mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Edisi 2004 dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi (Competency Based Training/CBT). Diharapkan modul-modul ini digunakan sebagai sumber belajar pokok peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat) Kejuruan khususnya SMK dalam mencapai standar kompetensi kerja yang diharapkan dunia kerja.

Penyusunan modul dilakukan oleh para tenaga ahli kejuruan dibidangnya terdiri atas para Guru SMK, para Widyaiswara Pusat Pengembangan  Penataran Guru (PPPG) lingkup Kejuruan dengan para nara sumber dari berbagai perguruan Tinggi, para praktisi Balai Latihan dan Pengembangan Teknologi (BLPT) dan unsure dunia usaha dan industri (DU/DI), dan berbagai sumber referensi yang digunakan baik dari dalam dan luar negri. Modul dilakukan melalui beberapa tahap pengerjaan termasuk validasi dan uji coba kepada para peserta Diklat/Siswa di beberapa SMK.

Sesuai perkembangan paradigma yang selalu terjadi, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah beserta para penulis dan unsure terlibat, menerima masukan-masukan konstruktif dari berbagai pihak khususnya para praktisi dunia usaha dan industri, para akademis, dan para psikologis untuk dihasilkannya Sumber Daya Manusia (SDM) tingkat menengah yang handal. Pada kesempatan baik ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada berbagai pihak terutama tim penyusun modul, para nara sumber dan fasilitator, serta para editor atas dedikasi dan pengorbanan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk dihasilkannya modul ini.

Semoga modul ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya peserta Diklat SMK atau praktisi yang sedang mengembangkan bahan ajar modul SMK.

Jakarta, Desember 2005

a.n. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan

Dasar dan Menengah

Direktur Pembinaan Sekolah

Menengah Kejuruan

Dr. Joko Sutrisno, MM

NIP 131415680

DAFTAR ISI

. Kata Pengantar	...........................................................................	iii

. Daftar Isi	......................................................................................	v

. Peta Kedudukan Modul	..................................................................	viii

. Daftar Judul Modul	........................................................................	ix

. Mekanisme Pemelajaran	................................................................  	xi

. Glosary	.........................................................................................	xii

#### PENDAHULUAN

  - Deskripsi	...............................................................................	1

  - Prasarat	................................................................................	1

  - Petunjuk Penggunaan Modul	..................................................	1

  - Tujuan Akhir	.........................................................................	2

  - Kompetensi	...........................................................................	3

  - Cek Kemampuan 	...................................................................	11

#### PEMELAJARAN

- Rencana Belajar Peserta Diklat	..........................................	12

- Kegiatan Belajar	..................................................................	13

Kegiatan Belajar 1.  Mempersiapkan Pekerjaan

a.Tujuan Kegiatan Pembelajaran	..........................................	13

b.Uraian Materi	..................................................................	13

c.Rangkuman	...................................................................	15

d.Tugas	.............................................................................	15

e.Tes Formatif	...................................................................	15

f.Kunci Jawaban	................................................................	15

Kegiatan Belajar 2.  Mempersiapkan Alat                                      a.Tujuan Kegiatan Pembelajaran	..........................................	16	         b.Uraian Materi	..................................................................	16

c.Rangkuman 	....................................................................	21  d.Tugas	.............................................................................	21

e.Tes Formatif	....................................................................	22

f.Kunci Jawaban	................................................................	22

g.Lembar Kerja	..................................................................	22

Kegiatan Belajar 3. Mempersiapkan Barang

a.Tujuan Kegiatan Pemelajaran	...........................................	23

b.Uraian Materi	..................................................................	23           c.Rangkuman	...................................................................	24 d.Tugas	.............................................................................	24

e.Tes Formatif	...................................................................	25             f.Kunci Jawaban	................................................................	25

g.Lembar Kerja	.................................................................	25

Kegiatan Belajar 4.  Menjiplak Desain Diatas                       Permukaan Bahan

Kerja produk

a.Tujuan Kegiatan Pemelajaran	..........................................	26

b.UraianMateri	..................................................................	26  c.Rangkuman	..................................................................	26

d.Tugas	............................................................................	27

e.Tes Formatif	..................................................................	27                  f.Kunci Jawaban	................................................................	27          g.Lembar Kerja	..................................................................	28

## Kegiatan Belajar 5. Membuat Ukir Garis

a.Tujuan Kegiatan Pemelajaran	...........................................	29

b.Uraian Materi	..................................................................	29

c.Rangkuman	...................................................................	30

d.Tugas	............................................................................	31            e.Tes Formatif	..................................................................	31

f.Kunci Jawaban	...............................................................	31              g.Lembar Kerja	..................................................................	31

Kegiatan Belajar 6.  Membuat Ukir Cembung dan Cekung

a.Tujuan Kegiatan Pemelajaran	..........................................	33

b.Uraian Materi	................................................................	33

c.Rangkuman	...................................................................	34

d.Tugas	...........................................................................	35

e.Tes Formatif	...................................................................	35

f.Kunci Jawaban	................................................................	35

g.Lembar Kerja	.................................................................	35

Kegiatan Belajar 7.  Menghaluskan Bentuk Hasil  Ukiran

a.Tujuan Kegiatan Pemelajaran	...........................................	37

b.Uraian Materi	.................................................................	37

c.Rangkuman	...................................................................	38

d.Tugas	............................................................................	38

e.Tes Formatif	...................................................................	38

f.Kunci Jawaban	................................................................	38

g.Lembar Kerja	..................................................................	38

Kegiatan Belajar 8.  Merawat dan Memelihara Perawatan

a.Tujuan Kegiatan Pemelajaran	..........................................	40

b.Uraian Materi	.................................................................. 	40

c.Rangkuman	....................................................................	41

d.Tugas	.............................................................................	42

e.Tes Formatif	...................................................................	42

f.Kunci Jawaban	................................................................	42

g.Lembar Kerja	..................................................................	42

Kegiatan Belajar 9. Membersihkan Lingkungan Kerja                                     a.Tujuan Kegiatan Pemelajaran	...........................................	44

b.Uraian Materi	..................................................................	44

c.Rangkuman	....................................................................	44

d.Tugas	.............................................................................	44

e.Tes Formatif	...................................................................	44

f.Kunci Jawaban	................................................................	45

g.Lembar Kerja	..................................................................	45

C. Hasil Ukiran Logam Pelat 	...............................................	46

#### EVALUASI

A. Tes Tertulis	................................................................	47

B. Tes Praktik	................................................................	47

## KUNCI JAWABAN

A. Tes Tertulis	.....................................................................	48

B. Lembar Penilaian Tes Praktek	........................................	49

#### PENUTUP	..........................................................................	54

DAFTAR PUSTAKA	................................................................	55

# PETA KEDUDUKAN MODUL

001 002 003 005 004 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022.1 024 023 026 025 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII

022.2

# DAFTAR JUDUL MODUL

| No. | Kode Modul | Judul Modul |
| --- | --- | --- |
| 001 | KRA. LGM.001 (2) A | Membuat gambar tampak skala 1:1 rancangan produk Kria Logam dari sisi depan, samping dan atas. |
| 002 | KRA. LGM.002 (2) A | Pengelolaan bahan logam pelat. |
| 003 | KRA. LGM.003 (1) A | Pemotongan bahan logam pelat ukuran 0,5 mm sampai dengan 1,5 mm. |
| 004 | KRA. LGM.004 (1) A | Pemotongan bahan logam kawat diameter 0,3 mm sampai dengan 1 mm. |
| 005 | KRA. LGM.005 (1) A | Pemotongan bahan logam batang ukuran 0,5 mm sampai dengan 1,5 mm. |
| 006 | KRA. LGM.006 (1) A | Penekukan bahan logam kawat diameter 1 mm sampai dengan 3 mm. |
| 007 | KRA. LGM.007 (1) A | Melakukan penempaan plat logam dengan menggunakan keping-keping pencetak (stempel dan pot). |
| 008 | KRA. LGM.008 (1) A | Melakukan penempaan logam yang dikerjakan melalui proses pemanasan dan tempa. |
| 009 | KRA. LGM.009 (1) A | Melakukan pencanaian denagn teknik menggilas diantara dua landasan baja yang berputar untuk mengejar bentuk yang diinginkan. |
| 010 | KRA. LGM.010 (1) A | Melakukan pencanaian dengan teknik menarik logam dari suatu pelat baja yang berlubang. |
| 011 | KRA. LGM.011 (1) A | Melakukan pengecorann dengan teknik cetak pasir. |
| 012 | KRA. LGM.012 (1) A | Melakukan pematrian dengan teknik patri lunak. |
| 013 | KRA. LGM.013 (1) A | Melakukan pematrian dengan teknik patri keras. |
| 014 | KRA. LGM.014 (1) A | Mengoperasikan teknik pengelasan dengna las Oxyacetylene pada logam Fero yang merupakan bagian dari proses perakitan komponen-komponen produk kria logam. |
| 015 | KRA. LGM.015 (1) A | Pengeleman bahan logam pelat. |
| 016 | KRA. LGM.016 (1) A | Pelipatan bahan logam pelat. |
| 017 | KRA. LGM.017 (1) A | Mengukir pada logam pelat. |
| 018 | KRA. LGM.018 (1) A | Mengoperasikan teknik penggrafiran dengan mesin grafir tangan elektrik pada produk kria logam. |
| 019 | KRA. LGM.019 (1) A | Mengoperasikan teknik penggrafiran dengan mesin grafir meja elektrik pada produk kria logam. |
| 020 | KRA. LGM.020 (1) A | Melakukan pengetsaan dengan teknik etsa sablon. |
| 021 | KRA. LGM.021 (1) A | Melakukan pengetsaan dengan teknik etsa lukis. |
| 022 | KRA. LGM.022 (1) A | Mengoperasikan teknik pembubutan dengan mesin bubut duduk pada proses pembentukan produk kria logam. |
| 023 | KRA. LGM.023 (2) A | Enameling logam plat. |
| 024 | KRA. LGM.024 (1) A | Melakukan pewarnaan dengan cat dan kuas dalam proses penghiasan produk kria logam. |
| 025 | KRA. LGM.025 (1) A | Melakukan pewarnaan dengan teknik semprot (Spray gun) dalam proses penghiasan produk kria logam. |
| 026 | KRA. LGM.026 (1) A | Melakukan pemolesan dengan mesin poles, yang merupakan bagian dari proses finishing produk kria logam. |
| 027 | KRA. LGM.027 (1) A | Pelapisan pelindung permukaan logam (coating). |

MEKANISME PEMELAJARAN

Untuk mencapai penguasaan modul ini dilakukan melalui diagram alur mekanisme pemelajaran sebagai berikut:

START

Lihat Kedudukan Modul

Lihat Petunjuk Penggunaan Modul

Kerjakan Cek Kemampuan

Nilai <=7

Nilai 7>=

Kegiatan Belajar 1

Kegiatan Belajar n

Evaluasi

Tertulis &

Praktik

Nilai 7>=

Modul berikutnya/Uji Kompetensi

Nilai < 7

## GLOSARY

| ISTILAH | KETERANGAN |
| --- | --- |
| Jabung | Landasan untuk mengukir logam pelat yang terdiri dari campuran:damarselo,minyak kelapa,dan bubukan batu bata. |
| Penguku | Pahat ukir logam pelat berbentuk melengkung seperti bentuk kuku manusia. |
| Penyilat | Pahat ukir logam pelat berbentuk lurus. |
| Relief | Mengukir pelat logam pada bagian latar belakang (dasaran) dengan menurunkan. |
| Relief Datar | Membuat ukiran garis dengan menggunakan pahat penyilat. |
| Ukiran Cembung | Yaitu membuat cembungan ukiran dari balik pelat logam dengan menggunakan pahat wudul, hasil ukirannya menonjol. |
| Ukiran Tembus | Yaitu membuat lubang dasaran pada bagian latar belakang ukiran (tembus). |
| Cecek | Membuat titik- titik dengan pahat penitik pada bagian dasaran |
| Sisik | Membuat isian pada bagian dasaran motif ukiran. |
| Benangan | Mengukir atau membuat garis pada ukiran dengan menggunakan pahat penyilat yang berukuran kecil. |
| Lemahan | Membuat landasan pada latar belakang ukiran dengan pahat isian |
| Slep/poles/polish | Menghaluskan permukaan benda kerja agar bersih dan mengkilat dengan alat poles dan bahan bantu lansol. |
| # Coating | Bahan pelapis pada pelaksanaan finishing setelah benda dipoles/dislep/bahan pelindung logam berupa cairan bening. |
| Ukir Cekung | Membuat cekungan pada pelat logam dengan menggunakan pahat cekung. |

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Deskripsi

Untuk membuat hiasan pada benda kerajinan yang dibuat dari bahan logam pelat, ada beberapa macam teknik mengukir logam pelat antara lain: teknik ukir krawangan, teknik ukir rancapan, teknik ukir ndak-ndakan dan teknik ukir wudulan.

Dalam pembuatan produk dengan mengukir logam pelat di perlukan adanya beberapa macam teknik tersebut dengan menggunakan pahat ukir.

Dengan demikian dalam modul ini peserta diklat dapat mempelajari beberapa tahapan dalam membuat hiasan pada pelat logam dengan teknik mengukir logam pelat.

B. Prasyarat

Sebelum peserta diklat mempelajari modul ini, diharuskan sudah mengetahui tentang sifat logam pelat yang akan dikerjakan, serta dapat menggambar desain dengan beberapa macam motif dan mengetahui beberapa macam alat pengukir logam pelat serta mengetahui fungsinya.

C. Petunjuk Penggunaan Modul

Penjelasan Bagi Peserta Diklat

- Cermati isi modul secara menyeluruh.

- Laksanakan langkah-langkah belajar pada setiap modul.

- Perhatikan kesehatan dan gunakan alat keselamatan kerja sesuai dengan fungsinya.

- Selesaikan modul sesuai dengan rentang waktu yang telah ditentukan.

- Bila terdapat penugasan, kerjakan tugas tersebut dengan baik dan bilamana perlu konsultasikan hasil tersebut pada guru/instruktur.

- Catat kesulitan yang anda dapatkan dalam modul ini untuk ditanyakan pada guru/instruktur, pada saat KBM ( Kegiatan Belajar Mengajar)

Penjelasan Bagi Guru

- Peserta diklat dapat mencermati isi modul secara  keseluruhan.

- Selalu melakukan bimbingan/pengawasan pada setiap langkah belajar yang dilakukan oleh peserta diklat pada setiap bagian modul.

- Keselamatan kerja dan kesehatan agar selalu diperhatikan oleh peserta diklat.

- Peserta diklat diarahkan untuk menyelesaikan modul sesuai dengan rentang waktu yang telah ditentukan.

- Guru melakukan penilaian dan evaluasi serta mencatat pencapaian hasil kemajuan peserta diklat.

D. Tujuan Ahkir

Setelah mempelajari modul ini diharapkan peserta diklat dapat:

- Memahami dasar-dasar mengukir logam pelat.

- Memahami cara-cara menggunakan pahat ukir logam.

- Melakukan pengukiran pelat logam sesuai dengan langkah-langkah secara manual.

- Dapat mendiskripsikan mengukir pada logam pelat secara menyeluruh  (komprehensip).

# E. Kompetensi.

KOMPETENSI	    :   Mengukir Pada Logam Pelat

KODE			    :   KRA.LGM.017.(1) A

DURASI PEMELAJARAN:   156 Jam @ 45 menit

| LEVEL KOMPETENSI KUNCI | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |

| KONDISI KINERJA | - Kualitas tergantung pada: - Kejelasan informasi tugas dari pemberi kerja. - Tingkat keterampilan Pengelolaan. - Ketersediaan alat - Kelengkapan dasar sarana yang harus dimiliki adalah: - Ruang penyimpanan bahan - Persyaratan Kesehatan dan Keselamatan Kerja mencakup: - Peralatan P3K - Lingkungan kerja yang bersih - Pencahayaan yang memadai - Tata aturan kerja: - Pekerjaan harus dilakukan sesuai dengan perundang-undangan, peraturan asuransi yang mengikat, prosedur penggunaan alat, dan peraturan keselamatan yang ada dalam perusahaan |
| --- | --- |

| SUB KOMPETENSI | KRITERIA KINERJA | LINGKUP BELAJAR | MATERI POKOK PEMELAJARAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SIKAP | PENGETAHUAN | KETERAMPILAN |
| - Persiapan Pekerjaan | - Koordinasi dengan atasan, sejawat atau bawahan ber-kaitan dengan target dan tujuan pekerjaan, dilakukan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang sudah disepa-kati bersama. - Jadwal kerja dan target kerja dibuat secara cermat, ketat, dan akurat. | - Menentukan tujuan. - Menentukan target pem-buatan. - Menentukan jumlah anggota kelompok. - Menentukan tempat pe- - ngerjaan/pem- - buatan. - Pengenalan lingkungan kerja yang kondusif yang mengacu pada k-3 | - Tegas. - Aktif. - Partisipasif. - Sadar dan peduli dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. | - Menyusun rencana pem-buatan suatu produk. - Menguraikan tentang cara menciptakan lingkungan yang sesuai dengan K-3. | - Membuat lipatan percobaan dari bahan kertas karton. - Bahan dilipat berdasarkan tan. - Membuat daftar/rencana berdasarkan instruksi manual yang mengacu pada lingkungan yang kondusif. |
|  | - Lingkungan kerja sesuai kebutuhan pekerjaan berdasarkan kriteria keselamatan dan kesehatan kerja (K-3) harus ditata dengan baik dan teratur berdasarkan prosedur yang berlaku. |  |  |  |  |
| - Mempersiapkan Alat | - Alat tulis pensil dan spidol disediakan. - Alat untuk lem disiapkan; kleman, pahat, palu, catok. - Alat ukur ; mistar, busur derajat, jangka disediakan. | - Menyediakan alat tulis. - Menyiapkan alat ukir (pahat, palu, centok dan klem). - Memperlajari macam/jenis alat ukir. | - Teliti dan cermat dalam memilih alat ukir. | - Menjelaskan macam alat ukir dan alat tulis yang dipakai. | - Menentukan jenis alat ukur. - Menunjukkan alat tulis. |
| - Mempersiapkan Bahan. | - Jumlah kebutuhan bahan dihitung. - Kebutuhan jenis bahan diidentifikasi. - Ketersediaan bahan diidentifikasi. | - Menghitung kebutuhan bahan. - Memilih jenis bahan (tembaga) yang dipakai. | - Teliti dan cermat me-nyiapkan kebutuhan bahan praktik. | - Menjelaskan jenis bahan yang dipakai. - Mendefinisikan macam bahan. | - Menentukan jenis bahan yang baik. - Menghitung jumlah bahan yang digunakan. |
| - Menjiplak Desain di atas Permukaan Bahan Kerja/ Produk. | - Kertas pola di diplak pada permukaan logam sesuai gambar rancangan memakai spidol atau tusir. | - Menyiapkan pola. - Memindahkan pola pada permukaan logam. - Menentukan alat tulis atau spidol. | - Hati-hati dan teliti dalam menjiplak ran- - cangan/desain. | - Menyebutkan jenis pola. - Menjelaskan cara men-jiplak. - Menjelaskan fungsi spidol. | - Memindahkan pola/men-jiplak gambar pada permu-kaan logam. |
| - Membuat Ukir Garis | - Pelat di diketok halus hingga membentuk garis memakai pahat garis. | - Membuat garis. - Menentukan jenis pahat. - Mengetok halus. | - Bersikap cermat, rapi, teliti dan berhati-hati dalam membuat ukiran. | - Menjelaskan maksud diketok halus. - Memilih pahat yang sesuai. | - Membuat garis halus pada permukaan logam dengan alat pahat yang diketok halus. |
| - Membuat Ukir Cembung dan Cekung | - Pelat diketok halus hingga membentuk cembungan dan cekungan memakai pahat sesuai ukuran pada rancangan. | - Macam-macam pahat ukir logam. - Memilih pahat yang sesuai dengan pola. - Menentukan logam cekung dan cembung. | - Bersikap cermat, rapi, teliti dan berhati-hati dalam membuat ukiran. | - Menjelaskan fungsi pahat ukir. - Menguraikan cara meng-ukir logam. | - Menggunakan pahat ukir. - Memperagakan mengukir cekung dan cembung. |
| - Menghaluskan Bentuk Hasil Ukiran | - Bentuk ukiran dirapihkan hingga bentuk sempurna. | - Melakukan teknik penyem-purnaan bentuk. | - Bersikap cermat, rapi, teliti dan berhati-hati dalam menghaluskan hasil ukiran. | - Menjelaskan maksud. - Membedakan bentuk yang belum atau sudah sempurna. | - Menyempurnakan bentuk pola atau ukiran logam. |
| - Merawat dan Memelihara Peralatan | - Peralatan dirawat dan dipelihara sesuai standar perawatan dan pemeliharaan peralatan. - Alat dibersihkan. - Alat disimpan kembali pada tempat penyimpanan alat. | - Strategi pemeliharaan per-alatan. - Pembersihan alat yang di-gunakan. - Tata cara penyimpanan alat yang benar. | - Konsisten dalam progaram pemeliharaan dan pembersihan alat. - Rapi dalam penyimpanan alat setelah digunakan. | - Memahami maksud di-adakan program peme-liharaan dan pembersihan sekaligus menata kembali pada tempat-nya. | - Merawat dan memelihara peralatan yang digunakan. |
| - Membersihkan Lingkungan Kerja | - Limbah dan sampah pekerjaan dibersihkan. - Limbah dan sampah pekerjaan dikumpulkan. - Sampah dibuang pada tempat yang telah disedia-kan. - Limbah ditandai dan diklasifi-kasi. | - Membersihkan lingkungan. - Memilah jenis sampah dan limbah. - Menandai berdasarkan jenis dan karakternya. | - Tekun dan rajin membersihkan lingkungan kerja. - Terampil membersihkan lingkungan kerja. | - Mengenal jenis sampah. - Mengenal jenis limbah. - Membedakan jenis limbah dan sampah. - Menggolongkan berdasarkan limbah dan sampah. | - Menunjukkan/membedakan jenis bahan dan limbah. - Menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan kondusif. |

F. Cek Kemampuan

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda (V) pada kolom yang telah disediakan!

| No | Pertanyaan | Ya | Tidak |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apakah anda mengetahui tentang mengukir pada logam pelat? |  |  |
| 2. | Apakah anda mengetahui tentang jenis – jenis pahat ukir logam? |  |  |
| 3. | Apakah anda mengetahui tentang komposisi perbandingan bahan jabung? |  |  |
| 4. | Apakah anda mengetahui macam dan jenis bahan dasar logam pelat yang dapat diukir? |  |  |
| 5. | Apakah anda dapat menggambar motif dasar ukir tumbuh – tumbuhan dan binatang? |  |  |
| 6. | Apakan anda dapat melakukan pekerjaan finishing pada hasil karya ukir pada logam pelat? |  |  |
| 7. | Apakah anda dapat menyebutkan dan menjelaskan fungsi alat keselamatan dan kesehatan kerja, pada pekerjaan mengukir pada logam pelat? |  |  |

Apabila Anda menjawab Tidak pada salah satu jawaban diatas maka pelajari seluruh topik bahasan yang ada pada modul ini.

Apabila Anda menjawab Ya pada seluruh jawaban di atas maka anda dapat mengajukan uji kompetensi kepada penilai.

Catatan	:……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Kesimpulan	:…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

# BAB. II

# PEMELAJARAN

A. Rencana Belajar Peserta Diklat

Sebagaimana telah diinformasikan dalam pendahuluan bahwa modul ini hanya sebagian dari sumber belajar yang dapat anda pelajari untuk menguasai kompetensi: Mengukir pada logam pelat, untuk mengembangkan kompetensi anda dalam substansi non instruksional anda perlu latihan. Modul ini dirancang selain mengembangkan kompetensi mengukir pada logam pelat juga mengembangkan kompetensi substansi non instruksional. Untuk itu maka dalam menggunakan modul ini anda harus melaksanakan tugas-tugas yang telah dirancang.

- Buatlah rencana belajar anda berdasarkan rancangan pemelajaran yang telah disusun oleh guru untuk menguasai kompetensi mengukir pada logam pelat dengan format sebagai berikut:

| NO. | JENIS KEGIATAN | PENCAPAIAN |  |  | ALASAN PERUBAHAN BILA DIPERLUKAN | PARAF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TGL | JAM | TEMPAT |  | SISWA | GURU |

Mengetahui,							   Kalasan,                2005

Guru Pembimbing						   Peserta Diklat

(………………………)					           (………………………..)

- Rumusan hasil belajar anda sesuai standart bukti belajar yang telah ditetapkan.

  - Untuk penguasaan materi pengetahuan, anda dapat membuat sesuatu ringkasan menurut pengertian anda sendiri terhadap kompetensi yang telah anda pelajari. Selain ringkasan, anda dapat melengkapi dengan informasi yang relevan dengan kompetensi yang sedang anda pelajari.

  - Setiap tahapan lakukan diskusi dengan guru untuk mendapatkan persetujuan dan apabila masih terdapat hal-hal yang perlu direvisi, maka anda harus melaksanakan saran guru pembimbing anda.

B. Kegiatan Belajar

#### Kegiatan Belajar 1

## Mempersiapkan Pekerjaan

- Tujuan kegiatan pemelajaran

Setelah mempelajari kegiatan belajar 1, peserta diklat dapat:

      - Memahami cara koordinasi dengan atasan, bawahan dan teman sejawat.

      - Memahami jadwal kerja dan target kerja.

      - Memahami lingkungan kerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

      - Memahami prinsip kerja mengukir pada logam pelat.

- Uraian Materi

    - Memahami koordinasi dengan atasan, bawahan dan teman sejawat.

Koordinasi adalah suatu pertemuan/rapat yang terdiri dari beberapa orang, yaitu antara atasan dan bawahan dengan tujuan untuk memecahkan masalah program untuk mencapai kesepakatan dan tujuan.

Untuk mempersiapkan pekerjaan mengukir pada logam pelat, maka perlu diadakan koordinasi; antara lain:

- pimpinan/instruktur

- teman sejawat

- mitra kerja

- peserta diklat

Koordinasi bertujuan untuk melaporkan program kegiatan yang akan dilakukan untuk mendapatkan masukan dan saran untuk mencapai kesepakatan dan pengesahan.

Selain daripada itu, koordinasi berguna untuk musyawarah dalam hal bertukar pikiran, masukan serta saran–saran.

2. Jadwal pekerjaan dan target pekerjaan.

Jadwal pekerjaan untuk seluruh pekerjaan meliputi:

      - Mempersiapkan pekerjaan.

      - Mempersiapkan alat.

      - Mempersiapkan bahan.

      - Menjiplak desain diatas permukaan bahan kerja/produk.

      - Membuat ukir garis.

      - Membuat ukir cembung dan cekung.

      - Menghaluskan bentuk hasil ukiran.

      - Merawat dan memelihara peralatan.

      - Membersihkan lingkungan kerja.

Durasi waktu yang ada: 156 jam dengan perhitungan 1 jam diklat = 45 menit.

Target Pekerjaan

Untuk target pekerjaan mengukir pada logam pelat, maka ditargetkan sebagai berikut:

- Menjiplak desain diatas permukaan bahan kerja/produk.

- Membuat ukir garis.

- Membuat ukir cembung dan cekung.

- Menghaluskan bentuk hasil ukiran.

- Melakukan teknik penyempurnan bentuk.

    - Lingkungan kerja disesuaikan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

Lingkungan kerja adalah tempat melakukan aktifitas peserta diklat atau disebut bengkel kerja.

Didalam memenuhi pekerjaan mengukir pada logam pelat diperlukan keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun yang perlu disiapkan adalah sebagai berikut:

- Bengkel mengukir harus aman dan nyaman.

- Kondisi bengkel harus memenuhi syarat.

- Sirkulasi udara cukup baik.

- Penataan atau lay out bengkel tertata rapi.

- Konsisten dalam program pemeliharaan dan pembersihan bengkel dan alat.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja(K3) yaitu, apabila peserta diklat dan instruktur pada waktu melakukan pekerjaan/aktifitas selamat dan tidak terjadi kecelakaan dalam pekerjaan. Dengan demikian harus diperhatikan hal–hal sebagai berikut:

a)  Keselamatan terhadap manusia/peserta diklat

  - Peserta diklat pada waktu melakukan pelatihan harus dalam kondisi sehat serta siap melakukan pekerjaan.

  - Sikap waktu bekerja harus benar, disiplin serta memperhatikan ketelitian serta keselamatan kerja.

b)  Keselamatan terhadap alat kerja

Alat peralatan digunakan sesuai dengan fungsinya serta mengikuti petunjuk pemakaian dan instruksi dari pembimbing/ instruktur.

c)  Keselamatan terhadap benda kerja

Pada waktu melaksanakan pekerjaan mengukir pada logam pelat, kerjakan sesuai dengan proses dan langkah-langkah secara berurutan. Gunakan alat keselamatan kerja dan mentaati tata tertib bengkel.

- Rangkuman

    - Koordinasi adalah suatu pertemuan beberapa orang antara atasan dan bawahan untuk memecahkan masalah atau untuk menentukan program baru untuk dirumuskan bersama, agar pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana.

    - Jadwal kegiatan yang meliputi 9 subkompetensi meliputi: mempersiapkan pekerjaan, mempersiapkan alat, mempersiapkan bahan, menjiplak desain diatas permukaan bahan kerja, membuat ukir garis, membuat ukir cembung dan cekung, menghaluskan bentu hasil ukiran, merawat dan memelihara peralatan dan membersihkan lingkungan kerja. Durasi pembelajaran 156 jam dengan perhitungan 1 jam diklat adalah 45 menit.

    - Lingkungan kerja adalah tempat kegiatan diklat untuk peserta diklat dan instruktur didalam bengkel dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta memperhatikan tata tertib bengkel dan rambu–rambu yang ada didalam bengkel sesuai denga lay out.

d. Tugas

- Laksanakan koordinasi dengan atasan dan teman sejawat!

- Buatlah jadwal pekerjaan mengukir pada logam pelat!

- Buatlah lay out bengkel/penataan alat mengukir pada logam pelat!

- Gunakan alat keselamatan dan kesehatan kerja!

- Pilih peralatan yang sesuai dan benar untuk pekerjaan mengukir pada logam pelat!

e. Tes Formatif

##### Tes Tertulis

- Apakah yang dimaksud dengan koordinasi?

- Jelaskan yang dimaksud dengan keselamatan dan kesehatan kerja!

- Apakah yang harus diperhatikan peserta diklat dan instruktur didalam menggunakan bengkel kerja?

f. Kunci Jawaban Tes

- Koordinasi adalah suatu pertemuan/rapat yang terdiri dari beberapa orang yaitu atasan dan bawahan, untuk memusyawarahkan/ memecahkan suatu masalah/membuat program–program tertentu.

- Keselamatan dan kesehatan kerja yaitu apabila peserta diklat dan instruktur dalam melakukan pekerjaan harus selalu memperhatikan tata tertib bengkel serta menggunakan alat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

- Harus memperhatikan tata letak/lay out serta peraturan penggunaan bengkel, baik peralatan maupun kondisi bengkel kerja.

###### Kegiatan Belajar 2

### Mempersiapkan Alat

    - Tujuan kegiatan pemelajaran

Setelah mempelajari kegiatan belajar 2, peserta diklat dapat:

      - Menentukan peralatan yang digunakan.

      - Memilih peralatan yang diperlukan.

      - Memeriksa peralatan yang sudah dipilih.

      - Memperbaiki peralatan yang rusak.

      - Menggunakan peralatan yang sudah dipilih.

      - Memilih alat pokok pahat yang akan digunakan.

      - Memilih peralatan bantu/alat penunjang yang akan digunakan.

      - Menentukan alat keselamatan dan kesehatan kerja yang akan digunakan.

      - Menggunakan alat keselamatan kerja.

    - Uraian Materi

      - Menentukan peralatan yang akan digunakan dalam pekerjaan mengukir pada logam pelat adalah sebagai berikut:

Pahat ukir logam jumlahnya bervariasi dari 15 sampai 35 batang, dengan bentuk dan ukuran yang berbeda sesuai dengan motif yang akan diukir. Pahat ukir logam pelat terdiri dari 2 macam bentuk pada ujungnya yaitu penguku(lengkung), bulat dan tekstur serta penyilat(lurus).

Selain dari pada itu, pahat ukir logam pelat dapat dibagi sesuai dengan jenisnya:

        - Pahat ukir rancapan(relief datar)

        - Pahat ukir ndak–ndakan(relief)

        - Pahat ukir wudulan(ukiran cembung)

        - Pahat ukir krawangan(ukiran tembus)

Alat Pokok Mengukir Pada Logam Pelat:

a)  Pahat Penguku/Lengkung

Pahat penguku adalah peralatan pokok dalam pekerjaan mengukir logam pelat yang mempunyai bentuk pada ujungnya seperti kuku. Digunakan untuk mengukir bentuk lengkung, ukelan atau lingkaran.

b)  Pahat Penyilat/Lurus

Pahat ukir penyilat adalah pahat yang digunakan untuk mengukir motif– motif berbentuk garis–garis(garis lurus, dll.)

c)  Palu Besi

Palu adalah alat untuk membantu memukul pahat ukir dalam pekerjaan mengukir pada logam pelat. Berat palu antara 100–200 gram sesuai dengan ketebalan pelat.

Alat Bantu Mengukir Pada Logam Pelat:

a)  Gunting pelat

Gunting pelat logam digunakan untuk memotong pelat logam seperti tembaga, kuningan, seng, aluminium yang mempunyai ketebalan berkisar antara 0,1–0,8 mm.

b)  Kotak Kayu

Kotak kayu berfungsi sebagai alat bantu tempat menuangkan adonan jabung, yang terdiri dari campuran damarselo, bubukan bata merah,dan minyak kelapa.

c)  Dandang

Dandang/wadah untuk melebur adonan jabung:                                                                              Wadah dibuat dari bahan tembaga atau pelat besi.

d)  kompor

Kompor dan tabung gas minyak tanah berfungsi untuk memanaskan dan melebur adonan jabung.

e)  Jabung

Jabung berfungsi sebagai alas atau landasan pada waktu mengukir pada logam pelat

f)  Polishing Machine(mesin polis)

Polishing machine(mesin polis) adalah mesin untuk mengkilapkan hasil ukiran logam pelat. Mesin ini mempunyai motor yang menggunakan piringan kain sehingga dapat menggosok benda kerja.

g) Sikat Kawat

Sikat kawat berfungsi untuk membersihkan permukaan ukiran dari kotoran jabung yang melekat, apabila ukiran telah dilepas dari permukaan jabung(dipanaskan dahulu).

h)  Sekrap

Sekrap berfungsi untuk meratakan adonan jabung.

i)  Pangaduk

Pengaduk berfungsi untuk mengaduk adonan jabung agar merata.

- Menentukan peralatan keselamatan kerja

Peralatan keselamatan kerja untuk pekerjaan mengukir pada logam pelat adalah peralatan yang dapat melindungi pekerja (peserta diklat), dari bahaya yang ditimbulkan pada waktu persiapan hingga proses langkah kerja mengukir pada logam pelat.

Masker

Masker berfungsi untuk melindungi pernafasan agar udara tidak langsung terhirup pada waktu melaksanakan peleburan jabung, atau melaksanakan proses finishing yang menggunakan bahan kimia.

  - Sarung Tangan

Sarung tangan berguna untuk melindungi tangan dari panas api bila memegang pengaduk jabung, pada waktu melaksanakan peleburan adonan jabung.

  - Pakaian Kerja

Pakaian kerja berguna untuk melindungi badan dari kotoran yang menempel.

- Rangkuman

- Pahat ukir logam pelat terdiri dari 15 sampai 35 buah/set yang mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda.

- Pahat ukir logam pelat terdiri dari 2 jenis yaitu penguku (lengkung) yang digunakan untuk mengukir bentuk–bentuk lengkung dan lingkaran serta teksture. Sedang penyilat (lurus) digunakan untuk mengukir bentuk–bentuk motif garis–garis, garis lurus.

- Palu besi digunakan untuk membantu memukul pahat dalam pekerjaan mengukir logam pelat.

- Jenis–jenis pahat ukir logam adalah pahat ukir krawangan (tembus), pahat ukir rancapan (relief datar), pahat ukir ndak– ndakan (relief) dan pahat ukir wudulan (cembung).

- Jabung berfungsi sebagai bahan Bantu landasan dalam pekerjaan mengukir pada logam pelat.

- Alat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah alat yang dapat melindungi pekerja (peserta diklat) dari bahaya yang ditimbulkan pada waktu melaksanakan pekerjaan mengukir pada logam pelat.

- Tugas

- Pilihlah pahat ukir logam pelat yang baik serta siap digunakan untuk melaksanakan pekerjaan mengukir pada logam pelat.

- Buatlah adonan jabung yang baik/bagus sesuai dengan ketentuan bahan logam pelat yang akan diukir.

- Gunakan alat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara benar.

- Tes Formatif

- Sebutkan dan jelaskan ada berapa macam pahat ukir dalam pekerjaan mengukir logam pelat!

- Apakah fungsi palu besi dalam pekerjaan mengukir logam pelat?

- Jelaskan yang dimaksud dengan alat keselamatan dan kesehatan kerja (K3)!

- Berapa jumlah pahat ukir logam pelat?

- Jelaskan yang dimaksud dengan ukir krawangan (tembus)!

- Kunci Jawaban

- Ada 2 macam yaitu penguku (lengkung) dan penyilat (lurus). Pahat ukir penguku untuk mengukir bentuk–bentuk motif lengkung, lingkaran, dan teksture. Sedangkan penyilat (lurus) untuk mengukir motif garis–garis, garis lurus.

- Sebagai alat bantu memukul pahat ukir dalam pekerjaan mengukir logam pelat.

- Alat keselamatan dan kesehatan kerja digunakan untuk melindungi keselamatan pekerja (peserta diklat).

- Jumlah pahat ukir berjumlah antara 15–30 buah/set yang mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda.

- Ukir krawangan yaitu mengukir logam pelat dengan cara membuat bagian dasaran atau yang bukan hiasan hilang/tembus.

  - Lembar Kerja

- Alat

- Pahat ukir logam

- Palu besi

- Gunting potong logam

- Kotak kayu

- Meja kerja

- Alat–alat tulis

- Penggaris

- Alat gambar

- Keselamatan Kerja

- Masker

- Pakaian praktek

- Sarung tangan

- Langkah Kerja

- Menyiapkan alat ukir.

- Menyiapkan alat keselamatan kerja.

# Kegiatan Belajar 3

Mempersiapkan Bahan

        - Tujuan kegiatan pemelajaran

Setelah mempelajari kegiatan belajar 3, peserta diklat dapat:

1) Mengidentifikasi kebutuhan bahan untuk mengukir pada logam pelat.

    - Menyiapkan bahan sesuai permintaan dan sesuai dengan desain yang ada.

    - Mengetahui bahan ukir logam pelat.

    - Mengenal bahan Bantu ukir logam pelat.

    - Mengenal jenis–jenis bahan logam pelat.

b. Uraian Materi

Di dalam pekerjaan mengukir logam pelat dibutuhkan bahan dasar logam pelat yaitu antara lain: pelat tembaga, kuningan, aluminium, perak atau emas. Bahan pelat yang sesuai dengan teknik ukir pukul ini adalah pelat–pelat berukuran tebal dari 0,5 mm sampai 1 mm untuk semua teknik ukir. Sedangkan 1 mm hingga tak terbatas untuk jenis ukir rancapan (relief datar).

Selain dari pada itu dibutuhkan bahan bantu dalam pekerjaan mengukir logam pelat yang disebut jabung. Jabung digunakan untuk landasan pada waktu mengukir logam pelat. Jabung terdiri dari beberapa campuran dengan komposisi 2 damarselo, 1 bubuk batu bata merah, minyak kelapa secukupnya. Komposisi campuran tersebut dipanaskan dalam satu wadah sampai mencair menjadi adonan berwarna hitam kecoklat–coklatan seperti dodol. Gambar bahan jabung:

Damarselo

Bubuk Batu bata merah

Minyak kelapa

Papan kayu berguna untuk dibuat kotak yang berfungsi sebagai tempat menuangkan adonan jabung yang telah mencair.

## Papan Kayu

c. Rangkuman

            - Bahan pokok logam pelat dalam pekerjaan mengukir logam pelat terdiri dari: tembaga, kuningan, aluminium, perak dan emas.

            - Bahan untuk landasan mengukir logam pelat yaitu jabung, dengan komposisi campuran 2 damarselo + 1 bubukan batu bata merah + minyak kelapa secukupnya.

            - Papan kayu untuk dibuat kotak yang berfungsi untuk menuangkan adonan jabung yang telah mencair.

d. Tugas

- Pilihlah bahan logam pelat yang mempunyai kualitas yang baik!

- Buatlah adonan jabung yang bagus sesuai dengan karakter bahan logam pelat yang akan diukir!

e. Tes Formatif

- Sebutkan 4 macam bahan ukir logam pelat!

- Berapa perbandingan komposisi jabung?

- Apakah fungsi jabung?

- Apakah fungsi kotak kayu?

- Berapa ukuran tebal logam pelat yang digunakan dalam pekerjaan ukir logam/teknik pukul?

  - Kunci Jawaban

- Tembaga, kuningan, aluminium dan perak.

- 2 damarselo + 1 bubuk batu bata merah + minyak kelapa secukupnya.

- Untuk landasan mengukir logam pelat dalam pekerjaan mengukir

- Tempat adonan jabung yang telah mencair setelah dipanaskan.

- O,5 mm sampai 1 mm untuk teknik ukir pukul.

  - Lembar Kerja

          - Alat

- Seperangkat alat pemanas

- Kompor, wadah, pengaduk

- Gergaji

Bahan

- Logam pelat tembaga, kuningan, aluminium, emas dan perak.

- Jabung

- Papan kayu

- Paku

Keselamatan kerja

- Periksa seperangkat kompor

- Ikuti petunjuk guru/instruktur

- Gunakan alat keselamatan kerja

- Potong bahan sesuai ukuran

Langkah kerja

- Menyiapkan tempat kerja.

- Menyiapkan bahan

- Menyiapkan alat keselamatan kerja

- Setelah selesai, dibersihkan kembali dan rapikan alat dan bahan serta tempat kerja.

# Kegiatan Belajar 4

Menjiplak Desain Diatas Permukaan Bahan Kerja/Produk

      - Tujuan kegiatan pemelajaran

Setelah mempelajari kegiatan belajar 4, peserta diklat dapat:

- Mengenal arti ukiran (mengukir logam pelat)

- Mengenal jenis motif dan ornamen ukiran

- Membuat gambar motif dan ornamen gambar ukiran

- Dapat menjiplak desain diatas permukaan bahan kerja/produk

      - Uraian Materi

Yang dimaksud ukir adalah berupa pahatan, ornamen atau ragam hiasan yang artistik serta indah yang saling berkaitan antara ornamen yang satu dengan ornamen yang lainnya sehingga mewujudkan suatu hiasan yang harmonis. Ragam hias atau ornamen itu dapat berupa unsur–unsur desain, seperti titik, garis, bidang, tekstur, warna, garis lurus, patah, sejajar, lingkaran, serta motif bentuk geometris, antara lain segi tiga, segi 4, segi 5, segi 6, dst.Kemudian motif tersebut berkembang menjadi motif alam seperti motif tumbuh–tumbuhan, hewan, manusia, geometris dan sebagainya.

Ornamen berasal dari bahasa Yunani “Ornare” yang artinya hiasan atau perhiasan. Motif merupakan unsur–unsur dalam ornamen.

Didalam pekerjaan mengukir logam pelat, biasa diterapkan berbagai macam motif, tergantung dari gambar desain yang diterapkan kedalam benda kerja/benda pelatihan. Benda kerja tersebut dapat berupa benda seni maupun benda pakai baik dua dimensi maupun tiga dimensi.

      - Rangkuman

        - Ukir atau ukiran didefinisikan sebagai suatu pahatan berupa ornamen atau ragam hias yang artistik serta indah.

        - Ragam hias atau ornamen terdiri dari berbagai macam jenis motif, antara lain berup garis, bidang, dan lingkaran.

        - Motif alam berupa motif tumbuh0–tumbuhan, motif hewan, dan manusia.

        - Motif geometris seperti bidang segi tiga, segi banyak (4, 5, 6, dst.) serta lingkaran.

Garis			Bidang		  Lingkaran

Motif – motif tradisional.

- Tugas

- Buatlah gambar dasar ukiran dengan motifr geometris!

- jiplak desain motif tumbuh–tumbuhan ke dalam permukaan logam pelat!

- Carilah bentuk motif yang memiliki kombinasi garis lurus dan garis patah serta lingkaran!

- Buatlah gambar ornamen bunga dan daun!

- Tes Formatif

- Sebutkan 4 macam motif garis!

- Apakah yang dimaksud dengan ornamen?

- Apakah yang dimaksud dengan motif alam?

- Sebutkan 3 macam motif hias ornamen geometris!

- Kunci Jawaban

- Motif garis lurus, garis patah, garis sejajar, dan lingkaran.

- Ornamen adalah berasal dari bahasa Yunani “Ornare” yang berarti hiasan atau perhiasan.

- Yang dimaksud dengan motif alam yaitu motif yang menggambarkan tentang tumbuh–tumbuhan, hewan, dan manusia.

- 3 macam motif geometris adalah segi tiga, segi banyak dan lingkaran.

- Lembar Kerja

- Alat

  - Penggaris

  - Alat tulis, alat gambar

  - Meja gambar

- Bahan

  - Kertas

  - Tinta rapido

- Keselamatan Kerja

  - Ikuti petunjuk sesuai dengan instruksi.

  - Periksa terlebih dahulu alat peralatan menggambar.

  - Gunakan pakaian kerja.

  - Bersihkan meja gambar sebelum dan sesudah melaksanakan menggambar.

- Langkah Kerja

  - Menyiapkan alat dan bahan.

  - Memilih motif atau ornamen yang akan digambar dan dijiplak.

  - Membuat gambar motif atau ornamen.

  - Merapikan kembali alat peralatan yang digunakan.

### Kegiatan Belajar 5

# Membuat Ukir Garis

  - Tujuan Kegiatan Pemelajaran 5

Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 5, diharapkan peserta diklat dapat:

- Mengukir logam pelat motif garis

- Mengukir logam pelat motif garis lurus

- Mengukir logam pelat motif garis lengkung

- Membuat beberapa macam ukiran pada logam pelat dengan komposisi garis; garis lurus dan garis lengkung

- Dapat mengerjakan pekerjaan akhir (finishing)

- Menjawab dengan benar soal–soal tes formatif

  - Uraian Materi

Setelah mengetahui arti ornamen, maka harus mengetahui pula ragam hias yang terdiri dari berbagai jenis motif. Oleh karena itu motif adalah dasar untuk menghias suatu ornamen. Ornamen itu semula hanya berupa garis seperti: garis miring, garis lurus, garis patah, garis sejajar, garis lengkung, lingkaran dan sebagainya.

Garis Lurus		     Garis Miring		 Garis Lengkung

Garis Patah – patah		Garis Sejajar

Di dalam pekerjaan membuat ukiran garis pada logam pelat dibutuhkan pahat ukir penyilat/lurus dan penguku/lengkung. Pahat lurus untuk membuat ukiran garis lurus dan pahat lengkung untuk membuat ukiran bentuk lengkung dan lingkaran.ukuran pahat panjang 12,5 cm dengan jumlah 32 buah yang terdiri dari:

    - Bentuk lurus	: 9 buah

    - Bentuk lengkung	: 9 buah

    - Bentuk bulat	: 9 buah

    - Bentuk daun waru	: 5 buah

Pahat lurus termasuk dalam pahat penyilat

Pahat lengkung termasuk dalam pahat penguku

Langkah mengukir ukir garis juga melalui beberapa tahapan yaitu:

- Menyiapkan desain gambar

- Memola atau menjiplak desain gambar diatas kertas tipis atau kalkir

- Menempel desain gambar diatas logam pelat yang sudah dipasang diatas landasan jabung

- Melaksanakan pengukiran dengan teknik rancapan/garis sampai selesai

- Melaksanakan pekerjaan finishing akhir

Jabung 		 Pelat logam ditempel	Mengukir pada logam

diatas jabung		         pelat

- Rangkuman

- Mengukir dasar bentuk garis merupakan langkah awal berlatih mengukir pada logam pelat.

- Pengertian mengukir logam pelat yaitu membuat hiasan pada permukaan logam pelat dengan cara diukir menggunakan pahat ukir logam.

- Mengukir pada logam pelat motif garis membutuhkan pahat berbentuk lurus, yang digunakan untuk mengukir garis lurus pendek maupun panjang. Besar kecil pahat harus disesuaikan dengan panjang pendek garis yang ada.

- Mengukir garis yang pendek digunakan pahat lurus yang kecil, sedangkan garis yang panjang digunakan pahat lurus yang besar.

- Mengukir bentuk garis lengkung digunakan pahat ukir bentuk penguku/lengkung. Pahat lengkung dapat digunakan untuk membuat bentuk ukiran lingkaran, dengan menyesuaikan besar dan kecilnya pahat sesuai dengan gambar desainnya.

- Tugas

    - Buatlah rencana gambar/desain dengan motif garis lurus dan lengkung yang dikombinasikan!

    - Buatlah ukiran motif geometris (garis lurus, lengkung dan lingkaran)!

- Tes Formatif

    - Jelaskan yang dimaksud dengan mengukir pada logam pelat!

    - Ada berapa macam bentuk garis? Sebutkan!

    - Pahat apa yang digunakan untuk mengukir bentuk–bentuk garis?

    - Berapa ukuran panjang pahat ukir logam dan berapa jumlahnya? Jelaskan!

- Kunci Jawaban

    - Mengukir logam pelat yaitu membuat hiasan pada permukaan logam pelat dengan cara diukir menggunakan pahat ukir logam.

    - Garis lurus, garis patah–patah, garis lengkung, garis sejajar, lingkaran.

    - YYang digunakan untuk membuat ukir garis yaitu pahat ukir lurus.

    - Panjang 12,5 cm dengan jumlah 32 buah yang terdiri dari:

- bentuk lurus          : 9 buah

- bentuk lengkung    : 9 buah

- bentuk bulat          : 9 buah

- bentuk daun waru  : 5 buah

- Lembar Kerja

    - Alat

  - Pahat ukir logam

  - Palu besi

- Bahan

- Logam pelat

- Jabung

- Kertas gambar

- Lem

- Keselamatan Kerja

- Ikuti petunjuk sesuai dengan instruksi guru

- Periksa terlebih dahulu alat peralatan mengukir

- Bersihkan meja kerja sebelum dan sesudah melaksanakan

pekerjaan

- Gunakan alat keselamatan dan kesehatan kerja

- Langkah Kerja

- Menyiapkan alat dan bahan

- Menyiapkan pahat ukir sesuai kebutuhan

- Membuat gambar kerja

- Melaksanakan pekerjaan mengukir logam pelat

- Melaksanakan hasil finishing ukiran logam pelat bentuk garis

- Merapikan kembali alat peralatan dan bahan

## Kegiatan Belajar 6

# Membuat Ukir Cembung dan Cekung

  - Tujuan Kegiatan Pemelajaran 6

Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 6, peserta diklat dapat:

    - Mengukir pada logam pelat, ukir cekung dan ukir cembung

    - Membuat beberapa macam ukir dasar cekung dan cembung

    - Mengukir logam pelat ukir cekung

    - Mengukir logam pelat ukir cembung

    - Membuat ukiran pada logam pelat komposisi antara ukir cembung dan cekung

    - Melaksanakan pekerjaan finishing hasil ukiran cakung dan cembung

    - Menjawab dengan benar soal–soal tes formatif

  - Uraian Materi

Mengukir dengan teknik ukiran cekung yaitu mengukir pada logam pelat dengan cara menurunkan bagian–bagian yang bukan motif, dengan teknik cekung, maka motif akan muncul dengan sendirinya. Mengerjakan mengukir dengan teknik cekung hanya mengukir pada permukaan saja.

Mengukir dengan teknik cembung yaitu membuat suatu hiasan ukiran diatas logam pelat dengan cara dikerjakan secara berulang–ulang sampai bentuk yang diinginkan betul–betul bagus.

Pahat yang digunakan untuk mengukir pada logam pelat dibutuhkan pahat cekung dan cembung. Cara menggunakan pahat cembung disesuaikan dengan liku–liku motif, yaitu pahat dipukul dengan alat bantu palu besi secara perlahan–lahan, sehingga bentuk yang diukir tidak berubah. Cara mengukir cekung juga dikerjakan secara setahap demi setahap, sehingga motif itu turun. Waktu memahat untuk menurunkan permukaan harus hati–hati jangan sampai terlalu dalam, sebab ada kemungkinan dapat pecah.

Bentuk Cembung			  Bentuk Cekung

Pahat Ukir Cembung dan Cekung

Di dalam pekerjaan mengukir cekung dan cembung diperlukan beberapa tahapan yaitu:

        - Menyiapkan desain gambar

        - Menjiplak atau memola desain gambar diatas kertas tipis atau kalkir

        - Menempel desain gambar diatas logam pelat yang sudah dipotong diatas landasan jabung

        - Melaksanakan pekerjaan mengukir dengan teknik ukir cembung dan cekung sampai selesai

        - Melaksanakan pekerjaan finishing akhir

Jabung 		 Pelat logam ditempel	Mengukir pada logam

diatas jabung		         pelat

  - Rangkuman

- Mengukir bentuk cembung dan cekung diperlukan pahat ukir yang berbeda dengan mengukir bentuk garis. Phat yang diperlukan dan digunakan untuk mengukir bentuk cembung dan cekung menggunakan pahat tumpul (khusus cekung dan cembung)

- Ukir cekung yaitu mengukir dengan cara menurunkan baga–bagian bukan motif dasaran

- Mengukir cembung  yaitu membuat hiasan pada logam pelat dengan cara dikerjakan secara berulang–ulang, sampai bentuk yang diinginkan betul–betul bagus

- Cara mengukir cekung dan cembung harus dikerjakan setahap demi setahap agar lagom pelat tidak rusak/retak atau pecah

Hasil ukiran cembung dan cekung

  - Tugas

        - Buatlah ukiran motif tumbuh–tumbuhan dengan teknik ukir cekung!

        - Buatlah ukiran motif binatang dengan teknik ukir cembung!

  - Tes Formatif

        - Jelaskan yang dimaksud dengan ukir cekung!

        - Jelaskan yang dimaksud dengan ukir cembung!

        - Jelaskan Pahat ukir yang digunakan untuk mengukir cembung dan cekung!

        - Mengapa didalam mengerjakan pekerjaan mengukir cekung dan cembung harus setahap demi setahap? Jelaskan

  - Kunci Jawaban

        - Yang dimaksud dengan ukir cekung yaitu mengukir dengan cara menurunkan bagian–bagian bukan motif dasaran

        - Yang dimaksud dengan ukir cembung yaitu membuat hiasan pada logam pelat dengan cara diukir dengan pahat cembung secara berulang–ulang

        - Pahat ukir yang digunakan untuk membuat ukiran cekung dan cembung yang bentuk ujungnya tumpul

        - Didalam pekerjaan membuat ukir cekung dan cembung harus dilakukan dengan cara setahap demi setahap, dengan maksud agar tidak rusak, retak dan pecah

  - Lembar Kerja

        - Alat

- Pahat ukir cekung dan cembung

- Palu besi

        - Bahan

- Logam pelat

- Jabung

- Kertas gambar

- Lem

        - Keselamatan Kerja

- Ikuti petunjuk sesuai dengan instruksi guru

- Periksa terlebih dahulu alat peralatan mengukir

- Bersihkan meja kerja sebelum melaksanakan pekerjaan

- Gunakan alat keselamatan dan kesehatan kerja

        - Langkah kerja

- Menyiapkan alat dan bahan

- Menyiapkan pahat ukir sesuai kebutuhan

- Membuat gambar kerja

- Melaksanakan pekerjaan mengukir logam pelat

- Melaksanakan hasil finishing ukiran logam pelat bentuk cekung dan cembung

- Merapikan kembali alat peralatan dan bahan

### Kegiatan Belajar 7

Menghaluskan Bentuk Hasil Ukiran

  - Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 7, peserta diklat dapat:

    - Menghaluskan permukaan benda kerja

    - Membersihkan benda kerja dari kotoran

    - Menghaluskan hasil ukiran yang kasar dengan kain kasa

    - Menghaluskan hasil ukiran dengan kain halus

    - Menghaluskan benda kerja dengan mengampelas

    - Menghaluskan benda kerja dengan slep

  - Uraian Materi

Menghaluskan dan membersihkan benda kerja ukiran yang sudah selesai diukir maupun dihaluskan dengan kikir, ampelas atau dengan cara di slep. Menghaluskan ukiran yang menggunakan alat bantu kikir adalah hasil ukiran krawangan (tembus), karena hasil ukiran tembus kasar. Sedangkan hasil ukiran cekung dan cembung cukup dibersihkan atau dihaluskan dengan ampelas atau di slep.

Menghaluskan benda kerja dengan kikir (mengikir) adalah menghaluskan benda kerja dengan menggunakan kikir ke benda kerja sehingga menjadi halus dan rata.

Menghaluskan dengan mengampelas adalah pekerjaan yang perlu ketelitian dan kecermatan, selain daripada itu mengampelas juga harus memperhatikan kasar dan halusnya ukuran ampelas.

Caranya benda kerja yang telah dilepas (ukiran) dari jabung, kemudian disikat dengan sikat kawat sampai kotoran jabung yang melekat hilang. Langkah selanjutnya mempolis dengan alat polis.

Kertas Ampelas			       Slep

Kikir

  - Rangkuman

- Untuk menghaluskan atau meratakan hasil ukiran dapat dilakukan dengan cara dikikir apabila ukiran dengan teknik krawangan (tembus)

- Menghaluskan permukaan dengan ampelas pada bagian ukiran, agar bersih dari kotoran atau noda bekas lem atau jabung

- Benda kerja dapat dibersihkan dan dihaluskan dengan slep/polis menggunakan bahan langsol, sehingga permukaan ukiran bersih dan halus

  - Tugas

          - Haluskan permukaan benda kerja dengan slep/polis secara benar!

          - Ratakan dan haluskan dengan kikir, bekas pahatan pada hasil ukiran krawangan/tembus!

  - Tes Formatif

          - Sebutkan alat peralatan/sarana untuk menghaluskan hasil ukiran!

          - Bagaimana cara mengampelas yang benar?

          - Jelaskan cara mengampelas benda kerja hasil ukiran!

  - Kunci Jawaban

          - Alat kikir, ampelas dan slep/polis

          - Cara mengampelas yang benar dalam pekerjaan mengukir logam pelat, yaitu permukaan hasil ukiran yang telah dibersihkan dengan sikat kawat halus, kemudian diampelas agar benar–benar bersih dan halus

          - Cara mempolis yang benar benda kerja yang telah bersih dari kotoran/noda jabung atau bekas lem kerja, kemudian diampelas menggunakan ampelas halus, setelah itu ukiran dipolis permukaannya dengan dibantu bahan langsol, maka hasilnya akan halus dan mengkilat

  - Lembar Kerja

          - Alat

- Kikir, masin polis

          - Bahan

- Ampelas

- Langsol

          - Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- Perhatikan cara kerja sesuai petunjuk

- Gunakan alat keselamatan dan kesehatan kerja

- Bersihkan alat peralatan setelah selesai pekerjaan mengaluskan benda kerja

- Perhatikan rambu–rambu keselamatan kerja

          - Langkah Kerja

Menghaluskan bentuk hasil ukiran dalam pekerjaan mengukir logam pelat diperlukan langkah–langkah:

              - Benda kerja hasil ukiran dilepas dari jabung dengan cara dipanaskan

              - Membersihkan noda kotoran jabung yang ada di bagian atas dan bawah ukiran dengan sikat kawat halus

              - Mengikir bagian yang memerlukan pekerjaan mengikir (sampai rata)

              - Mengampelas hasil ukiran yang dirasa kurang halus dan rapi dengan menggunakan ampelas yang halus

              - Benda hasil ukiran yang telah diampelas kemudian dislep/ dipolis sampai halus dan mengkila

## Kegiatan Belajar 8

Merawat dan Memelihara Peralatan

- Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah mempelajari Kegitan Belajar 7, peserta diklat dapat:

1) Merawat dan memelihara alat peralatan mengukir logam pelat sesuai standar perawatan dan pemeliharaan

- Membersihkan alat peralatan pokok dan bantu dalam pekerjaan mengukir pada logam pelat

- Membersihkan peralatan mengukir pada logam pelat setelah digunakan

- Menyimpan peralatan mengukir logam pelat setelah dibersihkan dan dirapikan serta di simpan pada tempatnya

- Uraian Materi

Merawat dan memelihara alat peralatan pokok dan bantu dalam pekerjaan mengukir pada logam pelat, harus sesuai dengan standar perawatan dan pemeliharaan.

Pengertian merawat dan memelihara alat adalah suatu pekerjaan dimana peralatan yang digunakan akan selalu baik dan tidak mudah rusak. Peralatan yang dirawat dengan baik sesuai standar pemeliharaan dan perawatan yang baik akan mengkondisikan alat tersebut awet dan selalu siap untuk dipakai dalam pekerjaan berikutnya.

Peralatan mengukir pada logam pelat yang perlu dirawat dan dipelihara adalah:

  - Pahat ukir

Pahat ukir harus selalu siap digunakan dengan cara melakukan perawatan yang benar, yaitu mengasah, menghaluskan dan membentuk kembali apabila ada kerusakan. Diberi olesan minyak oli agar tidak mudah berkarat dan disimpan didalam kantong kain atau dalam kotak kayu.

  - Palu besi

Palu besi harus kuat tumpuannya antara sambungan palu dan tangkai kayu, sehingga tidak mudah lepas. Bersihkan sesudah dan sebelum digunakan agar selalu siap. Palu yang tangkainya goyang perlu diperbaiki. Tangkai kayu yang digunakan harus yang berkualitas baik sehingga tidak mudah patah.

  - Gunting logam

Gunting logam harus selalu siap digunakan dan kuat sehingga bilamana difungsikan tidak tumpul, oleh karena itu mata pisau gunting harus tajam sehingga menghasilkan potongan pelat logam sesuai yang diharapkan.

  - Seperangkat alat pelebur jabung

        - Wadah  dandang harus siap digunakan dan tidak bocor

        - Gayung/pengaduk berukuran sedang sehingga mudah digunakan, dan pada bagian ujung tangkai diberi kayu sehingga dapat menahan panas

        - Kompor dan perlengkapannya harus selalu siap digunakan, tidak bocor, tidak mampet dan kondisi baik sehingga tidak membahayakan si pemakai

  - Alat pendukung mengukir pada logam pelat

    - Alat ukur

Alat ukur seperti penggaris atau meteran digunakan sebagaimana mestinya dan bersihkan serta disimpan pada tempatnya

    - Kotak kayu

Fungsikan secara benar dan rapikan kembali apabila tidak diperlukan. Lepaskan jabung yang menempel pada kotak, serta kuatkan lagi dengan paku apabila terjadi kerusakan.

    - Sikat kawat

Rawat dan bersihkan setelah digunakan sehingga sewaktu – waktu difungsikan sudah siap, dan simpan ditempat yang telah disediakan.

    - Polishing machine (mesin polis)

Gunakan sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat mengurangi penggunaan listrik, serta mematikan tombol apabila tidak diperlukan. Kondisikan selalu dalam keadaan siap pakai.

Menyimpan peralatan pada tempatnya merupakan pekerjaan yang harus memperhatikan hal–hal sebagai berikut:

- Simpan dan masukkan ke almari peralatan sesuai dengan kode atau jenisnya

b.Pisahkan alat yang baik dan yang rusak

      - Setiap pengeluaran dan pengembalian alat harus selalu dicatat jumlah dan keadaannya

      - Setiap almari penyimpanan alat diberi nomor atau angka dan tulisan sebagai petunjuk, misal nama almari, nama alat dan jumlahnya serta spesifikasinya

c. Rangkuman

- Perawatan dan pemeliharaan alat mengukir pada logam pelat harus dilakukan secara rutin atau berkala sehingga awet dan selalu siap digunakan

- Peralatan yang selalu harus siap digunakan dalam pekerjaan mengukir pada logam pelat yaitu pahat ukir, palu besi, kotak, seperangkat alat pelebur jabung, gunting, alat ukur dan alat bantu lainnya

- Perawatan dan pemeliharaan alat, untuk yang masih baik harus selalu dipelihara agar tidak rusak, sedangkan yang memerlukan perbaikan, diperbaiki sehingga dapat digunakan

- Jumlah peralatan dihitung jumlahnya dan selalu dicatat pengeluaran dan pengembaliannya bilamana digunakan, sehingga tertib administrasinya

- Peralatan perlu dispesifikasikan antara alat manual dan mesin serta disimpan sesuai almari yang telah disediakan

d. Tugas

          - Catat dan administrasikan yang baik perawatan dan pemeliharaan alat mengukir logam pelat secara benar!

          - Perbaiki bila terdapat peralatan yang rusak!

          - kondisikan alat peralatan pokok dan bantu selalu siap digunakan!

    - Tes Formatif

  - Apakah tujuan merawat dan memelihara alat peralatan? Jelaskan!

  - Mengapa pengeluaran dan pengembalian alat peralatan mengukir logam pelat perlu dicatat?

  - Kondisikan alat peralatan pokok dan Bantu selalu siap digunakan!

      - f. Kunci Jawaban

- Tujuan merawat dan memelihara alat adalah agar peralatan tidak mudah rusak dan dapat selalu siap digunakan

- Agar mengetahui berapa jumlah dan jenis atau macam alat apa yang digunakan pada waktu melaksanakan pekerjaan tersebut (mengukir pada logam pelat)

- Untuk menyimpan alat peralatan sesuai dengan jenis, macam, dan spesifikasinya.

g. Lembar Kerja

- Alat

  - Sikat kawat

  - Batu asah

  - Palu besi

  - Kain perca

  - Kikir

  - Gerenda

- Bahan

- Paku

- Ampelas

- Kertas

- Keselamatan dan kesehatan kerja

- Ikuti petunjuk sesuai dengan instruksi.

- Gunakan pakaian kerja.

- Gunakan sarung tangan dan kaca mata pengaman.

- Perhatikan rambu–rambu keselamatan dan kesehatan kerja.

- Gunakan alat sesuai dengan fungsinya.

- Bersihkan alat dan ruang kerja setelah selesai melaksanakan pekerjaan.

- Langkah kerja

- Asah dan perbaiki pahat ukir yang rusak atau kurang pas digunakan (digerinda atau dikikir).

- Palu yang goyang, perbaiki tangkainya agar tidak lepas dan siap digunakan.

- Selalu kondisikan setiap peralatan siap pakai.

## Kegiatan Belajar 9

#### Membersihkan Lingkungan Kerja

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 8, peserta diklat dapat:

    - Membersihkan lingkungan kerja

    - Membuang limbah atau sampah pada tempat yang telah disediakan

    - Membersihkan lingkungan kerja dari sisa limbah dan sampah

    - Mengklasifikasikan antara limbah logam dan bukan logam

    - Dapat melaksanakan pekerjaan membersihkan lingkungan kerja secara benar dan bersih

b. Uraian Materi

Lingkungan kerja merupakan lingkup kerja pada waktu melaksanakan pekerjaan mengukir pada logam pelat, dimana lingkungan kerja tersebut harus selalu dijaga. Segi kebersihan, penataan, serta keindahannya. Dengan demikian lingkungan kerja tersebut harus selalu siap digunakan.

Didalam lingkungan kerja (bengkel kerja) harus disediakan pula sarana pendukung kebersihan antara lain sapu ijuk, sapu lidi, tempat sampah, serok sampah, dan sapu bulu. Meja kerja harus selalu siap digunakan, sehingga sebelum dan sesudah kerja selalu bersih. Siram bila mana lantai kering, gunakan air secukupnya.

c. Rangkuman

        - Lingkungan kerja harus selalu siap digunakan

        - Bersihkan dari limbah dan sampah, serta buang ditempat yang telah disediakan

        - Lingkungan kerja harus selalu bersih penataannya serta terjaga keindahannya

        - Sediakan alat bantu pembersih lingkungan kerja/bengkel, misal sapu ijuk, sapu lidi, serok serta sapu bulu

        - Lingkungan kerja/bengkel sekali waktu disiram air secukupnya agar tidak berdebu

d. Tugas

- Buanglah sampah atau limbah pada tempat yang telah disediakan!

- Siapkan lingkungan kerja yang bersih, tertata dan indah serta siap digunakan!

e. Tes Formatif

- Peralatan apa saja yang perlu disiapkan untuk membersihkan lingkungan kerja?

- Apakah tujuan lingkungan kerja dibersihkan?

- Apakah fungsi tempat sampah/limbah?

- Mengapa harus mengklasifikasikan antara limbah logam dan bahan logam?

f. Kunci Jawaban

- Sapu ijuk, sapu lidi, serok, sapu bulu.

- Agar lingkungan kerja selalu bersih, tertata indah serta nyaman dan aman sewaktu–waktu digunakan.

- Agar tidak membahayakan orang lain, selain dari pada itu dengan mengklasifikasikan akan mempermudah pemisahannya antara limbah logam dan bahan logam.

g. Lembar Kerja

1) Alat

  - Sapu ijuk

  - Sapu lidi

  - Sapu bulu

  - Serok sampah

  - Ember air

    - Bahan

- Air untuk menyiram dan membersihkan debu

- Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- Buang sampah pada tempat yang telah disediakan.

- Gunakan alat kebersihan lingkungan sesuai dengan fungsinya.

- Ikuti petunjuk instruktur.

- Gunakan masker penutup hidung untuk menghindari dari debu.

- Hati–hatilah dalam membersihkan limbah logam.

- Langkah Kerja

Membersihkan lingkungan:

- Bersihkan lingkungan kerja/bengkel secara benar.

- Sapu dan bersihkan lingkungan secara rutin.

- Buanglah sampah dan limbah pada tempatnya.

- Pisahkan antara sampah logam dan bukan logam.

- Siram lantai dengan air secukupnya agar tidak berdebu.

Hasil akhir ukiran pada logam pelat:

BAB. III

# EVALUASI

- Tes Tertulis

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas!

- Jelaskan yang dimaksud dengan mengukir logam pelat!

- Apakah yang dimaksud dengan ornamen!

- Sebutkan 3 macam motif alam!

- Jelaskan apa yang dimaksud dengan motif geometris!

- Sebutkan 4 macam bahan dasar logam pelat yang dapat diukir!

- Jelaskan apa fungsi jabung!

- Apakah fungsi palu besi dalam pekerjaan mengukir logam pelat!

- Ada berapa macam teknik mengukir logam pelat! Sebutkan!

- Jelaskan yang dimaksud dengan pahat ukir logam pelat!

- Sebutkan 3 macam cara finishing logam pelat!

- Tes Praktek

Buatlah hiasan dinding dari logam pelat bahan tembaga motif dan ornamen yang diterapkan adalah motif geometris!

      - Ukuran hiasan dinding:

      - Ukuran 30 X 50 cm

      - Motif/ornamen geometris

      - Pewarnaan dengan SN

      - Teknik ukir logam pelat krawangan/ukiran tembus.

Perhatikan langkah-langkah kerja sesuai dengan petunjuk dan perhatikan daya tarik motif dan ornamen dan artistik, serta lakukan finishing yang benar dan tepat, evaluasi kembali pekerjaan anda.

Kunci Jawaban

- Tes tertulis

  - Yang dimaksud dengan mengukir logam pelat yaitu membuat hiasan pada benda kerajinan yang dibuat dari bahan logam pelat

  - Ornamen berasal dari bahasa yunani “ornare“ yang berarti hiasan atau  perhiasan

  - Motif tumbuh–tumbuhan, motif binatang, dan motif manusia

  - Motif geometris yaitu motif yang berhubungan dengan ilmu ukur, yaitu bidang segitiga, segi banyak (4, 5, 6, dst.), lingkaran.

  - Tembaga, kuningan, alumunium, perak dan emas

  - Jabung berfungsi untuk landasan dalam pelaksanaan mengukir logam pelat

  - Sebagai alat bantu memukul pahat ukir logam pelat

  - Ada 4 macam: teknik ukir rancapan, ndak- ndakan, wudulan, dan krawangan (tembus).

  - Pahat ukir pengguku bentuknya seperti kuku manusia, berfungsi untuk mengukir bentuk-bentuk cekung, lingkaran, sedangkan penyilat berfungsi untuk mengukir bentuk garis- garis lurus

  - Finishing hiasan ukir logam pelat antara lain: poles, pewarnaan, dan coating.

B.   Lembar Penilaian Tes Praktek

Nama Peserta		: …………………………..

No. Induk			: ………………………….

Program Keahlian		: ………………………….

Nama Jenis Pekerjaan	: ………………………….

PEDOMAN PENILAIAN

| No. | Aspek Penilaian | Skor Maks | Skor Perolehan | Ketera ngan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Perencanaan - Persiapan alat dan bahan. - Menganalisa cara mengukir logam pelat. | 5 5 |  |  |
|  | # Sub total | 10 |  |  |
| II. | Membuat Gambar/Desain. 2.1. Persiapan gambar/desain. 2.2. Menentukan desain. | 5 5 |  |  |
|  | # Sub total | 10 |  |  |
| III. | Proses (Sistematika & Cara Kerja) 3.1. Cara menggunakan peralatan. 3.2. Cara mengukir logam pelat. 3.3. Cara melakukan pewarnaan/ finishing logam pelat. | 10 10 10 |  |  |
|  | # Sub total | 30 |  |  |
| IV. | Kualitas Produk Kerja 4.1. Hasil gambar/desain. 4.2. Hasil ukiran logam pelat dan finishing. 4.3. Pekerjaan selesai sesuai waktu yang telah ditentukan. | 10 10 10 |  |  |
|  | Sub total | 30 |  |  |
| V. | Sikap/Etos Kerja 5.1. Tanggung jawab 5.2. Ketelitian 5.3. Inisiatif 5.4. Kemandirian | 2 3 3 2 |  |  |
|  | Subtotal | 10 |  |  |
| VI. | Laporan 6.1. Sistematika Penyusunan Laporan 6.2. Kelengkapan Bukti Fisik | 4 6 |  |  |
|  | Subtotal | 10 |  |  |
|  | # Total | 100 |  |  |

## KRITERIA PENILAIAN

| No. | Aspek Penilaian | Kriteria Penilaian | Skor |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Perencanaan - Persiapan alat dan bahan. - Menganalisa cara mengukir logam pelat. | - Alat dan bahan dipersiapkan sesuai kebutuhan. - Alat dan bahan dipersiapkan tidak sesuai kebutuhan. - Merencanakan sesuai tahapan/ proses gambar/ desain. - Tidak merencanakan sesuai tahapan/proses gambar/desain | 5 1 5 1 |
| II. | Membuat Gambar/Desain 2.1. Persiapan gambar/desain. 2.2. Menentukan desain. | - Persiapan sesuai gambar/ desain. - Persiapan tidak sesuai gambar/desain. - Desain dibuat sesuai dengan instruksi pembuatan. - Desain dibuat tidak sesuai instruksi pembuatan. | 5 1 5 1 |
| III. | Proses (Sistematika & Cara Kerja) - Cara menggunakan peralatan 3.2. Cara mengukir logam pelat 3.3. Cara melakukan pewarnaan/ finishing logam pelat. | - Penggunaan peralatan sesuai dengan tata cara yang benar. - Penggunaan peralatan tidak sesuai dengan tata cara penggunan. - Mengukir logam pelat sesuai dengan langkah-langkah tahapan. - Mengukir logam pelat tidak sesuai dengan langkah-langkah tahapan. - Penggunaan warna dan finishing logam pelat memenuhi kualitas. - Penggunaan warna dan finishing logam pelat tidak memenuhi kualitas. | 10 1 10 1 10 1 |
| IV. | Kualitas Produk Kerja 4.1. Hasil gambar/desain. 4.2. Hasil ukiran logam pelat dan finishing. 4.3. Pekerjaan selesai sesuai waktu yang telah ditentukan. | - Hasil desain sesuai rencana. - Hasil desain tidak sesaui rencana. - Hasil ukiran logam pelat dan finising sesuai kriteria. - Hasil ukiran logam pelat dan finishing tidak sesuai criteria. - Menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari waktu yang ditentukan. - Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. - Menyelesaikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan. | 10 1 10 1 8 10 2 |
| V. | Sikap/Etos Kerja 5.1. Tanggung jawab 5.2. Ketelitian 5.3. Inisiatif 5.4. Kemandirian | - Membereskan kembali alat dan bahan yang dipergunakan. - Tidak membereskan alat dan bahan yang dipergunakan. - Tidak banyak melakukan kesalahan kerja. - Banyak melakukan kesalahan kerja. - Memiliki inisiatif bekerja. - Kurang/tidak memiliki inisiatif kerja. - Bekerja tanpa banyak diperintah. - Bekerja dengan banyak diperintah. | 2 1 3 1 3 1 2 1 |
| VI. | Laporan 6.1. Sistematika penyusunan laporan. 6.2. Kelengkapan bukti fisik. | - Laporan disusun sesuai sistematika yang telah ditentukan. - Laporan disusun tanpa sistematika. - Melampirkan bukti fisik penyusunan. - Tidak melampirkan bukti fisik. | 4 1 6 2 |

BAB. IV

PENUTUP

Setelah peserta diklat menyelesaikan modul ini, maka berhak untuk mengikuti tes praktik untuk menguji kompetensi yang telah dipelajari. Untuk memperoleh sertifikat kompetensi, peserta diklat harus menguasai materi yang ada pada modul ini, dan apabila peserta diklat dinyatakan memenuhi syarat kelulusan dari hasil evaluasi modul ini, maka berhak melanjutkan dan mempelajari modul berikutnya. Peserta diklat dinyatakan kompeten dalam kompetensi, apabila memiliki nilai akhir minimal 7,00 (tujuh koma nol nol). Selain itu apabila peserta diklat telah menyelesaikan evaluasi dari setiap modul, maka hasil yang berupa nilai dari guru atau instruktur dapat dijadikan sebagai bahan verifikasi bagi pihak dunia usaha dan dunia industri atau asosiasi profesi. Dan apabila peserta diklat telah memenuhi standast pemenuhan kompetensi serta memenuhi syarat maka berhak mendapatkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh dunia usaha dan dunia industri atau asosiasi profesi.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2003. Standart Kompetensi Nasional Bidang Keahlian Kriya: Kayu dan Logam. Jakarta: Depdiknas.

Dikmenjur. 2003.  Pedoman Penulisan Modul. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.

Hudisunaryo, dan Kuwat. 1982. Penuntun Praktek Kerajinan Logam. Jakarta: Depdikbud.

Soepratno. 1983. Ornamen Ukir Kayu Tradisional Jawa. Semarang: PT. EFFNAR, Semarang.