4. Kegiatan Belajar 4

“Melakukan Pengelasan”

  - Tujuan Kegiatan Belajar

Setelah mempelajari kegiatan belajar 4, anda diharapkan   dapat :

      - Merakit benda kerja yang akan dilas.

      - Menyalakan api las.

      - Terampil mengatur api netral.

      - Mengunci benda kerja yang telah dirakit.

      - Menyambung komponen-komponen untuk membentuk bidang persegi.

  - Uraian Materi Pemelajaran

            - Merakit Besi Siku Yang Akan Disambung

- Menggunakan sambungan tumpul

Sambungan tumpul adalah bentuk sambungan las dimana kedua bidang bahan yang akan disambungkan dipasang berhadapan pada ujung bahan, antara kedua ujung bahan yang disambungkan diberi celah (gap) atau jarak antara yang dimaksudkan untuk mendapatkan penembusan yang baik pada saat pengelasan. Selain diberi celah pada bagian sambungan tumpul biasanya dibuat alur sambungan (groove) atau disebut juga kampuh las yang berbentuk lurus atau miring. Alur tersebut dikerjakan menggunakan kikir, pahat, gergaji, gerinda, atau pembakar.

Bentuk kampuh dalam pengelasan posisi bawah tangan

Tabel 4. Bentuk Celah (Kampuh)

- Merakit Besi Siku

    - Siapkan empat buah besi siku panjang masing-masing  20 cm.

    - Setiap ujung dipotong dengan masing-masing posisi kemiringan 45o.

    - Rakitkan kedua ujung besi dalam posisi menyiku (90o) setiap ujungnya hingga membentuk bidang persegi empat.

            - Menyalakan api las

- Keran pembakar oksigen dibuka sedikit.

- Keran pembakar asetilin dibuka sedikit lebih besar daripada oksigen.

- Nyalakan gas dengan korek api gas.

- Tekanan asetilin jika perlu diperiksa dan disetel kembali.

            - Terampil mengatur api netral.

Perbesar pengeluaran gas oksigen dengan memutar katup pengeluaran gas oksigen sampai nyala ekor menghilang, yang merupakan tanda nyala netral.

Nyala netral

Jenis nyala ini digunakan untuk pengelasan baja lunak, baja tahan karat, tembaga dan alumunium. Jumlah tekanan gas oksigen dan asetilin yang keluar dari tabung gas melalui pembakar las sama, dengan ciri-ciri nyala las, yaitu :

- Terdapat dua bentuk nyala yaitu nyala inti dan nyala luar.

-  Bentuk nyala inti panjang dan tumpul.

Nyala luar

Nyala inti

Gambar 18. Nyala netral

Mematikan nyala las dan menutup tabung gas

- Mematikan nyala las

  - Tutup katup pengeluaran gas asetilin pada pembakar las, maka nyala las akan mati dengan sendirinya.

  - Tutuplah katup gas oksigen pada pembakar las sesegera mungkin setelah nyala las mati.

  - setelah selesai digunakan, pembakar las sebaiknya disimpan pada tempat yang aman agar tidak terjatuh atau terganggu yang dapat mengakibatkan katup gas pada pembakar terbuka.

Gambar 19. Mematikan nyala las.

- Nyala las Menutup tabung gas

- Tutuplah katup pada tabung gas baik yang terdapat pada tabung gas asetilin maupun pada tabung gas oksigen sampai katup betul-betul tertutup rapat, maka jarum penunjuk tekanan isi silinder pada manometer tekanan isi akan turun sampai ke skala nol.

Gambar 20. Menutup tabung gas.

- Bukalah katup pengeluaran gas oksigen maupun asetilin pada pembakar las untuk membuang sisa gas yang ada pada selang las sampai jarum penunjuk tekanan kerja pada manometer menunjukkan skala nol.

- Gulungkan selang las dengan baik serta gantungkan dengan aman.

            - Mengunci benda kerja yang telah dirakit.

- Las catat

Sebelum melakukan pengelasan dengan menggunakan sambungan las, terlebih dahulu dilakukan pengikatan terhadap bahan yang dilas dengan menggunakan pengikat berupa klem atau dengan menggunakan las catat. Pengikatan dengan klem atau las catat sangat penting digunakan untuk mempertahankan bentuk sambungan yang dibuat, juga digunakan untuk menghindarkan bahan yang dilas dari perubahan bentuk yang besar pada benda kerja waktu dilakukan pengelasan. Penggunaan las catat pada persiapan sambungan harus memperhatikan jenis bahan, tebal bahan yang akan dilas dan kemungkinan perubahan bentuk yang terjadi akibat peroses pengelasan serta bentuk konstruksi sambungan serta kondisi pengelasan yang akan dilakukan.

        - Las catat pada penyambungan pelat tipis dibuat lebih kecil tetapi jumlah las catat yang dibuat lebih banyak.

        - Untuk persiapan sambungan bahan yang ketebalannya diatas 3 mm dibuat jarak antara las catat ± 150 mm dengan ketentuan setiap penambahan tebal bahan 1 mm, jarak las catat ditambah 25 mm dengan jarak maksimum tidak lebih dari 600 mm.

            - Menyambung dua benda kerja dengan teknik las.

                - Teknik pengelasan

Pada pengelasan oksigen-asetilin diperlukan pengaturan posisi nyala las terhadap bahan yang dilas. Hal ini dapat dilakukan dengan gerakan pembakar las. Tujuan menggerakan pembakar ialah untuk mengatur pemanasan pengelasan agar kedua tepi sambungan mendapatkan panas yang merata sehingga keduanya dapat mencair dalam waktu yang sama.

Selain mengatur pemanasan, gerakan pembakar juga dimaksudkan untuk mengatur bentuk rigi, yaitu dengan mengatur cairan kawah las yang terjadi agar betul-betul berpadu dan menembus ke dalam celah sambungan hingga menghasilkan bentuk rigi-rigi las yang baik dan kuat.

Gerakan pembakar dan kawat las tidaklah tetap untuk setiap pengelasan.

Pembakar tidak hanya bergerak maju tetapi kadang-kadang harus melingkar atau zig-zag tergantung dari lebar dan bentuk kampuh las.

Selain pembakar, kawat las juga digerakkan turun naik. Tujuannya ialah untuk mengatur pengisian kampuh las atau lapisan las.

Tinggi rendahnya lapisan las tergantung dari cepat atau lambatnya gerakan turun naik kawat las tersebut.

1)  Arah pengelasan

Mengelas arah kiri atau maju

Bila pembakar dipegang dengan tangan kanan maka pengelasan dimulai dari ujung kanan menuju ke kiri. Teknik las arah kiri terutama dipergunakan untuk mengelas baja yang tebalnya sampai ± 4,5 mm. Cara ini dipergunakan pula untuk mengelas besi tuang dan bahan-bahan non ferro. Pembakar las sambil maju digerakkan melingkar atau setengah lingkaran.

Gerakan pembakar

Gambar 21. Teknik las maju

      - Posisi pengelasan

Posisi pengelasan yang akan digunakan dalam pemelajaran las ini adalah posisi pengelasan di bawah tangan.

Posisi bawah tangan

Pada pengelasan posisi bawah tangan, bahan yang di las diletakkan pada bidang datar dan proses pengelasan dilakukan di bawah tangan.

Gambar. 22 Macam posisi pengelasan

- Rangkuman

          - Merakit Besi Siku Yang Akan Disambung Menggunakan sambungan tumpul dengan ketentuan sebagai berikut :

  - Siapkan empat buah besi siku panjang masing-masing  20 cm.

  - Setiap ujung dipotong dengan masing-masing posisi kemiringan 45o.

  - Rakitkan kedua ujung besi dalam posisi menyiku (90o) setiap ujungnya hingga membentuk bidang persegi empat.

          - Menyalakan api las

- Keran pembakar oksigen dibuka sedikit.

- Keran pembakar asetilin dibuka sedikit lebih besar daripada oksigen.

- Nyalakan gas dengan korek api gas.

- Tekanan asetilin jika perlu diperiksa dan disetel kembali.

          - Terampil mengatur api netral.

Perbesar pengeluaran gas oksigen dengan memutar katup pengeluaran gas oksigen sampai nyala ekor menghilang, yang merupakan tanda nyala netral.

          - Mengunci benda kerja yang telah dirakit.

Sebelum melakukan pengelasan dengan menggunakan sambungan las, terlebih dahulu dilakukan pengikatan terhadap bahan yang dilas dengan menggunakan pengikat berupa klem atau dengan menggunakan las catat.

          - Menyambung dua benda kerja dengan teknik las

- Teknik pengelasan

Arah kiri atau maju

- Posisi Pengelasan

Posisi Bawah tangan

- Tugas Pemelajaran

          - Rakitlah empat buah besi siku membentuk bidang persegi empat dengan melakukan penguncian dengan las catat !.

          - Lakukan penyambungan dengan teknik bawah tangan !.

- Tes Formatif

  - Sebutkan ciri-ciri yang dapat dilihat pada jenis nyala las  netral !

  - Sebutkan urutan penyalaan api las !

  - Sebutkan urutan mematikan nyala las setelah proses pengelasan dilaksanakan !

  - Sebutkan gerakan pengelasan yang dapat dilakukan pada pengelasan oksigen-asetilin !

  - Sebutkan penggunaan teknik mengelas arah kiri atau maju pada proses pengelasan !

  - Sebutkan fungsi las catat pada pengikatan sambungan las !

  - Berapakah ukuran las catat yang harus di buat pada bagian tengah bahan yang disambung ?

  - Jelaskan cara pengelasan posisi bawah tangan !

- Kunci Jawaban

            - a.  Terdapat dua bentuk nyala yaitu nyala inti dan nyala luar

b.  Bentuk nyala inti panjang dan tumpul

            - a.  Buka katup pengeluaran asetilin pada pembakar

b.  Nyalakan dengan menggunakan korek api las

- Atur nyala asetilin sampai hilang gejala dan bergoyang pada bagian ujung

- Atur pengeluaran gas oksigen sampai membentuk nyala tertentu

            - a.  Tutup katup gas asetilin pada pembakar las

b.  Tutup katup gas oksigen

c. Tutup katup gas yang ada pada tabung gas asetilin maupun oksigen

            - a.  Gerakan pembakar arah kiri atau maju

b.  Gerakan arah kanan atau mundur

            - a.   Mengelas baja dengan tebal sampai ± 4,5 mm

b.  Pengelasan baja tuang.

  - Pengelasan bahan non fero

            - a. Mempertahankan bentuk sambungan

b. Menghindarkan perubahan bentuk

            - 2 – 3 kali tebal bahan

            - Pada posisi bawah tangan bahan yang di las diletakkan pada bidang datar dan proses pengelasan dilakukan di bawah tangan.

- Lembar Kerja

“Pengelasan”

      - Alat

- Tabung gas

- Regulator

- Alat Pembakar

- Korek api las

      - Bahan

- 4 buah Besi siku  masing-masing tebal 3 mm, lebar 15 mm panjang 20 cm.

- Kawat

- Karbit

- Gas Oksigen

      - Keselamatan Kerja

- Periksalah alat-alat utama pengelasan untuk memastikan alat sudah terpasang dengan baik.

- Memastikan benda kerja yang akan di las bersih dari kotoran dan minyak.

- Membersihkan ruangan tempat kerja dari benda-benda yang mudah terbakar.

- Menggunakan alat bantu keselamatan.

      - Langkah Kerja

- Merakit benda kerja yang akan disambung

- Membersihkan benda kerja dari kotoran

- Memasangkan / menyetel bahan yang akan disambungkan (di las)

- Memasang alat bantu keselamatan

- Menyalakan pembakar

- Mengatur perapian netral

- Melaksanakan las catat

- Melaksanakan las dengan teknik / prosedur las bawah tangan.