3. Kegiatan Belajar Siswa-3

Mempersiapkan Bahan

- Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Peserta diklat dapat:

1).	Menggunakan kertas gambar sesuai dengan ukuran yang tepat.

2).	Menjelaskan macam-macam bentuk ukuran kertas gambar.

3).	Memilih kertas gambar sesuai dengan ukuran.

- Uraian Materi

1).	Kertas Gambar

Salah satu kegiatan yang penting dalam menggambar adalah tersedianya kertas gambar yang diperlukan. Macam-macam ukuran kertas gambar menurut standar ISO ( International Standardization Organisation ) adalah sebagai berikut:

Tabel. 4  Ukuran Kertas Gambar

| Ukuran | Ukuran Kertas | Sisi kiri | C |
| --- | --- | --- | --- |
| Ao A1 A2 A3 A4 A5 | 841 x 1189 594 x 841 420 x 594 297 x 420 210 x 287 148 210 | 20 20 20 20 20 20 | 10 10 10 10 5 5 |

C adalah ukuran sisi kertas sebelah kanan bawah dan atas. Ukuran sisi kiri diambil 20 mm, tujuannya bila kertas gambar tersebut dibendel atau digulung tidak mengganggu pada kertas tersebut.

Hampir semua gambar digambar diatas kertas kalkir dengan pensil gambar, karena hasil pekerjaannya lebih memuaskan. Jika diinginkan gambar yang lebih jelas, maka penggunaan tinta gambar yang dianjurkan. Gambar yang ditinta lebih menjamin keawetan gambar aslinya.

2).	Macam-macam Kertas Gambar

Sesuai dengan tujuan gambar, bermacam-macam kertas gambar dipakai seperti kertas gambar putih, kertas kalkir, film dan lain-lain.

- Kertas gambar untuk tata letak

Untuk gambar tata letak dengan pensil dipergunakan kertas gambar putih biasa, kertas sketsa atau kertas milimeter yang bermutu baik dan dapat dihapus dengan mudah.

- Kertas gambar untuk gambar asli

Gambar asli digambar di atas kertas kalkir, karena gambar cetak biru (blue print) atau cetak kontak (contact print) dibuat langsung dari gambar tersebut. Untuk gambar pensil/potlot dipergunakan kertas kalkir kasar, sedangkan untuk gambar tinta dipergunakan kertas kalkir mengkilap.

Mutu kertas yang dikehendaki adalah tahan lama dan tahan lembab, mudah untuk digambar dengan pensil/potlot dan tinta, serta mudah dicetak kembali.

Kertas gambar yang dipergunakan mempunyai ukuran-ukuran yang telah dinormalisir. Ukuran yang paling banyak dipergunakan adalah seri A. Ukuran seri A ini mempunyai ukuran standar yang dinyatakan dengan membubuhkan 0 (nol) dibelakang huruf A dan untuk ukuran yang lebih kecil dengan membubuhkan angka 1 sampai dengan angka 4.

Ukuran standar Ao mempunyai luas 1 meter persegi dengan perbandingan panjang terhadap lebarnya 2:1, sedangkan ukuran-ukuran berikutnya diperoleh dengan membagi 2 ukuran yang mendahuluinya, contoh ukuran A2 mempunyai setengah dari A1, ukuran A3 mempunyai ukuran setengah dari A2 dan seterusnya.

Pada umumnya kertas gambar diletakkan dengan sisi yang panjang medatar ( horizontal ), kecuali untuk ukuran A4 dimana sisi panjangnya diletakkan tegak ( vertikal ).

- Film gambar

Film gambar dibuat dari polyster atau cellulose triacetate dan digunakan untuk gambar yang teliti, dimana faktor keawetan sangat diperlukan, serta tidak boleh memuai atau menyusut.

3).	Susunan pada Kertas Gambar

Susunan pada kertas gambar harus memenuhi cara dan penanganan yang benar. Isi susunan gambar dalam kertas gambar adalah sebagai berikut:

a).	Posisi dan ukuran kepala gambar

(1)	Kepala gambar

fungsinya untuk menunjukkan hal-hal yang diperlukan atau menunjukkan isi gambar. Kepala gambar berisi nomor gambar, judul gambar, nama perusahaan, tanda tangan penanggung jawab, keterangan gambar, cara proyeksi dan lain-lain.

Gambar.35 Kepala Gambar

(2)	Posisi kepala gambar

Terletak di bagian sudut kanan bawah dalam kertas gambar jenis  untuk posisi tegak (vertical) dan jenis Y untuk posisi mendatar (horizontal). Dalam hal ini, kepala gambar terletak dibagian kanan atas dalam kertas gambar.

Gambar.36. Posisi Kepala Gambar

(3)	Ukuran kepala gambar

Panjang maximal 180 mm, tinggi tergantung kebutuhan.

b).	Batas dan bingkai

(1)	Batas bebas

Dikelilingi tepi kertas gambar yang sudah dipotong dan disediakan rangka yang membatasi ruang gambar, disediakan untuk semua ukuran kertas gambar.

Ukuran kertas Ao dan A1 lebarnya minimal 20 mm, sedangakan A2, A3 dan A4 lebarnya 10 mm

Gambar.37 Batas dan Bingkai

(2)	Pinggiran arsip

Fungsinya untuk pembuatan lubang-lubang dan keperluan penyimpanan. Lebar minimum pinggir tersebut 20 mm, terletak jauh sebelah kiri dari kepala gambar.

(3)	Rangka

Garisi yang membatasi ruang gambar dibuat dengan garis gambar setebal minimal 0,5 mm. (lihat gambar.37)

c).	Tanda tengah

Tiap lebar kertas dibuat paling sedikit 4 buah, tujuannya memudahkan kedudukan gambar bila akan direproduksi  atau dibuat film mikronya.

Gambar.38 Tanda Tengah

d).	Tanda-tanda orientasi

Tujuannya untuk menentukan letak gambar pada papan gambar atau menentukan arah penglihatan gambar. Tanda ini dibuat dua buah pada kertas gambar, yang berupa sebuah tanda panah pada sisi panjang dan sisi pendek  yang behimpit dengan tanda tengah dan menunjuk kearah juru gambar.

Gambar.39 Tanda-tanda Orientasi

e).	Skala referensi metrik

Fungsinya untuk memudahkan pengecilan atau pembesaran gambar/penanganan reproduksi gambar.

Skala ini diletakkan simetris dengan tanda tengah,  dekat rangka dengan panjanga garis 5 mm dan tebal garis 0,5 mm.

Gamabar.40 Skala Referensi Metrik

Tabel 5. Posisi normal dari kertas gambar.

| Penunjukan | Posisi sisi horizontal | Posisi Kepala Gambar | Jenis kertas gambar |
| --- | --- | --- | --- |
| A0-A3 | Sisi panjang | Sudut kanan bawah | Jenis X |
| A4 | Sisi pendek |  | Jenis Y |

Tabel.6 Ukuran-ukuran kertas gambar yang diperpanjang  secara khusus (pilihan kedua)

| Penunjukan | Ukuran dalam (mm) |
| --- | --- |
| A3 x 3 A3 x 4 A4 x 3 A4 x 4 | 420 x 891 420 x 1189 297 x 630 297 x 841 |

Tabel.7 Ukuran-ukuran kertas gambar yang sangat diperpanjang (pilihan ketiga)

| Penunjukan | Ukuran dalam (mm) |
| --- | --- |
| A0 x 2 A0 x 3 A1 x 4 A1 x 4 A2 x 3 A2 x 4 A2 x 5 A3 x 5 A3 x 6 A3 x 7 A4 x 5 A4 x 6 A4 x 7 A4 x 8 A4 x 9 | 1189 x 1682 1189 x 2523 841 x 1783 841 x 2378 594 x 1261 594 x 1682 594 x 2102 420 x 1486 420 x 1783 420 x 2080 297 x 1051 297 x 1261 279 x 1471 297 x1682 297 x 1892 |

f).	Sistem referensi kisi

Fungsi untuk memudahkan penempatan gambar detail, tambahan, perubahan dan sebagainya.

Panjang segi empat yang membentuk kisi-kisi antara 2 mm sampai 75 mm dengan tebal garis 0.5 mm.

Gambar-41 Sistim Referensi Kisi

g).	Tanda pemotongan

Fungsinya untuk memudahkan pemotongan. Tanda ini terdapat pada keempat ujung kertas gambar dan berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku 10 mm.

Contoh kertas gambar dengan susunan yang ditentukan tampak pada gambar dibawah ini:

Gambar-42 Tanda Pemotongan

4).	Ukuran Kertas Gambar

Ukuran kertas gambar dipilih dari sisi utama IS0-A yang ditentukan dalam ISO 216 sebagai pilihan pertama. Jika ditentukan kertas gambar yang lebih panjang dapat dipilih dari ukuran khusus yang diperpanjang untuk pilihan ke dua (tabel 6) yang ditentukan  dari seri ISO A.

Untuk ukuran kertas gambar yang sangat penjang (pilihan ketiga) dapat dilihat pada tabel 7, kertas ini untuk ukuran yang sangat besar atau panjang, sehingga harus dipilih salah satu dari ukuran tersebut.

5).	Melipat Cetakan Gambar

Ukuran cetakan gambar yang sudah dilipat harus sama dengan ukuran kertas gambar A4, jika disediakan pinggiran arsip dengan pita perekat, maka lebar tambahan maksimal 20 mm.

Dalam segala hal dan keadaan bagian kepala gambar selalu harus dapat dibaca pada bagian depan dari lipatan gambar. Gambar asli tidak boleh dilipat, tetapi boleh digulung dengan diameter kurang dari 40 mm.

6).	Posisi dan Ukuran Daftar Komponen

Daftar komponen berisi antara lain:

a).	Nama komponen.

b).	Nomor komponen.

c).	Bahan komponen.

d).	Jumlah tiap komponen.

e).	Normalisasi.

Daftar ini terletak dalam ruang gambar di atas kepala gambar atau di sebelah kanan atas. Ukuran daftar komponen tergantung dari ukuran kepala gambar, bila daftar komponen terletak di sudut kanan bawah di atas kepala  gambar, pengisiannya mulai dari bawah.

c.	Rangkuman

1).	Salah satu dari kegiatan yang penting dalam menggambar adalah tersedianya kertas gambar yang diperlukan.

2).	Sesuai dengan tujuan gambar, bermacam-macam kertas gambar dipakai seperti kertas gambar putih, kertas kalkir, film dan lain-lain.

3).	Susunan pada ukuran kertas gambar terdiri dari:

a).	Posisi dan ukuran kertas gambar.

b).	Batas dan bingkai.

c).	Tanda tengah.

d).	Tanda orientasi.

e).	Skala referensi metrik.

f).	Sistem referensi kisi.

g).	Tanda pemotongan.

4).	Ukuran kertas gambar secara umum dapat digolongkan seperti tabel berikut ini:

| Ukuran | Ukuran Kertas | Sisi Kiri | C |
| --- | --- | --- | --- |
| Ao | 841 x 1189 | 20 | 10 |
| A1 | 594 x 841 | 20 | 10 |
| A2 | 420 x 594 | 20 | 10 |
| A3 | 297 x 420 | 20 | 10 |
| A4 | 210 x 297 | 20 | 5 |
| A5 | 148 x 210 | 20 | 5 |

5).	Untuk gambar yang baik dan benar, gunakan kertas gambar sesuai ukuran yang dipersyaratkan.

d.	Tugas

1).	Siapkan kertas gambar dengan ukuran A4 dan A2.

2).		Pelajari macam-macam bentuk ukuran kertas gambar.

3).		Susunan pada kertas gambar terdiri dari apa saja!

e.	Tes Formatif

Tes Tertulis

1).	Salah satu kegiatan yang penting dalam menggambar adalah...

(a).	Tersedianya kertas gambar yang diperlukan

(b).	Tersedianya kantin

(c).	Tersedianya transportasi kendaraan

(d).	Tersedianya baju kerja

2).	Sesuai dengan tujuan gambar, bermacam-macam kertas gambar dipakai seperti tersebut dibawah ini, kecuali :

(a).	Kertas gambar putih

(b).	Kertas kalkir

(c).	Kertas film

(d).	Kertas folio

3).	Kertas gambar dengan ukuran A4, mempunyai ukuran kertas:

(a).	841 x 1189 mm. (b).	420 x 594 mm

(c).	210 x 297 mm

(d).	148 x 210 mm

4).	Untuk gambar asli sebaiknya digambar di atas kertas …

(a).	Berwarna

(b).	Kertas folio

(c).	Kertas putih

(d).	Kertas kalkir

5).	Kertas gambar dengan ukuran A2 mempunyai ukuran...

(a).	420 x 594 mm

(b).	297 x 420 mm

(c).	210 x 297 mm

(d).	148 x 210 mm

6).	Untuk menggambar yang sangat teliti dan tidak boleh memuai atau menyusut digunakan...

(a).	Kertas gambar putih

(b).	Kertas kalkir

(c).	Kertas film gambar

(d).	Kertas folio

7). Ukuran panjang kepala gambar yang diperbolehkan adalah...

(a).	Lebih dari 180 mm

(b).	Sekurang-kurangnya 210 mm

(c).	Maksimum 180 mm

(d).	Sesuai dengan ukuran gambar

8).	Kertas gambar asli tidak boleh dilipat, tetapi boleh digulung dengan ukuran diameter …

(a).	10 mm

(b).	20 mm

(c).	30 mm

(d).	40 mm

9).	Daftar komponen pada ruang kertas gambar terletak .....

(a).	Di atas kepala gambar atau di sebelah kanan atas

(b).	Di sebelah kiri bawah

(c).	Di sebelah kiri atas

(d).	Sembarang ruang gambar

10).	Daftar komponen pada ruang gambar berisi tersebut dibawah ini, kecuali...

(a).	Nama komponen

(b).	Nama komponen dan normalisasi

(c).	Bahan dan jumlah komponen

(d).	Peringatan

Tes Essay

- Sebutkan ukuran kertas gambar A4 dan A2 !

- Bagaimana cara menentukan panjang dan tinggi ukuran kepala gambar dan dimana letaknya diruang gambar.

- Apa fungsi dari kepala gambar ?

f.	Kunci Jawaban

Tes Tertulis.

| No. Urut | Nomor Pertanyaan | Kunci Jawaban |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. | a |
| 2. | 2. | d |
| 3. | 3. | c |
| 4. | 4. | d |
| 5. | 5. | a |
| 6. | 6. | b |
| 7. | 7. | c |
| 8. | 8. | d |
| 9. | 9. | a |
| 10. | 10. | d |

Test Essay

1).	Ukuran kertas gambar A4 = 210 x 297 mm.

Ukuran kertas gambar A2 = 420 x 594 mm.

2).	Panjang kepala gambar maksimum 180 mm, sedangkan tingginya tergantung kebutuhan, kepala gambar terletak dibagian sudut kanan bawah dalam kertas gambar.

3).	Fungsi kepala gambar adalah untuk menunjukkan hal-hal yang diperlukan atau menunjukkan isi gambar.