5. Kegiatan Belajar Siswa-5

Membuat Gambar Tampak Skala 1:1

- Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Peserta diklat dapat:

1)	Cermat mengamati bentuk rancangan.

2)	Teliti mengamati rancangan tampak atas, depan dan samping.

3)	Cermat mengamati bentuk rancangan perspektif.

4)	Menguraikan cara menggambar bentuk rancangan tampak dari samping, atas, depan.

5)	Menjelaskan cara membuat rancangan gambar perspektif.

6)	Menjelaskan cara memberi keterangan gambar.

7)	Membuat gambar tampak samping, atas dan depan.

8)	Membuat gambar perspektif.

9)	Memberi keterangan gambar dengan ukuran dan bahan.

- Uraian Materi

  - Cara Menggambar Bentuk Rancangan Tampak dari Samping, Atas dan Depan.

Untuk membuat gambar pandangan sebuah produk kriya logam tidaklah semudah membuat gambar pandangan pada komponen-komponen mesin, karena kebanyakan produk kriya logam bentuknya tidak selalu simetris atau beraturan, seperti bentuk kubus, limas, lingkaran dan sebagainya.

Penentuan gambar pandangan sebuah benada, pandangan depan benda dianggap sebagai gambar pokok, selain pandangan samping dan atas. Pada gambar kerja, jumlah pandangan harus dibatasi seperlunya, namun dapat memberikan bentuk benda secara utuh atau lengkap.

Pandangan depan dipilih sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan bentuk dan fungsi benda secara umum. Apabila pandangan depan belum dapat memberikan gambaran yang cukup dari benda tadi, maka pandangan-pandangan tambahan , seperti pandangan atas dan samping sangat diperlukan.

Untuk dapat menggambarkan bentuk rancangan tampak dari samping, atas dan depan, lakukanlah hal-hal sebagai berikut:

- Amati dengan cermat bentuk rancangan yang telah dibuat.

- Amati dengan teliti rancangan tanpak atas, depan dan samping.

- Amati dengan cermat bentuk perspektifnya.

- Buatlah ukuran-ukuran yang diperlukan dalam gambar perspektif.

- Buatlah gambar pandangan majemuk.

- Berilah keterangan seperlunya pada gambar pandangan majemuk, mengenai ukuran dan bahan yang digunakan sesuai aturan.

- Berilah keterangan yang diperlukan pada kepala gambar.

- Ukuran gambar dalam skala 1:1, dimana ukuran gambar rancangan dengan gambar kerja adalah sama (bentuk, ukuran dan satuan)

- Pakailah pensil, saat membuat gambar rancangan perspektif dan gambar pandangan majemuk.

- Setelah selesai dan tidak ada kesalahan dalam membuat gambar dan ukuran, selanjutnya dapat ditinta.

100

520

185

60

| 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 185 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 420 |
|  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |
|  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |

|  |  | 30 |
| --- | --- | --- |
| 110 |  |  |

140

Gambar.58 Tempat Lilin

Gambar.59 Gambar tampak tempat lilin

  - Cara Membuat Gambar Rancangan Perspektif

Gambar perspektif adalah gambar yang serupa dengan gambar yang dilihat dengan mata biasa dan banyak digunakan dalam bidang arsitektur. Gambar perspektif merupakan gambar pandangan tunggal yang terbaik, tetapi cara penggambarannya sangat sulit dan rumit daripada membuat gambar lain. Untuk gambar teknik dengan bagian-bagian yang rumit dan kecil tidak menguntungkan, sehingga jarang sekali dipakai dalam gambar teknik. Dalam membuat gambar produk kriya logam, banyak sekali bentuk-bentuk yang tidak simetris, sehingga sulit untuk dibuat gambar perspektifnya. Apalagi dalam gambar perspektif garis-garis sejajar pada benda bertemu satu titik dalam ruang, yang dinamakan titik hilang, seperti perspektif satu titik ( perspektif sejajar ), perspektif dua titik ( perspektif sudut ) atau perspektif tiga titik ( perspektif miring ),  sesuai dengan jumlah titik hilang yang dipakai.

Dalam membuat gambar produk kriya logam, umumnya gambar rancangan yang dibuat adalah gambar perspektif, sehingga tidak perlu lagi dibuat gambar perspektif, seperti pada gambar teknik mesin atau teknik bangunan.

Contoh gambar perspektif pada teknik mesin atau bangunan, seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar.60 Gambar Perspektif

Contoh gambar perspektif pada  produk kriya logam, seperti gambar dibawah ini.

Gambar.61 Tempat lilin dan tempat buah

3). Pengertian Skala

Sebuah gambar produk kriya logam mempunyai ukuran yang berbeda-beda, ada yang kecil dan ada yang besar. Oleh karena itu, seringkali tidak memungkinkan menggambar sebuah benda dalam kertas gambar dari ukuran tertentu, dalam ukuran yang sebenarnya. Sehingga ukuran gambar harus diperkecil, jika bendanya besar dan harus diperbesar, jika bendanya terlalu kecil.

Pengecilan dan pembesaran gambar dilakukan dengan skala tertentu. Skala adalah perbandingan ukuran linier pada gambar terhadap ukuran linier dari unsur yang sama pada benda. Ada 3 macam ukuran skala gambar, yaitu: ukuran penuh, skala pembesaran dan skala pengecilan. Skala pada cetakan dapat berbeda dengan skala gambar aslinya.

Sesuai dengan tujuan kegiatan diklat, skala gambar yang digunakan adalah skala penuh, yaitu gambarnya dibuat sama dengan gambar sebenarnya. Skala ini dianjurkan untuk sedapat mungkin dipergunakan, sehingga dapat membayangkan benda yang sebenarnya dan memudahkan pemeriksaan. Penunjukkan skala penuh ditulis 1:1 atau skala 1:1 dan ditulis dalam kolom kepala gambar. Pembuatan skala penuh untuk gambar benda kecil, dapat disederhanakan dengan menggambarkan sebagian saja.

Tabel.8 Skala gambar yang dianjurkan

| Golongan | Skala yang dianjurkan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skala pembesaran | 50 | : | 1 |  | 20 | : | 1 |  | 10 | : | 1 |  |
|  | 5 | : | 1 |  | 2 | : | 1 |  |  |  |  |  |
| Ukuran penuh |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | : | 1 |  |
| Skala pengecilan | 1 | : | 2 |  | 1 | : | 5 |  | 1 | : | 10 |  |
|  | 1 | : | 20 |  | 1 | : | 50 |  | 1 | : | 100 |  |
|  | 1 | : | 200 |  | 1 | : | 500 |  | 1 | : | 1000 |  |
|  | 1 | : | 2000 |  | 1 | : | 5000 |  | 1 | : | 10000 |  |

4). Memberi Keterangan Gambar dengan Ukuran dan Skala.

Setelah membuat gambar tampak dari sebuah Tempat Lilin, selanjutnya adalah memberi keterangan ukuran dan bahan yang diperlukan. Pada gambar sesuai skala 1 : 1, artinya gambar dibuat sesuai dengan gambar sebenarnya. Kemudian tuliskan nama-nama bahan yang digunakan untuk membuat tempat lilin pada kepala gambar. Penulisan nama-nama bahan dapat juga dilakukan pada gambar detail komponen.

- Rangkuman

- Penentuan gambar pandangan sebuah benda, pandangan depan dianggap sebagai gambar pokok, selain pandangan atas dan samping. Pada gambar kerja, jumlah pandangan harus dibatasi seperlunya, namun dapat memberikan bentuk benda secara lengkap.

- Pandangan depan dipilih sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan bentuk dan fungsi benda secara umum. Apabila pendangan depan belum dapat memberikan gambaran yang cukup dari benda tersebut, maka pandangan-pandangan tembahan seperti pandangan atas dan samping sangat diperlukan.

- Gambar perspektif adalah gambar yang serupa dengan gambar yang dilihat dengan mata biasa dan banyak digunakan dalam bidang arsitektur. Gambar perspektif merupakan gambar pandangan tunggal yang terbaik, tetapi cara penggambarannya sangat sulit dan rumit daripada membuat gambar lain.

- Sebuah gambar kerja produk kriya logam mempunyai ukuran yang berbeda-beda, ada yang kecil dan ada yang besar. Oleh karena itu, seringkali tidak memungkinkan menggambar sebuah benda dalam kertas gambar dari ukuran tertentu, dalam ukuran yang sebenarnya.

- Ada 3 macam ukuran skala gambar, yaitu ukuran penuh, skala pembesaran dan skala pengecilan.

    - Skala Pembesaran, ditulis  x : 1

    - Skala Penuh, ditulis 1 : 1

    - Skala Pengecilan, ditulis 1 : x

Dari ketiga macam ukuran skala, skala1 : 1 dianjurkan untuk sedapat mungkin digunakan, sehingga dapat membayangkan benda  yang sebenarnya dan memudahkan pemeriksaan.

- Kegiatan memberikan keterangan ukuran dan bahan yang digunakan dibuat dalam kepala gambar, sesuai aturan yang ada. Sedangkan penulisan nama-nama benda dapat juga ditulis pada gambar detail komponen-komponen.

- Tugas

- Amatilah dengan cermat bentuk rancangan sebuah proiduk kriya logam Tempat Lilin.

- Amatilah dengan teliti rancangan tampak depan, atas dan samping Tempat Lilin.

- Amati dengan cermat bentuk rancangan perspektifnya.

- Tes Formatif

Tes Tertulis

- Membuat gambar pandangan sebuah produk kriya logam, tidaklah semudah membuat gambar pandangan pada komponen mesin atau bangunan gedung, hal ini dikarenakan …

(a)	Bentuk dan ukuran tidak simetris atau beraturan

(b)	Bentuknya simetris

(c)	Bentuknya beraturan

(d)	Bentuk dan ukuran sama

- Pada gambar kerja, jumlah pandangan harus dibatasi seperlunya, namun dapat memberikan …

(a)	Bentuk benda dari atas

(b)	Bentuk benda secara lengkap

(c)	Bentuk benda dari depan

(d)	Bentuk benda dari samping

- Gambar yang serupa dengan gambar yang dilihat dengan mata biasa dan digunakan dalam bidang arsitektur disebut …

(a)	Gambar Bentuk

(b)	Gambar Teknik

(c)	Gambar Perspektif

(d)	Gambar Proyeksi

- Ada 3 cara dalam membuat gambar perspektif, seperti tersebut di bawah uni, kecuali :

(a)	Perspektif  Sejajar

(b)	Perspektif  Sudut

(c)	Perspektif  Miring

(d)	Perspektif  Tegak

5)	Pada umumnya gambar rancangan produk kriya logam dibuat secara perspektif, sehingga tidak perlu dibuat gambar seperti …

(a)	Perspektif

(b)	Proyeksi

(c)	Kerja

(d)	Detail

6)	Skala gambar diperlukan dalam membuat gambar produk kriya logam, hal ini dikarenakan …

(a)	Ukuran benda ada yang besar dan kecil

(b)	Benda ukurannya sama

(c)	Ukuran benda dapat berubah-ubah

(d)	Benda tidak teratur bentuknya

7)	Perbandingan antara ukuran linier pada gambar terhadap ukuran linier dari unsur yang sama pada benda disebut …

(a)	Ukuran

(b)	Skala

(c)	Satuan

(d)	Angka

8)	Gambar tampak pada sistem Eropa, terdiri-dari :

(a)	Pandangan Atas, Pandangan Depan dan Pandangan Samping

(b)	Pandangan Samping Kiri dan Pandangan Samping Kanan

(c)	Pandangan Depan, Pandangan Samping dan Pandangan Atas

(d)	Pandangan Atas dan Pandangan Depan

9)	Skala gambar yang dianjurkan dalam gambar produk kriya logam adalah ukuran penuh, yaitu :

(a)	2 : 2

(b)	1 : 2

(c)	2 : 1

(d)	1 : 1

10) Jika akan menggambar benda dengan skala 1 : 1, maka dapat …

(a)	Membayangkan benda yang sebenarnya

(b)	Mendapatkan benda yang diinginkan

(c)	Menggambar dengan benar

(d)	Membagi gambarsesuai skala

Tes Essay

- Sebutkan gambar tampak yang dapat diperlihatkan dengan sistem Eropa !

- Apa yang disebut dengan gambar perspektif ?

- Sebutkan cara menggambar perspektif !

- Apa yang dimaksud dengan skala ?

- Sebutkan 3 macam skala gambar dengan contohnya !

f.	Kunci Jawaban

Tes Formatif

| No.Urut | Nomor Pertanyaan | Kunci Jawaban |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | a |
| 2 | 2 | b |
| 3 | 3 | c |
| 4 | 4 | d |
| 5 | 5 | a |
| 6 | 6 | A |
| 7 | 7 | B |
| 8 | 8 | c |
| 9 | 9 | d |
| 10 | 10 | a |

Tes Essay

- (a)	Pandangan Atas.

(b)	Pandangan Depan.

(c)	Pandangan Samping.

2) 	Gambar yang serupa dengan gambar yang dilihat dengan mata biasa, serta banyak digunakan dalam bidang arsitektur.

3) 	(a)	Gambar Perspektif Satu Titik (perspektif sejajar)

(b)	Gambar Perspektif Dua Titik (perspektif sudut)

(c)	Gambar Perspektif Tiga Titik (perspektif miring)

- Perbandingan ukuran linier pada gambar terhadap ukuran linier dari unsur yang sama pada benda.

- (a)	Skala Pembesaran, contoh : skala 2 : 1

(b)	Skala Penuh, contoh: 1 : 1

(c)	Skala Pengecilan, contoh: 1 : 2

- Lembar Kerja

Buatlah gambar tampak atas, samping dan depan dari sebuah produk kriya logam: Tempat buah dengan skala 1:1.

- Nama gambar: Tempat Buah

- Alat dan bahan:

(a)	Alat	:	Pensil gambar, karet penghapus, jangka, mistar ukur, tinta atau rapido, alas gambar atau meja gambar

(b)	Bahan	:	Kertas gambar putih ukuran A2

- Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- Jangan memakai peralatan dan bahan gambar yang rusak.

- Gunakan peralatan gambar dengan baik sesuai fungsinya.

- Jagalah kebersihan alat dan tempat kerja.

- Jagalah keselamatan alat dan hasil gambar yang dibuat.

- Kembalikan peralatan gambar ketempat semula, setelah dipakai.

- Simpanlah peralatan dan bahan gambar pada tempat penyimpanan.

- Berhati-hatilah didalam bekerja.

- Langka Kerja.

- Amati gambar rancangan yang telah dibuat.

- Perhatikan ukuran dan keterangan bahan yang dibuat.

- Buatlah garis tepi kertas gambar sesuai aturan yang ada.

- Buatlah kepala gambar dengan lengkap sesuai aturan.

- Aturlah penempatan gambar pandangan sesuai aturan proyeksi Eropa (depan, samping dan atas).

- Buatlah gambar pandangan sesuai dengan ukuran yang ada (skala 1:1).

- Satuan ukuran tidak perlu dicantumkan dalam ukuran pandangan gambar.

- Konsultasikan hasil pekerjaan dengan instruktur atau guru diklat.

- Setelah selesai, gambar sebaiknya di tinta.

- Masukkan keterangan gambar dan bahan kedalam kepala gambar.

- Serahkan hasil pekerjaan kepada guru diklat.

- Gambar Kerja

Gambar.62 Tempat buah