BAB. I

PENDAHULUAN

- DESKRIPSI

Modul melakukan proses produksi tepung merupakan unit kompetensi pilihan yang diperlukan untuk melatih kemampuan memproduksi tepung dari berbagai bahan baik umbi-umbian, biji-bijian, kacang-kacangan, buah- buahan, sayuran, rempah-rempah, tanaman obat,  hasil perikanan, dan bahan hasil perternakan.

Komoditas yang ditampilkan dalam modul ini hanyalah sekedar contoh produk tepung terpilih yaitu tepung kunyit. Tepung dari komoditas lain dapat diproduksi sesuai kebutuhan, dengan cara memodifikasi teknik proses atau mengikuti prosedur bakunya ( SOP).

Modul melakukan proses produksi tepung memerlukan pengetahuan komoditas hasil pertanian nabati dan hewani, penanganan pasca panen, melakukan pengawetan dengan cara pengeringan dan melakukan operasi pengecilan ukuran. Modul ini dibagi menjadi 5 kegiatan pemelajaran, yaitu:

1) memilih dan menangani bahan

2) penyiapan peralatan proses

3) mengendalikan  proses  dan mutu hasil

4) pengemasan produk dan 5) menghitung biaya.

- PRASARAT

Peserta diklat telah memiliki pengetahuan dan ketrampilan tentang:

- Dasar-dasar keamanan pangan

- Cara memproduksi dengan baik (Good Manufacturing Practices = GMP)

- Cara penanganan bahan pangan curah  dan nicurah

- Jenis-jenis timbangan dan kapasitasnya

- Jenis alat-alat ukur volume

- Komoditas hasil pertanian umbi umbian, biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan, sayuran, rempah-rempah, ikan, telur dan tulang

- Cara penanganan pasca panen komoditas hasil pertanian

- Perlakuan pendahuluan terhadap komoditas hasil pertanian

- Pengeringan dan peralatan pengering

- Pengecilan ukuran dan peralatan penepung

- Pemisahan dan peralatan pengayakan

- Pengemasan dan peralatan pengemas

- Menghitung biaya produksi

- Komunikasi pengumpulan data dan survei pasar

- Melakukan operasi hitung berdasarkan persentase

Peserta diklat mempunyai kemampuan untuk:

- Mengoperasikan peralatan

- Menghitung nerca massa dalam proses produksi

- Merencanakan proses produksi

- Menggunakan alat timbang dan pengukur

- Mengoperasikan peralatan sumber tenaga

- Mencatat dan menganlisa informasi

- Melakukan pengambilan contoh atau sampling

- Membuat  alat-alat pengumpul data

- PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Modul ini merupakan modul untuk mencapai kompetensi pilihan dalam memproduksi tepung dengan baik, sekurang kurangnya peserta melakukan lembar kerja produksi tepung (kegiatan belajar 3) sebanyak 3 kali ulangan dan ditambah masing-masing 3 kali ulangan memproduksi tepung cara lain untuk 2 komoditas pilihan, sehingga kegiatan belajar secara total = 9 kali  ulangan @ 4 jam(45 menit) = 36 jam untuk kegiatan fisik.

- Petunjuk Bagi Peserta Diklat

- Modul ini disusun sebanyak 5 unit pemelajaran yang saling berkaitan. Peserta diklat diwajibkan menguasai masing-masing unit pemelajaran secara mandiri

- Unit pemelajaran 1 dan 2 membahas tentang Memilih dan Menangani Bahan serta Penyiapan Peralatan Proses.

- Unit pemelajaran 3 tentang Pengendalian Proses Memproduksi Tepung dan Menilai Mutu Hasil. Unit ini merupakan pemelajaran pokok, mengharuskan peserta diklat berlatih sesering mungkin, sehingga mampu menentukan titik kritis pada setiap tahapan proses produksi tepung

- Unit pemelajaran 4 dan 5 membahas tentang Pembungkusan dan Menghitung Biaya Produksi

- Peserta diklat mengamati kegiatan produksi tepung yang didemontrasikan oleh instruktur. Lakukan diskusi dengan teman sekelompok,  mulai menyiapkan bahan dan alat untuk melakukan proses produksi tepung.

- Setelah mampu menguasai modul ini, peserta diklat dapat mengajukan rencana konsultasi awal kepada instruktur dalam rangka sertifikasi.

- Rundingkan dengan instruktur waktu pelaksanaan penilaian keterampilan sampai peserta diklat mendapat pengakuan kompetensi memproduksi tepung.

- Petunjuk Bagi Instruktur

- Mewajibkan instruktur mempersiapkan atau mengusahakan ketersediaan bahan maupun peralatan yang diperlukan.

- Unit pemelajaran 1 dan 2 mewajibkan instruktur aktif menjelaskan tentang bahan baku serta mendemontrasikan standar operasional prosedur (SOP) penggunaan alat. Gunakan potensi alat yang ada di sekolah.

- Membagi kelompok kerja untuk para peserta diklat sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan sebelum melakukan produksi tepung secara mandiri

- Lakukan kunjungan ke produsen tepung terdekat untuk mendapat gambaran tentang pengetahuan bahan, alat, pemasaran dan kemungkinan menjalin kerjasama.

- Demonstrasikan kegiatan pengolahan tepung untuk unit pemelajaran 3 sehingga pada tahapan berikutnya peserta diklat dapat  melakukan secara mandiri. Instruktur seyogianya kompeten mendemontrasikan unit pemelajaran tersebut. Datangkan instruktur tamu dari produsen tepung setempat apabila mengalami kesulitan.

- Instruktur memberikan kesempatan kepada peserta diklat untuk melakukan pengulangan berkali-kali pada unit pemelajaran 3. Pada pelatihan tahap kesatu dilaksanakan dalam kelompok besar, selanjutnya jumlah kelompok diperkecil dan akhirnya peserta diklat mampu melakukan kegiatan secara mandiri sesuai unjuk kerja standar industri.

- Usahakan produk tepung yang dibuat memenuhi standar yang ada, ikuti dengan benar seluruh instruksi dalam modul ini, dengan demikian hasil praktik khususnya unit pemelajaran 3 dapat dijual. Gunakan kembali modal serta keuntungan yang didapat untuk penajaman kompetensi peserta diklat.

- Instruktur merencanakan proses penilaian meliputi kegiatan merencanakan penilaian, mempersiapkan peserta, menyelenggarakan penilaian dan meninjau ulang penilaian.

1). Tahap merencanakan penilaian: instruktur perlu mengidentifikasi konteks dan tujuan penilaian, mengidentifikasi bukti apa yang diperlukan, memilih metoda dan mengembangkan alat-alat penilaian, membangun sebuah prosedur pengumpulan bukti dan mengorganisir penilaian.

2). Tahap mempersiapkan peserta: identifikasi dan jelaskan tujuan penilaian, membahas unit yang sedang dinilai dan memastikan bahwa peserta diklat mengerti, membahas kebijakan apa saja yang relevan untuk memastikan peserta mengerti implikasinya, mengidentifikasi kesempatan mengumpulkan bukti, memastikan peserta diklat mengerti tentang kriteria unjuk kerja.

3). 	Tahap menyelenggarakan penilaian: instruktur perlu mengumpulkan bukti, membuat keputusan penilaian, mencatat hasil dan memberikan umpan balik penilaian kepada peserta.

4). 	Tahap meninjau ulang penilaian: jika dianggap perlu instruktur dapat meninjau ulang metode dan prosedur dengan orang yang relevan termasuk peserta diklat, mengusulkan perubahan sesuai dengan prosedur.

### D. TUJUAN PEMELAJARAN

Setelah mempelajari modul ini peserta diklat mamiliki:

- Aspek Pengetahuan

- Mengenal dan memahami tentang bahan untuk pembuatan tepung

- Mengenal berbagai jenis dan prinsip kerja peralatan untuk produksi tepung sesuai standar industri

- Mengenal dan memahami pengendalian proses produksi tepung dan menilai mutu hasil serta penanganan limbah

- Mengenal dan memahami kriteria bahan kemasan, karakteristik produk dan standar hasil kemasan

- Memahami komponen biaya, harga setiap komponen biaya, nilai penyusutan barang  dan cara menghitung biaya produksi.

- Aspek Sikap

- Cermat, disiplin, kreatif, tanggung jawab, jujur dan ulet

- Melaksanakan cara berproduksi tepung yang baik dan benar

- Melakukan sanitasi peralatan dan lingkungan kerja

- Menerapkan hygiene personalia.

- Aspek Keterampilan

- Mengamati karakteristik bahan untuk produksi tepung

- Melakukan penanganan bahan sebelum diproses

- Memeriksa dan mengoperasikan alat pengolahan tepung

- Memproduksi tepung

- Mengemas produk tepung

- Menghitung biaya produksi pembuatan tepung

#### E.  KOMPETENSI

Kode unit	: AGIOPTZRZG 097.A

Judul unit 	: Melakukan Proses Produksi Tepung

| Sub Kompetensi | ##### Kriteria Untuk Kerja |
| --- | --- |
| - Memilh dan menangani bahan untuk proses produksi | - Jenis dan jumlah kebutuhan bahan baku dan jumlah bahan pembantu untuk satu periode proses tersusun - Faktor mutu untuk bahan baku dan bahan pembantu telah diketahui - Bahan baku dan bahan pembantu dipastikan tersedia untuk memenuhi persayaratan produksi |
| - Memilih dan menyiapakan peralatan produksi | - Peralatan produksi tepung telah disiapkan - Persyaratan kebersihan dan status peralatan teridentifikasi dan siap - jenis dan alat produksi telah dikuasai - kompenen peralatan yang terkait dicocokkan dan disesuaikan dengan kebutuhan proses produksi - parameter proses produksi dan oprasi dimasukan seperti yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan keselamatan dan produksi - pemeriksaaan pre-start dilaksanakan sebagaimana diperlukan oleh kebutuhan tempat kerja - peralatan pengecil ukuran, pengering, penggiling, pengayak, pengemas, dan alat bantu lain dioprasikan sesuai SOP alat |
| - Mengendalikan proses dan menilai mutu hasil | - proses produksi dijalankan sesuai dengan persyaratan perusahaan dan kapasitas yang di perlukan - titik pengendalian dipantau untuk memastikan bahwa kinerja proses berada pada kendali sesuai dengan spesifikasi - proses memproduksi tepung mencapai spesifikasi dan dipertahankan sesuai persyaratan produksi - proses produksi siap dioperasikan sesuai dengan kapasitas yang telah diperhitungkan - proses produksi dapat dilanjutkan bila mutu hasil sesuai kriteria mutu - kinerja peralatan, proses produk serta penyimpangannya diidentifikasi, dipastikan, dan atau dilaporkan - proses produksi dihentikan sesuai dengan tata cara (prosedur) perusahaan - limbah hasil dikumpulkan, ditangani atau didaur ulang sesuai dengan tata cara, menejemen limbah yang diterapkan diperusahaan - hasil produksi disimpan pada tempat higienis sebelum dikemas - informasi proses dicatat pada borang yang sesuai - produk/hasil proses di luar spesifikasi dikenali, diperbaiki dan atau dilaporkan untuk mempertahankan proses agar sesuai spesifikasi - tempat kerja dirawat sesuai dengan standar pemeliharaan tempat kerja |
| - Mengemas hasil produksi sesuai spesifikasi yang ditentukan | - tempat pengemasan disiapkan sesuai yang dipersyaratkan - pengemasan harus disesuaikan dengan tera yang diharapkan - standar hasil kemasan yang ditetapkan telah dipenuhi |
| - Menghitung biaya | - Komponen biaya produksi tepung disusun - Satuan harga bahan dan utilitas untuk produksi tepung disiapkan - biaya untuk produksi tepung telah dihitung. |

F. CEK KEMAMPUAN

| No | Kemampuan | Ya | Tidak |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dapat membedakan antara tepung dan pati |  |  |
| 2 | Dapat menyebutkan faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memilih bahan dalam pembuatan tepung |  |  |
| 3 | Dapat menganalisis neraca massa dalam produksi tepung |  |  |
| 4 | Dapat menyebutkan 3 teknik proses pembuatan tepung serta contohnya |  |  |
| 5 | Dapat mempersiapkan bahan (perlakuan pendahuluan) untuk pembuatan tepung |  |  |
| 6 | Dapat menyebutkan alat-alat yang diperlukan dalam pembuatan tepung |  |  |
| 7 | Dapat melakukan pengecekan kesiapan alat dan pre-start sesuai SOP |  |  |
| 8 | Dapat mengoprasikan peralatan dalam pembuatan tepung |  |  |
| 9 | Dapat melakukan produksi tepung kunyit |  |  |
| 10 | Dapat menentukan akhir proses berdasarkan mutu hasil |  |  |
| 11 | Dapat mengemas produk dalam bentuk tepung |  |  |
| 12 | Dapat menghitung biaya produksi pembuatan tepung |  |  |

Jika anda telah mempunyai kemampuan tersebut di atas, anda dapat mengajukan uji kompetensi kepada guru anda.

Tingkat Kompetensi Kunci dalam Unit Ini

| KOMPETENSI KUNCI | TINGKAT |
| --- | --- |
| Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi | 1 |
| Mengumpulkan, mengelola, dan menganalisa informasi | 1 |
| Merencanakan mengorganisasi kegiatan | 2 |
| Bekerjasama dengan orang lain atau kelompok | 1 |
| Menggunakan ide-ide dan teknik matematik | 1 |
| Memecahkan masalah | 2 |
| Menggunakan teknologi | 1 |

BAB. II

PEMELAJARAN

A. RENCANA BELAJAR SISWA

Kompetensi 	: Melakukan Proses Produksi Tepung

Sub kompetensi 1 	: Memilih dan Menangani Bahan untuk Proses Produksi

| Jenis kegiatan | Tanggal | Waktu | Tempat belajar | Alasan perubahan | Tanda tangan guru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sub kompetensi 2: Memilih dan Menyiapkan Peralatan Produksi

| Jenis kegiatan | Tanggal | Waktu | Tempat belajar | Alasan perubahan | Tanda tangan guru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sub kompetensi 3: Mengendalikan Proses dan Menilai Mutu Hasil

| Jenis kegiatan | Tanggal | Waktu | Tempat belajar | Alasan perubahan | Tanda tangan guru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sub kompetensi 4: Mengemas Hasil Produksi

| Jenis kegiatan | Tanggal | Waktu | Tempat belajar | Alasan perubahan | Tanda tangan guru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sub kompetensi 5: Menghitung Biaya

| Jenis kegiatan | Tanggal | Waktu | Tempat belajar | Alasan perubahan | Tanda tangan guru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### B. KEGIATAN BELAJAR SISWA

Kegiatan Belajar 1.  Memilih dan Menangani Bahan

  - Tujuan Kegiatan Pemelajaran

    - Memahami pengertian tepung dan membedakannya dari pati

    - Dapat menyebutkan bahan-bahan untuk pembuatan  tepung

    - Dapat melakukan analisis neraca massa dalam proses pembuatan tepung

    - Dapat menyebutkan faktor-faktor penentu dan kriteria dalam       pemilihan bahan tepung

    - Dapat mempersiapkan bahan untuk pembuatan tepung.

b. Uraian Materi

Tepung adalah produk olahan bahan hasil pertanian yang berbentuk granula halus dan berkadar air rendah. Tepung dapat dihasilkan melalui 3 cara yaitu: proses pengecilan ukuran dari bahan kering, pengeringan ekstrak bahan berkadar air tinggi dan sublimasi bahan dalam wujud koloid atau suspensi. Tepung menurut pengertian lama lebih dititikberatkan kepada upaya pengecilan ukuran bahan kering dari komoditas biji-bijian, kacang-kacangan dan umbi, tetapi pesatnya teknologi dan permintaan pasar telah mendorong munculnya teknik proses yang lain untuk menghasilkan tepung. Peristilahan modern yang dijadikan batasan untuk menyatakan tepung adalah "powder flour"

Tepung dibedakan dari pati ditinjau dari komponen mayor yang terkandung dalam produk. Pati memiliki komponen mayor amilosa dan komponen minor serat kasar, sering disebut "starch", proses produksinya melalui sedimentasi hasil penyaringan ekstrak bahan yang dikeringkan. Tepung diperoleh dari keseluruhan bahan melalui pengecilan ukuran dan dikurangi kandungan airnya. Contoh dari bahan ubi kayu  dapat dibuat tepung yang disebut tepung cassava dan dibuat  pati yang disebut tepung tapioca

Produk dalam bentuk tepung memiliki berbagai keunggulan ditinjau dari aspek derajat cerna dan luas permukaaan bahan. Permukaan bahan yang luas akan membantu dalam mencapai homogenitas pencampuran dan pelarutan. Ukuran yang halus dan bentuk seragam memberi sifat lebih flexibel  digunakan sebagai bahan baku diversifikasi produk, sederhana dalam pengangkutan, pengemasan, dan penyimpanan. Disamping itu hal-hal yang merugikan dapat terjadi pada tepung diantaranya memiliki sifat mudah terkontaminasi,  hygroskopis, rentan terhadap jamur, dan mengalami oksidasi.

Bahan untuk dijadikan tepung pada dasarnya dapat dibuat dari keseluruhan bahan hasil pertanian. Kelayakan suatu bahan untuk dibuat tepung tergantung dari permintaan pasar,  tujuan dan rencana proses lanjutannya. Beberapa jenis tepung sebagai bahan baku yang populer di masyarakat adalah tepung beras, tepung ketan, tepung kacang hijau, tepung jagung tepung talas, tepung tulang, tepung ikan, tepung gaplek, tepung kelapa dan lain-lain. Produk olahan siap konsumsi diantaranya tepung bumbu, makanan bayi, jamu, STMJ, kopi bubuk, susu bubuk, dan lain-lain.

Prinsip proses produksi adalah menghasilkan produk secara maksimal dan dan menekan biaya produksi serendah mungkin. Untuk itu dalam memilih bahan perlu memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :

- Sifat fisiologis: tingkat kematangan dan kesegaran bahan. Bahan yang masih muda dan dalam tahap pertunasan mengandung air tinggi dapat mengkibatkan rendemen rendah, bahan yang tidak segar atau rusak dapat menurunkan mutu tepung.

- Sifat kimia: komposisi bahan dan kandungan bahan khas misalnya bau dan warna, bahan yang berlemak tinggi akan mengganggu dalam pengayakan dan cenderung membentuk gumpalan.

    - Sifat fisis: bahan yang memiliki kekerasan tinggi akan sulit dalam proses penggilingan, sifat permukaan yang kasar akan menimbulkan keausan pada alat penggiling.

Upaya mempersiapkan bahan untuk pembuatan tepung dapat ditempuh melalui aneka cara perlakuan pendahuluan. Cara perlakukan pendahuluan yang diterapkan bebeda-beda untuk setiap jenis bahan, secara umum aktivitas perlakuan pendahuluan terdiri dari: sortasi, pembuangan bagian yang tidak perlu, pengkondisian bahan pra proses dan lain-lain.

Untuk perkiraan jumlah produk dan menjawab kebutuhan bahan perlu disusun analisis  neraca massa melalui upaya pengujian dan pengukuran. Selanjutnya  dituangkan dalam diagram berikut:

UAP AIR

BAHAN TERTUMPUK DALAM ALAT

BAHAN BAKU   			a				   TEPUNG

HASIL SAMPING

BAHAN TERCECER

BAHAN BUANGAN

Tepung = Bahan baku-(Uap air + bahan buangan + bahan tercecer +

bahan tertumpuk + hasil samping)

Uap air 		 :  massa yang hilang selama pengeringan

Bahan buangan 	 : massa yang hilang melalui perlakuan pendahuluan Bahan tercecer	 :  massa yang hilang selama proses produksi

Bahan tertumpuk 	 :  massa yang tinggal/tertumpuk dalam alat

Hasil samping      : massa yang tidak bisa dibentuk tepung, tidak lolos    melaui lubang ayakan.

Untuk neraca massa tersebut, pahami contoh kasus berikut:

- Menentukan air yang teruapkan selama pengeringan.

Misal, 2 kg ubi kayu  tanpa kulit dengan kadar air 25 %, diubah menjadi ubi kayu irisan kering dengan kadar air 8 %

Uap Air



Pengering

Ubi basah

Ubi kering

                                      

| Basah | Kering |
| --- | --- |
| Potensi air = 25% x 2000 g = 500 g Bahan non air = 2000-500 g = 1500 g | Bahan non air = 1500 g (Y) Kadar air (%) = jml uap air (X) x 100 % Y + X 8 % = X x 100 % (1500 + X) 0.08 ( 1500 + X) = X x 1 120 + 0.08 X = X 120 = X - 0.08 X 120 = 0.92 X X = 120 : 0.92 X = 130.43 g |

Air teruapkan selama pengeringan = 500 g - 130.43 g  = 369.57 g

Berat bahan dalam keadaan kering = 1500 g + 130.43 g  = 1630.43 g

- Penetapan kadar air bahan, diuji menurut metoda oven:

Berat basah ( a) =  Berat kering (b)  + Uap air ( c)

Kadar air %  =  c      x    100 %        =      c        x       100 %

a                                     b   +   c

- Data bahan tertumpuk, bahan buangan dan hasil samping diperoleh melalui penimbangan bahan pada tiap tahapan proses.

Analisis neraca massa tidak harus dilakukan terhadap keseluruhan bahan yang akan dibuat tepung, melainkan dapat dilakukan secara sampling

- Rangkuman

Tepung adalah produk olahan bahan hasil pertanian yang berbentuk granula halus dan berkadar air rendah. Produk ini memiliki sifat yang tidak menguntungkan yaitu higroskopis, rentan terhadap serangan jamur dan reaksi oksidasi.

Tepung memiliki nilai guna yang lebih tinggi dibanding  bahan dasarnya,karena lebih terbuka untuk diolah menjadi aneka produk siap santap.

Bahan dasar tepung hendaknya dipilih berdasarkan kriteria yang berhubungan dengan sifat fisiologis, khemis dan fisis bahan. Disamping itu selama pengolahan perlu pula memperhatikan kesempurnaan fungsi dan kebersihan alat serta tempat kerja.

- Tes Formatif

- Apakah yang dimaksud dengan tepung?

- Sebutkan letak perbedaan prinsip antara tepung dengan pati!

- Sebutkan 10 jenis tepung yang populer dikenal oleh masyarakat!

- Sebutkan 5 produk siap konsumsi yang menggunakan bahan baku tepung!

- Sebutkan keunggulan yang dimiliki bahan berbentuk tepung!

- Sebutkan kelemahan yang dimiliki bahan berbentuk tepung!

- Manakah rendemen tepung  tertinggi yang akan dihasilkan antara cabe dengan ketan?

- Sebutkan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih bahan untuk tepung!

- Apakah yang dimaksud dengan hasil samping tepung?

e. Kunci Jawaban

- Tepung adalah produk olahan bahan hasil pertanian yang berbentuk granula halus dengan kadar air rendah.

- - Tepung adalah bahan halus dan kering, diperoleh dari keseluruhan  bahan.

- Pati adalah bahan halus dan kering, diperoleh dari sebagian bahan, yaitu komponen amilosa.

- Tepung ketan, tepung beras, terigu, maizena, tepung gaplek, susu bubuk, tepung telur, tepung ikan, tepung tulang dan tepung kacang hijau.

- Makanan bayi, kopi, dodol, jamu dan tepung bumbu.

- Derajat cerna baik, mudah dalam pencampuran dan pelarutan serta mudah diatur.

- Higroskopis, rentan terhadap serangan jamur dan mudah teroksidasi.

- Rendemen tepung beras, karena beras kadar airnya lebih rendah dari cabe.

- Kematangan dan kesegaran, komposisi kimia, kekerasan dan sifat permukaan.

- Bahan yang tidak dapat dijadikan tepung, karena tidak lolos melalui lubang ayakan.

f. Lembar Kerja

- Siapkan bahan yang memenuhi kriteria pasar masing-masing 0,5 kg, yaitu:

-  kedelai butiran kering

-  wortel tanpa daun

-  ubi jalar

- Siapkan alat-alat dalam keadaan bersih dan siap pakai

-  pisau					1 buah

-  timbangan kapasitas 2 kg 		1 buah

-  talanan kayu 				1 buah

-  waskom plastik 				1 buah

-  tempat sampah				1 buah

- Lakukan sampling terhadap bagian bahan yang akan diolah menjadi tepung untuk diuji kadar airnya menggunakan metoda oven.

- Lakukan perlakuan pendahuluan untuk setiap bahan, hindari ceceran bahan, timbang bobot bahan buangan dan hasilnya. Catat kegiatan perlakuan pendahuluan yang dilakukan terhadap bahan.

- Cantumkan hasil anda pada tabel di bawah .

- Berdasarkan data yang anda peroleh, perkirakan rendemen bahan kering (pra-giling)  jika diharakan kadar airnya 8 %.

- Buatlah kesimpulan sementara untuk rendemen tepung dari ketiga bahan tersebut.

- Bersihkan dan benahi kembali peralatan dan tempat kerja sesuai peraturan.

Tabel Hasil Pengamatan

| NO | Bahan | Aktifitas Perlakuan Pendahuluan | Bobot Bahan Buangan | Bobot Bahan Hasil | % Ka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Kedelai Wortel Ubi Jalar |  |  |  |  |

Kegiatan Belajar 2.  Penyiapan Peralatan Proses

  - Tujuan Kegiatan Pemelajaran

- memahami alternatif teknik proses dalam produksi tepung

- mengenal dan memahami prinsip kerja jenis-jenis alat dalam produksi tepung.

- Dapat melakukan sanitasi dan perawatan peralatan produksi tepung

- Dapat melakukan pemeriksaan pre-start terhadap alat-alat yang digunakan dalam produksi tepung.

- Dapat memasangkan kelengkapan peralatan produksi tepung

- Dapat mengoperasikan peralatan produksi tepung sesuai SOP.

b. Uraian Materi

1.  Peralatan Produksi Tepung

Jenis peralatan produksi tepung yang akan digunakan dipilih kesesuaiannya berdasarkan jenis dan karakteristik bahan, teknik proses yang akan diterapkan  dan standar mutu produk yang diharapkan.  Secara umum proses produksi tepung akan melewati 4 tahap.  Kombinasi diantara ke 4 tahapan tersebut didapat 3 alternatif teknik proses, alternatif tersebut tergambar dalam diagram

|  | BAHAN |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Perlakuan Pendahuluan | Perlakuan Pendahuluan | Perlakuan Pendahuluan |
|  |  |  |
| Pengeringan | Penghancuran |  |
|  |  |  |
| Penepungan | Pengeringan | Pengeringan |
|  |  |  |
| Pengayakan (Penyeragaman ukuran) | Pengayakan (Penyeragaman ukuran) | Pengayakan (Penyeragaman ukuran) |
|  |  |  |
|  | TEPUNG |  |
| Alternatif 1 | Alternatif 2 | Alternatif 3 |
| Bahan dengan kadar air rendah | Bahan dengan kadar air tinggi | Bahan berbentuk suspensi dan koloid |
| Contoh Tepung Cabe | Contoh Tepung sirsak | Contoh Susu bubuk |

Berdasarkan diagram teknik proses, alat-alat utama yang diperlukan dapat dikelompokkan kepada. alat pengecil ukuran, alat pengeringan dan alat penyeragam ukuran/pemisah. Serta alat-alat umum untuk melakukan kegiatan perlakuan pendahuluan.

  - Alat-alat Pengecilan Ukuran

Pengecilan ukuran merupakan suatu upaya untuk memperluas permukaan bahan, penyeragaman bentuk, dan ukuran bahan.  Untuk berlangsungnya upaya ini  melibatkan 4 gaya bekerja, yaitu:

- Gaya tekan (compression forces)

- Gaya benturan (impact forces)

- Gaya gesek (shearing or attrition forces)

- Gaya potong (chopping or cutting forces)

Alat pengecil ukuran dirancang melibatkan gaya-gaya tersebut, kombinasi diantara gaya dengan susunan rancang bangun alat  yang tepat akan menghasilkan unjuk kerja alat yang efektif. Sebagai contoh blender didominasi gaya potong sebagian kecil gaya benturan, hammer mill didominasi gaya benturan, disk mill didominasi gaya gesek sebagian kecil gaya tekan dan lain-lain.

Peralatan pengecilan ukuran yang umum dalam proses penepungan adalah:

- Bahan kering: hammer mill, double disk mill, dan pin disk mill

- Bahan basah: blender, chooper dan single roll tootched crusher dan lain-lain.

- Bahan berwujud suspensi atau koloid digunakan homogenizer

## Gbr. 1 : Pin Disk Mill 		            Gbr. 2: Blender

  - Alat-alat Pengering

Pengeringan adalah usaha untuk menurunkan kandungan air dari bahan melalui proses penguapan air sampai kadar air tertentu.

Proses pengeringan tidak mutlak menggunakan panas sebagai satu-satunya cara dalam menguapkan air, tetapi dapat disinergikan dengan modifikasi tekanan udara. Sebagaimana prinsip yang tertuang dalam diagram  PT (pressure and temperature), prinsip ini diterapkan sebagai dasar rancang bangun alat pengering (drier), kisaran suhu sekitar 50 - 55oC dan tekanan ≤ atmosfir. Beberapa jenis alat pengering menggunakan kombinasi antara suhu dengan waktu kontak dengan bahan, misal pada drum drier dan spray drier.

Atas dasar karakteristik bahan, terdapat mesin pengering yang memiliki spesifisitas tertentu diantaranya:

    - Bahan padat  dan biji-bijian: tray drier dan bed drier

    - Bahan cair dan bubur: rotary drum drier

    - Bahan cair/koloid dan suspensi: spray drier

    - Bahan tidak tahan panas dan esteris: vacum drier

Jenis mesin pengering tray dan bed drier telah cukup memasyarakat, misalnya bed drier digunakan oleh petani di wilayah pantura sebagai pengering biji-bijian, tray drier ukuran kecil dikenal dalam bentuk oven.

Gbr. 3 Tray Drier		  	Gbr. 4  Vacum  Drier

Gbr. 5  Drum Drier

Gbr. 6  Spray Drier 		       Gbr. 7 Fluidized Bed Drier

Secara lengkap jenis dan karakteristik alat pengering dapat dilihat pada diagram.

Mesin pengering

kontinyu

batch

konduksi

konveksi

konduksi

konveksi

Atmos

Atmos

Vakum

Vakum

Agitated

Tray

Trough circul

Indirect rotary

Band

Fluid bed

Spray

Drum

Band

Tray

Fluid bed

Pneumatic

Direct rotary

Trough circul

Tray

Klasifikasi mesin pengering berdasarkan metode operas

  - Alat Pengayak (pemisah)

Alat pengayak digunakan untuk memperoleh ukuran granula tepung yang seragam. Prinsip kerja pengayakan adalah meloloskan granula tepung dengan gerakan bahan diatas permukaan bercelah dengan ukuran tertentu, celah tersebut bisa berbentuk lubang atau rongga. Besar lubang ayakan mengacu pada standar tertentu,misalnya di Indonesia digunakan standar mesh, mesh menyatakan lubang dalam 1 inchi. Ayakan Tyler 100 mesh menghasilkan ukuran Ø granula 150 µm. Gerakan bahan dapat terjadi akibat getaran dan goyangan.

Beberapa jenis alat pengayak standar adalah:

- Ayakan Tyler set

- Rotary tromell

- Mesin pengklasifikasi udara

Gbr. 8  Ayakan Tyler		Gbr. 9 Mesin Klasifikasi Udara

Gbr. 10  Rotary Tromell

  - Alat-alat Perlakuan Pendahuluan

1)	Timbangan dibedakan berdasarkan bentuk, ukuran, dan tingkatketelitian kerja

  - Timbangan halus (analitical balance) memiliki ketelitian 4  desimal

  - Timbangan sedang, kapasitas < 5 kg ketelitian 1 desimal

  - Timbangan kasar, kapasitas > 5 kg

2)  Pisau dan sikat pencuci untuk pembersihan kulit

3)  Waskom pelastik untuk merendam dan menampung hasil

4)  Talanan untuk landasan pengirisan

5)  Niru atau tampah untuk landasan penjemuran

6)  Tempat sampah

- Alat Perlengkapan Kerja dan Peralatan Lain

Sarung tangan, topi atau jaring penutup rambut, masker, sepatu boots, pakaian kerja, format-format data, label, spidol permanen, dan lain - lain harus disiapkan sesuai dengan persyaratan kerja. Alat angkut (troli, konveyor, dan sebagainya) serta alat kebersihan.

2. Mempersiapkan Alat

  - Pengertian

Atas dasar sistem pengoperasiannya peralatan pengolahan terdapat 2    macam yaitu:

- Alat  merupakan satu kesatuan  dalam sistem terbatas dan memiliki fungsi tertentu/terbatas misalnya pisau, gunting, obeng, takaran dan  timbangan. Kegiatan persiapan yang perlu dilakukan adalah melakukan kebersihan dan menjaga  keadaan tetap bersih dan kering.  Khusus untuk timbangan disamping menjaga kebersihan, terdapat beberapa hal yang perlu disiapkan:

- Kelengkapan batu timbang

- Pemeriksaan fungsi timbangan

- Posisi harus diletakan tegak lurus terhadap bumi, beberapa jenis timbangan dilengkapi dengan waterpass

- Penteraan sebelum dioperasikan, perlu diperiksa apakah lengan timbang berada pada posisi nol

- Peralatan merupakan kesatuan sistem komplek, didalamnya terdapat komponen-komponen yang satu dengan lainnya mempengaruhi kesempurnaan fungsi. Peralatan sekurang-kurangnya memiliki 2 bagian yaitu:

- Engine/motor: bagian alat yang berfungsi menghasil gerak atau bentuk energi lain. Bagian ini bisa berupa mekanik yang digerakkan secara manual atau berbentuk motor listrik, motor bakar baik  bensin  ataupun diesel.

- Peralatan kerja: bagian alat yang dipersiapkan untuk mengubah karakteristik bahan yang digerakan oleh motor.

  - Mempersiapkan motor/engine

- Motor listrik

Perhatikan apakah semua hubungan kelistrikannya telah terpasang baik meliputi: kabel steker, stopkontak, saklar. Lakukan pengecekan sesaat untuk melihat apakah motor listrik berfungsi. Jika menemukan penyimpangan  catat dan laporkan

- Motor bakar (bensin dan diesel)

Lakukan pengecekan terhadap kesedian bahan bakar minyak, pelumas, air pendingin dan sistem kelistrikan. Lakukan operasi sesaat apakah mesin berfungsi. Jika menemukan penyimpangan, catat dan laporkan.

- Peralatan gerak manual

Lakukan pengecekan terhadap pedal, rantai, gear, pulley, van belt. Lakukan pemberian gemuk dan pelumas jika dipandang perlu. Jika ada penyimpangan catat dan laporkan.

  - Mempersiapkan peralatan kerja

- Alat penepung (jenis pin disk mill)

- Pemeriksaan dilakukan terhadap bagian penghubung gerak yaitu van belt dan pulley. Periksalah apakah van belt masih layak, kekencangannya sesuai dan apakah terpasang secara benar.

- Bagian-bagian yang kontak dengan bahan harus terjamin kebersihannya, yaitu corong umpan, ruang giling, ayakan, dan corong pengeluaran. Kotoran yang menempel dibersihkan dengan sikat, kuas, air dan lap basah lalu dikeringkan. Hindari cipratan air ke motor listrik, segeralah keringkan.

Gambar 11 Mesin Penepung

- Ayakan yang terpasang pada alat disesuaikan ukurannya dengan kebutuhan, jika belum sesuai lakukan penggantian. Yakinkan bahwa lubang ayakan terbebas dari sumbatan, bersihkan dengan kuas dan sikat.

- Lakukan pre-start  tanpa beban lalu diteksi keberadaannya apakah terjadi penyimpangan, bila ada catat dan laporkan.

- Alat pengering (jenis tray drier, simulasi dengan oven)

- Pemeriksaan kesiapan alat dilakukan terhadap penghubung listrik, alat kontrol suhu (thermometer) sistem ventilasi, timer, dan indikator lain.

- Kebersihan yang perlu diperhatikan adalah bagian tray (baki) dan ruang pengering.

- Lakuakan prestart, deteksi fungsi kerja alat melalui kontrol suhu bunyi kipas, bunyi timer dan lampu indikator

Gambar. 12 Oven Pengering

- Alat pengayak (jenis ayakan meshTyler)

- Pemeriksaan dilakukan terhadap keutuhan alat, lubang ayakan dan keberadaan benda asing.

- Kesiapan alat-alat pendukung kerja seperti wadah penampung, alat pengisian bahan dan alat penggoyang (rotap), periksa dan uji coba untuk menilai apakah fungsinya benar.

c. Rangkuman

Alat-alat produksi tepung dipilih berdasarkan karakteristik bahan dan teknik proses yang akan diterapkan. Secara umum alat-alat yang diperlukan meliputi alat-alat perlakuan pendahuluan, alat pengering, alat penepung dan ayakan pemisah ukuran.

Persiapan terhadap alat meliputi kebersihan, kesiapan alat penggerak, kesesuaian kelengkapan alat dan kesiapan kerja alat.

d. Tes Formatif

- Sebutkan 4 tahapan utama dalam proses produksi tepung!

- Buat diagram urutan proses yang anda terapkan untuk membuat tepung kelapa!

- Jika bahan diketahui memiliki sifat tidak tahan panas tinggi dan memiliki aroma yang khas. Jenis pengering apakah yang akan digunakan?

- Sebutkan 4 gaya utama yang dijadikan dasar untuk rancang bangun alat pengecil ukuran!

- Alat apa saja yang anda perlukan untuk melakukan perlakuan pendahuluan pembuat tepung kedelai?

- Hal-hal apakah yang perlu dipersiapakan dan diperhatikan jika anda akan mengeringkan bahan melalui penjemuran?

- Barapakah kisaran suhu alat pengering jenis tray drier?

- Berapakah jumlah lubang ayakan ukuran 100 mesh setiap inchi2 dan setiap cm 2 ?

- Sebutkan prinsip kerja pengeringan!

- Sebutkan prinsip kerja pengayakan!

e. Kunci Jawaban

- Perlakuan pendahuluan-pengeringan-pengecilan ukuran-pengayakan

- Perlakuan pendahuluan-pemarutan-pengeringan-pengecilan ukuran-pengayakan

- Vacum drier

- Baki/nampan dan  timbangan

- Benturan, tekanan, gesekan , dan pemotongan

- Kebersihan lantai jemur dan alas, saat menjemur (suhu dan waktu)

- 50-550C

- 10000 lubang/inchi2 = 1550 lubang/cm2

- Penguapan sebagian air yang terkandung didalam bahan.

- Menggerakan bahan diatas lubang bercelah.

f. Lembar Kerja

  - Mesin Penggiling  Type Pin Disk Mill

- Yakinkan mesin yang anda hadapi type pin disk mill

- Periksalah motor penggerak, meliputi: kabel listrik dan steker, lalu hubungkan dengan sumber listrik, bila van belt terhubung dengan penggiling tutuplah bagian penutup mesin, tekan tombol “On" untuk menghidupkan, identifikasi apakah ada penyimpangan, bila ada catat dan laporkan, jika motor dapat berjalan normal tekan tombol "Off" untuk mematikan.

- Bila diantara motor penggerak dengan mesin belum terhubung dapatkan van belt yang memenuhi ukuran standarnya, pasangkan van belt pada posisi yang tepat, kemudian atur kekencangannya. Jika tidak mencapai kekencangan optimal, gantilah van belt dengan ukuran yang sesuai.

- Jalankan mesin dengan tombol "On" tanpa beban pusatkan perhatian anda pada mesin penggilingnya, perhatikan dan dengarkan gerakan alat, bila ada penympangan catat dan laporkan, lalu akhiri dengan mematikan mesin.

- Buka penutup mesin, periksa ukuran ayakan, jika perlu lakukan penggantian ayakan. Pasangkanlah saluran hasil pada corong pengeluaran, tutup mesin secara tepat, lalu tutup lubang umpan.

- Lakukan uji coba menggunakan bahan yang telah disediakan. Masukan bahan melalui corong umpan. Dalam keadaan tertutup hidupkan mesin, lalu buka lubang umpan sadikit demi sedikit hingga dicapai jumlah pemasukan optimal, perhatikan hasilnya apakah benar telah tergiling.

- Jika hasil giling dapat menyatakan kinerja alat normal, mesin dinyatakan siap kerja.

- Mesin Pengering Type Tray Drier (gunakan oven listrik):

- Berdasarkan pegetahuan anda, yakinkan bahwa saat ini anda behadapan dengan oven listrik

- Periksalah kabel listrik dan stekernya, lalu hubungkan dengan sumber arus lisrik. Perhatikan semua bagian instrumen oprasi dan indikatornya

- Dalam keadaan ruangan kosong dan oven tertutup, hidupkan oven dengan menekan tombol, atau memutar selektor I/0 ke posisi I, amati lampu indikator akan menyala merah, amati suhu awal thermometer, atur pengatur suhu sampai dengan suhu yang dikehendaki. Dengarkan bunyi gerakan kipas. Biarkan alat bekerja sampai pergantian nyala lampu ke hijau

- Yakinkan bahwa alat bekerja dengan benar, buka pintu oven, rasakan suhu udara didalam ruang oven terjadi peningkatan, raba dinding bagian dalam atau amati peningkatan suhu thermometer.

Kegiatan Belajar 3. Mengendalikan Proses dan Menilai Mutu Hasil

  - Tujuan Kegiatan Pemelajaran

- Dapat melakukan produksi tepung

- Dapat mengendaliakan jalannya proses produksi

- Dapat melakukan penanganan limbah

- Dapat menentukan kualiatas mutu hasil

- Dapat melakukan penanganan hasil

  - Uraian Materi

  - Produksi Tepung

Produksi tepung yang akan diketengahkan dalam modul ini mengangkat salah satu dari sekian banyak jenis tepung yang dihasilkan komoditas hasil pertanian yaitu tepung kunyit.

Tepung kunyit adalah jenis tepung yang diproduksi dari induk rimpang kunyit. Tepung ini banyak dipakai sebagai bahan baku industri jamu, digunakan sebagai zat pewarna, zat anti bakteri dan bumbu.

Proses produksi yang ditempuh mengacu kepada urutan proses type 1, yaitu meliputi tahapan perlakuan pendahuluan, pengeringan, penggilingan, pengayakan, dan tindak lanjut pasca olah

- Perlakuan pendahuluan

Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini meliputi

1). Sortasi; pembuangan bahan asing dan memilih bagian induk rimpang

2). Pembersihan;  pembuangan  tanah  pada  permukaan  kulit, pengupasan, pembuangan bagian yang busuk dan garis-garis hitam pada ruas rimpangnya.

3). Pengecilan  ukuran;  meluaskan   permukaan  kunyit  untuk memudahkan dalam proses penggilingan, dengan cara mengiris tipis.

Kunyit yang dipilih adalah bagian yang memiliki tingkat kematangan tinggi dalam hal ini dipilih bagian induknya dimana anak rimpang menempel. Anak rimpang berumur muda dicirikan pada ujungnya memiliki bagian yang masih berwarna kuning terang dan mengkilat, bagian yang tua akan berwarna kuning kecoklatan. Kunyit muda memiliki kandungan air tinggi yang dapat menurunkan rendemen tepung.

Gbr.13  Rimpang Kunyit

Kunyit yang terpilih dimasukan kedalam wadah berair, bagian kulit dibuang dengan cara dikerok memakai pisau atau sikat cuci, dan kunyit yang terkupas dipisahkan dari yang masih kotor ditampung dalam wadah yang lain. Selanjutnya dibilas dengan air mengalir.

Gbr. 14  Pengupasan Kunyit

Hasil cucian diiris tipis-tipis melintang dengan ketebalan ±2 mm, hasil irisan ditebar diatas niru atau tray, jumlah lapis jangan terlalu tebal, 2-3 lapis telah cukup, yang penting harus memungkinkan  pada saat dikeringkan mendapat kalor yang merata, hingga kekeringan bahan seragam.

Gbr. 15 Pengirisan

- Pengeringan

Pengeringan hasil irisan dapat dilakukan melalui penjemuran alami atau menggunakan tray drier. Selama pengeringan harus dilakukan pembalikan,  untuk meratakan panas. Pengeringan diakhir bila kadar air bahan mencapai ± 8% dapat diuji dengan  moisture tester atau secara organoleptik diuji berdasarkan tingkat kerapuhan bahan.

Gbr. 16 Pengeringan Alami	      Gbr. 17 Pengeringan Buatan

Pengeringan melalui penjemuran harus menghindari kontaminasi dari cemaran debu dan  gangguan hama , kontaminasi debu dan bekas cakaran unggas akan menurunkan mutu tepung dari aspek kebersihan dan bahan asing.

Hasil pengeringan ditampung dalam wadah tertutup dan dibiarkan dingin  dengan secara alamiah. Penutupan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyerapan uap air dari udara, penyerapan uap air dapat terjadi sebagai konsekuensi bahan kering untuk mencapai keseimbangan kadar air (EMC). Bahan kering yang menyerap air (absorpsi) akan memiliki sifat lemas dan liat yang akan menganggu dalam penggilingan.

- Penggilingan

Kegiatan penggilingan hendaknya didahului dengan uji coba terhadap sebagian kecil bahan. guna mengantisipasi kemungkinan penyimpangan selama proses. Kasus penyimpangan yang mungkin terjadi adalah:

Gbr. 18 Penggilingan

- Bahan sulit masuk kedalam alat karena ukuran terlalu besar atau bahan saling terikat, untuk itu perlu pengecilan ukuran awal dengan  pemukulan atau peremasan.

- Sebagian besar bahan lolos  dari mesin dalam ukuran yang masih besar, perlu dilakukan penyesuaian ukuran ayakan atau mengatur jumlah umpan jangan terlalu banyak

- Hasil giling penghamburan, perlu perlu dipasangkan saluran hasil di mulut corong pengeluaran untuk pengendali, biasanya dipasang saluran yang terbuat dari kain.

- Alat penggiling putarannya  merendah  dratis ketika diberi beban  lakukan pengecekan terhadap kekencangan van belt

- Alat pendingin memanas melampaui suhu 50 0 C dapat terjadi akibat jumlah umpan berlebihan masuk kedalam alat sehingga gesekan dalam mesin tidak normal, kejadian ini tidak baik karena dalam bahan pati dapat membentuk glatin dan akan terdapat hasil tepung yang berwarna hitam akibat gosong.

Setelah segalanya terantisipasi, lakukan penggilingan sesuai SOP, kondisikan mesin penggiling bekerja secara normal. Periksalah hasil gilingan secara berkala apakah tingkat kehalusannya telah tercapai.

Kasar

Penggiling

Bahan

Halus?

lolos

Tidak                                                   Tidak

Pengayakan

Ya				       Ya

Tepung			    	      Tepung

Lakukan terus menerus hingga hasil gilingan relatif seragam.

Hasil gilingan hendaknya diperiksa kembali kadar airnya, jika meningkat jauh dari keadaan awalnya lakukan lagi pengeringan seperlunya. Produk hasil gilingan  disimpan  dalam wadah yang tertutup rapat dan terbebas dari gangguan hama.

- Penetapan Kehalusan Tepung

Bahan hasil penggilingan akan mengalami perubahan sifat fisik yang nyata. Bahan halus akan memiliki kemampuan membentuk sudut curah (angle of repose) yang besar. Tingkat kehalusan dapat dinyatakan berdasarkan kemampuannya lolos melalui lubang ayakan dengan ukuran tertentu.

###### Cara penetapan kehalusan

- Penghitungan modulus kehalusan

Cara ini lebih kompleks dan melibatkan perhitungan, diawali dengan menguji tepung dengan 1 set ayakan Tyler yang terdiri dari ayakan ukuran 3/8, 4, 8, 14, 28, 48, 100 dan pan. Jumlah bahan tertahan di tetapkan persentasenya, tiap nomor ayakan diberi index nilai pan mendapat nilai 0 no 100 dengan nilai 1 dan selanjutnya no 3/4 menghadapi nilai 7. Jumlah hasil perkalian % tertahan dengan index nilai (X) selanjutnya dijadikan dasar nilai modulus kehalusan atau finess modulus ( FM )

Modulus kehalusan ( FM ) =  x/ 100

Diameter granula ( D ) = 0,0041 (2) FM

- Cara sederhana

Melewatkan bahan melalui ayakan Tyler no 100, bila   75% bahan lolos maka secara keseluruhan tepung dinyatakan halus, kehalusan sedang lolos  50-75% dan kasar bila < 50% yang lolos.

Gbr. 19 Pengayakan

  - Penanganan Limbah dan Sanitasi

Buangan yang dihasilkan dari proses produksi tepung kunyit adalah tanah, kulit kunyit, dan bahan buangan bagian kunyit lainnya. Kesemua bahan tersebut tertampung dalam wadah perendam pada saat melakukan perlakuan pendahuluan.

Gbr. 20 Hasil Kupasan dan Limbah

Penanganan limbah dilakukan  dengan mengendap tuangkan, bagian air dibuang langsung keperairan   (tidak berbahaya), bagian endapan ditampung dalam lubang pembuangan.

Gbr. 21 Penanganan Limbah

Tebaran butiran tepung kunyit terdapat disekitar mesin penggilingan dapat dibersihkan dengan dipel dengan lap basah, noda kuning yang menempel  pada perlengkapan kerja dapat dicuci dengan bantuan sabun. Noda yang menempel pada mesin penggiling dibersihkan dengan lap basah, lalu dikeringkan.

- Rangkuman

Tepung banyak diperlukan pada industri pengolahan pangan dan farmasi. Bahan kunyit yang dipilih adalah rimpang induknya karena bagian ini akan menghasilkan rendemen tepung yang tinggi. Proses produksi tepung kunyit ditempuh menurut tahapan perlakuan pendahuluan, pengeringan, penggilingan, pengayakan. Untuk mencapai kehaluasan yang diharapkan dapat dilakukan penggilingan berulang atau hasil gilingnya dipisahkan dengan pengayakan, bagian kasarnya digiling lagi.

- Tes Formatif

- Sebutkan kegunaan tepung kunyit!

- Sebutkan aktifitas perlakuan pendahuluaan dan produksi tepung kunyit!

- Pada skala lapangan, bagaimana anda melakukan pengujian hasil jemuran?

- Apa yang akan terjadi apabila irisan kunyit kering mengabsorpsi uap air untuk mencapai EMC?

- Apa yang akan terjadi bila jumlah bahan yang dimasukkan kedalam penggilingan pin disk mill terlalu sedikit?

- Langkah apakah yang akan anda lakukan bila van belt mengalami slip?

- Ayakan jenis dan spesifikasi apa yang dipakai standar pengukuran kehalusan tepung?

- Kunci Jawaban

- Bahan pewarna, zat anti bakteri dan bumbu

- Sortasi, pembersihan dan pengirisan

- Mematahkan atau meremas bahan untuk mengetahui kerapuhannya

- Irisan kunyit akan menjadi lemas dan liat

- Tidak terjadi penggilingan, mesin bekerja tidak efisien

- Memeriksa kekencangan van belt, mengurangi jumlah umpan yang masuk kedalam penggiling.

- Ayakan Tyler 100 mesh

f. Lembar Kerja

- Persiapan

- Lakukan pengujian kadar air, perlakuan pendahuluan dan analisis neraca massa untuk merencanakan kebutuhan bahan

- Siapkan kunyit induk untuk memproduksi tepung kunyit sebanyak 2 kg

- Pastikan ketersedian peralatan

- Timbangan kapasitas 2 kg			1 buah

- Pisau 						1 buah

- Talanan 					1 buah

- Mesin penggiling pin disk mill 		1 buah

- Niru 						3 buah

- Ayakan Tyler 				1 set ( 8 buah )

- Waskom plastik				3 buah

- Perhatikan cuaca, saat jemur dan kebersihan tempat jemur

- Siapkan format-format penjaring data

- Pastikan air yang memenuhi standar air minum tersedia

- Pastikan anda siap bekerja dan telah mengenakan pakaian kerja sebagaimana mestinya.

- Perlakuan pendahuluan

- Timbang kunyit sesuai berat yang telah anda rencanakan

- Lakukan sortosi dan pisahkan antara induk rimpang dengan anak rimpangnya

- Kupaslah dengan pisau tajam induk rimpang hingga kulit dan noda-noda hitamnya hilang. Lakukan dalam air diam dan selanjutnya bilas dengan air mengalir

- Irislah kunyit melintang dengan ketebalan rata-rata 2 mm

- Pengeringan  dengan Penjemuran

- Tebarkan hasil irisan pada niru dengan ketebalan yang merata sekitar 2-3 lapisan

- Jemur pada tempat penjemuran, pastikan selama penjemuran tidak ada hama, sinar penuh dan lingkungannya bersih.

- Secara berkala lakukan pembalikan hingga panas sinar matahari secara merata diterima bahan

- Periksalah hasil jemuran apakah telah mencapai kadar air yang diharapkan, lakukan dengan moisture tester bila ada, atau secara organoleptik dengan meremasnya.

- Penggilingan

- Pastikan keadaan mesin pin disk mill siap bekerja kebersihannya terjaga, alat penghubung ke motor terpasang benar,  saluran hasil dan penampung terpasang

- Hidupkan alat untuk beberapa saat tanpa beban, lakukan pemeriksaan untuk menilai kesempurnaan kerjanya.Kenakan masker, alat pelindung mata, dan pakaian kerja seperlunya

- Masukan bahan kedalam corong umpan dalam keadaan tertutup.

- Buka corong umpan sedikit demi sedikit , sambil mengontrol kondisi kerja alat, kondisikan agar jumlah umpan yang masuk optimal dan alat bekerja normal

- Periksalah hasil gilingan dengan ayakan Tyler no 100, bila belum mencapai kehalusan yang diharapkan lakukan langkah penggilingan ulang seperlunya

- Hasil penggilingan dijemur kembali beberapa saat untuk mengembalikan ke kadar air aman simpan

- Menetapkan modulus kehalusan (FM)

- Siapkan 500 g tepung kunyit

- Siapkan 1 set ayakan Tyler (8 buah)

- Siapkan rotap atau alat pengocok, jika tidak ada dapat dikocok manual

- Siapkan timbangan analitik 2 desimal berikut kelengkapannya.

- Lakukan pengayakan selama 2 menit pengocokan

- Bahan yang tertahan pada tiap nomor ayakan dan pan ditimbang  kemudian ditentukan berapa persentasenya.

% = berat tertahan (g)  x 100%

500 (g)

- Isikan data hasil penimbangan dalam tabel berikut:

| No | No Ayakan | % Bahan Tertahan | Indek nilai | Hasil kali |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3/4 4 8 14 28 48 100 pan |  | 7 6 5 4 3 2 1 0 | 0 |
|  | Jumlah | 100% |  | X |

| FM = | X |
| --- | --- |
|  | 100 |

Diameter = 0, 0041 (2) FM

Klasifikasikan kehalusan

Kasar %( no 3/4 + no 4+ no 8 ) 	= ……………..%

Sedang % ( no 14 + no 28 )      	= ……………..%

Halus % ( no 48 + no 100 + pan	=…………… ..%

- Buat kesimpulan terhadap  hasil pengujian anda

- Penanganan  limbah sanitasi

- Bahan buangan yang tertampung dalam wadah pencuci diendapkan

- Bagian air di buang keperairan umum

- Bagian endapan dibuang ke lubang sampah untuk selanjutnya dibenam

- Bersihkan ruang dan alat dari bahan-bahan yang menempel dan serakan butiran tepung.

g. Tugas!

Catat perubahan massa pada setiap tahapan proses, lalu gambarkan neraca massanya!

Perlakuan Pendahuluan

Input 							Bahan bersih/teriris

........kg

........kg

Pengeringan

Penggilingan

Bahan kering

........kg

Pengayakan

Bahan Tergiling

........kg

Tepung	  Bahan Kasar

........kg

........kg

Kegiatan Belajar 4.  Mengemas Tepung

- Tujuan Kegiatan Pemelajaran

- Dapat menentukan jenis bahan pengemas yang sesuai dengan karakteristik tepung

- Dapat mendesain label/etiket produk tepung sesuai dengan ketentuan

- Dapat mengemas produk tepung sesuai dengan tera bobot.

- Uraian Materi

1. Bahan Pengemas dan Identitas Produk

Gbr. 22 Pengemasan

Tepung memilki sifat yang higrokopis dan mudah teroksidasi, bahan terpilih sebagai pengemas hendaknya yang memiliki permeabilitas rendah terhadap uap air dan udara. Bahan yang memenuhi kriteria tersebut diantaranya adalah plastik dan almunium foil, untuk bahan terkemas yang lebih banyak dapat digunakan kemasan besar yang terbuat dari karung atau kain katun yang berlapis plastik.

Bahan pengemas plastik memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya, dapat mulur, tidak tahan pengaruh fisis dan mekanis serta sulit dicetak atau diwarnai walaupun belakangan berkembang aneka bahan pengemas baru. Diantara sekian banyak jenis plastik  yang dapat digunakan sebagai bahan pengemas tepung adalah:

- polietilen (PE)

- poliporilen (PP)

- polistyrena (PS)

Produk yang dikemas harus diberi identitas agar pengguna dapat dengan mudah mengenalinya,  pengemas plastik bersifat transparan sehingga isi kemasan dapat dengan mudah teridentifikasi. Identitas penting yang harus dimiliki setiap produk terkemas adalah:

- Nomor pendaftaran/izin produksi (SII, SP, MD)

- Kode produksi

- Ukuran produk (berat netto)

- Tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa

- Logo dan merek dagang

- Alamat produsen

- Cara dan saran penggunaan

Logo dan merek dagang hendaknya memiliki estetika yang mudah diingat dan terdapat relevansi terhadap produk.

2. Tera Kemasan

Tera kemasan terpenting dalam produk tepung adalah menyatakan berat netto, dalam hal ini mudah dilakukan dengan mengaturnya pada saat pengisian. Kemasan plastik tanpa pelindung kain diisi dengan neto antara 250 g sampai dengan 500 g maksimal 1000 g, hindari bobot neto yang berlebih karena ketahanan fisis plastik terbatas. Bobot yang lebih besar dikemas dalam karung katun berlapis plastik bisa mencapai 25 kg.

Tepung dalam plastik ditutup dengan cara merekatkan kedua lembaran plastik menggunakan panas atau dijahit untuk  yang terkemas dalam karung.

- Rangkuman

Kemasan yang sesuai untuk mengemas tepung harus memiliki sifat dapat menahan uap air dan udara. Jumlah bahan yang dikemas disesuaikan dengan ketahanan bahan pengemas. Informasi tentang isi kemasan harus dicantumkan pada kemasan sebagai identitas produk.

- Tes Formatif

- Syarat apa yang perlu dipertimbangkan dalam memilih bahan pengemas tepung?

- Apakah informasi yang bersifat propaganda produk perlu dicantumkan sebagai indentitas produk?

- Kesulitan apa yang akan dihadapi bila digunakan kemasan plastic?

- Tera berat netto berapa yang sesuai untuk mengemas tepung?

- Kapan proses penteraan dilakukan?

- Alat apa yang digunakan untuk menutup plastik

- Kunci Jawaban

- Bahan harus memiliki permeabilitas rendah terhadap uap air dan udara dan memiliki ketahanan fisis yang baik

- Tidak perlu

- Sulit diberi warna, berubah ukuran karena suhu tinggi

- Kecil 250 g dan 500 g, besar 25 kg

- Bersamaan pada saat pengisian kedalam kemasan

- Plastik sealer.

- Lembar Kerja

- Siapkan tepung kunyit yang akan anda kemas, cukup untuk 4 buah kemasan 250g dan 2 buah kemasan 500 g

- Siapkan rancangan etiket yang sesuai dengan ketentuan, rancangan dibuat menggunakan komputer pada kertas, dengan ukuran disesuaikan dan jumlah mencukupi.

- Siapkan alat - alat

-  timbangan kapasitas 1 kg 	1 buah

-  sendok 			1 buah

-  plastik sealer 			1 buah

-  alat tulis menulis 		1 set

- Isilah kantong plastik  dengan tepung kunyit sesuai berat yang dikehendaki, lakukan penteraan diatas timbangan dengan car menambah dan menguranginya.

- Pasangkan etiket dengan terlebih dahulu memasukkannya kedalam plastik lain yang tertutup.

- Lakukan penutupan dengan plastik sealer, yakinkan bahwa plastik tidak bocor dengan cara sedikit menekan, atau membolak balik kemasan beberapa saat.

- Bila terdapat kebocoran lakukan pengemasan ulang.

Kegiatan Belajar 5.  Menghitung Biaya

- Tujuan Kegiatan Pemelajaran

- Dapat mengidentifikasi komponen-komponen biaya tetap

- Dapat mengidentifikasi komponen-komponen biaya tidak tetap (variabel)

- Dapat menghitung biaya untuk komponen-komponen produksi

- Dapat menghitung biaya produksi total

- Uraian Materi

  - Komponen Biaya Produski

Biaya produksi dihitung berdasarkan komponen biaya tetap dan komponen biaya variabel

- Biaya Tetap

Biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan seiring dengan berjalannya waktu, tidak peduli apakah produksinya berjalan atau tidak, dikeluarkan secara periodik oleh perusahaan, meliputi komponen bunga bank, cicilan kredit , abodemen listrik, air atau telepon, penyusutan alat dan gaji menejemen. Nilainya relatif stabil untuk kurun waktu tertentu.

Penyusutan adalah nilai yang diperhitungkan untuk mengimbangi penurunan nilai dari sarana yang diinvestasikan tetap, agar kelak saat barang yang diinvestasikan tidak ekonomis  lagi dapat diganti dengan yang baru.

- Biaya Variabel

Biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan didasarkan atas kapasitas produksi, nilainya setiap kurun waktu berubah, meliputi komponen:

- Biaya pengangkutan, dipengaruhi oleh jumlah, jarak dan periode, pengangkutan

- Biaya bahan baku dan bahan bantu ditentukan oleh target produksi

- Biaya bahan bakar dipengaruhi oleh target produksi dan dinamika perusahaan

- Pajak pendapatan ditentukan oleh nilai laba perusahaan

- Biaya lain-lain sehubungan dengan kesejahteraan karyawan, kerjasama usaha dengan mitra perusahaan, hubungan dengan intansi pemerintah dan lain-lain.

- Perhitungan Biaya Produksi

Untuk melakukan perhitungan-perhitungan diperluka dukungan data, rencana produksi, daftar harga, rumus baku perhitungan, kebijakan terhadap upah/tarip dan perameter lain yang diperoleh dari hasil uji coba.

- Rencana produksi. Melalui rencana ini dapat diperhitungkan kebutuhan bahan baku dan bahan bantu.  Data dasar yang haus diketahui adalah neraca massa bahan.

- Daftar harga diperoleh dari survai pasar, informasi dari media massa

- Kebijakan upah, tarip dan suku bunga diperoleh dari surat edaran intansi yang bersangkutan

- Rumus-rumus baku perhitungan diperoleh dari studi pustaka atau edaran dari instansi yang bersangkutan.

- Parameter hasil uji coba dapat diperoleh dari pencatatan tentang konsumsi BBM, periode perawatan peralatan dan dan lain-lain

  - Cara Menghitung

- Penyusutan alat investasi tetap

- menduga nilai Yad: N Yad = N skr + (n x %bunga x n skr )

- nilai penyusutan: penyusutan /th = N yad - usia ekonomi

n tahun

- Biaya listrik = abodemen + ( jumlah watt x jam operasional)xtarip/kwh

1000

- Biaya air (PDAM) tarip 10 m3 1 + tarip 10 m32 …..+m3 x tarip 10 m3 n

- Biaya telepon = abodemen + jumlah pulsa x tarip/pulsa + airtime + Pajak

- Upah tenaga kerja = upah tetap + (jam lembur x tarip lembur/ jam)

Biaya-biaya lain dihitung berdasarkan volume bahan yang diproduksi, diperoleh melalui kesepakatan lapangan  untuk upah borong, atau dinilai oleh intansi tertentu berdasarkan laporan perusahaan misalnya pajak.

  - Biaya Produksi Total

Biaya total= hasil penjumlahan seluruh komponen biaya produksi  yang telah diperhitungkan

Biaya produksi total dapat dipakai menilai biaya produksi/unit produk (nilai break event point)

| BEP = | Biaya Produksi Total |
| --- | --- |
|  | Jumlah Produk (Unit) |

- Rangkuman

Biaya produksi diperhitungkan berdasarkan komponen dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Komponen tersebut dirinci secara lengkap mengacu kepada kebijakan pemerintah, rencana produksi dan harga - harga.

- Tes Formatif

- Sebutkan 5 komponen biaya tetap!

- Dalam bentuk apakah anda akan membayar biaya penyusutan?

- Hal-hal apa yang perlu saudara simak dari kebijakan pemerintah?

- Apakah yang dimaksud dengan biaya insidental, berikan contoh?

- Berikan contoh biaya yang biasa diperoleh dari hasil uji coba!

- Apakah yang dimaksud dengan abonemen!

- Hitung biaya penyusutan alat, bila diperoleh data harga pembelian alat Rp 3.000.000, perkiraan usia  ekonomis 3 tahun. Suku bunga bank 12% /tahun nilai sisa alat Rp 1.000.000.!

- Listrik terpasang 2200 w, harga langganan/kwh Rp 20.000, terdapat 3 alat yang menggunakan tenaga listrik, yaitu dinamo 3 HP jam operasi/hari 3 jam, lampu gantung 2 titik 20 dan 40 watt jam operasi 10 dan 12 jam/hari, alat pengering 300 watt jam operasi 30 jam/minggu. Tarip pemakaian listrik <20 kwh Rp150/kwh , 21-60 kwh = Rp 250 dan >60 kwh 350 . Hitung biaya yang harus dibayar tiap bulan!

- Kunci Jawaban

- Abonemen, cicilan bank, gaji manajemen, penyusutan, pajak kendaraan

- Tabungan

- Tarif, Upah Minimum Regional, jam kerja dan suku bunga

- Biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar kejadian diluar yang direncanakan misalnya kerusakan alat, kegagalan proses, musibah dan lain - lain

- Konsumsi BBM mesin, rendemen produk dan periode perawatan alat

- Biaya langganan yang harus dibayar baik digunakan ataupun tidak digunakan, misalnya:  telepon/listrik, air, koran, kartu kredit

- Nyad = 3.000.000 + (3 th x 12% x 3.000.000) = 4.080.000

Penyusutan/bulan      4.080.000  = 113.350

3 x 12 bh

pemakaian dinamo = 3 HP x 754 w x 3 jam  x 30 hr  =  203,6 kwh

1000

Lampu 1 	= 20 w x 10 jam x 30 hr 	   	=     6,0 kwh

1000

Lampu 2	= 40 w x 12 jam x 30 hr 	   	=    14,4 kwh

1000

Pengering 	= 300 w x 30 jam x 4 mg 	   	=    36,0 kwh

1000

jumlah pemakaian =   260,0 kwh

Nilai Rekening 	= ( 2,2 x 20.000 ) + ( 20 x 150 ) + (240 x 350)

= Rp. 98.000,-

- Lembar Kerja

1. Siapkan alat-alat perhitungan:

- Kalkulator				1 buah

- Alat tulis menulis			seperlunya

- Data/catatan selama proses	1 set

2. Kumpulkan data-data standar yang berhubungan dengan produksi, misalnya:

perubahan massa bahan, volume penggunaan air, kwh penggunaan listrik dan lain-lain

3. Kumpulkan informasi tentang harga - harga material dan tarip

- Alat-alat yang dinvestasikan tetap

- Kunyit

- BBM dan kayu bakar

- Plastik

- Tarip langganan listrik

- Tarip langganan telepon

- Tarip langganan air

4. Lakukan perhitungan biaya yang perlu ditetapka berdasarkan rumusan tertentu

5. Buatlah estimasi nilai dan harga untuk parameter tertentu dari berbagai komponen biaya yang tidak anda dapatkan  selama praktek pembuatan tepung kunyit, misalnya hari efektif/bulan, nilai sisa alat, jam operasi alat, jamoperasi penggunaan listrik.

6. Lakukan perhitungan biaya produksi total untuk memproduksi 30 kg tepung kunyit/hari, susun hasil hitung dalam tabel

| No | Komponen | Standar nilai | Perhitungan nilai | Harga/ satuan | Jumlah harga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumlah biaya produksi |  |  |  |  | Rp |

7. Hitung jumlah unit hasil/bulan dan  hasil terkemas dalam  plastik dengan berat   netto 250 g.

8. Tentukan nilai BEP hasil

### BAB.  III

### EVALUASI

Proses penilaian meliputi kegiatan perencanaan penilaian, mempersiapkan peserta, penyelenggaraan penilaian dan meninjau ulang penilaian. Borang-borang terlampir adalah contoh  evaluasi kompetensi (Melakukan Proses Produksi Tepung)  yang perlu disiapkan oleh instruktur dalam rangka mengukur kompetensi peserta diklat dan mengkondisikan  peserta diklat dalam  menghadapi uji kompetensi oleh Assessor dari  LSP atau oleh Assessor dari Industri.  Prangkat evaluasi yang disiapkan terdiri: Matriks Penilaian, Cek Lis Konsultasi Pra Penilaian, Cek Lis Observasi Unjuk Kerja, Bank Pertanyaan/Soal, Laporan Hasil Pengujian dan Kuesioner Umpan Balik.

## A. PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI

1. Perencanaan Evaluasi

- Persiapan peserta

### Lakukan konsultasi awal dengan siswa

- Konfirmasi dan diskusikan tujuan penilaian dengan siswa

- Kumpulkan kriteria yang sesuai untuk penilaian serta diskusikan dengan siswa.

- Diskusikan dan konfirmasikan metoda adan alat yang akan digunakan untuk mengumpulkan bukti selama penilaian berlangsung.

- Identifikasi sumberdaya dan atau peralatan yang diperlukan dalam penilaian.

- Diskusikan prosedur penilaian.

- Bicarakan harapan siswa maupun penilai serta yakinkan bahwa semua pertanyaan akan dapat dijawab.

- Identifikasi orang-orang yang akan dihubungi untuk kepentingan penilaian.

- Konfirmasikan dan diskusikan jadwal penilaian, termasuk waktu dan lamanya.

- Diskusikan tentang peraturan/etika dan keamanan yang berkaitan dengan penilaian.

- Buat daftar kesepakatan atau pertimbangan khusus yang diperlukan  agar penilaian terhadap siswa dilaksanakan dengan adil, termasuk penilaian ulang serta proses banding.

- Yakinkan bahwa siswa benar-benar siap untuk dinilai.

- Gunakan komunikasi yang efektif.

- Mempersiapkan alat-alat evaluasi

- Matriks Penilaian.

- Cek Lis Konsultasi Pra Penilaian

- Cek Lis Observasi Unjuk Kerja

- Bank Pertanyaan/Soal

- Hasil Pengujian

- Angket Umpan Balik

2. Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sesuai rencana yang sudah disepakati oleh guru dan siswa

- Ciptakan suasana yang nyaman.

- Beri siswa kesempatan untuk mencerna pertanyaaan sebelum menjawab

3.  Membuat Keputusan Hasil Evaluasi

- Berdasarkan bukti-bukti yang ada.

- Jika peserta belum berkompeten:

- Buat kesepakatan evaluasi ulang.

- Atur strategi untuk membantu siswa

- Ulangi pada bagian yang tidak kompeten saja

- Pertimbangkan metode evaluasinya.

- Pertimbangkan catatan pribadi siswa (portofolio), laporan praktik dan laporan dari  fihak-fihak lain.

4.  Memberikan Umpan Balik

- Umpan balik bukan merupakan kritikan, fokuskan pada unjuk kerja, bukan pribadi siswa.

- Berikan sesegera mungkin.

- Berdasarkan kenyataan saat ini.

- Fokuskan pada penyempunaan kompetensi.

- Berikan di tempat yang tepat dengan cara yang tidak menakutkan.

- Berikan rekomendasi jika diminta. Gunakan bahasa yang merendah, bukan menggurui.

## B. ACUAN PENILAIAN

- Penilaian dilakukam beberapa kali, sekurang-kurangnya dilakukan 3 kali utuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa.  Aspek yang dinilai mencakup aspek-aspek teoritis, ketrampilan dalam menjalankan pekerjaan praktis dan aspek sikap yang mencakup ketaatan, kedisiplinan, tanggung jawab dan kreatifitas.

- Unit inti (Core Unit) dalam modul ini adalah:

- Aspek teoritis/pengetahuan, meliputi:

- Menyusun alur proses dan melakukan analisis neraca massa.

- Kemampuan mengidentifikasi dan menghitung kebutuhan bahan berdasarkan hasil analisis neraca massa.

- Pengetahuan tentang bahan baku  dan bahan-bahan buangannya.

- Pengetahuan tentang jenis, prinsip kerja,  pengoperasian  dan perawatan alat.

- Pengetahuan tentang penditeksian penyimpangan kerja alat

- Pengetahuan tentang perlakuan pendahuluan dalam proses produksi tepung

- Pengetahuan tentang proses pengeringan, penggilingan dan penyeragaman ukuran tepung

- Pengetahuan tentang titik-titik pengendalian proses dan tindak lanjutnya.

- Pengetahuan tentang pengakhiran proses

- Pengetahuan tentang standar kualitas tepung

- Pengetahuan tentang pengemasan dan penyimpanan hasil tepung.

- Pengetahuan tentang analisis biaya produksi tepung

- Pengetahuan tentang pengumpulan, pencatatan dan pengelolaan data.

- Pengetahuan tentang teknik pengendalian limbah

- Pengetahuan tentang kebersihan lingkungan dan keselamatan kerja

- Aspek Ketrampilan, meliputi:

- Penanganan, sortasi dan pemilihan bahan

- Penggunaan alat-alat ukur

- Memeriksa kinerja peralatan.

- Perawatan dan perbaikan ringan peralatan

- Pengoperasian peralatan sesuai SOP.

- Melakukan perlakukan pendahuluan  terhadap bahan tepung.

- Melakukan pengeringan bahan melalui penjemuran dan alat   pengering buatan.

- Melakukan pengecilan ukuran dengan berbagai alat penghancur dan penggiling

- Melakukan penyeragaman ukuran tepung

- Pengujian kualitas tepung

- Pengemasan dan penyimpanan tepung

- Penanganan limbah dan bahan buangan

- Melakukan perhitungan biaya produksi

- Aspek sikap meliputi

  - Kedisiplinan dalam menjalankan prosedur standar

  - Kesigapan dalam bekerja, mengantisipasi kejadian dan mengatasi penyimpangan

  - Tanggung jawab  dan etos kerja.

  - Ketelitian, ketertiban, kerapihan dan kebersihan.

  - Kepatuhan terhadap peraturan kerja.

  - Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan disesuaikan dengan tingkat kesulitan dan volume pekerjaan, atau mengacu kepada persyaratan di tempat kerja.

BAB. IV

PENUTUP

Dengan tersusunnya modul proses produksi tepung ini diharapkan siswa memiliki kompetensi untuk melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan tahapan proses  dan sekaligus mengantarkan siswa untuk berproduksi. Contoh komoditas yang diketengahkan dalam modul ini hendaknya dijadikan pijakan dalam berkreasi memproduksi tepung  dari komoditas lainnya.

Tepung merupakan bentuk bahan baku industri baik pangan maupun non pangan, banyak industri yang berpandangan bahwa bahan baku dalam bentuk tepung lebih praktis dibanding bahan dasarnya. Oleh karena itu kompetensi dalam memproduksi tepung dapat dijadikan potensi usaha dalam mewujudkan kecakapan hidup (life skills) bagi para siswa.

Untuk memperoleh kompetensi yang diinginkan secara utuh, siswa harus berlatih dengan tekun dan tidak pernah bosan melakukan pengulangan serta memperbaiki kesalahan. Dalam hal ini kemampuan untuk berproduksi perlu didukung dengan pengalaman memasarkan produk, menguasai informasi pasar, menghimpun pesanan produk (job order) serta mengukur kelayakan ekonomis. Peran guru/pembimbing dan pihak-pihak terkait dalam pengujian dan sertifikasi kompetensi sangat dibutuhkan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous, (2005) Penyeragaman Pengetikan Modul Bahan Ajar, Direktorat Dikmenjur, Jakarta

- Belitz H.D, W. Grosch (1987) Food Chemistry, Springer Verlag Berlin

- Bergeyk K.V, Liedekerken A.J (1975) Procestechnologie, terjemahan Teknologi Proses Jilid 1-2 (1981) PT. Bhratara Karya Aksara Jakarta

- Fellows P. (1992) Food Processing Technology, Principles and Practice, Ellis Horwood New York  USA

- Lastriyanto A (1994) Satuan Operasi dalam Pengolahan, Fakultas Pertanian Unibraw Malang

- Rusli M.S, Iskandar A., Sugiarto (1999) Peralatan Industri, Fakultas Teknologi Pertanian IPB Bogor

- Susanto T, N. Sucipta (1994) Teknologi Pengemasan Bahan Makanan CV. Family Blitar

Lampiran-lampiran