BAB. I

PENDAHULUAN

- Deskripsi

Unit kompetensi ini meliputi kemampuan keterampilan, pengetahuan  dan perilaku yang disyaratkan  untuk mengerti, memahami dan menerapkan suatu analisis atau pengujian mutu berbagai karbohidrat dalam bahan/produk pangan dengan metode standar.  Kandidat  yang akan mempelajari kompetensi ini  harus disiplin  terhadap prosedur teknis dan instruksi kerja dalam modul ini serta bersedia mengembangkan pengetahuannya  dalam bidang teknologi  penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan distribusi barang atau produk.

Prosedur Operasional Standard (SOP)  yang  ada di setiap kegiatan Pemelajaran  harus dipahami dan dimengerti  lebih dahulu sebelum melaksanakan tugas atau jika akan melaksanakan kegiatan yang mirip atau sejenis  dengan tugas.  Hal-hal penting,  prinsip  dan hal-hal yang bersifat kritis  ada pada  kegiatan atau tugas tersebut   telah ditetapkan  dalam SOP. Selanjutnya  pelaksanaan analisis karbohidrat dalam bahan/produk pangan menjabarkannya  menjadi langkah-langkah kerja  yang lebih bersifat teknis dan spesifik dalam suatu  dokumen Instruksi Kerja  atau  apapun istilahnya.

Dalam unit kompetensi ini bahan/atau produk pangan yang dianalisis atau diuji meliputi nutrisi yang terdapat dalam bahan/produk pangan. Jenis pengujian disesuaikan dengan karbohidrat yang dianalisis, yang umumnya meliputi analisis penetapan gula pereduksi, non pereduksi dan total gula, penetapan sukrosa, penetapan pati, penetapan laktosa, penetapan serat kasar.

Pada bagian akhir berisi evaluasi  yang harus dilaksanakan bersamaan dengan kegitan pelaksanaan tugas oleh peserta didik (Penilaian Kinerja /Peragaan) atau setelah melaksanakan tugas (lisan dan tertulis).

Unit kompetensi ini dilakukan dalam rangka pengujian dengan pengawasan rutin.

- Prasyarat

Siswa atau peserta didik yang akan mempelajari kompetensi dalam modul ini  adalah mereka yang telah  menguasai kompetensi  yang menjadi prasyarat  sebelum menguasai kemampuan melakukan analisis karbohidrat dalam bahan/produk pangan. Unit kompetensi yang sudah harus dikuasai adalah:

- Kompetensi Bekerja dengan penerapan konsep Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3)  pada industri.

- Kompetensi  menggunakan peralatan dasar non gelas.

- Kompetensi  melakukan pengujian fisiko kimia dasar.

- Kompetensi melakukan analisis secara gravimetri dan titrimetri.

- Kompetensi menyiapkan larutan pereaksi untuk laboratorium.

- Kompetensi menyiapkan dan menstandarisasi larutan.

- Kompetensi melakukan perhitungan berdasarkan rumus yang ada.

- Kompetensi Bekerja sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP).

##### Petunjuk Penggunaan Modul

  - Petunjuk Bagi  Siswa

- Baca modul ini sampai anda  mengerti dan paham  untuk setiap bagian sehingga anda mengerti apa yang harus anda pelajari atau apa yang harus dikerjakan.

- Materi atau tugas yang belum dimengerti, konsultasikan pada guru/Instruktur

- Pahami kemampuan prasyarat  dan pastikan  anda telah mampu.

- Kegiatan belajar  dimulai dari kemampuan yang belum di kuasai.

- Jika  hasil belajar anda  belum memenuhi syarat minimal,  anda diberi kesempatan mengulangi sebelum mempelajari kemampuan berikutnya.  Untuk itu, pastikan dulu  pada aspek  apa yang anda belum tahu atau belum dimengerti (pengetahuan,  keterampilan, sikap atau pada aspek dokumen).

- Anda akan mendapat bukti tertulis  tentang kompetensi yang sudah dikuasai  berupa sertifikat atau apapun namanya dari guru atau lembaga  yang berwenang.

  - Petunjuk Bagi Guru

- Mewajibkan bagi guru untuk mempelajari SKN unit melakukan Analisis karbohidrat dalam bahan /Produk pangan (Faccor NUT 01.A)

- Mengorganisasi kegiatan belajar siswa  secara individu atau kelompok.

- Membantu siswa dalam merencanakan proses belajar.

- Membimbing  dan melayani siswa  saat memulai pelajaran.

- Melayani siswa berkonsultasi mengenai proses belajarnya.

- Menfasilitasi siswa dalam upaya penentuan dan akses  fasilitas.

- Merencanakan  dan menyiapkan  instrumen penilaian hasil belajar siswa.

- Melaksanakan penilaian kegiatan belajar siswa.

- Menginformasikan temuan hasil penilaian  kepada siswa dan menugaskan pada siswa bersangkutan untuk program perbaikan

- Merekam kegiatan belajar siswa dalam format kegiatan belajar siswa dan menyusun proses penerbitan  sertifikat kompetensi.

- Tujuan Akhir

## Melalui kegiatan  Pemelajaran ini, peserta didik (siswa) diharapkan dapat melakukan analisis karbohidrat dalam bahan/produk pangan sesuai dengan prosedur yang ditentukan  dan bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut  dalam hal:

## 1.  Kemampuan menyiapkan pengujian.

2.  Kemampuan melakukan pengujian karbohidrat dalam bahan/produk pangan.

3.  Menjaga keamanan lingkungan kerja.

- Kemampuan memproses data.

- Menyusun laporan   hasil analisis dan menyampaikan secara tepat dan cepat atas pelaksanaan tugasnya.

- Kompetensi

Melakukan analisis karbohidrat dalam bahan/produk pangan meliputi beberapa  sub kompetensi sebagai berikut:

| Kode Unit: FQCCORNUT01.A |  |
| --- | --- |
| Judul Unit: ## Melakukan Analisis Karbohidrat dalam Bahan/Produk Pangan |  |
| Uraian Unit: Unit kompetensi ini mencakup keterampilan dan pengetahuan untuk melakukan analisis atau pengujian mutu berbagai karbohidrat dalam bahan/produk pangan dengan menggunakan metode Standar. Unit kompetensi ini dilakukan dalam rangka pengujian dengan pengawasan rutin. |  |
| Sub Kompetensi | ## Kriteria Unjuk Kerja |
| 1. Menyiapkan pengujian | - Sampel diregistrasi/dicatat dan disiapkan untuk pengujian. - Pereaksi, bahan habis pakai dan sampel yang diperlukan disiapkan sesuai dengan persyaratan analisis. - Suplai air, listrik atau gas dikonfirmasi tersedia dan siap untuk digunakan. - Peralatan dipilih, disiapkan, dan diperiksa untuk menjamin siap digunakan. - Kerusakan atau penyimpangan dalam sampel, pereaksi, bahan habis, dan peralatan diidentifikasi atau dikenali, dilaporkan atau tidak digunakan dan diganti dengan yang dapat digunakan. |
| 2. Melakukan pengujian | 2.1.Metode pengujian ditaati sesuai metoda standar untuk karbohidrat atau prosedur/SOP yang ada di tempat kerja. 2.2.Peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan dalam pengujian digunakan sesuai jenis analisis karbohidrat atau prosedur/SOP yang ada di tempat kerja. 2.3.Hasil pengujian dibaca dan di intrepretasikan. 2.4.Hasil pengujian yang diluar perkiraan diidentifikasi dan tindakan koreksi yang perlu dilakukan |
| 3. Melengkapi pengujian dan mencatat hasil | 3.1.Limbah atau bekas-bekas pengujian/ analisis dipantau dan dibersihkan sesuai dengan prosedur yang ada di tempat kerja. 3.2. Peralatan dibersihkan sesuai SOP 3.3.Hasil pengujian dicatat dan dilaporkan dalam format yang sesuai. |

### Persyaratan Unjuk Kerja

- Konteks Unit Kompetensi

Dalam unit kompetensi ini bahan/atau produk pangan yang dianalisis atau diuji meliputi nutrisi yang terdapat dalam bahan/produk pangan. Jenis pengujian disesuaikan dengan karbohidrat yang dianalisis, yang umumnya meliputi analisis penetapan gula pereduksi, non pereduksi dan total gula; penetapan sukrosa; penetapan pati; penetapan amilosa; penetapan serat kasar, dan penetapan dietary fiber. Metode yang digunakan dapat berupa metode kualitatif dan kuantitatif. Tempat kerja yang dimaksud dalam unit kompetensi ini dapat meliputi laboratorium, fasilitas pengawasan mutu, atau pabrik, serta dapat juga merupakan simulasi dari tempat-tempat tersebut. Metode yang digunakan merupakan metode standar yaitu SNI atau AOAC atau ASTM

- Kebijakan/Prosedur yang Tersedia

- SOP-SOP cara kerja alat atau manual alat

- Metode-metode standar pengujian karbohidrat, baik berupa SNI Cara Uji Makanan dan Minuman, AOAC atau ASTM

- Spesifikasi peralatan

- Prosedur pengambilan contoh produk

- Jadwal dan instruksi produksi

- Material Safety Data Sheet (MSDS)

- Instruksi pabrik atau instruksi verbal dari manajer, supervisor atau operator senior.

- Peralatan dan Fasilitas yang Diperlukan

- Peralatan pengujian/analisis disesuaikan dengan yang tercantumdalam metode Standar (SNI, AOAC, ASTM) yang digunakan untuk analisis suatu jenis karbohidrat

- Sampel berupa bahan/produk pangan baik bahan baku atau olahan, dapat terkemas atau curah

- Sumber listrik, gas dan air

- Bahan berupa pereaksi disesuaikan dengan jenis karbohidrat dan metode standar yang digunakan

- Peralatan pengaman laboratorium seperti jas laboratorium, kacamata pelindung, sarung tangan, sepatu dan lain-lain

- Formulir atau format untuk mencatat data.

Acuan Penilaian

      - Prosedur Penilaian

Unit ini dapat dinilai dengan menggunakan prosedur penilaian sebagai berikut:

- Peragaan keterampilan-keterampilan praktek menganalisis karbohidrat baik di tempat kerja maupun dalam bentuk simulasi di mana disediakan perlengkapan minimum yang diperlukan

- Penilaian kemampuan penunjang, berupa jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan lisan dan tertulis yang standar yang berhubungan dengan analisis karbohidrat

- Untuk standar kompetensi ditempat kerja, penilaian lain yang dianggap perlu dapat dilakukan, antara lain laporan pihak ketiga, dan kajian terhadap buku catatan hasil pengujian karbohidrat di laboratorium, dan laporan peserta.

      - Persyaratan Awal atau Kaitan dengan Unit Kompetensi Lain

Personil yang dinilai dalam unit kompetensi ini harus kompeten dengan Unit Kompetensi Menggunakan Peralatan Dasar Non-Gelas (FQCGENLAB02.A), Melakukan Pengujian Fisiko-Kimia Dasar (FQCCORCHE01.A), dan Melakukan Pengujian/Prosedur Analisis Secara Spektrofotometri UV-Vis (FQCCORINS02.A) .

      - Pengetahuan dan Keterampilan Penunjang

Calon diharapkan mengetahui dan dapat menjelaskan hal-hal berikut:

- Prinsip dasar masing-masing jenis analisis karbohidrat yang dilakukan yang tercantum dalam metoda  standar

- Tujuan analisis atau pengujian yang dilakukan

- Spesifikasi proses, prosedur dan parameter-parameter operasi

- Pengaruh tahapan proses terhadap hasil atau dampaknya

- Hal-hal yang menyebabkan penyimpangan atau gangguan terhadap hasil analisis dan tindakan koreksi yang harus dilakukan

- Jangkauan atau range hasil pengujian yang umum diperoleh

- Bagaimana membaca dan menafsirkan hasil

- Jasa yang diperlukan jika ada kerusakan alat

- Prosedur dan cara pemeliharaan dan pembersihan dan sanitasi alat

- Persyaratan atau format pencatatan data

- Aspek Kritis Penilaian

Proses penilaian harus ditujukan bahwa calon kompeten terhadap aspek-aspek kritis berikut:

- Mengakses informasi ditempat kerja untuk mengetahui hal-hal yang diperlukan

- Memilih dan menggunakan peralatan keselamatan yang sesuai

- Mengkonfirmasi peralatan, bahan dan jasa yang diperlukan

- Sampel atau pereaksi disiapkan sesuai keperluan

- Menggunakan peralatan yang sesuai dengan tujuan pengujian/analisis

- Mengkonformasi kondisi dan status peralatan, anatara lain: mengenali peralatan yang kotor, peralatan rusak atau diluar lingkup kalibrasi, pengesetan alat, sambungan-sambungan listrik

- Melakukan pengujian karbohidrat mengikuti metoda standar yang relevan

- Membaca dan menginterpretasi hasil

- Mengenali hasil-hasil yang diluar perkiraan atau standar

- Mengikuti prosedur untuk ulangan analisis atau validasi analisis/metode

- Mengumpulkan, membersihkan dan membuang limbah yang dihasilkan selama analisis

- Menggunakan peralatan sesuai SOP sampai dengan mematikannya

- Melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai format atau prosedur yang berlaku.

## Tingkat Kompetensi Kunci dalam Unit Ini

Informasi ini mengacu kepada tujuh area kompetensi umum yang mendukung kegiatan tempat kerja yang efektif. Kompetensi-kompetensi kunci ini mencakup tiga tingkat/level kinerja (unjuk kerja) dalam area berikut:

1. Pengertian Level Kompetensi Kunci

| Level | Karakteristik Level |
| --- | --- |
| 1 | Diartikan bahwa kompetensi dibutuhkan untuk melakukan aktifitas secara efisien dan memuaskan berdasar kemampuan mandiri dan memperoleh hasil kerja berdasar pada kriteria atau parameter yang ditetapkan. |
| 2 | Diartikan bahwa kompetensi dibutuhkan untuk mengatur kegiatan yang memerlukan alternatif/pilihan, aplikasi dan integrasi dari sejumlah elemen untuk membuat penilaian (judgements) atas kualitas proses proses dan hasil. |
| 3 | Diartikan bahwa kompetensi dibutuhkan untuk mengevaluasi dan merancang kembali proses, menetapkan dan menggunakan prinsip-prinsip (rumus) dalam rangka menemukan cara yang terbaik dan tepat untuk pendekatan kegiatan serta menetapkan kriteria untuk penilaian kualitas proses dan hasil. |

2. Tingkat Kompetensi Kunci

| KOMPETENSI KUNCI | TINGKAT | KOMPETENSI KUNCI | TINGKAT |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi | 1 | Menggunakan ide-ide dan teknik matematika | 1 |
| Mengumpulkan, mengelola dan menganalisis informasi | 2 | Memecahkan masalah | 2 |
| Merencanakan dan mengorganisasi kegiatan | 2 | Menggunakan teknologi | 2 |
| Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok | 1 |  |  |

- Uji Kemampuan Mandiri

Berilah tanda “V” pada kotak pilihan jawaban “YA” atau “TIDAK” dari sejumlah pertanyaan berikut:

| Materi Prasyarat | # Ya | Tidak |
| --- | --- | --- |
| - Apakah Anda telah mengerti yang dimaksud dengan karbohidrat dan jenis-jenisnya? |  |  |
| - Apakah Anda mengerti jenis analisa karbohidrat yang dilakukan terhadap bahan/produk pangan? |  |  |
| - Apakah Anda dapat menjelaskan prinsip-prinsip analisis karbohidrat? |  |  |
| - Apakah Anda dapat menyebutkan jenis, jumlah dan konsentrasi bahan-bahan pereaksi yang diperlukan dalam analisis karbohidrat? |  |  |
| - Apakah Anda dapat memilih peralatan dan cara mengoperasikannya untuk analisis karbohidrat? |  |  |
| - Apakah Anda dapat merawat semua peralatan yang dipakai analisis karbohidrat sesuai dengan prosedur yang benar? |  |  |
| - Apakah Anda telah memahami faktor kritis dari populasi bahan yang diambil contohnya? |  |  |
| - Apakah Anda telah mampu melakukan analisis karbohidrat sesuai dengan SOP? |  |  |
| - Apakah Anda dapat membuat laporan hasil pengujian dengan kemampuan mengolah data hasil analisis yang dilakukan? |  |  |
| - Apakah Anda dapat melakukan sanitasi, hiegine dan prinsip-prinsip K3 dalam analisis karbohidrat? |  |  |

Bila jawaban Anda adalah “YA” untuk semua pertanyaan, maka disarankan untuk mengikuti  Uji Kompetensi Melakukan Analisis Karbohidrat dalam bahan/Produk Pangan untuk mendapatkan Sertifikat.

BAB. II

PEMELAJARAN

          - Rencana Kegiatan Belajar Siswa

Rencana belajar siswa disusun dengan bimbingan instruktur atau guru. Rencana belajar berikut adalah salah satu contoh yang harus disiapkan sebelum pelaksanaan pelatihan atau pemelajaran dilaksanakan.

| Jenis kegiatan | Tanggal | Waktu | Tempat Belajar | Alasan Perubahan | Tanda Tangan Guru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Menyiapkan pengujian: 1.1. Mengidentifikasi dan penyiapan sampel untuk pengujian. 1.2.Mengidentifikasi dan menyiapkan pereaksi sesuai dengan per- syaratan. 1.3.Mengidentifikasi dan menyiap kan peralatan untuk analisis karbohidrat. 1.4.Menyiapkan suplai air, listrik atau gas dan siap digunakan. 1.5.Mengenal kerusakan/kekurang- an contoh, peralatan dan bahan pereaksi. |  |  |  |  |  |
| 2. Melakukan pengujian/analisis kar- bohidrat. 2.1.Mengenal dan memahami penge tahuan tentang dokumen-dokumen yang digunakan dalam analisis karbohidrat dalam bahan/produk pangan. 2.2.Melakukan pengujian/analisis penetapan gula pereduksi, non pereduksi dan total gula, penetapan sukrosa. 2.3.Melakukan pengujian/analisis penetapan kadar pati dan penetapan Laktosa. 2.4.Melakukan pengujian/analisis penetapan serat kasar. 2.5.Melaksanakan proses analisis karbohidrat sesuai dengan SOP yang mengacu pada metode uji standar (SNI, AOAC atau ASTM). |  |  |  |  |  |
| 3. Menjaga keamanan lingkungan kerja 3.1.Mengenal prinsip K3 dalam pengujian proksimat dan penanganan limbah laboratorium 3.2.Mengidentifikasi, memilih, me- nyimpan dan membuang limbah laboratorium sesuai dengan sifat-sifatnya 3.3.Melaksanakan prinsip-prinsip K3 di laboratorium. 3.4.Mencuci peralatan yang telah digunakan dan menyimpan kembali 3.5.Pereaksi/bahan kimia disimpan kembali ke tempat semula. 4. Memproses Data 4.1.Memahami dan menggunakan rumus untuk menghitung hasil analisis proksimat 4.2.Pelaporan hasil pengujian dan pengukuran. 4.3.Memahami interpretasi pada kesalahan hasil pengukuran. |  |  |  |  |  |

### Kegiatan Belajar

Kegiatan Belajar 1:  Penyiapan Pengujian

a.  Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah melakukan kegiatan belajar ini diharapkan siswa  mampu  melakukan kegiatan penyiapan pengujian/analisis karbohidrat dalam bahan/produk pangan dengan metode standar. Kemampuan yang dimiliki/dikuasai adalah:

- Mengidentifikasi dan melakukan registrasi sampel untuk pengujian.

- Memiliki kemampuan menyiapkan pereaksi, bahan habis pakai dan sampel sesuai dengan persyaratan analisis.

- Memiliki kemampuan meyediakan suplai air, listrik atau gas untuk kepentingan analisis.

- Memiliki kemampuan memilih, menyiapkan dan memriksa peralatan yang diperlukan untuk keperluan analisis.

- Memiliki kemampuan mengidentifikasi kerusakan atau penyimpangan sampel, pereaksi, bahan habis pakai dan peralatan.

b. Uraian Materi

Pengujian/analisis yang dilakukan terhadap bahan/produk pangan merupakan pengujian untuk mendapatkan kandungan/ komposisi nilai nutrisi bahan. Hal ini dilakukan mengingat arti pentingnya pengendalian mutu dalam memberikan jaminan mutu pada konsumen, maka kegiatan analisis harus disiapkan secara terencana dan cermat.

Secara harfiah analisis bertujuan untuk menguraikan suatu kesatuan bahan menjadi unsur-unsurnya (constituen) atau untuk menentukan komposisi kesatuan bahan tersebut.

Pada dasarnya komposisi bahan/produk pangan terdiri dari senyawa-senyawa organik dan an-organik, sehingga analisis kimia terhadap bahan tersebut berdasarkan atas reaksi kimia.

Maka sebelum melakukan pengujian yang perlu diperhatikan adalah mempersipkan perangkat pengujian, antara lain:

1. Sampel untuk pengujian

Contoh atau sampel yang diambil untuk dianalisa harus bersifat representatif  artinya mewakili sifat keseluruhan bahan. Yang paling ideal tentunya apabila keseluruhan bahan dianalisis. Akan tetapi hal ini tidak praktis, boros dan tidak perlu.

Untuk mengambil sampel diperlukan sebagian kecil bahan yang akan dianalisis. Tidak ada aturan statistik yang pasti berapa bagian dari bahan yang harus diambil untuk sampel. Dapat diambil antara 5-20 persen apabila sudah cukup memadai, namun apabila terlalu banyak, cukup diambil akar pangkat dua dari berat atau volume bahan seluruhnya. Dan sampel tersebut harus diambil dari sebanyak mungkin tempat/bagian sehingga seluruh bagian terwakili. Sebenarnya, apabila bahan sudah memiliki tingkat homogenitas tinggi, jumlah sampel cukup sedikit saja.

Selama menunggu saat analisis, kemungkinan akan terjadi perubahan-perubahan. Oleh karena itu untuk bahan yang mudah mengalami perubahan harus diusahakan sesegera mungkin dilakukan analisis. Perubahan yang mungkin terjadi selama menunggu analisis antara lain: perubahan kimia, seperti oksidasi, perubahan biokimia atau enzimatis, kontaminasi mikrobiologis, perubahan fisis dan perubahan mekanis.

Tentang tata cara pengambilan sample dapat dipelajari pada modul Kompetensi Menyiapkan Sampel Uji (Kode Unit: FQCCORSMP.01.A)

#### Persiapan sampel untuk uji karbohidrat

Sebelum dilakukan analisis karbohidrat terlebih dahulu bahan dibebaskan dari zat-zat pencampur dan dilakukan penjernihan terhadap larutan yang akan dianalisa.

Bahan harus digiling sampai halus dan dijaga tidak terjadi perubahan-perubahan komposisi kimiawinya dan sifat-sifat yang lain yang tidak dikehendaki. Mula-mula lipida dan khlorofil dihilangkan terlebih dahulu dengan ekstraksi menggunakan ether. Ini dapat dilakukan karena ether tidak melarutkan karbohidrat asalkan suhu ekstraksi tidak melebihi 50o C.  Agar supaya selama menghilangkan zat-zat pencampur tidak terjadi inversi dan hidrolisa dari sukrosa oleh asam-asam organik yang ada dalam bahan, maka selam ekstraksi ditambah kalsium karbonat untuk menetralkan. Apabila dalam bahan banyak mengandung enzim yang dapat menghidolisa gula maka harus ditambahkan merkuri khlorida untuk mencegah hidrolisa atau ekstraksinya dilakukan dengan alkohol (ethanol 80 %), dan sampel dipanaskan selama 30 menit.

Setelah bahan dibebaskan dari zat-zat pencampur kemudian bahan dilarutkan dalam aquades. Karbohidrat yang larut dalam air dapat ditentukan setelah dilakukan penjernihan lebih dahulu. Kekeruhan larutan karbohidrat dapat disebabkan dengan adanya protein, dan zat koloidal lain serta zat warna dan asam-asam organik yang kesemuanya dapat mengganggu pengamatan dengan alat-alat pengukur ataupun menyebabkan titrasi tak dapat diakhiri dengan tepat.

Prinsip penjernihan ekstrak adalah bahwa logam-logam berat dapat mengendakan koloid yang ada dalam ekstrak ataupun suatu zat kimia tertentu dapat mengendakan/menghilangkan koloid, zat warna dan asam-asam organik lainnya.  Syarat zat penjernih adalah harus mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan yaitu dapat mengendapkan zat bukan gula tanpa mengabsorbsi atau memodifikasi zat-zat gula; dalam keadaan berlebihan tidak mengganggu ketepatan analisa dan hasil pengendapan harus mudah dipisahkan dari larutannya.

#### Zat penjernih yang digunakan pada analisa Karbohidrat

- Timbal asetat, dapat mengendapkan asam organik, asam amino, protein dan polifenol.

- Alumunium hidroksida, dapat mengendapkan zat koloid.

- Kieselguhr, dapat mengendapkan koloid.

- Potasium ferrisianida [K3Fe(CN)6 3H2O] dan biasanya dicampur dengan ZnSO4 7H2O serta dibuat basis dengan NaOH. Kedua garam tersebut disebut reagen Carrez I dan II, dipakai untuk mengendapkan protein.

- Campuran Ba(OH)2 dan ZnSO4, dipakai untuk mengendapkan protein yang berasal dari susu.

- Campuran merkuri nitrat dan alkali, diipakai untuk mengendapkan protein yang berasal dari jaringan daging.

- Asam trikhloroasetat atau asam fosfotungstat, digunakan untuk mengendapkan protein pada umumnya.

- Poliamida, gelatin ataupun polivinil polipirolidon biasa digunakan untuk menghilangkan zat warna dalam larutan.

- Penukar ion juga sering dipakai untuk menghilangkan asam amino yang terdapat dalam larutan gula.

Dari bahan-bahan tersebut, timbal asetat merupakan salah satu bahan yang paling banyak dipakai dalam penjernihan larutan gula yang akan dianalisa. Hal ini karena timbal asetat cukup efektif dalam mengendapkan asam amino, protein, tannin, asam organik pada umumnya.

Agar peneraan gula tidak mengalami kesulitan dan tidak terjadi kesalahan besar maka pemberian zat penjernih tidak boleh berlebihan. Karena akan mempengaruhi polarisasi gula dan pada waktu pemanasan akan terjadi interaksi dengan gula serta terjadi destruksi senyawa gula sehingga peneraan menjadi kurang tepat.

Untuk menghilangkan kelebihan timbal dengan menambahkan Na-fosfat atau K-oksalat atau Na-karbonat. Larutan gula bebas timbal selanjutnya siap untuk dapat ditentukan jenis dan kadarnya.

2. Bahan pereaksi

Ketepatan hasil analisa kimia sangat tergantung pada mutu bahan kimia dan peralatan yang digunakan, disamping pengertian pelaksana tentang dasar analisa yang sedang dikerjakan serta kecermatan dan ketelitian kerjanya sendiri. Kecermatan dan ketelitian kerja, selain merupakan bakat dan ketrampilan seseorang dapat pula diperoleh karena bertambahnya pengalaman kerja sehingga menjadi terbiasa yang dapat memperlancar kerjanya.

Bahan pereaksi yang digunakan untuk analisa berasal dari bahan kimia pekat yang kemudian dibuat larutan-larutan encer yang dikehendaki dengan cara pengenceran mengunakan air destilata (aquades). Yang perlu diperhatikan dalam pengenceran ini adalah bahwa asam-asam atau basa-basa pekat harus dituangkan dengan hati-hati dan perlahan-lahan kedalam air destilata sambil diaduk, jangan sebaliknya. Misalnya akan dibuat larutan HCl 1: 3, maka ini berarti 1 bagian HCl pekat ditambahkan secara perlahan-lahan ke dalam 3 bagian air destilata sambil diaduk.

Sebagai bahan pereaksi yang digunakan untuk analisa harus memenuhi syarat. Suatu larutan biasanya ditentukan normalitasnya berdasarkan suatu bahan baku. Bahan baku hanya dapat dipergunakan apabila kemurnianya telah diuji. Dengan kata lain semua bahan pereaksi sebelum digunakan harus distandarisasi.

Untuk dapat menyiapkan larutan sebagai reagensia untuk analisa lebih jauh dapat dipelajari pada modul Kompetensi Menyiapkan Larutan (Kode Unit: FQCCORCHE 03. A). dan Modul Kompetensi Menstandarisasi larutan (Kode Unit: FQCCORCHE04.A)

3. Peralatan dan Sarana Pengujian

Peralatan yang yang dipakai untuk pengujian karbohidrat banyak menggunakan pengukuran berat dan volume. Oleh karena itu ketepatan hasil analisa kimia sangat tergantung pada peralatan yang digunakan dan kecermatan pembacaan.

Untuk memperoleh hasil analisa yang benar maka haruslah diketahui cara-cara pokok dalam perlakuan-perlakuan umum yang sering dijumpai dalam laboratorium. Sehingga sudah menjadi ketentuan pokok seoarang analis harus menguasai alat-alat laboratorium dan cara penggunaannya. Termasuk dapat menyiapkan sarana-sarana penunjang seperti kesiapan listrik atau gas, ketersediaan air dan sebagainya yang berhubungan dengan pelaksanaan pengujian.

c. Rangkuman Materi

- Pengujian/analisis yang dilakukan terhadap bahan/produk pangan merupakan pengujian untuk mendapatkan kandungan/komposisi nilai nutrisi bahan. Hal ini dilakukan mengingat arti pentingnya pengendalian mutu dalam memberikan jaminan mutu pada konsumen, maka kegiatan analisis harus disiapkan secara terencana dan cermat. .

- Contoh atau sampel yang diambil untuk dianalisa harus bersifat representatif  artinya mewakili sifat keseluruhan bahan.

- Sebelum dilakukan analisis karbohidrat terlebih dahulu bahan dibebaskan dari zat-zat pencampur dan dilakukan penjernihan terhadap larutan yang akan dianalisa.

- Prinsip penjernihan ekstrak adalah bahwa logam-logam berat dapat mengendapkan koloid yang ada dalam ekstrak ataupun suatu zat kimia tertentu dapat mengendapkan/menghilangkan koloid, zat warna dan asam-asam organik lainnya.

- Zat penjernih yang digunakan pada analisa Karbohidrat antara lain: Timbal asetat, Alumunium hidroksida, Kieselgur, Potasium ferrisianida dicampur seng sulfat, Campuran Barium oksida dan seng sulfat, campuran merkuri nitrat dan alkali, asam trikhloroasetat, gelatin dan penukar ion.

- Ketepatan hasil analisa kimia sangat tergantung pada mutu bahan kimia dan peralatan yang digunakan.

- Untuk memperoleh hasil analisa yang benar dan tepat serta dapat menghindari kesalahan yang fartal, maka seoarang analis harus menguasai alat-alat laboratorium dan cara penggunaannya.

d. Tugas

1.  Tugas ini mengharuskan anda untuk menyiapkan diri  dan bersedia melakukan  kegiatan mulai dari menyiapkan diri untuk mulai bekerja, menyiapkan bahan/sampel uji, menyiapkan pereaksi/reagensia, prosedur atau metode, menyiapkan peralatan dan sarana yang diperlukan untuk melakukan analisis karbohidrat dalam bahan/produk pangan.

2. Melakukan proses pembuatan sampel uji, membuat reagensia yang terstandar, menyiapkan peralatan dan sarana pengujian dengan menggunakan prosedur standar dan instruksi kerja seperti yang dituangkan dalam langkah kerja atau  SOP.

Acuan:

1. Prosedur Operasional Standar (SOP)  Bekerja sesuai prinsip K3

e. Test Formatif

1. Jelaskan secara singkat tujuan utama analisa bahan/produk pangan!

2.  Apa yang dimaksud dengan jaminan mutu terhadap hasil analisa?

3.  Bagaimana sampel yang dibutuhkan untuk analisa secara umum?

4.  Bagaimana sampel yang siap digunakan untuk  analisa karbohidrat?

5. Mengapa sampel untuk uji karbohidrat harus dilakukan penjernihan terlebih dahulu? Dan sebutkan salah satu bahan penjernih yang digunakan.

- Apa yang harus diperhatikan dalam menggunakan bahan kimia untuk analisa?

- Bagaimana penanganan (handling) terhadap bahan pereaksi kimia?

- Bagaimana cara membaca alat ukur volume seperti gelas ukur!

f.  Kunci Jawaban Test Formatif

  - Untuk mendapatkan kandungan/komposisi nilai nutrisi bahan. Hal ini dilakukan mengingat arti pentingnya pengendalian mutu dalam memberikan jaminan mutu pada konsumen.

  - Bahwa konsumen mendapat jaminan terhadap produk yang dibeli baik dari segi komposisinya, perlindungan dari pemalsuan dan perlindungan dari bahan-bahan yang membahayakan kesehatan atau keselamatannya.

  - Sampel yang digunakan untuk analisa adalah yang diambil secara acak dari beberapa bagian sehingga bersifat representatif  artinya mewakili sifat keseluruhan bahan.

  - Yaitu sampel terlebih dahulu harus  dibebaskan dari zat-zat pencampur dengan dilakukan penjernihan terhadap larutan yang akan dianalisa.

5. Karena dengan adanya kekeruhan larutan karbohidrat yang disebabkan oleh protein, dan zat koloidal lain serta zat warna dan asam-asam organik akan dapat mengganggu pengamatan dengan alat-alat pengukur ataupun menyebabkan titrasi tak dapat diakhiri dengan tepat. Bahan penjernih yang umum digunakan adalah Pb-asetat (Timbal asetat) yang dapat mengendapkan asam organik, asam amino, protein dan polifenol.

6. Bahan pereaksi yang digunakan untuk analisa adalah pereaksi yang sudah distandarisasi dan diketahui dengan pasti konsentrasinya.

    - Sesuai dengan sifatnya yang mudah terkontaminasi maka setelah dipakai segera dikembalikan kedalam botol semula sesuai dengan label, jika menggunakan spatula pastikan tidak ada zat lain yang menempel di spatula, tutup botol jangan diletakkan di atas meja dengan sembarangan maka ketika menuang harus dipegang diantara dua jari dan bila terpaksa simpan di atas kertas saring yang bersih.

8	Pada alat volume tertera tanda berupa garis melingkar yang menunjukkan batas tertinggi cairan. Sebagai batas pembacaan adalah bagian bawah permukaan lengkung cairan (meniskus), hal ini dapat terlihat jelas hanya apabila dilihat tepat segaris di mukanya (paralax). Pembacaan yang dilakukan dia atas ataupun di bawah meniskus adalah salah.

g. Langkah Kerja

    - Menyiapkan Sampel

Sampel dipersiapkan dan diregistrasi/dicatat sesuai kebutuhan dan sesuai dengan tata cara pengambilan sampel atau contoh.

    - Menyiapkan Bahan Pereaksi

- Pereaksi dipersiapkan dengan membuat larutan-larutan dari bahan baku menjadi larutan-larutan encer yang sesuai dengan kebutuhan analisa.

- Pereaksi atau larutan-larutan yang telah dibuat distandarisasi.

    - Menyiapkan  Peralatan

- Peralatan dipilih sesuai kebutuhan analisa dan diperiksa untuk menjamin siap digunakan.

- Suplai air, listrik, gas dan alat penunjang lain dikonfirmasi ketrsediaannya dan siap untuk digunakan.

- Kerusakan atau penyimpangan sampel, pereaksi dan peralatan diidentifikasi dan dilaporkan atau tidak digunakan dan diganti dengan yang dapat digunakan.

Kegiatan belajar 2. Melakukan Pengujian

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah melakukan kegiatan belajar ini siswa diharapkan mampu  melakukan pengujian/analisis karbohidrat dalam bahan/produk pangan dengan metode standar yang berlaku seperti SNI, AOAC atau ASTM. Kemampuan yang dimiliki atau dikuasai meliputi:

- Menyiapkan diri untuk bekerja  melakukan analisis karbohidrat sesuai prosedur standar yang  ditetapkan dalam SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (KKK).

- Memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang prisnsip-prinsip analisis karbohidrat dalam bahan/produk pangan.

- Memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengujian/analisa sesuai dengan metode standar untuk karbohidrat.

- Mampu mengidentifikasi peralatan dan bahan yang diperlukan dalam pengujian sesuai jenis analisis karbohidrat dengan mengacu prosedur atau SOP yang ada.

- Mampu menyajikan hasil pengujian dan menginterpretasikan.

- Mampu mengindentifikasikan dan tindakan koreksi adanya penyimpangan hasil uji.

b.  Uraian  Materi

Karbohidrat merupakan sumber kalori utama bagi pemenuhan gizi, walau jumlah kalori yang dapat dihasilkan oleh 1 gram karbohidrat hanya 4 kkal bila dibandingkan protein dan lemak, karbohidrat merupakan sumber kalori yang murah. Selain itu beberapa golongan karbohidrat menghasilkan serat-serat (dietary fiber) yang berguna bagi pencernaan.

Karbohidrat juga mempunyai peranan penting dalam menentukan karakteristik bahan makan, misalnya; rasa, warna, tekstur, dan lain-lain. Sedangkan dalam tubuh, karbohidrat berguna untuk mencegah timbulnnya ketosis, pemecahan protein tubuh yang berlebih, kehilangan mineral, dan untuk membantu metabolisme lemak dan protein. Beberapa jenis karbohidrat dan turunannya memegang peranan penting dalam teknologi makanan misalnya gum sebagai bahan pengental atau CMC (carboxymethycellulose) sebagai bahan penstabil dan banyak lagi sebagai bahan pemanis (sukrosa, glukosa, fruktosa).

Karbohidrat adalah polihidroksi aldehid atau polihidroksiketon dan meliputi kondensat polimer-polimernya yang terbentuk. Nama karbohidrat dipergunakan pada senyawa-senyawa tersebut, mengingat rumus empirisnya yang berupa CnH2nOn atau mendekati Cn(H2O)n yaitu karbon yang mengalami hidratasi.

Pada tanaman karbohidrat dibentuk dari reaksi CO2 dan H2O dengan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis dalam sel tanaman yang berkhlorofil.

Reaksi fontosintesis:

sinar

CO2  +  H2O	              	 (C6H12O6)n  +  O2

Matahari

Hasil fotosintesa ini kemudian mengalami polimerisasi menjadi pati dan senyawa-senyawa bermolekul besar lain yang menjadi cadangan makanan pada tanaman.

Jenis Karbohidrat

Secara alami, ada tiga bentuk karbohidrat yang terpenting yaitu; monosakarida, oligosakarida, polisakarida. Monosakarida  merupakan suatu molekul yang dapat terdiri dari lima atau enam atom C, sedangkan oligosakarida merupakan polimer dari  2-10 monoskarida, dan pada umumnya polisakarida merupakan polimer yang terdiri dari lebih dari 10 monomer monosakarida.

Monosakarida.  Tata nama monosakarida tergantung dari gugus fungsional yang dimiliki dan letak gugus hidroksilnya. Monosakarida yang mengandung satu gugus aldehida disebut aldosa, sedang ketosa mempunyai satu gugus keton. Monosakarida dengan enam atom C disebut heksosa, misal glukosa (dekstrosa atau gula anggur), fruktosa (levulosa atau gula buah) dan galaktosa. Sedangkan yang memiliki 5 atom C disebut pentosa, misal xilosa, arabinosa dan ribosa.

Karena tidak digunakan sebagai bahan cadangan makanan, maka monosakarida terdapat sangat sedikit di alam. Bahan monosakarida dalam perdagangan dibuat melalui proses hidrolisa dari bahan polisakarida. Bahan monosakarida untuk makanan dan obat-obatan misalnya glukosa dan fruktosa sering dibuat dari jagung, ketela dan lain-lain. Mono dan disakarida sering disebut dengan gula-gula atau sugars.

Oligosakarida.  Oligosakarida adalah polimer dengan derajat polimerisasi 2 sampai 10 dan biasanya bersifat larut dalam air.  Oligosakarida atau umumnya adalah disakarida yaitu terdiri dari dua unit monosakarida yang terbentuk dari hasil proses kondensasi dua molekul monosakarida. Contoh paling umum dari disakarida adalah sukrosa atau sakarosa. Sukrosa  (sakarosa atau gula tebu) terdiri dari molekul glukosa dan fruktosa, sedangkan laktosa (gula susu) terdiri dari molekul glukosa dan galaktosa.

Sukrosa adalah oligosakarida yang mempunyai peran penting dalam pengolahan makanan dan banyak terdapat pada tebu, bit siwalan dan kelapa kopyor. Untuk industri-industri makanan biasa menggunakan sukrosa dalam bentuk kristal halus atau kasar dan dalam jumlah banyak dalam bentuk cairan sukrosa (sirup). Pada pembuatan sirup, gula pasir (sukrosa) dilarutkan dalam air dan dipanaskan sehingga sukrosa akan terurai menjadi glukosa dan fruktosa, yang disebut gula invert. Inversi sukrosa terjadi dalam suasana asam. Gula invert  ini tidak dapat berbentuk kristal karena kelarutan fruktosa dan glukosa sangat besar.

Polisakarida. Polisakarida merupakan kelompok karbohidrat yang paling banyak terdapat di alam. Polisakarida merupakan senyawa makromolekul yang terbentuk dari banyak sekali satuan (unit) monosakarida, yang umumnya terdiri dari lebih 10 monosakarida. Jumlah polisakarida ini terdapat jauh lebih banyak daripada oligo maupun monosakarida.

Polisakarida dalam bahan makan berfungsi sebagai penguat tekstur (selulosa, hemiselulosa, pektin, lignin) dan sebagai sumber energi (pati, dekstrin, glikogen, fruktan). Polisakarida penguat tekstur ini tidak dapat dicerna oleh tubuh, tetapi merupakan serat-serat (dietary fiber) yang dapat menstimulasi enzim-enzim pencernaan.

Sebagian dari polisakarida membentuk struktur tanaman yang tidak dapat larut, misalnya selulosa dan hemiselulosa. Sebagian lagi membentuk senyawa cadangan pangan berupa pati dalam tanaman atau glikogen pada sel-sel hewan. Kelompok polisakarida lain membentuk gum, pektin dan derifat-derifatnya.

Pati merupakan salah satu dari polisakarida penting. Pati terdiri dari dua fraksi yang dapat dipisahkan dengan air panas. Fraksi terlarut disebut amilosa dan fraksi tidak larut disebut amolopektin. Amilosa mempunyai struktur lurus dengan ikatan α-(1,4)-D-glukosa, sedang amilopektin mempunyai cabang dengan ikatan α-(1,6)-D-glukosa sebanyak 4–5 % dari berat total.

Peranan perbandingan amilosa dan amilopektin terlihat pada serealia, seperti beras. Semakin kecil kandungan amilosa atau semakin tinggi kandungan amilopektinnya, semakin lekat nasi tersebut. Beras ketan praktis tidak ada amilosanya (hanya 1–2 %), sedang beras yang mengandung amilosa lebih besar dari 2 % disebut beras biasa atau beras bukan ketan. Berdasarkan kandungan amilosanya, beras ada empat golongan yaitu; beras dengan kadar amilosa tinggi 25–33 %, beras dengan kadar amilosa sedang 20–25 %, beras dengan kadar amilosa rendah 9–20 %, dan beras dengan kadar amilosa sangat rendah ‹ 9 %.

Sifat-sifat Karbohidrat

Mono dan disakarida memiliki rasa manis; oleh sebab itu golongan ini disebut gula. Glukosa (gula anggur) dan fruktosa (gula buah) adalah contoh monosakarida yang banyak dijumpai di alam. Sukrosa (gula tebu, gula bit) dan laktosa (gula susu) adalah sekelompok disakarida yang juga mempunyai rasa manis. Rasa manis dari gula-gula ini disebabkan oleh gugus hidroksilnya. Trihidroksi (gliserol) dan polihidroksi lain juga berasa manis. Namun demikian masih banyak senyawa lain yang strukturnya bukan polisakarida dan tidak mirip struktur gula, juga terasa manis. Sedangkan polisakarida tidak teras manis karena molekulnya sedemikian besarnya sehingga tidak dapat masuk ke dalam sel-sel kuncup rasa (taste bud) yang terdapat pada permukaan lidah.

Semua jenis karbohidrat baik mono, di, maupun polisakarida akan berwarna merah apabila larutannya (dalam air) dicampur dengan beberapa tetes  larutan α-naphthol (dalam alkohol) dan kemudian dialirkan pada asam sulfat (H2SO4) pekat dengan hati-hati sehingga tidak tercampur. Warna merah akan tampak pada bidang batas antara campuran karbohidrat dengan α-naphthol dan asam sulfat pekat. Sifat ini dipakai  sebagai dasar uji kualitatif adanya karbohidrat dan dikenal sebagai uji Molisch.

Warna biru kehijauan akan timbul apabila larutan karbohidrat dicampur dengan asam sulfat pekat dan anthrone. Warna ini timbul karena terbentuknya furfural dan hidroksi furfural sebagai senyawa derivat dari gula-gula.

Uji Kualitatif Karbohidrat

Banyak cara yang digunakan untuk mengetahui adanya karbohidrat dalam bahan/produk pangan antara lain; uji Molisch, uji Iod, uji Seliwanoff, uji Benedict, uji Barfoed, uji Fehling dan uji Anthrone.

- Uji Molisch.   Karbohidrat oleh asam sulfat pekat akan dihidrolisa menjadi monosakarida selanjutnya akan mengalami dihidrasi oleh asam sulfat menjadi furfural atau hidroksi metil furfural. Furfural dengan alfa naftol akan berkondensasi membentuk senyawa komplek yang berwarna ungu.

Jadi apabila  2 ml larutan contoh dalam tabung reaksi  ditambah dua tetes pereaksi alfa naftol 10 % dan dikocok. Secara hati-hati teteskan 2 ml H2SO4 pekat sehingga timbul dua lapisan. Cincin berwarna ungu pada batas kedua cairan menunjukkan adanya karbohidrat dalam contoh.

- Uji Iodin.  Karbohidrat golongan polisakarida akan memberikan reaksi dengan larutan iodin dan memberikan warna spesifik tergantung pada jenis karbohidratnya. Amilosa dengan iodin akan berwarna biru, sedang amilopektin dengan iodin akan berwarna merah violet. Glikogen maupun dextrin dengan iodin akan berwarna merah coklat.

- Uji Seliwanoff.  Pereaksi seliwanoff harus dibuat segera sebelum uji dimulai. Pereaksi ini dibuat dengan mencampurkan 3.5 ml resorsinol 0.5 % dengan 12 ml HCl pekat, kemudian diencerkan menjadi 35 ml dengan aquades. Uji dilakukan dengan menambahkan 1 ml larutan contoh kedalam 5 ml pereaksi, kemudian ditempatkan dalam air mendidih selama 10 menit. Warna merah cherry menunjukkan adanya fruktosa dalam contoh.

- Uji Benedict.   Pereaksi terdiri dari kupri sulfat, natrium sitrat, dan natrium karbonat. Kedalam 5 ml pereaksi dalam tabung reaksi ditambahkan 8 tetes larutan contoh, kemudian tabung reaksi ditempatkan dalam air medidih selama 5 menit. Timbulnya endapan warna hijau, kuning, atau merah oranye menunjukkan adanya gula pereduksi dalam contoh.

- Uji Barfoed.   Pereaksi terdiri dari kupri sulfat dan asam asetat. Kedalam 5 ml pereaksi dalam tabung reaksi ditambahkan 1 ml larutan contoh, kemudian tabung reaksi ditempatkan dalam air mendidih selama 1 menit. Endapan berwarna merah oranye menunjukkan adanya monosakarida dalam contoh.

- Uji Fehlings.   Larutan Fehlings yang terdiri dari campuran kupri sulfat, Na-K-tartrat dan Natrium hidroksida dengan larutan contoh kemudian dipanaskan dalam air mendidih akan terbentuk endapan berwarna hijau, kuning oranye atau merah menunjukkan adanya gula pereduksi.

- Uji Anthrone.   Sebanyak 0.2 ml larutan contoh di dalam tabung reaksi ditambahkan dalam larutan anthrone (0.2 % dalam H2SO4 pekat). Timbulnya warna hijau atau hijau kebiruan menunjukkan adanya karbohidrat dalam larutan contoh.

Uji Gula Reduksi dan Sakarosa

Penetapan kadar gula dan sakarosa dapat langsung ditentukan jumlahnya dengan cara Polarimeter atau Refraktometer.  Dengan cara kimia yaitu dengan menentukan gula reduksi yang dihasilkan setelah sakarosa dihidrolisa dengan asam atau enzim.

Hidrolisa sakarosa akan menghasilkan 2 mol gula reduksi yang berupa dan glukosa dan fruktosa, reaksinya sebagai berikut:

C12H22O11   +  H2O 			C6H12O6  +   C6H12O6

Sakarosa				Glukosa	Fruktosa

BM = 342				BM = 180	BM = 180

Setelah diketahui jumlah gula reduksi yang dihasilkan dari hidrolisa sakarosa maka dapat dihitung jumlah sakarosanya yaitu dengan mengalikan faktor sebesar 0.95. Faktor ini diperoleh dari perbandingan antara BM Sakarosa dengan BM dua molekul gula reduksi.

BM sakarosa		  342

Faktor Konversi = 			   = 		   = 0.95

2 BM gula reduksi	2 x 180

c.  Rangkuman Materi

- Karbohidrat merupakan sumber kalori utama bagi pemenuhan gizi, dan merupakan sumber kalori yang murah. Selain itu beberapa golongan karbohidrat menghasilkan serat-serat (dietary fiber) yang berguna bagi pencernaan.

- Karbohidrat juga mempunyai peranan penting dalam menentukan karakteristik bahan makan, misalnya; rasa, warna, tekstur, dan lain-lain.

- Pada tanaman karbohidrat dibentuk dari reaksi CO2 dan H2O dengan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis dalam sel tanaman yang berkhlorofil.

- Secara alami, ada tiga bentuk karbohidrat yang terpenting yaitu; monosakarida, oligosakarida, polisakarida.

- Mono dan disakarida memiliki rasa manis; oleh sebab itu golongan ini disebut gula, contohnya Glukosa (gula anggur) dan fruktosa (gula buah) adalah monosakarida. Sukrosa (gula tebu, gula bit) dan laktosa (gula susu) adalah disakarida yang juga mempunyai rasa manis. Sedangkan polisakarida tidak teras manis karena molekulnya sedemikian besarnya sehingga tidak dapat masuk ke dalam sel-sel kuncup rasa (taste bud) yang terdapat pada permukaan lidah.

- Untuk mengetahui adanya karbohidrat dalam bahan/produk pangan secara kualitatif antara lain; uji Molisch, uji Iod, uji Seliwanoff, uji Benedict, uji Barfoed, uji Fehling dan uji Anthrone.

- Analisa kuantitatif dilakuakn dengan cara kimia diantaranya penetapan gula dan sakarosa yaitu dengan menentukan gula reduksi yang dihasilkan setelah sakarosa dihidrolisa dengan asam atau enzim.

- Hidrolisa sukrosa akan menghasilkan 2 mol gula reduksi yang berupa dan glukosa dan fruktosa, reaksinya ssebagai berikut:

C12H22O11   +  H2O 			C6H12O6  +   C6H12O6

Sakarosa				          Glukosa	Fruktosa

d. Tugas

1. Tugas ini mengharuskan anda untuk menyiapkan diri  dan bersedia melakukan  kegiatan mulai dari menyiapkan diri untuk mulai bekerja, menyiapkan bahan, prosedur atau metode, menyiapakan peralatan  yang diperlukan untuk melakukan analisis gula reduksi dan sakarosa.

2. Melakukan proses analisis gula reduksi dan sakarosa dengan menggunakan prosedur dan instruksi kerja seperti yang dituangkan dalam langkah kerja dan sesuai dengan  SOP untuk analisis gula reduksi dan sakarosa.

Acuan:

1.  Prosedur Operasional Standar (SOP)  Bekerja sesuai K3

2. Prosedur Operasional Standar (SOP)  analisis gula reduksi dan sakarosa

e. Test Formatif

    - Jelaskan apa yang dimaksud dengan Karbohidrat !

    - Sebutkan jenis karbohidrat yang terdapat dialam!

    - Bagaimana proses terbentuknya karbohidrat secara alami?       Dan tulis reaksinya.

    - Jelaskan uji adanya karbohidrat menggunakan uji Barfoed!

    - Jelaskan prinsip perhitungan analisa kadar sakarosa yang dianalisa secara kimia!

f.  Kunci Jawaban Test Formatif

- Karbohidrat adalah polihidroksi aldehid atau polihidroksiketon dan meliputi kondensat polimer-polimernya yang terbentuk. Nama karbohidrat dipergunakan pada senyawa-senyawa tersebut, mengingat rumus empirisnya yang berupa CnH2nOn atau mendekati Cn(H2O)n yaitu karbon yang mengalami hidratasi.

- Secara alami, ada tiga bentuk karbohidrat yang terpenting yaitu; monosakarida, oligosakarida, polisakarida. Monosakarida  merupakan suatu molekul yang dapat terdiri dari lima atau enam atom C, sedangkan oligosakarida merupakan polimer dari  2–10 monoskarida, dan pada umumnya polisakarida merupakan polimer yang terdiri dari lebih dari 10 monomer monosakarida.

- Pada tanaman karbohidrat dibentuk dari reaksi CO2 dan H2O dengan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis dalam sel tanaman yang berkhlorofil.

Reaksi fontosintesis:

sinar

CO2  +  H2O	              	 (C6H12O6)n  +  O2

Matahari

- Pereaksi terdiri dari kupri sulfat dan asam asetat. Kedalam 5 ml pereaksi dalam tabung reaksi ditambahkan 1 ml larutan contoh, kemudian tabung reaksi ditempatkan dalam air mendidih selama 1 menit. Endapan berwarna merah oranye menunjukkan adanya monosakarida dalam contoh.

- Setelah diketahui jumlah gula reduksi yang dihasilkan dari hidrolisa sakarosa maka dapat dihitung jumlah sakarosanya yaitu dengan mengalikan faktor sebesar 0.95. Faktor ini diperoleh dari perbandingan antara BM Sakarosa dengan BM dua molekul gula reduksi.

g. Langkah Kerja

      - Keselamatan Kerja

      - Memakai pakaian  kerja khusus, yaitu  jas laboratorium. Gunakan sarung tangan dan masker bila diperlukan.

      - Periksa kondisi bahan sampel dan pereaksi sudah sesuai dengan konsentrasinya.

      - Gunakan alat hisap untuk mengambil reagensia, jangan hisap pakai mulut.

      - Periksa kondisi alat dan peralatan, baik jenis maupun jumlahnya, kemudian rakit/instal.

      - Selesai melakukan analisa, kondisi tempat, alat dan lingkungan bersih. Bahan-bahan sisa perlakukan sesuai dengan prosedur.

      - Bekerja sesuai dengan metode dan prosedur yang ada.

      - Menyiapkan Alat

| - Neraca analitik - Labu ukur - Pipet ukur - Corong gelas - Erlenmeyer - Pendingin balik - Pemanas - Buret | - Penangas air - Thermometer - Kasa asbes - Stop Watch - Batu Didih - Kertas pH - Pipet Tetes - Mortar |
| --- | --- |

      - Menyiapkan Bahan

| - Contoh bahan - Aquades - Bubur alumina - Larutan Luff - KI 20% - K-Oksalat | - Na-phosphat 8 % - H2SO4 26.5 % - Na-thiosulfat 0.1 N - Larutan kanji - HCl 30 % - NaOH 45 % |
| --- | --- |

      - Prosedur Pengujian Gula Reduksi (gula sebelum inversi)

(Metode Luff Schoorl)

    - Timbang bahan pada yang dihaluskan atau cair 2.5–25 gram tergantung kadar gula reduksinya, masukkan ke dalam labu takar 100 ml dan tambahkan 50 ml aquades. Tambahkan bubur alumina (Al (OH)2 atau larutan Pb-asetat. Penambahan bahan penjernih dilakukan tetes demi tetes sampai tidak menimbulkan kekeruhan lagi. Kemudian tambahkan aquades sampai tanda tera dan disaring.

    - Filtrat ditampung dalam labu takar 200 ml. Untuk menghilangkan kelebihan Pb tambahkan Na2CO3 anhidrat atau K atau Na-oksalat anhidrat atau larutan Na-fosfat 8 % secukupnya, kemudian ditambah aquades sampai tanda tera, digojog dan disaring. Filtrat bebas Pb bila ditambah K atau Na-oksalat atau Na-fosfat atau Na2CO3  tetap jernih.

    - Kedalam erlenmeyer masukkan 25 ml filtrat bebas Pb yang diperkirakan mengandung 15–60 mg gula reduksi dan tambahkan 25 ml larutan Luff Schoorl.

    - Dibuat pula perlakuan blanko yaitu 25 ml larutan Luff Schoorl dengan 25 ml aquades.

    - Setelah ditambah beberapa butir batu didih, Erlenmeyer dihubungkan dengan pendingin balik, kemudian dididihkan. Diusahakan 2 menit sudah mendidih dan pertahankan mendidih selama 10 menit.

    - Selanjutnya cepat-cepat didinginkan dan tambahkan 15 ml KI 20 % dan dengan hati-hati tambahkan 25 ml H2SO4 26.5 %.

    - Iodium yang dibebaskan dititrasi dengan larutan Na-thiosulfat 0.1 N dengan indikator kanji/amilum sebanyak 2-3 ml. Untuk memperjelas perubahan warna pada akhir titrasi maka sebaiknya indikator kanji/amilum diberikan pada saat titrasi hampir berakhir.

Perhitungan:

Kadar gula sebelum inversi:

Angka tabel x Faktor pengenceran

X 100 %

mg contoh

      - Prosedur Pengujian Sakarosa (gula sesudah inversi)

(Metode Luff Schoorl)

- Ambil 50 ml filtrat bebas Pb dari larutan untuk analisa gula reduksi, masukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambah dengan 25 ml aquades dan 10 ml HCl 30 % (BJ 1.15). Panaskan di atas penangas air pada suhu 67–70o C selama 10 menit. Kemudian didinginkan cepat-cepat sampai suhu 20o C. Netralkan dengan NaOH 45 %, kemudian diencerkan sampai volume tertentu sehingga 25 ml larutan mengandung 15–60 mg gula reduksi.

- Ambil 25 larutan dan masukkan ke dalam Erlenmeyer, tambahkan 25 ml larutan Luff Schoorl.

- Buat pula percobaan blanko yaitu 25 ml larutan Luff Schoorl ditambah 25 ml aquades.

- Setelah ditambah beberapa butir batu didih, Erlenmeyer hubungkan dengan pendingin balik, kemudian didihkan. Diusahakan 2 menit sudah mendidih dan pertahankan selama 10 menit.

- Kemudian cepat-cepat didinginkan. Tambahkan 15 ml KI 20 % dan dengan hati-hati tambahkan 25 ml H2SO4 26.5 %.

    - Iodium yang dibebaskan dititrasi dengan larutan Na-thiosulfat 0.1 N dengan indikator kanji/amilum sebanyak 2-3 ml. Untuk memperjelas perubahan warna pada akhir titrasi maka sebaiknya indikator kanji/amilum diberikan pada saat titrasi hampir berakhir.

Perhitungan:

Kadar gula sesudah inversi:

Angka tabel x Faktor pengenceran

X 100 %

mg contoh

Kadar Sakarosa = (Kadar gula sesudah inverse-kadar gula

Sebelum inversi)  x  0.95.

Tabel 1. Penentuan glukosa, Fruktosa dan gula invert dalam suatu bahan (Analisa metode Luff Schoorl)

| Ml 0.1 N Thio *) | Glukosa, fruktosa, gula Invert Mg C6H12O6 |  | Ml 0.1 N Thio *) | Glukosa, fruktosa, gula Invert Mg C6H12O6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 2.4 4.8 7.2 9.7 12.2 14.7 17.2 19.8 22.4 25.0 27.0 30.3 | ∆ 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 | 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 33.0 35.7 38.5 38.5 44.2 47.1 50.0 53.0 56.0 59.1 62.2 - | ∆ 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.1 3.1 - - |

*) ml o.1 N Thio = titrasi blanko – titrasi sampel

Kegiatan belajar 3:  Melakukan Analisis Kadar Pati

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah melakukan kegiatan belajar ini siswa diharapkan mampu  melakukan pengujian/analisis Kadar Pati dalam bahan/produk pangan dengan metode standar yang berlaku seperti SNI, AOAC atau ASTM. Kemampuan yang dimiliki atau dikuasai meliputi:

  - Menyiapkan diri untuk bekerja  melakukan analisis kadar laktosa sesuai prosedur standar yang  ditetapkan dalam SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (KKK).

  - Memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip analisis kadar pati dalam bahan/produk pangan.

  - Memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengujian/analisa sesuai dengan metode standar untuk kadar pati.

  - Mampu mengidentifikasi peralatan dan bahan yang diperlukan dalam pengujian sesuai jenis analisis kadar pati dengan mengacu prosedur atau SOP yang ada.

  - Mampu menyajikan hasil pengujian dan menginterpretasikan.

  - Mampu mengindentifikasikan dan tindakan koreksi adanya penyimpangan hasil uji.

b.  Uraian  Materi

Pati disusun oleh amilosa dan amilopektin. Amilosa merupakan polisakarida yang linier sedangkan amilopektin adalah yang bercabang. Tiap jenis pati tertentu disusun oleh kedua fraksi tersebut dalam perbandingan yang berbeda-beda.

Pada pati jenis yang rekat (addesif) amilosa dalam pati berkisar 20-30 %. Pati pada beras ketan dan sorgum (cantel) sebagian terbesar penyusunnya adalah amilopektin. Pemisahan antara fraksi amilosa dan amilopektin dapat menggunakan elektrodialisa atau dengan n-butanol atau thymol. Amilopektin larut dalam n-butanol sedangkan amilosa tidak larut. Amilosa memberikan warna biru dengan larutan iodin dan amilopektin memberikan warna merah violet.

Prinsip untuk penentuan kadar pati dalam suatu bahan dapat dikerjakan dengan menghidrolisa pati dengan asam atau enzim sehingga diperoleh gula reduksi.

(C6H10O6)m   +  m H2O 		    m C6H12O6

Pati				               Glukosa

BM = 162 m				    BM = 180	m

Setelah diperoleh gula reduksi, kemudian dilakukan penentuan gula reduksi dengan salah satu cara yang telah diuraikan didepan. Setelah diketahui jumlah gula reduksi hasil hidrolisa pati tersebut maka dapat dihitung jumlah pati yaitu dengan mengalikan dengan suatu faktor konversi sebesar 0.90.

Faktor konversi tersebut dapat diperoleh dari perbandingan berat molekul pati dengan jumlah berat molekul gula reduksi yang dihasilkan

BM pati

Faktor konversi =

m BM gula reduksi

m   x 162

=		      = 0.90

m   x 180

Parti bersifat tidak larut dalam air sehingga mudah dipisahkan dari zat lain. Pada bahan yang mengandung lemak dan protein yang tinggi seperti daging, keju, pati ini dapat direaksikan lebih dahulu dengan alkali sehingga membentuk senyawa alkohol kompleks yang bersifat tidak larut, dan secara langsung dipisahkan dan ditimbang.

Untuk bahan yang berasal dari tanaman yang banyak mengandung berbagai macam polisakarida lain, ekstrasinya dijalankan dengan dua tahap yaitu pertama dengan alkohol ethanol 80 %, kedua dengan asam perklorat. Selanjutnya pati yang terekstrak diendapkan dengan iodin dan akhirnya senyawa kompleks pati-iodin ini didekomposisi dengan alkali. Penentuan selanjutnya dapat dikerjakan dengan cara kimia atau cara gravimetri.

c. Rangkuman Materi

- Pati disusun oleh amilosa dan amilopektin. Amilosa merupakan polisakarida yang linier sedangkan amilopektin adalah yang bercabang. Tiap jenis pati tertentu disusun oleh kedua fraksi tersebut dalam perbandingan yang berbeda-beda.

- Amilosa memberikan warna biru dengan larutan iodin dan amilopektin memberikan warna merah violet.

- Prinsip untuk penentuan kadar pati dalam suatu bahan dapat dikerjakan dengan menghidrolisa pati dengan asam atau enzim sehingga diperoleh gula reduksi.

- Setelah diketahui jumlah gula reduksi hasil hidrolisa pati tersebut maka dapat dihitung jumlah pati yaitu dengan mengalikan dengan suatu faktor konversi sebesar 0.90.

d. Tugas

1. Tugas ini mengharuskan anda untuk menyiapkan diri  dan bersedia melakukan  kegiatan mulai dari menyiapkan diri untuk mulai bekerja, menyiapkan bahan, prosedur atau metode, menyiapakan peralatan  yang diperlukan untuk melakukan analisis Kadar Pati.

2. Melakukan proses analisis kadar pati dengan menggunakan prosedur dan instruksi kerja seperti yang dituangkan dalam langkah kerja dan sesuai dengan  SOP untuk analisis kadar pati.

Acuan:

1.  Prosedur Operasional Standar (SOP)  Bekerja sesuai K3

2.  Prosedur Operasional Standar (SOP)  analisis kadar pati

e. Test Formatif

- Jelaskan apa yang dimaksud dengan Pati!

- Bagaimana uji kualitatif yang dilakukan terhadap pati?

- Jelaskan perbedaan antara amilosa dengan amilopektin!

- Bagaimana prinsip analisa pati?

- Perhitungan kadar pati harus dikalikan dengan faktor konversi 0.90. Dari mana angka tersebut?

f.  Kunci Jawaban Test Formatif

- Pati merupakan karbohidrat jenis polisakarida yang tersusun dari amilosa dan amilopektin.

- Uji kualitatif terhadap pati yaitu dengan menggunakan larutan iodin .Amilosa memberikan warna biru dengan larutan iodin dan amilopektin memberikan warna merah violet.

- Amilopektin larut dalam n-butanol sedangkan amilosa tidak larut. Amilosa memberikan warna biru dengan larutan iodin dan amilopektin memberikan warna merah violet.

Amilopektin mempunyai zat pereekat (addisif) sedang amilosa tidak.

- Prinsip untuk penentuan kadar pati dalam suatu bahan dapat dikerjakan dengan menghidrolisa pati dengan asam atau enzim sehingga diperoleh gula reduksi. Setelah diperoleh gula reduksi, kemudian dilakukan penentuan gula reduksi dengan salah satu cara yang telah diuraikan didepan. Setelah diketahui jumlah gula reduksi hasil hidrolisa pati tersebut maka dapat dihitung jumlah pati yaitu dengan mengalikan dengan suatu faktor konversi sebesar 0.90.

- Faktor konversi tersebut dapat diperoleh dari perbandingan berat molekul pati dengan jumlah berat molekul gula reduksi yang dihasilkan

BM pati

Faktor konversi =

m BM gula reduksi

m   x 162

=		      = 0.90

m   x 180

g. Langkah Kerja

      - Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- Memakai pakaian  kerja khusus, yaitu  jas laboratorium. Gunakan sarung tangan dan masker bila diperlukan.

- Periksa kondisi bahan sampel dan pereaksi sudah sesuai dengan konsentrasinya.

- Gunakan alat hisap untuk mengambil reagensia, jangan hisap pakai mulut.

- Periksa kondisi alat dan peralatan, baik jenis maupun jumlahnya, kemudian rakit/instal.

- Selesai melakukan analisa, kondisi tempat, alat dan lingkungan bersih. Bahan-bahan sisa perlakukan sesuai dengan prosedur.

- Bekerja sesuai dengan metode dan prosedur yang ada.

2) Menyiapkan Alat

| - Pendingin balik - Buret - Batu didih - Stop Watch - Pemanas | - Neraca analitik - Labu ukur - Pipet ukur - Corong gelas - Erlenmeyer |
| --- | --- |

3) Menyiapkan Bahan

| - Contoh bahan - Aquades - HCl 3 % - NaOH 10 % - KI 20% | - Larutan Luff Schoorl - H2SO4 25 % - Na-thiosulfat 0.1 N - Larutan kanji - Asam asetat |
| --- | --- |

    - Prosedur Pengujian Kadar Pati

(Metode Luff Schoorl)

      - Timbang bahan pada yang dihaluskan atau cair 2.5-5 gram ke dalam Erlenmeyer.

      - Tambahkan 200 ml larutan HCl 3 % dan panaskan dengan pendingin balik tegak, sambil kadang-kadang dikocok.

      - Setelah dingin netralkan dengan NaOH 10 % (periksa dengan kertas lakmus). Lebih baik jika suasana larutan agak asam yang diatur dengan menambahkan sedikit asam asetat.

      - Kemudian larutan dipindhkan ke dalam labu ukur 500 ml dan ditambah aquades sampai tanda tera dan disaring.

      - Sebanyak 10 ml filtrat ke dalam Erlenmeyer 250 ml, tambahkan 25 ml larutan Luff Schoorl yang telah disaring dan diberi beberapa butir batu didih dan ditambah lagi 15 ml aquades.

      - Buatlah blanko seperti perlakuan di atas tetapi tanpa contoh.

      - Erlenmeyer yang berisi contoh dan blanko dipasang pada pendingin balik tegak, kemudian di panaskan. Usahakan mendidih dalam 3 menit dan pertahankan selama 10 menit (gunakan stopwatch).

      - Dinginkan dengan cepat dengan air mengalir, jangan digoyang, kemudian tambahkan 15 ml larutan KI 20 % dan 25 ml H2SO4 25 % perlahan-lahan.

      - Setelah reaksi yang terjadi selesai, dititrasi dengan larutan Thiosulfat 0.1 N dan sebagai indikator larutan amilum yang ditambahkan pada saat titrasi hampir berakhir.

Perhitungan:

Kadar Pati ( %) :

Angka tabel (At) x Faktor pengenceran (Fp)

X 0.90 X 100 %

mg contoh

Kegiatan belajar 4. Melakukan Analisis Kadar Laktosa

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah melakukan kegiatan belajar ini siswa diharapkan mampu  melakukan pengujian/analisis Kadar Laktosa dalam bahan/produk pangan dengan metode standar yang berlaku seperti SNI, AOAC atau ASTM. Kemampuan yang dimiliki atau dikuasai meliputi:

  - Menyiapkan diri untuk bekerja  melakukan analisis kadar laktosa sesuai prosedur standar yang  ditetapkan dalam SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (KKK).

  - Memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang prisnsip-prinsip analisis kadar Laktosa dalam bahan/produk pangan.

  - Memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengujian/analisa sesuai dengan metode standar untuk kadar laktosa.

  - Mampu mengidentifikasi peralatan dan bahan yang diperlukan dalam pengujian sesuai jenis analisis kadar laktosa dengan mengacu prosedur atau SOP yang ada.

  - Mampu menyajikan hasil pengujian dan menginterpretasikan.

  - Mampu mengindentifikasikan dan tindakan koreksi adanya penyimpangan hasil uji.

b.  Uraian  Materi

Laktosa terdiri dari glukosa dan galaktosa yang saling berkaitan pada atom C dan C. Laktosa terdapat dalam air susu dan mempunyai sifat dapat mereduksi larutan Fehling.

Laktosa tidak dapat dihidrolisa dengan asam, tetapi dapat dihidrolisa dengan enzim galaktodiase atau dapat dihidrolisa dengan kadar asam tinggi dan suhu tinggi. Oleh karena itu hidrolisa laktosa dapat mengakibatkan timbulnya diskolorisasi dan flavour yang tidak dikehendaki sehingga dapat menurunkan mutu susu. Laktosa mempunyai sifat fisis dan kimiawi yang digunkan untuk menaikkan tekanan osmose atau viskositas makanan dan laktosa mempunyai sifat menyerap zat-zat aroma dan warna, sehingga dapat ditambahkan dalam makanan untuk mneghindari kehilangan aroma dan warna makanan.

Dasar penentuan laktosa dan galaktosa dengan enzim adalah laktosa dapat dihidrolisa menjadi glukosa dan ß galaktosa oleh enzim ß galaktosidase dan air. Selanjutnya ß galaktosa dioksidasi oleh Nikotinamida Adenin-Dinukleotida (NAD) menjadi asam galatonat dengan bantuan enzim galaktosa dehidrogenase (GAL-DH)

Jika laktosa dihidrolisa akan dihasilkan glukosa dan galaktosa. Pada analisa susu, protein dalam air susu digumpalkan dengan ZnSO4.

c. Rangkuman Materi

- Laktosa adalah karbohidrat utama pada susu yang tersusun dari glukosa dan galaktosa.

- Laktosa tidak dapat dihidrolisa dengan asam, tetapi dapat dihidrolisa dengan enzim galaktodiase atau dapat dihidrolisa dengan kadar asam tinggi dan suhu tinggi.

- Laktosa mempunyai sifat fisis dan kimiawi yang digunakan untuk menaikkan tekanan osmose atau viskositas makanan dan laktosa mempunyai sifat menyerap zat-zat aroma dan warna.

- Prinsip analisa kadar laktosa didasarkan bahwa, jika laktosa dihidrolisa akan dihasilkan glukosa dan galaktosa. Pada analisa susu, protein dalam air susu digumpalkan dengan ZnSO4.

d. Tugas

1. Tugas ini mengharuskan anda untuk menyiapkan diri  dan bersedia melakukan  kegiatan mulai dari menyiapkan diri untuk mulai bekerja, menyiapkan bahan, prosedur atau metode, menyiapakan peralatan  yang diperlukan untuk melakukan analisis Kadar Laktosa.

2. Melakukan proses analisis kadar Laktosa dengan menggunakan prosedur dan instruksi kerja seperti yang dituangkan dalam langkah kerja dan sesuai dengan  SOP untuk analisis kadar laktosa.

Acuan:

1.  Prosedur Operasional Standar (SOP)  Bekerja sesuai K3

2.  Prosedur Operasional Standar (SOP)  analisis kadar laktosa

e. Test Formatif

- Jelaskan apa yang dimaksud dengan Laktosa!

- Jelaskan sifat-sifat dari laktosa?

- Bagaimana prinsip analisa yang dialakukan  terhadap kadar laktosa?

- Tulis Rumus perhitungan penetapan kadar laktosa!

f.  Kunci Jawaban Test Formatif

      - Laktosa adalah karbohidrat utama pada susu yang tersusun dari glukosa dan galaktosa.

      - Laktosa tidak dapat dihidrolisa dengan asam, tetapi dapat dihidrolisa dengan enzim galaktodiase atau dapat dihidrolisa dengan kadar asam tinggi dan suhu tinggi.

Laktosa mempunyai sifat fisis dan kimiawi yang digunakan untuk menaikkan tekanan osmose atau viskositas makanan dan laktosa mempunyai sifat menyerap zat-zat aroma dan warna.

      - Prinsip analisa kadar laktosa didasarkan bahwa, jika laktosa dihidrolisa akan dihasilkan glukosa dan galaktosa. Pada analisa susu, protein dalam air susu digumpalkan dengan ZnSO4.

100

      - A = (Tb –Tc) x N x 0,171 x

5

Keterangan:

A   = gram laktosa/100 ml filtrat

Tb = titrasi blanko

Tc  = titrasi contoh

N  = Normalitas Thiosulfat

g. Langkah Kerja

- Keselamatan dan Kesehatan Kerja

  - Memakai pakaian  kerja khusus, yaitu  jas laboratorium. Gunakan sarung tangan dan masker bila diperlukan.

  - Periksa kondisi bahan sampel dan pereaksi sudah sesuai dengan konsentrasinya.

  - Gunakan alat hisap untuk mengambil reagensia, jangan hisap pakai mulut.

  - Periksa kondisi alat dan peralatan, baik jenis maupun jumlahnya, kemudian rakit/instal.

  - Selesai melakukan analisa, kondisi tempat, alat dan lingkungan bersih. Bahan-bahan sisa perlakukan sesuai dengan prosedur.

  - Bekerja sesuai dengan metode dan prosedur yang ada.

2) Menyiapkan Alat

| - Pipet ukur - Labu ukur - Erlenmeyer | - Gelas piala - Buret - Corong gelas |
| --- | --- |

3) Menyiapkan Bahan

| - Contoh bahan - Aquades - ZnSO4 - NaOH 0.75 N | - KI 10 % dan 30 % - Larutan Khloramine T - Na-thiosulfat 0.1 N - HCl 2 N dan 8 N |
| --- | --- |

3) Prosedur Pengujian Kadar Laktosa

        - Masukkan 25 ml air susu atau bahan lain kedalam labu ukur 50 ml dan tambahkan 5 ml reagensia ZnSO4 15 % dan dikocok.

        - Tambahkan 5 ml larutan NaOH 0.75 N dan kocok, kemudian encerkan sampai tanda tera.

        - Diamkan suspensi selama kurang lebih 10 menit untuk mengendapkan semua protein. Kemudian saring dengan kertas saring, kumpulkan filtratnya. Hitung volume filtrat ini secara teoritis, dengan mengurangkan volume protein yang mengendap (dari kadar protein susu dan Berat jenis protein 1,25) dan volume lemak (dari kadar lemak dan Berat jenis lemak 0.9) dari volume semula 50 ml.

        - Ambil 5 ml filtrat yang jernih, masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml yang bertutup. Tambahkan 20 ml aquades dan 20 ml larutan KI 10 %, kemudian tambahkan 50 ml larutan Chloramine-T.

        - Tutuplah Erlenmeyer dan kocoklah larutan, kemudian diamkan selama 90 menit. Kemudian tambahkan 10 ml larutan HCl 2 N.

        - Titrasilah larutan dengan larutan Thiosulfat 0.1 N sampai berwarna kuning pucat. Tambahkan indikator larutan kanji/amilum dan lanjutkan titrasi sampai warna abu-abu.

        - Buatlah larutan blanko dengan mengganti 25 ml susu dengan 25 ml aquades. Titrasilah larutan blanko seperti pada larautan contoh.

Perhitungan laktosa dalam filtrat (gr/100 ml filtrat):

100

A = (Tb –Tc) x N x 0,171 x

5

Keterangan:

A   = gram laktosa/100 ml filtrat

Tb = titrasi blanko

Tc  = titrasi contoh

N  = Normalitas Thiosulfat

Hitunglah kadar laktosa dalam 100 ml susu dengan memasukkan faktor volume filtrat dan faktor pengenceran. Untuk susu yang berkadar protein 3.2 % dan lemak 3.5 %, secara teoritis volume filtrat yang didapat 48.4 ml.

48.4	100 gr

Kadar laktosa dalam 100 ml susu = A x	     x

100	  25

Kegiatan belajar 5: Melakukan Analisis Kadar Serat

Kasar

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah melakukan kegiatan belajar ini siswa diharapkan mampu  melakukan pengujian/analisis Kadar Serat Kasar dalam bahan/produk pangan dengan metode standar yang berlaku seperti SNI, AOAC atau ASTM. Kemampuan yang dimiliki atau dikuasai meliputi:

- Menyiapkan diri untuk bekerja  melakukan analisis kadar serat kasar sesuai prosedur standar yang  ditetapkan dalam SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (KKK).

- Memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip analisis kadar Serat Kasar dalam bahan/produk pangan.

- Memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengujian/analisa sesuai dengan metode standar untuk kadar Serat Kasar.

- Mampu mengidentifikasi peralatan dan bahan yang diperlukan dalam pengujian sesuai jenis analisis kadar Serat Kasar dengan mengacu prosedur atau SOP yang ada.

- Mampu menyajikan hasil pengujian dan menginterpretasikan.

- Mampu mengindentifikasikan dan tindakan koreksi adanya penyimpangan hasil uji.

b.  Uraian  Materi

Serat kasar merupakan residu dari bahan hasil pertanian atau hasil olahannya setelah diberi asam atau alkali mendidih, dan terdiri dari selulosa dengan sedidikit lignin dan pentosan. Yang disebut serat kasar di sini adalah senyawaan yang tidak dapat dicerna dalam organ pencernaan manusia ataupun binatang. Didalam analisa penentuan serat kasar diperhitungkan banyaknya zat-zat yang tidak larut dalam asam encer ataupun basa encer dengan kondisi tertentu.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisa adalah:

- Defatting, yaitu menghilangkan lemak yang terkandung dalam sampel dengan menggunakan pelarut lemak.

- Digestion, terdiri dari dua tahapan yaitu pelarutan dengan asam dan pelarutan dengan basa. Kedua macam proses digesti ini dilakukan dalam keadaan tertutup pada suhu terkontrol (mendidih) dan sedapat mungkin dihilangkan dari pengaruh luar.

Penyaringan harus segera dilakukan setelah digesti selesai, karena penundaan penyaringan dapat mengakibatkan lebih rendahnya hasil analisa karena terjadi perusakan serat lebih lanjut oleh bahan kimia yang dipakai. Untuk bahan yang mengandung banyak protein sering mengalami kesulitan dalam penyaringan, maka sebaiknya dilakukan digesti pendahuluan dengan menggunakan enzim proteolitik.

Residu yang diperoleh dalam pelarutan menggunakan asam dan basa merupakan serat kasar yang mengandung ± 97 % selulosa dan lignin, dan sisanya asalah senyawa lain yang belum dapat diidentifikasi dengan pasti.

Serat kasar sangat penting dalam penilaian kualitas bahan makanan karena angka ini merupakan indeks dan menentukan nilai gizi bahan makanan tersebut. Selain itu kandungan serat kasar dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu proses pengolahan, misalnya proses penggilingan atau proses pemisahan antara kulit dan kotiledon dengan. Dengan demikian persentase serat kasar dapat dipakai untuk menentukan kemurnian bahan atau efisiensi suatu proses.

c. Rangkuman Materi

- Serat kasar merupakan residu dari bahan hasil pertanian atau hasil olahannya setelah diberi asam atau alkali mendidih, dan terdiri dari selulosa dengan sedidikit lignin dan pentosan.

- Didalam analisa penentuan serat kasar diperhitungkan banyaknya zat-zat yang tidak larut dalam asam encer ataupun basa encer dengan kondisi tertentu.

- Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisa adalah proses deffating (penghilangan lemak) dan digestion (pelarutan).

- Serat kasar sangat penting dalam penilaian kualitas bahan makanan karena angka ini merupakan indeks dan menentukan nilai gizi bahan makanan.

- Prinsip dasar analisa kadar serat kasar adalah dengan melarutkan semua komponen yang menyusun bahan/produk pangan dengan menggunakan asam, residu yang tersisa merupakan serat kasar.

d. Tugas

1. Tugas ini mengharuskan anda untuk menyiapkan diri  dan bersedia melakukan  kegiatan mulai dari menyiapkan diri untuk mulai bekerja, menyiapkan bahan, prosedur atau metode, menyiapakan peralatan  yang diperlukan untuk melakukan analisis Kadar Serat kasar.

2. Melakukan proses analisis kadar serat kasar dengan menggunakan prosedur dan instruksi kerja seperti yang dituangkan dalam langkah kerja dan sesuai dengan  SOP untuk analisis kadar serat kasar.

Acuan:

1.  Prosedur Operasional Standar (SOP)  Bekerja sesuai K3

2.  Prosedur Operasional Standar (SOP)  analisis kadar serat kasar

e. Test Formatif

- Jelaskan apa yang dimaksud dengan Serat kasar?

- Apa yang dimaksud dengan proses Deffating dan Digestion? Jelaskan!

- Untuk apa penetapan serat kasar dilakukan pada bahan/produk pangan?

- Jelaskan prinsip analisa kadar serat kasar yang dilakukan terhadap bahan/produk pangan!

f.  Kunci Jawaban Test Formatif

- Serat kasar merupakan residu dari bahan hasil pertanian atau hasil olahannya setelah diberi asam atau alkali mendidih, dan terdiri dari selulosa dengan sedidikit lignin dan pentosan.

- Defatting, yaitu menghilangkan lemak yang terkandung dalam sampel dengan menggunakan pelarut lemak.

Digestion, terdiri dari dua tahapan yaitu pelarutan dengan asam dan pelarutan dengan basa. Kedua macam proses digesti ini dilakukan dalam keadaan tertutup pada suhu terkontrol (mendidih) dan sedapat mungkin dihilangkan dari pengaruh luar.

- Serat kasar sangat penting dalam penilaian kualitas bahan makanan karena angka ini merupakan indeks dan menentukan nilai gizi bahan makanan.

- Prinsip dasar analisa kadar serat kasar adalah dengan melarutkan semua komponen yang menyusun bahan/produk pangan dengan menggunakan asam, residu yang tersisa merupakan serat kasar.

g. Langkah Kerja

1) Keselamatan dan Kesehatan Kerja

  - Memakai pakaian  kerja khusus, yaitu  jas laboratorium. Gunakan sarung tangan dan masker bila diperlukan.

  - Periksa kondisi bahan sampel dan pereaksi sudah sesuai dengan konsentrasinya.

  - Gunakan alat hisap untuk mengambil reagensia, jangan hisap pakai mulut.

  - Periksa kondisi alat dan peralatan, baik jenis maupun jumlahnya, kemudian rakit/instal.

  - Selesai melakukan analisa, kondisi tempat, alat dan lingkungan bersih. Bahan-bahan sisa perlakukan sesuai dengan prosedur.

  - Bekerja sesuai dengan metode dan prosedur yang ada.

2) Menyiapkan Alat

| - Mortar - Ayakan Ǿ 1 mm - Neraca analitik - Alat Soxhlet - Erlenmeyer - Pipet ukur - Pipet tetes - Labu ukur | - Pendingin balik - Buret - Corong gelas - Spatula - Cawan Gooch - Oven - Desikator - Pemanas |
| --- | --- |

3) Menyiapkan Bahan

| a. Contoh bahan - Khloroform - Petroleum eter - Asbes - Zat anti buih - H2SO4 0.255 N | - Kertas saring - Kertas lakmus - NaOH 0.315 N j. K2SO4 10 % k. Alkohol 95 % |
| --- | --- |

3) Prosedur Pengujian Kadar Serat Kasar

        - Haluskan bahan sehingga dapat melalui ayakan diameter 1 mm dan campurlah baik-baik. Kalau bahan tidak dapat dihaluskan hancurkan sebaik mungkin.

        - Timbang 2 gr bahan kering dan ekstraksi dengan soxhlet. Kalau bahan sedikit mengandung lemak, misalnya sayur-sayuran, gunakan 10 gr bahan; tidak perlu dikeringkan dan diekstraksi lemaknya.

        - Pindahkan bahan ke dalam Erlenmeyer 600 ml. Kalau ada tambahkan 0.5 gr asbes yang telah dipijarkan dan 3 tetes zat anti buih (antifoam agent).

        - Tambahkan 200 ml larutan H2SO4  0.255 N mendidih dan tutuplah dengan pendingin balik, didihkan selama 30 menit dengan kadangkala digoyang.

        - Saring suspensi melalui kertas saring dan residu yang tertinggal dalam Erlenmeyer dicuci dengan aquades mendidih. Cucilah residu dalam kertas saring sampai air cucian tidak bersifat asam lagi (uji dengan kertas lakmus).

        - Pindahkan secara kuantitatif residu dari kertas saring ke dalam Erlenmeyer kembali dengan spatula, dan sisanya dicuci dengan larutan NaOH  0.313 mendidih sebanyak 200 ml sampai semua residu masuk ke dalam Erlenmeyer. Didihkan dengan pendingin balik sambil kadangkala dikocok selama 30 menit.

        - Saringlah melalui kertas saring yang diketahui beratnya atau krus Gooch yang telah dipijarkan dan diketahui beratnya, sambil dicuci dengan larutan K2SO4 10 %. Cuci lagi residu dengan aquades mendidih dan kemudian dengan lebih kurang 15 ml alkohol 95 %.

        - Keringkan kertas saring atau krus Gooch dengan isinya pada 110o C sampai berat konstan (1 – 2 jam), dinginkan dalam desikator dan ditimbang. Jangan lupa mengurangkan berat asbes, kalau menggunakan.

Perhitungan serat kasar :

Berat residu = berat serat kasar atau

Bobot serat kasar

% Serat Kasar =			        x  100

bobot contoh

BAB.III

EVALUASI

          - INSTRUMEN EVALUASI

1. Instrumen Evaluasi Peragaan

| Cacatan Penilaian Berdasarkan Peragaan/Demontrasi Keterampilan Praktek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Peserta |  |  |  |
| Kode Unit Unit Kompetensi | FQCCORNUT 01.A Melakukan Analisa Karbohidrat dalam Bahan/Produk Pangan |  |  |
| Sub Unit Kompetensi Yang Diperagakan | Melakukan analisa Gula Reduksi dan Sakarosa, Kadar Pati, Kadar Laktosa dan Kadar Serat Kasar. |  |  |
| Selama Peragaan /Demonstrasi apakah para peserta: |  | Ya | Tidak |
| - Pada waktu menyiapkan diri , peserta menggunakan kelengkapan lengkap dan benar termasuk kelengkapan K3. - Semua dokumen yang diperlukan disiapkan secara lengkap dan diidentifikasi sebelum dikemas atau digunakan. - Semua alat yang akan digunakan pada kegiatan, diidentifikasi jumlah, keadaan dan diuji coba fungsinya. - Apakah alat yang sudah diuji coba dirakit/dinstal sesuai dengan jenis uji yang akan dilaksanakan? - Apakah reagensia dibuat sesuai dengan konsentrasinya dan sudah dilakukan standarisasi? - Apakah kemasan/botol reagensia, alat diberi label yang jelas dan mudah dikenali? - Apakah semua kegiatan ini direkam dengan benar dan lengkap? - Apakah alat digunakan secara benar dan tepat sesuai dengan jenis uji yang dilaksanakan? - Apakah tidak terdapat kesalahan yang dapat mempenga-ruhi hasil pengujian? - Apakah bahan dan alat penunjang digunakan secara benar & jumlah cukup? - Apakah bahan dan pendukung yang digunakan mutunya memenuhi syarat pada waktu dipakai? - Apakah semua kegiatan proses analisa direkam dengan benar dan ada bukti rekamannya? - Apakah ruang, alat dan bahan bekas kegiatan telah dikembalikan pada posisi siap untuk digunakan memulai kegiatan yang lain atau untuk kegiatan orang lain |  |  |  |

2. Instrumen  Evaluasi Tertulis

| Cacatan Penilaian Wawancara lisan/Pertanyaan Lisan dan Jawabannya |  |
| --- | --- |
| Nama Peserta |  |
| Kode Unit Unit Kompetensi | FQCCORNUT 01.A Melakukan Analisa Karbohidrat dalam Bahan/Produk Pangan |
| Sub Unit Kompetensi Yang Diperagakan | Melakukan analisa Gula Reduksi dan Sakarosa, Kadar Pati, Kadar Laktosa dan Kadar Serat Kasar. |

KERJAKAN HANYA YANG ANDA BENAR-BENAR TELAH BISA !   BERI ALASAN  ATAU URAIANNYA  DARI JAWABAN  TERSEBUT!

1. Satuan konsentrasi  yang paling besar  jika dihitung banyaknya zat terlarut dalam suatu larutan  untuk  zat terlarut  NaOH   adalah ….

a.   10  % dalam 100 gram   	b.  10 mg/liter	c.   ppm

d.   ½ M/liter 			e.  1 N/liter

2.  Pernyataan yang tidak termasuk karakteristik dari larutan standar adalah.

a.  memiliki konsentrasi yang diketahui dengan tepat  dan teliti

b. dibuat dari suatu senyawa yang memiliki masa molekul besar

c.  berupa basa kuat atau asam kuat

d. larutan yang sudah dibuat  harus langsung digunakan (tidak dapat disimpan )

e. digunakan pada proses tetrasi pada analisis volumetri

3.  Konsentrasi larutan yang  menyatakan banyaknya zat terlarut dalam tiap kg larutan yang   adalah ….

a.  normalitas	b. molaritas	 c. molalitas	    d. % 	  e. ppm

4. Larutan yang tidak boleh disimpan dalam botol gelas bertutup kaca (gelas) ber”asah”  adalah ….

a.  10 % NaOH		b. 25  % HCl		c. 30 % H2SO4

d. 1 M  NH4OH		e. 15 % I2

5.  Masukkan dalam labu  ukur 250 ml melalui corong gelas, bilas  dengan H2O  sampai corong bersih dan tepatkan volume  hingga tanda  terra atau miniskus! Perintah tersebut adalah  tahapan   dari ….

a. proses  pemurnian bahan melalui proses penyaringan

b. pengenceran  suatu larutan  dengan menggunakan pelarut H2O

c. proses  pembuatan larutan  dengan jenis konsentrasi  Normalitas

d. proses analisis  kimia  kualitatif

e. proses tetrasi

6.  Salah satu hal yang tidak dibenarkan adalah ….

a. sisa bahan kimia  yang sudah dikeluarkan dari dalam wadah  (kemasan) pada waktu pembuatan larutan standar, dikembalikan (dimasukkan)  dalam wadah

b.  botol timbang  yang selesai dikeringkan  dari dalam oven langsung ditimbang

c.  pembilasan alat gelas  yang dicuci dengan  menggunakan akuades

d.  mengeringkan alat gelas hasil pencucian dijemur  pada sinar matahari

e. mengeluarkan larutan dari botol reagen  dengan cara  dituangkan langsung

7. Untuk memudahkan proses melarutkan I2 dalam air,  maka larutan Iod   harus ….

a. dibuat  dengan penambahan NaOH

b. dibuat dengan menambahkan  KI secukupnya pada awal pelarutan

c. dibuat  dengan pelarut  HCl   dengan konsentrasi rendah (< 5 %)

d. dibuat  dengan menggunakan akuades yg dipanaskan pada suhu 70 oC

e.  dibuat dengan pelarut etanol 70 %

8.  Diantara jenis pelarut organik (pelarut non polar) yang dapat digunakan untuk penetapan kadar air metode distilasi adalah ….

a. etanol	 b. metanol 	c. petroleum eter	  d. Hexana	e. Toluena

9. Untuk memurnikan kembali pelarut yang telah digunakan untuk penetapan kadar lemak  metode ekstraksi soxhlet,  dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

a. Langsung dipisahkan  dengan labu ekstraksi    atau dengan detilasi

b. melakukan cara distilasi dengan  mengganti pendingin

c.  dengan cara centrifuge  atau dengan tabung ekstraksi langsung

d. dengan destilasi  atau dengan penyaringan

e. dengan penyaringan atau dengan ekstraksi langsung

10.Indikator reaksi asam basa  yang  rentang perubahan warna pada nilai pH yang paling tinggi adalah ….

a. metil merah	              b. metil orange     c. fenolftalein

d. bromocresol ungu         e. metil biru

11.Kriteria ini harus dimiliki oleh pereaksi standar  untuk analisis  alkalimetri  dan asidimetri adalah ….

a. mempunyai masa molekul yang besar

b. senyawa tersebut sangat sulit dimurnikan

c. valensi molekulnya lebih dari satu

d. bersifat oksidator kuat

e. tidak memiliki sifat kelarutan dalam air yang tinggi

12.Bahan acuan standar adalah …..

a. acuan  tertinggi yang ada dalam suatu wilayah tertentu dan digunakan sebaga acuan

b. bahan acuan yang mempunyai sertifikat

c. bahan yang digunakan untuk kalibrasi bahan lain  ayang ada

d. bahan acuan yang dibuat oleh suatu  badan standar

e. bahan  dengan tingkat kemurnian paling tinggi yang diakui secara legal

13. Perlakuan blanko atau perlakuan tanpa contoh  diantaranya bertujuan untuk ….

a.  mengetahui tingkat kemurnian peraksi yang digunakan

b. sebagai pembanding jika terjadi hasil yang tidak wajar

c. suatu tindakan yang tidak wajib  untuk setiap jenis analisis

d. sebagai faktor  konversi hasil  pada perlakuan contoh

e. menghindari kesalahan prosedur akibat penggunaan pereaksi  yang tidak tepat

14. Berdasarkan jenis reaksi kimia yang terjadi, metode analisis kualitatif karbohidrat  termasuk  ….

a.  analisis kimia  dengan reaksi kimia asam basa

b. analisis kimia dengan reaksi kimia   netralisasi

c. analisis kimia  dengan reaksi kimia  redoks

d. analisis kimia  dengan reaksi kimia  bersifat reversible atau   bolak-balik

e. analisis kimia dengan reaksi kimia  bersifat eksoterm

15.Salah  satu Senyawa oksidator yang digunakan dalam analisis kualitatif  karbohidrat  adalah  .…

a. NaCO3		b. CuSO4	  c. KI	      d. HCl		e. KMnO4

16. Cermin perak adalah istilah dari jenis analisis kualitatif karbohidrat. Pereaksi yang digunakan adalah….

a.  AgCrO4	b.AgI		 c. AgNO3	d. AgCl	e. AgBr

17. Analisis Benedict  memiliki kesamaan prinsip  dengan analisis ….

a. Tollen	   b. Seliwanof	c. Fehling	d. Iodine.  	e. Barfoed

18. Analisis  kimia  berikut  yang berdasarkan reaksi  netralisasi adalah ….

a. penetapan kadar gula reduksi

b. penetapan  adanya  gula nonpereduksi

c. penetapan adanya gula invert

d. penetapan kadar padatan terlarut

e. penetapan pemanis buatan

19. Metode  uji kualitatif karbohidrat   prinsip analisisnya  adalah reaksi  antara gugus hidroksida (-OH) pada rantai karbon siral  dengan ion cupri   sehingga terbentuk  ion kupro adalah …

a. uji fehling		b. uji Iodin		c. Uji Molisch

d. Uji Anthron		e. Uji liwan

20.Pati   jenis amilosa (amilum) akan memberikan    reaksi warna  biru ungu khas pada pereaksi  ….

a. Uji fehling		b. Uji Iodin		c. Uji Molisch

d. Uji Anthron		e. Uji seliwanof

21. Karbohidrat ini mengandung ikatan   karbon nomor    1 -  6 D- glukosa ,  ialah ….

a. amilopektin		b.  amilum		c.  laktosa

d. Levulosa		d.  fruktosa

22 Jika terbentuk  endapan warna merah bata pada uji ini menunjukkan adanya   gula pereduksi ….

a. uji fehling		b. uji Iodin		c. Uji Molisch

d. Uji Anthron		e. Uji seliwanof

23. Fungsi NaCO3   dan Asam sitrat pada pereaksi  luff schoorl   adalah  ….

a. sebagai penyangga			d. sebagai katalisator

b. sebagai pelarut 	 		e. sebagai  indikator

c. sebagai oksidator

24. Uji iodin  akan membentuk warna merah  hitam  atau ungu  jika contoh mengandung ….

a. serat kasar 			b. amilosa		c. glukosa

b. pati 				e. fruktosa

25. Molekul  gula  yang tidak memiliki sifat reduktor  adalah ….

a. glukosa			b. laktosa		c. maltosa

d. sukrosa		e. fruktosa

26. Jenis gula ini disebut juga gula aldehida atau aldosa ….

a. glukosa			b. amilosa		c. fruktosa

d. maltosa		e. sukrosa

27. Jika suatu disakarida dihidrolisis akan dihasilkan  ….

a. dua senyawa monosakarida

b. dua senyawa glukosa

c. satu monosakarida dan  satu  senyawa peptida

d. satu molekul air dan satu molekul monosakarida

e. dua molekul   air dan satu senyawa monosakarida

28. Faktor gravimetri  untuk pati (polisakarida ) terhadap monosakarida  (glukosa) adalah…

a. 0,90	      b. 0,95	       c. 5,70       d. 6,25		e. 6,38

29. Perbedaan sifat kimia molekul amilopektin dan amilosa adalah ….

a. amilosa tidak mengandung galaktosa, amilopektin mengandung   galaktosa

b. amilosa mengandung ikatan glokosida  D.1-6

c.  amilosa  mengandung ikatan , 1- 4-D-glukosa

d. amilopektin  tidak mempunyai rantai karbon cabang

e. amilopektin  tidak bersifat reduktor

30.Tambahkan  larutan  Na2CO3  atau K-oxalat pada filtrat  untuk menghilangkan kelebihan Pb-asetat, kemudian  tepatkan volumenya  sampai  500 ml. Langkah tersebut merupakan bagian dari ….

a. uji kadar serat makanan		b. uji kadar karbohidrat

b. uji kadar  protein kasar		d. uji  kadar vitamin

e. uji kadar lemak

31. Sifat reduksi dari molekul glukosa  disebabkan  oleh ….

a. adanya gugus –OH pada rantai  karbon nomor  1    dan  nomor 4

b. adanya gugus hidroksil  reaktif dapa atom karbon khiral

c. pelepasan molekul air pada waktu hidrolisis  pada senyawa  hidrokarbon

d. adanya pengikatan  anatara gugus amino dan gugus  karboksil dari

e.  adanya pengikatan  molekul aiur oleh monosakarida

32. Menurut standar uji karbohidrat metode Luff  Schoorl, ukuran  contoh  yang digunakan …

a.  1 gram + 0,001 gram

b.  1–5 gram + 0,001 gram

c.  2-5 gram + 0,0001  gram

d.  tidak kurang  dari  15  mg kandungan gula reduksinya

e.  mengandung  15-60  mg gula  pereduksi

33.10 gram contoh  yang ditimbang, dilarutkan dan saring,  filtrat dimasukkan dalam labu ukur  500 ml dan volume filtrat dibuat sampai  tanda terra dengan H2O.  Kemudian diambil filtrat sebanyak  25 ml untuk dianalisa.   Pengencerannya adalah ….

a.  10 kali		b. 20 kali  	c.  25 kali	d. 40 kali 	e.  50 kali

34. Hidrolisis adalah salah satu proses yang harus dilakukan pada penetapan kadar  gula total  pada  perlakuan uji contoh.  Tujuan dari reaksi  tersebut adalah ….

a. memecah  molekul karbohidrat menjadi  air dan  monosakarida

b. memecah  molekul polisakarida menjadi monosakarida, air dan gas C2O

c.  memecah  molekul karbohidrat menjadi monosakarida

d.  menghilangkan sifat reduksi  dari senyawa polisakarida

e. memecah ikatan hidrogen  karbohidrat dgn molekul  lipid dan protein

35.Mencegah terjadinya buih dan pemanasan yang tidak merata pada  proses reflux, dapat dilakukan ….

a. melakukan pengadukan  selama hidrolisis berlangsung

b. hidrolisis dilakukan dengan menggunakan pendingin balik atau reflux

c. menambahkan  pasir yang telah dipijarkan

d. menambahkan  batu didih

e. menggunakan pemanas  yang dilengkapai dengan stirrer

36.Jumlah mol  oksidator yang terdapat  dalam 25 ml larutan Luff  Schoorl adalah …..

a. 25 	b. 2,5		c. 0,25	d.  0,025		e. 0,0025

37.Jumlah  mol oksidator dalam larutan Luff  yang untuk perlakuan sampel  dan perlakuan blanko  harus ….

a. sama atau lebih banyak dari jumlah mol  analit dalan  sampel

b. kurang dari atau sama dengan jumlah mol analit dalam  sampel

c. minimal  dua kali jumlah mola analit dalam sampel

d. lebih besar dari jumlah mol analit dalam sampel

e. cukup untuk  mengoksidasi  semua  reduktor  yang ada dalam sampel

38. Reaksi yang terjadi pada analit karbohidrat  selama hidrolisis  dalam suasana asam  adalah  ....

a.  (C6H12O6) n    +   HCl      n C6 H12O5Cl   +     H2O

b.  C11H22O11      +  H2O      C6H12O6         +     C6H12O6

c.  (C6H12O6) n    +   H2O  +   HCl     C6H12O6 + C6H12O6 +  Cl2

d.  (C6H10O5) n    +   n  H2O          n C6H12O6

e.  C6H12O6  +  H2O      C11H22O11

39.Gugus hidroksida reaktif yang terdapat dalam gula pereduksi  akan mereduksi ion cupri menjadi cupro dengan reaksi kimia sebagai berikut ….

a. –OH    +    Cu2+       CuO

b. –OH    +    Cu2+      Cu2O

c. –OH    +    Cu2+      CuO

d. –OH    +    Cu3+      CuO

e. –OH    +    CuO       CuO2 

40.Jenis gula yang tidak ikut teranalisis pada penetapan gula sebelum inversi adalah ….

a. glukosa dan fruktosa		 b. fruktosa	     c. glukosa

d. sukrosa		    	 e.  levulosa

41. Pada perlakuan sample, sisa kupri yang tidak bereaksi dengan  gugus reduktif gula  kemudian  direaksikan dengan  KI yang bersifat reduktor,  berlebih . Reaksi kimia yang terjadi adalah ….

a. Cu2+    +     KI           CuI     +  K2SO4

b. Cu2+    +     KI           CuI     +  K2SO4

c. Cu2      +     K2I	       CuI     +  K2SO4   + I2

d. Cu2+  +    KI   +   CuO        CuO2   +      K2SO4      +    I2

e.  Cu2+  +    KI   +   CuO        CuO2   +      K2SO4      +    I2

42. Penambahan asam sulfat konsentrasi 26,5 %,   setelah penambahan KI bertujuan untuk menyempurnakan terjadinya reaksi redok, dengan ditandai ….

a. pada perlakuan uji sample cairan dalam erlenmeyer berubah menjadi warna   biru hijau

b. pada perlakuan uji blanko cairan dalam erlenmeyer berubah menjadi kuning  kecoklatan

c. pada perlakuan  uji blanko dan sample, cairan dalam erlenmeyer  menjadi kuning kecoklatan

d. gas CO2 yang terbentuk cukup banyak

e. gas CO2 yang terbentuk hanya sedikit

43.Tetrasi  suatu uji dengan pereaksi standar na-thiosulfat   digunakan indikator  amilum yang  ….

a. ditambahkan sebanyak 2 ml pada awal tetrasi

b. ditambahkan sebanyak 2 ml pada menjelang akhir tetrasi

c. ditambahkan bersamaan dengan penambahan H2SO4

d. ditambahkan menjelang akhir tetrasi  secara bertahap

e. ditambahkan dengan jumlah beberapa tetes secara bertahap pada awal tetrasi

44. Agar reaksi redoks yang terjadi tidak bolak-balik, tetrasi pada uji   karbohidrat harus dilakukan dengan ….

a. cepat 			 b. hati-hati    		c. Perlahan

d. pengadukan		 e. sempurna

45. Titik akhir tetrasi ditentukan berdasarkan reaksi warna yang ditunjukkan oleh indikator. Sebenarnya yang dimaksud akhir tetrasi adalah ….

a. jumlah titran maksimum yang ddibutuhkan untuk tetrasi

b. jumlah titran yang sudah sama volumenya dengan analit yang ditentukan

c. jumlah mol pereaksi standar  telah sama dengan analit

d. titik atau keadaan awal dimana analit telah habis bereaksi dengan pereaksi standar

e. reaksi  antara analit dan pereaksi standar telah mencapai keseimbangan  mol  zat yang bereaksi

3. Evaluasi Dokumen

| Kode Unit Unit Kompetensi | FQCCORNUT 01.A Melakukan Analisa Karbohidrat dalam Bahan/Produk Pangan |  |
| --- | --- | --- |
| Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai nilai atas prestasi siswa yang menempuh Pemelajaran dengan modul ini antara lain adalah: |  | Hubungan dengan sub kompetensi atau Kriteria Kinerja |
| P1 Siswa memperoleh sertifikat atas kemampuan pada proses analisis karbohidrat bahan/produk pangan, melalui diklat formal yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi |  |  |
| P2.Semua dokumen siswa selama menempuh pem-belajaran dengan modul ini, berupa laporan praktik, data rekaman pengujian. |  |  |
| P3. Siswa menerima sertifikat yang berasal dari organisasi profesi penyelenggaran uji kompetensi. |  |  |

4.  Kunci Jawaban Evaluasi

Kunci  Jawaban Evaluasi Tertulis

| No | jawaban |  | No | Jawaban |  | No | Jawaban |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A |  | 21 | A |  | 41 | C |  |  |
| 2 | D |  | 22 | E |  | 42 | C |  |  |
| 3 | D |  | 23 | A |  | 43 | D |  |  |
| 4 | A |  | 24 | C |  | 44 | A |  |  |
| 5 | B |  | 25 | B |  | 45 | D |  |  |
| 6 | E |  | 26 | D |  |  |  |  |  |
| 7 | B |  | 27 | A |  |  |  |  |  |
| 8 | E |  | 28 | A |  |  |  |  |  |
| 9 | A |  | 29 | D |  |  |  |  |  |
| 10 | A |  | 30 | B |  |  |  |  |  |
| 11 | A |  | 31 | A |  |  |  |  |  |
| 12 | E |  | 32 | E |  |  |  |  |  |
| 13 | D |  | 33 | E |  |  |  |  |  |
| 14 | A |  | 34 | B |  |  |  |  |  |
| 15 | B |  | 35 | D |  |  |  |  |  |
| 16 | D |  | 36 | C |  |  |  |  |  |
| 17 | C |  | 37 | E |  |  |  |  |  |
| 18 | A |  | 38 | D |  |  |  |  |  |
| 19 | A |  | 39 | B |  |  |  |  |  |
| 20 | B |  | 40 | E |  |  |  |  |  |

BAB. IV

PENUTUP

A.  Rekomendasi

Setiap menyelesaikan modul ini, maka Anda berhak untuk mengikuti tes praktik untuk menguji kompetensi yang telah dipelajari. Dan apabila Anda dinyatakan memenuhi syarat kelulusan dari hasil evalusi dalam modul ini, maka Anda berhak untuk melanjutkan ke topik/modul berikutnya.

Bagi peserta didik yang telah lulus terhadap semua kegiatan belajar, maka kepada yang bersangkutan dilanjutkan dengan proses sertifikasi. Mintalah pada pengajar/instruktur untuk melakukan uji kompetensi dengan sistem penilaiannya dilakukan langsung dari pihak dunia industri atau asosiasi profesi yang berkompeten, apabila Anda telah menyelesaikan suatu kompetensi tertentu. Atau apabila Anda telah menyelesaikan seluruh evaluasi dari setiap modul, maka hasil yang berupa nilai dari instruktur atau berupa porto folio dapat dijadikan sebagai bahan verifikasi bagi pihak industri atau asosiasi profesi.

B. Sertifikasi

Seretifikasi adalah prosedur pemberian jaminan  tertulis oleh pihak ketiga  yang menyatakan suatu produk, proses, atatu jasa  sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.  pemberian bukti tertulis atau pengakuan formal secara  tertulis terhadap personil atau lembaga yang diberikan oleh suatu lembaga yang berwenang (lembaga sertifikasi).  Untuk sertifikat  yang diberikan kepada personal  yang berhak memberikan sertifikat adalah lembaga sertifikasi  personal  atau untuk profesi  tertentu adalah lembaga sertifikasi profesi (LSP). Peserta  didik (siswa) dapat menempuh proses sertifikasi   dalam dua  bentuk, yaitu  sertifikasi yang dikeluarkan oleh  guru  melalui audit kemampuan siswa oleh guru secara internal di sekolah.   Bentuk sertifikat   dari sekolah dapat berupa nilai pada transkrip hasil belajar atau seretifikat tersendiri.

Jika dirasa perlu dan memungkinkan, maka peserta didik dapat menempuh jenjang sertifikasi sebagai Analis melalui audit oleh asessor yang ditugaskan oleh lembaga sertifikasi profesi. Untuk ini, maka kemampuan dan proses penguasaan kemampuan yang ada dalam modul ini harus divalidasi dengan metode diklat “training“ yang berlaku  atau yang diakui oleh lembaga sertifikasi profesi.

Daftar Pustaka

Anonimous, 2003. Pedoman Penulisan Modul, Direktorat Dikmenjur,Dirjen Dikdasmen, Depdiknas, Jakarta.

Arthur Godman, 1989. Kamus Sains Bergambar, PT Gramedia, Jakarta.

Baedhowie, M. dan Pronggonowati, Sri, 1982. Petunjuk Praktek Pengawasan Mutu Hasil Pertanian, Depdikbud, Dikmenjur, Jakarta.

Slamet Sudarmadji, Bambang H. dan Suhardi, 1989. Analisa Bahan Makanan dan Pertanian, Liberty Bekerjasama dengan PAU Pangan dan Gizi UGM, Yogyakarta.

Slamet Sudarmadji, Bambang H. dan Suhardi, 1997. Prosedur Analisa untuk Bahan Makanan dan Pertanian, Liberty, Yogyakarta.

Winarno, FG., Sjachri, M. dan T. Krissupijanti B., 1974. Teknik Dalam Laboratorium, Bagian Kimia Organik, Departemen IPA, IPB, Bogor.

Winarno, FG., 1989. Kimia Pangan dan Gizi, PT Gramedia, Jakarta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN