KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyusun bahan ajar modul interaktif dan modul manual. Adapun modul manual terdiri atas bidang-bidang dan program-program keahlian kejuruan yang berkembang di dunia kerja baik instansi maupun perusahaan. Tahun Anggaran 2005 telah dibuat sebanyak 300 modul manual terdiri atas 9 (sembilan) bidang keahlian dan 32 (tiga puluh dua) program keahlian yaitu: Bisnis dan Manajemen (Administrasi Perkantoran dan Akuntansi), Pertanian (Agroindustri pangan dan nonpangan, Budidaya Tanaman, Budidaya Ternak Ruminansia, Pengendalian Mutu), Seni Rupa dan Kriya (Kriya Kayu, Kriya Keramik, Kriya Kulit, Kriya Logam Kriya Tekstil), Tata Busan, Teknik Bangunan (Gambar Bangunan, Teknik Konstruksi Baja dan Alumunium, Teknik Konstruksi Batu Beton, Tekni Industri Kayu), Teknik Elektronika (Teknik Audio Vidio, Teknik Elektronika Industri),  Teknik Listrik (Pemanfaatan Energi Listrik, Teknik Distribusi, Teknik Pembangkit Ketenagalistrik-kan), Teknik Mesin (Mekanik Otomotif, Pengecoran Logam, Teknik Bodi Otomotif, Teknik Gambar Mesin, Teknik Pembentukan, Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri, Teknik Pemesinan), Teknologi Informasi dan Komunikasi (Multimedia, Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Komputer dan Jaringan), dan program Normatif Bahasa Indonesia.

Modul ini disusun mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Edisi 2004 dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi (Competency Based Training/CBT). Diharapkan modul-modul ini digunakan sebagai sumber belajar pokok peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat) Kejuruan khususnya SMK dalam mencapai standar kompetensi kerja yang diharapkan dunia kerja.

Penyusunan modul dilakukan oleh para tenaga ahli kejuruan dibidangnya terdiri atas para Guru SMK, para Widyaiswara Pusat Pengembangan  Penataran Guru (PPPG) lingkup Kejuruan dengan para nara sumber dari berbagai perguruan Tinggi, para praktisi Balai Latihan dan Pengembangan Teknologi (BLPT) dan unsure dunia usaha dan industri (DU/DI), dan berbagai sumber referensi yang digunakan baik dari dalam dan luar negri. Modul dilakukan melalui beberapa tahap pengerjaan termasuk validasi dan uji coba kepada para peserta Diklat/Siswa di beberapa SMK.

Sesuai perkembangan paradigma yang selalu terjadi, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah beserta para penulis dan unsure terlibat, menerima masukan-masukan konstruktif dari berbagai pihak khususnya para praktisi dunia usaha dan industri, para akademis, dan para psikologis untuk dihasilkannya Sumber Daya Manusia (SDM) tingkat menengah yang handal. Pada kesempatan baik ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada berbagai pihak terutama tim penyusun modul, para nara sumber dan fasilitator, serta para editor atas dedikasi dan pengorbanan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk dihasilkannya modul ini.

Semoga modul ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya peserta Diklat SMK atau praktisi yang sedang mengembangkan bahan ajar modul SMK.

Jakarta, Desember 2005

a.n. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah

Direktur Pembinaan Sekolah

Menengah Kejuruan

Dr, Joko Sutrisno, MM

NIP 131415680

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 		i

Daftar Isi 			ii

Peta Kedudukan Modul 		   iv

Mekanisme Pemelajaran 		v

Glossary			vi

I.	PENDAHULUAN

- Deskripsi 		1

- Prasarat 		2

- Petunjuk Penggunaan Modul 		2

- Tujuan Akhir 		4

- Kompetensi 		5

- Cek Kemampuan Mandiri ………………………………………………		11

II.	PEMELAJARAN

- Rencana Belajar Peserta Diklat 		12

- Kegiatan Belajar

Kegiatan Belajar 1:  Menyiapkan pengujian 		14

a.	Tujuan Kegiatan Pemelajaran  		14

b.	Uraian Materi 		14

c.	Rangkuman Materi………………………………………………….		19

d.	Tugas 		20

e.	Tes Formatif 		21

f.	Kunci Jawaban  Tes Formatif …………………………………..	21

g.	Lembar Kerja   		22

## Kegiatan Belajar 2: Melakukan Analisa 		24

a.	Tujuan Kegiatan Pemelajaran 		24

b.	Uraian Materi 		24

c.	Rangkuman 		31

d.	Tugas 		32

e.	Tes Formatif 		33

f.	Kunci Jawaban  Tes Formatif……………………………………		33

g.	Lembar Kerja  		34

## Kegiatan Belajar 3: Melakukan Analisa Kadar Pati 		39

a.	Tujuan Kegiatan Pemelajaran 		39

b.	Uraian Materi 		39

c.	Rangkuman Mareti ………………………………………………..		41

d.	Tugas 		41

e.	Tes Formatif 		42

f.	Kunci Jawaban  Tes Formatif …………………………………..	42

g.	Lembar Kerja  		43

## Kegiatan Belajar 4: Melakukan Analisa Kadar Laktosa 		46

a.	Tujuan Kegiatan Pemelajaran 		46

b.	Uraian Materi 		46

c.	Rangkuman Materi………………………………………………….		47

d.	Tugas 		48

e.	Tes Formatif 		48

f.	Kunci Jawaban  Tes Formatif …………………………………..	48

g   Lembar Kerja  		50

## Kegiatan Belajar 5: Melakukan Analisa Kadar Serat Kasar

a.	Tujuan Kegiatan Pemelajaran 		53

b.	Uraian Materi 		53

c.	Rangkuman  Materi ………………………………………………..	55

d.	Tugas 		55

e.	Tes Formatif 		56

f.	Kunci Jawaban  Tes Formatif …………………………………..	56

g   Lembar Kerja  		57

III. 	EVALUASI  		60

A. Instrumen Evaluasi Peragaan …………………………………………….		60

B. Instrumen Evaluasi Tertulis ………………………………………………….		61

C. Evaluasi Dokumen ………………………………………………………………		73

D. Kunci Jawaban Evaluasi ……………………………………………………….		74

IV.	PENUTUP 		75

A. Rekomendasi ………………………………………………………………………		75

B. Sertifikasi ……………………………………………………………………………		75

DAFTAR PUSTAKA 		77

LAMPIRAN-LAMPIRAN 		78

PETA KEDUDUKAN MODUL

| Kelompok | Sub Kelompok | SMK |
| --- | --- | --- |
| UMUM INTI PILIHAN | LAB DAT COM OHS SMP INS PHY MIC NUT SEN WAT FQM FSM CHE PRO OPT PRO |               |

MEKANISME PEMELAJARAN

START

Nilai ≥ 7

Nilai ≥ 7

Untuk mencapai penguasaan modul ini dilakukan melalui alur mekanisme pemelajaran sebagai berikut:

Y

Y

T

Lihat Petunjuk Penggunaan Modul

Lihat Kedudukan Modul

Modul berikutnya/Uji Kompetensi

Kegiatan Belajar 1

Kegiatan Belajar n

Kerjakan

Evaluasi

Kerjakan

Cek Kemampuan

T

GLOSSARY

| ISTILAH | KETERANGAN |
| --- | --- |
| Analisa | Adalah usaha memisahkan suatu kesauan pengertian ilmiah atau suatu kesatuan materi bahan menjadi komponen-komponen penyusunnya sehingga dapat dikaji lebih lanjut |
| Aquades | Air hasil sulingan yang biasanya digunakan sebagai pelaru untuk berbagai macam zat |
| Asam | Suatu zat yang membentuk ion hydrogen dalam larutan |
| Basa | Suatuzat yang bereaksi dengansuatu asam untuk membentuk garam danair saja |
| Buret | Suatu tabung gelas berskala yangdigunakan untuk mengukur zat cair hingga.01.cm3 |
| CMC | CMC (carboxy methy cellulose) merupakan yurunan dari selulosa yang sering dipakai dalam dunia industri untuk mendapakan tekstur yang baik |
| Dietary fiber | Merupakan komponen dari jaringan tanaman yang tahan terhadap proses hidrolisis oleh enzim dalam lambung dan usus kecil (tidak bisa dicernak) |
| Fitrat | Bagian Cairan yang dapat melewati suatu alat penyaring. |
| Fruktosa | Adalah suatu monosakarida yang banyak terdapat pada tumbuhan |
| Fotosinetesa | Pada tumbuhan berdaun hijau, sinar matarahari diserap oleh klorofil yang terdapat pada plastida daun. Hasil proses ini adalah karbohidrat |
| Glikogen | Suatu polisakarida yang molekulnya tersusun dari banyak molekul yang bersenyawa secara kimia dan bersifat larut dalam air. Hewan dan jamur menyimpan karbohidrat dalam bentuk glicogen |
| Hidroksil | Gusus atom-atom –OH, ion hidroksil (OH-) mempunyai muatan negative dan elektrovalensi 1 |
| Hidrolisis | Penguraian kimia suatu zat oleh air |
| Homogenitas atau keseragaman | Adalah sifat khas barang atau bahan dari masing-masing individu dalam suatu kelompok yang sama atau sejenis |
| Indikator | Suatu zat yang akan mengalami perubahan warna bila dimasukan ke dalam asam dan alkali. Indikator digunakan untuk menentukan apakah netralisasi telah sempurna. |
| Karbohidrat | Suatu senyawa yang tersusun dari karbon, hydrogen dan oksigen, dimana banyaknya atom oksigen dalam perbandingan yang sama seperti pada air. Rumus umu karbohidrat adalah Cx (H2O)y |
| Khlorofil | Zat hijau daun yang memberi warna hijau pada daun yang digunakan untuk membantu proses fotosintesa. |
| Konsentrasi | Ukuran jumlah bahan terlarut dalam sejumlah tertentu volume larutannya. |
| Koloid | Suatu zat yang tidak larut dan juga tidak melayang dalam suatu cairan, tetapi mengalami disperse (tersebar) di dalam suatu cairan |
| Larutan | Hasil yang diperoleh setelah melarutkan bahan terlarut di dalam bahan pelarut |
| Larutan Luff | Larutan yang digunakan untuk mereduksi dalam analisa karbohidrat, tersusun dari CuSO4 asam sitrat dan Na2CO3 |
| Larutan amilium | Larutan yang digunakan sebagai indokator pada analisa karbohidrat (1 gr kanji dilarutkan kedalam 100 ml aquades dan ditambah 3 gr KI) |
| Larutan Thio (Na2S2O3) 0.1 N | Larutan yang digunakan sebagai titer pada analisa karbohidrat (24,8 gr Na2S2O3 + Na2CO3 encerkan dengan aquades sampai volume 1 liter) |
| Melarutkan | Membuat larutan suatu zat padat atau gas dalam cairan |
| Menyaring | Memisahkan materi padat dari campuran cairan padatan |
| Oksidasi | Penambahan oksigen pada suatu zat |
| Peralatan | Setiap instrumen atau seperangkat instrumen atau beda-beda seperti tabung reaksi, gelas, piala, labu, dll yang secara bersama digunakan dalam suatu kerja ilmiah. |
| Residu | Bagian padatan yang tertahan pada alat penyaring ketika suatu campuran cairan padat disaring. |
| Tekanan Osmosis | Tekanan yang dihasilkan oleh bahan terlarut dalam larutan yang mengakibatkan air dapat melalui membran utnuk mengencerkan larutan dan menjaga larutan itu sendiri tidak dapat keluar melewati membran. |
| Sertifikasi | Serangkaian proses penerbitan sertifikasi |
| Sertifikat | Pengakuan formal secara tertulis terhadap seseorang atau lembaga atas suatu kemampuan, yang diberikan oleh lembaga yang berkompeten |