BAB I

# PENDAHULUAN

## DESKRIPSI

- Modul berjudul Mengukur Faktor-faktor dalam Proses Pengeringan ini memuat kegiatan-belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengeringan, mengukur kadar air, mengukur Aw, dan mengukur kelembaban. Dalam modul ini dipelajari kandungan air dan pengaruhnya terhadap daya simpan bahan, pengukuran kandungan air basis basah dan basis kering, pengukuran suhu udara, pengukuran kelembaban dengan prinsip bola basah dan bola kering, penggunaan sling psychrometer, dan cara membaca psychrometric chart.

- PRASYARAT

- Kemampuan awal bagi peserta diklat dalam mempelajari modul ini antara lain adalah:

- Peserta diklat dapat mengidentifikasi bahwa komoditas pertanian terdiri dari bahan kering dan air.

- Peserta diklat dapat menjelaskan bahwa adanya kandungan air dalam komoditas berpengaruh terhadap daya simpan komoditas tersebut.

- Peserta diklat menyimpulkan bahwa dengan pengeringan akan menjadikan komoditas menjadi lebih awet.

- -   Peserta diklat dapat mengidentifikasi cara-cara mengeringkan komoditas baik cara alami maupun buatan.

- 1

- PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

- Modul ini merupakan modul untuk mencapai Kompetensi Inti menyangkut kegiatan Mengidentifikasikan Faktor – Faktor Pengeringan, terdiri dari beberapa Kegiatan Belajar yang secara total memerlukan 10 Jam untuk kegiatan /kerja fisik

- Bagi Siswa

- Ikuti tahapan-tahapan kegiatan belajar dalam modul ini secara berurutan.

- Baca dan pahami sub bab Uraian Materi secara baik, kemudian persiapkan semua peralatan dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan belajar.

- Catat semua aspek yang anda temukan seperti misalnya berat bahan awal sebelum pengeringan, berat akhir setelah pengeringan, suhu dan waktu pengeringan, dan faktor-faktor lainnya.

- Diskusikan dengan teman anda. Jika menemui kesulitan sebaiknya tanyakan kepada guru pembimbing.

- Peran Guru

- Membantu peserta diklat dalam merencanakan proses belajar.

- Membimbing peserta diklat melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam tahap belajar.

- Membantu peserta diklat dalam memahami konsep dan praktek baru dan menjawab pertanyaan peserta diklat mengenai proses belajar peserta diklat.

- Membantu peserta diklat untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain yang diperlukan dalam kegiatan belajar.

- Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan.

- Merencanakan pendamping guru dari tempat kerja untuk membantu jika diperlukan.

- Merencanakan proses penilaian dan menyiapkan perangkatnya.

- Melaksanakan penilaian.

- Menjelaskan kepada peserta diklat tentang sikap, pengetahuan dan ketrampilan dari suatu kompetensi, yang perlu untuk dibenahi dan merundingkan rencana pembelajaran selanjutnya.

- Mencatat pencapaian kemajuan peserta diklat.

- TUJUAN AKHIR

- Setelah mempelajari dan menguasai modul ini peserta diklat diharapkan:

- Mampu mempersiapkan peralatan dan persyaratan alat yang diperlukan.

- Mampu mempersiapkan bahan yang diperlukan.

- Mampu melakukan tahapan proses secara berurutan.

## FORMAT UNIT KOMPETENSI

| ## Kode Unit : AGICORDRDO 032.A |  |
| --- | --- |
| ## Judul Unit ## Mengukur Faktor-faktor dalam Proses Pengeringan |  |
| ## Uraian Unit ## Unit ini merupakan pengetahuan dan pemahaman serta kemampuan dalam mengidentifikasikan faktor-faktor dalam proses pengeringan. |  |
| ## Sub Kompetensi | ## Kriteria Unjuk Kerja |
| ## Mengetahui Jenis-jenis air yang terdapat dalam bahan pangan. | ## Jenis-jenis air dalam bahan diketahui. ## Mengetahui cara pengukuran kandungan air dalam bahan pangan. |
| ## 2. Mempersiapkan bahan dan alat untuk kegiatan belajar. | ## 2.1. Alat dan bahan yang diperlukan dalam tugas teridentifikasi ## 2.2. Mampu menentukan kebutuhan dan jumlah bahan yang diperlukan dalam kegiatan belajar |
| ## 3. Mengukur kadar air, Aw, Suhu Udara dan Kelem-baban Udara dalam hubungannya dengan pengeringan. | ## 3.1.Mampu melakukan cara kerja alat dalam proses pengeringan bahan pangan ## 3.2.Mampu mengukur dan menghitung hasil penimbangan dan pengumpulan data dasar ## 3.3. Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecepatan pengeringan |
| ## Persyaratan Unjuk Kerja ## Memiliki kemampuan mengenai kebutuhan bahan dan alat dalam proses pengeringan. ## Memiliki kemampuan mengukur dan menghitung hasil penimbangan bahan pangan. |  |

## CEK KEMAMPUAN

## Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan jawaban YA/TIDAK disebelah nomor urut pada tabel dibawah ini

| ## Pertanyaan-Pertanyaan Tertulis |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Kode dan Nama Unit Kompetensi |  |  |
| ## Pertanyaan-Pertanyaan Tertulis |  | ## Hubungan dengan Sub Kompetensi atau Kriteria Kinerja |
| ## 1. Y/T….…Anda telah mengetahui prinsip pengeringan |  | ## P |
| ## 2. Y/T….…Anda mengetahui tujuan pengeringan |  | - P |
| ## 3. Y/T….…Anda dapat mengetahui jenis-jenis air dalam bahan pangan |  | - P |
| ## 4. Y/T.…..Anda dapat menghitung kadar air dalam bahan pangan |  | - K |
| ## 5. Y/T….. Anda dapat menghitung Aw dan Kelembaban |  | - K |
| ## 6. Y/T.....Anda memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengeringan |  | - K |
| ## 7. Y/T….…Anda mengetahui dan mampu mempersiap-kan peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan belajar ini. |  | - P/K |

## Ket :  P = Aspek Pengetahuan    K = Aspek Ketrampilan

## Bila jawaban anda lebih banyak Ya, berarti anda sudah tidak perlu mempelajari modul ini. Sebaliknya bila jawaban lebih banyak Tidak berarti anda perlu mempelajarinya

- BAB II.

- PEMBELAJARAN

RENCANA BELAJAR SISWA

- Unit Kompetensi mengukur faktor-faktor pengeringan akan meliputi kegiatan belajar:

| - Jenis Kegiatan | - Tanggal | - Waktu | - Tempat Belajar | - Alasan Perubahan | - Tanda Tangan Guru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Mengukur Kadar Air Basis Basah dan Basis Kering |  |  |  |  |  |
| - 2. Mengukur Suhu Ruang |  |  |  |  |  |
| - 3. Mengukur Aw |  |  |  |  |  |
| - Mengukur Kelembaban Relatif danKelembaban Mutlak |  |  |  |  |  |

- KEGIATAN BELAJAR 1

- FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

- KECEPATAN PENGERINGAN

- TUJUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

- Peserta diklat mengidentifikasikan fenomena yang terjadi dalam prinsip-prinsip pengeringan.

- Peserta diklat melakukan cara-cara pengeringan.

- Peserta diklat menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kecepatan pengeringan bahan pangan.

- URAIAN MATERI

- Faktor-faktor dalam Proses Pengeringan

- Prinsip pengeringan biasanya akan melibatkan dua kejadian yaitu (1) panas harus diberikan pada bahan, dan (2) air harus dikeluarkan dari bahan. Dua fenomena ini menyangkut pindah panas ke dalam dan pindah massa ke luar.

- Yang dimaksudkan dengan pindah massa adalah pemindahan air keluar dari bahan pangan. Dalam pengeringan pangan umumnya diinginkan kece-patan pengeringan yang maksimum, oleh karena itu semua usaha dibuat untuk mempercepat pindah panas dan pindah massa.

Perpindahan panas  dalam proses pengeringan dapat terjadi melalui dua cara yaitu pengeringan langsung dan pengeringan tidak langsung. Pengeringan langsung yaitu sumber panas berhubungan dengan bahan yang dikeringkan, sedangkan pengeringan  tidak langsung yaitu panas dari sumber panas dilewatkan melalui permukaan benda padat (conventer) dan konventer tersebut yang berhubungan dengan bahan pangan.

- Setelah panas sampai ke bahan pangan maka air dari sel-sel bahan pangan akan bergerak ke permukaan bahan kemudian keluar. Mekanisme keluarnya air dari dalam bahan selama pengeringan adalah sebagai berikut:

## Air bergerak melalui tekanan kapiler.

## Penarikan air disebabkan oleh perbedaan konsentrasi larutan disetiap bagian bahan.

## Penarikan air ke permukaan bahan disebabkan oleh absorpsi dari lapisan-lapisan permukaan komponen padatan dari bahan.

## Perpindahan air dari bahan ke udara disebabkan oleh perbedaan tekanan uap.

- Faktor-faktor yang berpengaruh dalam kecepatan pengeringan tersebut adalah:

- a.  Luas Permukaan

Air menguap melalui permukaan bahan, sedangkan air yang ada di bagian tengah akan merembes ke bagian permukaan dan kemudian menguap. Untuk mempercepat pengeringan umumnya bahan pangan yang akan dikeringkan dipotong-potong atau diiris-iris terlebih dulu.

- Hal ini terjadi karena: (1) pemotongan atau pengirisan tersebut akan memperluas permukaan bahan dan permukaan yang luas dapat berhubungan dengan medium pemanasan  sehingga  air mudah keluar, (2) potongan-potongan kecil atau lapisan yang tipis mengurangi jarak dimana panas  harus bergerak sampai ke pusat bahan pangan. Potongan kecil juga akan mengurangi jarak melalui massa air dari pusat bahan yang harus keluar ke permukaan bahan dan kemudian keluar dari bahan tersebut.

- b. Perbedaan Suhu dan Udara Sekitarnya

- Semakin besar perbedaan suhu antara medium pemanas dengan bahan pangan makin cepat pemindahan panas ke dalam bahan dan makin cepat pula penghilangan air dari bahan.

Air yang keluar dari bahan yang dikeringkan akan menjenuhkan udara sehing-ga kemampuannya untuk menyingkirkan air berkurang. Jadi dengan semakin tinggi suhu

pengeringan maka proses pengeringan akan semakin cepat. Akan tetapi bila tidak sesuai dengan bahan yang dikeringkan, akibatnya akan terjadi suatu peristiwa yang disebut "Case Hardening", yaitu suatu keadaan dimana bagian luar bahan sudah kering sedangkan bagian dalamnya masih basah.

- c. Kecepatan Aliran Udara

- Udara yang bergerak dan mempunyai gerakan yang tinggi selain dapat mengambil uap air juga akan menghilangkan  uap air tersebut dari permukaan bahan pangan, sehingga akan mencegah terjadinya atmosfir jenuh yang akan memperlambat penghilangan air.

- Apabila aliran udara disekitar tempat pengeringan berjalan dengan baik, proses pengeringan akan semakin cepat, yaitu semakin mudah dan semakin cepat uap air terbawa dan teruapkan.

- d. Tekanan Udara

- Semakin kecil tekanan udara akan semakin besar kemampuan udara untuk mengangkut air selama pengeringan, karena dengan semakin kecilnya tekanan berarti kerapatan udara makin berkurang sehingga uap air dapat lebih banyak tetampung dan disingkirkan dari bahan pangan. Sebaliknya jika tekanan udara semakin besar maka udara disekitar pengeringan akan lembab, sehingga kemampuan menampung uap air terbatas dan menghambat proses atau laju pengeringan.

- RANGKUMAN

- Dalam proses pengeringan bahan pangan akan terjadi 2 (dua) fenomena yaitu (1) panas harus diberikan pada bahan, dan (2) air harus dikeluarkan dari dalam bahan pangan.

- Perpindahan panas dalam proses pengeringan dapat terjadi dalam 2 cara yaitu (1) Pengeringan langsung, dimana bahan pangan yang dikeringkan berhubungan langsung dengan sumber panas, dan (2) Pengeringan tidak langsung , yaitu bahan pangan yang dikeringkan tidak berhubungan langsung dengan bahan pemanas melainkan melalui conventer.

- Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pengeringan antara lain : (1) Luas permukaan bahan yang dikeringkan, (2) Suhu ruang pengeringan, (3) Kecepatan aliran udara, dan (4) Tekanan udara dalam ruang pengering.

## TUGAS

Mengukur Kecepatan Pengeringan Bahan Pangan

- Alat	: Oven pengering

- Timbangan

- Nyiru/loyang

- Pisau

- Penggaris

- Bahan	: Ubi Kayu dan ubi jalar

- Prosedur Kerja :

- 1. Persiapkan alat bahan yang digunakan dalam kegiatan belajar ini

- 2. Kupas ubikayu yang masih segar

- 3. Bentuklah ubikayu dalam potongan dengan ukuran sebagai berikut:

- Melintang (bundar) dengan ketebalan  0.25, 0,5 , 0.75 , 1.00 dan 150 cm

- b. Membujur  dengan  ketebalan  0.25, 0.5 ; 0.75 ; 1.00 dan 150cm

- c. Timbang masing-masing bobot sampel

- 4.  Lakukan pengeringan /penjemuran selama 2 jam dengan suhu yang sama

- Setelah dingin, timbang dan catat bobot masing-masing sampel

- Hitung berapa banyak air dalam persen yang berhasil menguap

- Terangkan kecepatan penguapan dari masing-masing sampel

- TES FORMATIF

## Jawablah pertanyaan di bawah ini:

| - Pertanyaan-Pertanyaan Tertulis |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Kode dan Nama Unit Kompetensi | - Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengeringan |  |
| - Pertanyaan-Pertanyaan Tertulis |  | - Hubungan dengan sub kompetensi atau Kriteria Kinerja |
| - Sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi pengeringan - Apa pendapat anda jika bahan yang dikeringkan ditumpuk tebal - Lebih cepat kering manakah ubikayu yang diiris tipis dan ubi kayu yang diiris tebal-tebal |  | - P - K - K |

- Keterangan : P = Aspek Pengetahuan  K = Aspek Ketrampilan

- KUNCI JAWABAN

| - Pertanyaan-Pertanyaan Tertulis |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Kode dan Nama Unit Kompetensi | - Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengeringan |  |
| - Kunci Jawaban dari Pertanyaan-Pertanyaan Tertulis |  | - Hubungan dengan sub kompetensi atau Kriteria Kinerja |
| - Luas permukaan, Tekanan Udara, Perbedaan suhu, dan kelembaban - Jika ditumpuk tebal akan terjadi peristiwa Case Hardening yaitu bagian luar bahan terlihat sudah kering tetapi bagian dalamnya masih basah. - 3. Lebih cepat yang diiris tipis, karena pengirisan tipis merupakan bagian dar memperluas permukaan - . |  | - P - P/K - K |

- Keterangan : P = Aspek Pengetahuan  K = Aspek Ketrampilan

## KEGIATAN BELAJAR 2

## KANDUNGAN AIR DALAM KOMODITAS PERTANIAN

## TUJUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

## Peserta diklat dapat menjelaskan bahwa dalam komoditas terdiri atas air  dan bahan kering.

## Peserta diklat menjelaskan prinsip dasar pengeluaran air dalam proses pengeringan.

## Peserta diklat mampu mengukur kadar air baik secara dry basis maupun wet basis

## URAIAN MATERI

## Bahan pangan terdiri dari bahan kering ditambah sejumlah air. Air yang terkandung di dalam bahan makanan bisa merupakan bagian seutuhnya dari bahan pangan itu sendiri. Air dalam bahan pangan bisa terdapat diantara sel-sel maupun terdapat di dalam sel.

- Di dalam bahan pangan terdapat air dalam bentuk

- Air Bebas, yaitu air yang berada di permukaan benda padat dan sifatnya mudah diuapkan,

- Air Terikat, yaitu air yang terikat secara fisik menurut sistem kapiler atau air absorpsi karena adanya tenaga penyerapan,

- Air Terikat Secara Kimia, yaitu air yang berada dalam bahan dalam bentuk air kristal dan air yang terikat dalam sistem dispersi koloid.

- Peranan air dalam bahan pangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas metabolisme seperti misalnya aktivitas enzim, aktivitas mikroba, dan aktivitas kimiawi, yaitu terjadinya ketengikan, dan reaksi-reaksi non-enzimatis, sehingga menimbulkan perubahan sifat-sifat organoleptik, penampakan, tekstur dan citarasa serta nilai gizinya.

## Cara mencegah pertumbuhan mikroba dapat dilakukan dengan cara mengganggu lingkungan hidupnya, dengan cara mengubah suhu, kadar air substrat (aw), pH kadar oksigen, komposisi substrat, serta penggunaan bahan pengawet anti mikroba.

## Pengeringan adalah salah satu cara untuk mengurangi jumlah kandungan air di dalam suatu bahan pangan dengan cara menguapkan air tersebut dengan menggunakan enersi panas. Penurunan kandungan air biasanya dilakukan sampai mencapai kadar air tertentu sehingga enzim dan mikroba penyebab kerusakan bahan pangan menjadi tidak aktif atau mati.

## Selain itu pengeringan juga bertujuan agar volume bahan pangan menjadi lebih  kecil sehingga  mempermudah pengangkutan, menghemat biaya angkut dan  ruang untuk pengangkutan, pengepakan maupun penyimpanan. Pada pengeringan, walaupun secara fisik atau kimia masih terdapat molekul-molekul air yang terikat, air ini tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan mikroba. Demikian pula enzim tidak mungkin aktif pada bahan yang dikeringkan, karena reaksi biokimia memerlukan air sebagai medianya. Jadi pada pengeringan diusahakan bahwa kadar air yang tertinggal tidak memungkinkan enzim dalam mikroba menjadi aktif, sehingga bahan yang dikeringkan dapat disimpan lebih lama.

## Mikroba pada keadaan normal mengandung air  kira-kira 80 persen. Air ini diperoleh dari makanan tempat mereka tumbuh. Jika air dikeluarkan dari bahan pangan dengan cara pengeringan, maka air dari dalam sel mikroba juga akan keluar dari mikroba tidak dapat berkembang biak. Bakteri dan khamir umumnya membutuhkan kadar air yang lebih tinggi dari pada kapang sering dijumpai tumbuh pada makanan setengah kering dimana bakteri dan khamir tidak dapat tumbuh pada roti yang basi, ikan asap, dendeng dan lain-lainnya.

- Peranan air dalam berbagai produk hasil pertanian dapat dinyatakan sebagai kadar air (ka) dan aktifitas air (Aw). Sedangkan di udara (atmosfir) dinyatakan dalam kelembaban relatif (kelengasan nisbi, relative humidity) atau RH, dan kelembaban mutlak (H).

- Kadar air suatu bahan biasanya dinyatakan dalam persentase bobot terhadap bahan basah, misalnya dalam gram air untuk setiap 100 gram bahan, dan disebut kadar air berat basah atau basis basah (bb).

- Kadar air basis basah dapat ditetapkan dengan persamaan berikut:

- Ba

- Ka =-------------------- x 100 %

- Ba  +  Bk

- Di mana : Ka = kadar air basis basah (%)

- Ba = bobot air dalam bahan (g)

- Bk = bobot bahan kering mutlak (g)

- Disamping kadar air bobot basah, kadar air bahan juga dapat dinyatakan dalam kadar air basis kering yaitu air yang diuapkan dibagi  bobot bahan setelah pengeringan. Jumlah air yang diuapkan adalah bobot bahan sebelum pengeringan dikurangi bobot bahan setelah pengeringan, sebagaimana persamaan berikut:

- Ba

- Ka = ------- x 100 %

- Bk

- Di mana : Ka = kadar air basis kering (%)

- Ba = bobot air dalam bahan (gr)

- Bk = bobot bahan kering mutlak (g)

- Yang dimaksud dengan bobot bahan kering yaitu bobot bahan setelah mengalami pemanasan  dalam waktu tertentu sampai tercapai bobot konstan. Pada keadaan bobot konstan tersebut tidak seluruh air yang terkandung dalam bahan teruapkan, akan tetapi hasil yang didapat disebut bobot kering.

## RANGKUMAN

## Bahan pangan terdiri dari bahan kering ditambah sejumlah air. Air yang terkandung di dalam bahan makanan bisa merupakan bagian seutuhnya dari bahan pangan itu sendiri. Di dalam bahan pangan terdapat air dalam bentuk (1) Air Bebas, yaitu air yang berada di permukaan benda padat dan sifatnya mudah diuapkan, (2) Air Terikat, yaitu air yang terikat secara fisik menurut sistem kapiler atau air absorpsi karena adanya tenaga penyerapan, dan (3) Air Terikat Secara Kimia, yaitu air yang berada dalam bahan dalam bentuk air kristal dan air yang terikat dalam sistem dirpersi koloid.

- Peranan air dalam berbagai produk hasil pertanian dapat dinyatakan sebagai kadar air (ka) dan aktifitas air (Aw). Sedangkan di udara (atmosfir) dinyatakan dalam kelembaban relatif (kelengasan nisbi, relative humidity) atau RH, dan kelembaban mutlak (H).

## TUGAS

- 1.  Mengukur Kadar Air dengan Metoda Gravimetri

- Alat	:	 Oven

- Timbangan

- Bahan	: 	Gabah

- Ubikayu

- Kacang tanah

- Langkah Kerja

- Timbang sampel sebanyak 10 gram

- Masukkan ke dalam oven sampai tercapai berat konstan

- Dinginkan dalam desikator

- Timbang sampel yang telah dikeringkan

- Kehilangan berat merupakan kadar air bahan tersebut

- Hitung kadar air sampel tersebut dengan menggunakan rumus yang ada

- Berat awal - Berat akhir

- Kadar air = ------------------------------ x 100 %

- Berat awal

- 2. Menghitung kadar air basis basah dan basis kering pada soal berikut ini:

- 100 kg gabah yang dikeringkan diperoleh data  bobot air 20 kg dan bobot bahan kering 80 kg.  Berapa kadar air Wet Basis dan Dry Basisnya

- Jika kadar air bahan awal 20 % dikeringkan menjadi 14 %, berapa persen susutnya ?

- Sebanyak 100 kg kacang tanah dengan kadar air awal 25 persen (BB), dikeringkan sampai kadar air 14 persen (BB). Hitung jumlah air yang diuapkan dan bobot bahan keringnya

E. KUNCI JAWABAN TUGAS

- Nomor 2.

- Nomor 2.1.

- 100 kg gabah yang dikeringkan diperoleh data  bobot air 20 kg dan bobot bahan kering 80 kg.

- 20

- Kadar air Basis Basah = ---------- x 100 % = 20 %

- 20 + 80

- 20

- Kadar air Basis Kering = --------- x 100 % = 25 %

- 80

- Nomor 2.2.

- Jika kadar air bahan awal 20 % dikeringkan menjadi 14 %, berapa persen susutnya ?

- 100 - Ka. Awal

- % susut =  100 - (--------------------  ) x 100 %

- 100 - Ka. Akhir

- 100 - 20

- = 100 - (--------------- ) x 100 %

- 100 - 14

- 80

- = 100 - (----- ) x 100 %

- 86

- = 6 . 97 %

- Nomor 2.3.

- Sebanyak 100 kg kacang tanah dengan kadar air awal 25 persen (BB), dikeringkan sampai kadar air 14 persen (BB). Hitung jumlah air yang diuapkan dan bobot bahan keringnya

- Pemecahan soal ini dapat dilakukan dengan dua cara:

- Cara 1 (Kadar air basis basah)

- Jumlah air awal = 25/100 x 100 kg = 25 kg

- Bobot bahan kering = (100 - 25 kg) = 75 kg

- Bobot bahan pada kadar air akhir 14 persen =

- 75 x 100

- ---------------- = 87,2 kg

- (100 - 14)

- Jadi bobot air yang diuapkan = (100 - 87,2) kg = 12,8 kg

- Cara 2 (Kadar air berat kering)

- 25

- Kadar air awal (BK) =     ----------- x 100 persen = 33.33 persen

- 75

- 14

- Kadar air akhir (BK) =   ------------- x 100 persen = 16,28 persen

- 100 - 14

- Jumlah air yang diuapkan untuk 100 kg bahan

- 75 ( 33.33 - 16.28 )

- ------------------------------ = 12.8 kg

- 100

- 100 x 100

- Bobot bahan kering = ------------------------- = 75 kg

- 100 + 33.33

- Dalam Kacang tanah terdapat kandungan minyak yang mudah menguap, sehingga komponen yang menyusun bahan adalah air, bahan kering dan minyak.

F.  TES FORMATIF

## Jawablah pertanyaan di bawah ini

| - Pertanyaan-Pertanyaan Tertulis |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Kode dan Nama Unit Kompetensi | - Kadar air dalam Komoditas Pertanian |  |
| - Pertanyaan-Pertanyaan Tertulis |  | - Hubungan dengan sub kompetensi atau Kriteria Kinerja |
| - 1. Apa pendapat anda bahwa bahan pangan harus - dilakukan pengawetan - 2. Apa kelebihan pengawetan dengan cara pengeringan dibanding cara lain ## 3. Mengapa air dalam bahan harus dikeluarkan atau dikurangi sampai batas tertentu ## 4. Jelaskan Jenis-jenis air yang ada di dalam bahan pangan |  | - K - P - P - K |

- Keterangan : P = Aspek Pengetahuan  K = Aspek Ketrampilan

G. KUNCI JAWABAN

| - Pertanyaan-Pertanyaan Tertulis |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Kode dan Nama Unit Kompetensi | - Kadar Air dalam Komoditas Pertanian |  |
| - Kunci Jawaban dari Pertanyaan-Pertanyaan Tertulis |  | - Hubungan dengan sub kompetensi atau Kriteria Kinerja |
| - 1. Karena bahan pangan mempunyai sifat mudah rusak, baik disebabkan oleh mikrobiologi, biologi, fisis, khemis maupun mekanis - 2. Pengeringan umumnya lebih mudah dilakukan (misal dengan penjemuran), lebih murah, dan mempunyai kemudaha dalam pengangkutan, pengepakan dan penyimpanan - 3. Karena air merupakan media yang sangat baik untuk pertumbuhan mikroorganisme dan enzim, sehingga dengan pengeringan kebutuhan mikroba akan air menjadi tidak tersedia/terbatas. - 4. Jenis-jenis air : (1) Air Bebas , (2) Air terikat secara fisik, terdiri dari air kapiler, air terlarut dan air adsorpsi, (2) Air terikat secara kimia, terdiri air kristal dan air konstitusi. |  | - K - P - P - K |

- Keterangan : P = Aspek Pengetahuan  K = Aspek Ketrampilan

- KEGIATAN BELAJAR 3

MENGUKUR AKTIVITAS AIR DALAM BAHAN

- TUJUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

- Peserta diklat dapat menjelaskan pengaruh aktivitas air terhadap daya awet bahan

- Peserta diklat mengidentifikasikan bahwa pengurangan aktivitas air sangat diperlukan dalam prinsip pengawetan bahan/produk

- Peserta diklat dapat mengukur aktivitas air  dalam bahan

## URAIAN MATERI

- PENDAHULUAN

- Aktivitas air atau " Water Activity" adalah jumlah air bebas yang dapat digunakan oleh mikroba untuk pertumbuhannya. Sebagaimana diketahui, bahwa kandungan air suatu bahan tidak dapat digunakan sebagai indikator nyata menentukan ketahanan simpan. Istilah aktivitas air digunakan untuk menjabarkan air yang tidak terikat atau bebas dalam suatu sistem yang dapat menunjang reaksi biologis dan kimiawi. Air yang terkandung dalam bahan pangan, apabila terikat kuat dengan komponen bukan air lebih sukar digunakan baik untuk aktivitas mikrobiologis maupun aktivitas kimia hidrolitik.

- Secara kimia, Hukum RAOULT menyatakan bahwa aktivitas air berbanding lurus dengan jumlah mol zat terlarut, dan berbanding terbalik dengan jumlah mol pelarut.

- n1

- Aw =   -----------

- n1 +  n2

- dimana :

- n1           = jumlah mol zat terlarut

- n2           = jumlah mol pelarut (air)

- n1+n2     = jumlah mol larutan

- Aktivitas air dinyatakan dalam angka antara 0 sampai 1.0 yang secara langsung juga sebanding dengan keadaan kelembaban nisbi 0% sampai 100%. Suatu komoditas yang dalam keadaan seimbang dengan udara berkelembaban nisbi 80 % akan mempunyai aktivitas air 0.80 dan jika kelembaban nisbi udara sekeliling 65% maka aktivitas air komoditas juga sebanding, yaitu 0.65. Dengan kata lain  Aw = RH/100

- Mikroba hanya dapat hidup pada besaran Aw tertentu. Sebagian besar bakteri membutuhkan Aw 0.75 – 1.00 untuk perkembangbiakannya, sedangkan beberapa khamir dan kapang dapat berkembang secara lambat pada Aw 0.62. Perkembangan beberapa mikroba dapat dilihat pada Tabel 1.

- Tabel 1. Beberapa mikroba dan Aw minimum untuk perkembangannya

| - No | - Mikroba | - Aw Minimum |
| --- | --- | --- |
| - 1. - 2. - 3. - 4. - 5. | - Bakteri - Kapang - Khamir - Bakteri Halofilik (bakteri tahan terhadap garam ) - Bakteri Osmofilik (bakteri tahan terhadap gula ) | - 0.90 - 0.80 - 0.88 - 0.75 - 0.67 |

- Sumber : Winarno & Fardiaz

- Bahan pangan yang mempunyai Aw 0.70 sudah dianggap cukup baik untuk disimpan, karena pada kondisi tersebut mikroba tidak dapat hidup. Dengan demikian pengeringan harus diusahakan agar Aw bahan kurang dari 0.70 agar bahan awet untuk disimpan.

- Pengkuran Aw akan mencerminkan air bebas yang ada dalam bahan pangan, atau kelembaban relatif kesetimbangan (RHs) ruang tempat penyimpanan bahan pangan. Pengukuran aktivitas air dapat dilakukan dengan cara:

- 1. Interpolasi Grafik

- Pengukuran dilakukan mula-mula dibuat beberapa tempat penyimpanan tertutup (misalnya eksikator), dimana masing-masing diatur kelembabannya dengan menggunakan larutan garam jenuh. Kemudian contoh makanan yang akan diduga Aw nya ditimbang dan kemudian disimpan pada suhu tertentu (25 °C), dan dibiarkan beberapa lama. Setelah itu contoh ditimbang kembali. Dari hasil penimbangan diperoleh data penambahan atau pengurangan berat. Data tersebut dan kelembaban eksikator selanjutnya diplotkan pada grafik seperti berikut.

- Penambahan	+5 -

- Berat		+4 -

- +3 -

- +2 -

- +1 -

- 0 -

- -1 -

- -2 -

- -3 -

- 0         ,      ,      ,      ,      ,      ,      ,      ,      ,      ,

- 0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  0.10   aw

- Dari perpotongan garis pertambahan berat dengan garis 0, maka dapat diketahui bahwa Aw contoh adalah sebesar kira-kira 0.44. Metode ini relatif mudah, murah dan untuk keperluan praktis dapat dilakukan oleh industri pangan seperti kembang gula, makanan ringan kering, tepung dan sebagainya. Apabila metode ini digunakan, maka yang harus diperhatikan adalah suhu penyimpanan, yaitu harus dijaga seseragam mungkin, dicatat dan sedapat mungkin sesuai acuan yang dipakai.

- 2. Metoda Manometri

- Pada suhu tetap kadar air makanan berpengaruh langsung pada tekanan uapnya. Tekanan uap ini dapat diukur secara teliti dengan metode ini dan tingkat ketelitiannya kira-kira 0.002 unit Aw).

- Contoh mula-mula digerus, dimasukkan dalam sebuah labu kemudian dipasang pada alat manometer. Alat manometer kemudian divakumkan. Pada saat tersebut labu yang berisi contoh dijaga suhunya pada sekitar -80 °C. Setelah divakumkan, contoh makanan dibiarkan naik suhunya hingga mencapai suhu ruang, sedangkan manometer tetap dijaga pada tekanan 0.

- Cairan yang ada pada kapiler kanan (sisi contoh) akan terdesak karena naiknya tekanan uap pada tabung contoh, dengan demikian besarnya tekanan pada tabung contoh dapat diukur. Dengan manometer, dapat dilakukan pengukuran tekanan uap dengan contoh makanan yang sama secara berulang-ulang dengan kadar air yang berbeda-beda. Caranya yaitu dengan menguapkan sebagian air yang ada pada contoh, dan penimbangan ulang. Selanjutnya diukur kembali tekanan uapnya dengan cara yang sama.

- 3. Metode Higrometer Rambut

- Prinsip pengukuran ini didasarkan pada daya higroskopis rambut dan daya mulur rambut ketika menyerap uap air. Jika udara kering maka rambut akan mengerut, sebaliknya bila udara basah maka rambut akan mekar.

- Tiga helai rambut atau lebih diikatkan pada sebuah tangkai yang berhubungan dengan pena pencatat atau jarum penunjuk skala kelembaban. Alat ini relatif kurang peka dibandingkan dengan instrumen lain, tingkat ketelitian hanya lebih kurang 0.03 aw, tetapi cukup baik untuk keperluan praktis di industri atau untuk penelitian pendahuluan, karena harga dan biaya operasionalnya relatif murah.

C. RANGKUMAN

- Aktivitas air atau " Water Activity" adalah jumlah air bebas yang dapat digunakan oleh mikroba untuk pertumbuhannya. Air yang terkandung dalam bahan pangan, apabila terikat kuat dengan komponen bukan air lebih sukar digunakan baik untuk aktivitas mikrobiologis maupun aktivitas kimia hidrolitik. Secara kimia, Hukum RAOULT menyatakan bahwa aktivitas air berbanding lurus dengan jumlah mol zat terlarut, dan berbanding terbalik dengan jumlah mol pelarut.

- Aktivitas air dinyatakan dalam angka antara 0 sampai 1.0 yang secara langsung juga sebanding dengan keadaan kelembaban nisbi 0% sampai 100%. Suatu komoditas yang dalam keadaan seimbang dengan udara berkelembaban nisbi 80 % akan mempunyai aktivitas air 0.80 dan jika kelembaban nisbi udara sekeliling 65% maka aktivitas air komoditas juga sebanding, yaitu 0.65. Mikroba hanya dapat hidup pada besaran Aw tertentu. Sebagian besar bakteri membutuhkan Aw 0.75 – 1.00 untuk perkembangbiakannya, sedangkan beberapa khamir dan kapang dapat berkembang secara lambat pada Aw 0.62.

- D. TEST FORMATIF

## Jawablah pertanyaan di bawah ini

| - Pertanyaan-Pertanyaan Tertulis |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Kode dan Nama Unit Kompetensi | - Kadar Aw dalam Komoditas Pertanian |  |
| - Pertanyaan-Pertanyaan Tertulis |  | - Hubungan dengan sub kompetensi atau Kriteria Kinerja |
| - 1. Apa yang dimaksudkan dengan Aw - 2. Apa hubungan Aw dengan kelembaban ## 3. Pada Aw berapakah untuk perkembangbiakan bakteri ## kapang dan khamir ## 4. Metoda apa saja yang dilakukan untuk mengukur Aw - 5. Apa prinsip pengukuran Aw dengan Higrometer rambut |  | - P - P - P - K - K |

- Keterangan : P = Aspek Pengetahuan  K = Aspek Ketrampilan

F. KUNCI JAWABAN

| - Pertanyaan-Pertanyaan Tertulis |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Kode dan Nama Unit Kompetensi | - Kadar Aw dalam Komoditas Pertanian |  |
| - Kunci Jawaban dari Pertanyaan-Pertanyaan Tertulis |  | - Hubungan dengan sub kompetensi atau Kriteria Kinerja |
| - 1. Jumlah air bebas yang dapat digunakan oleh mikroba untuk pertumbuhannya - 2. Aw sebanding dengan kelembaban dibagi 100 atau - Aw = RH/100 - 3. Bakteri 0.90; kapang 0.80 dan khamir 0.88 - Interpolasi grafik, metoda manometri dan metoda higrometer rambut - Jika udara kering, rambut akan mengerut dan jika udara basah maka rambut akan mekar |  | - P - P - P - K - K |

- Keterangan : P = Aspek Pengetahuan  K = Aspek Ketrampilan

- D. KEGIATAN BELAJAR 4

MENGUKUR KELEMBABAN RELATIF DAN KELEMBABAN  MUTLAK

- TUJUAN PEMBELAJARAN

- 1.    Siswa dapat mengidentifikasi hubungan kelembaban dengan tujuan pengeringan

- Siswa dapat mengukur suhu suatu ruangan untuk tujuan penyimpanan bahan

- Siswa dapat menghitung kelembaban udara berdasarkan pengukuran suhu bola basah dan bola kering

- URAIAN MATERI

- Kelembaban Relatif atau Kelengasan Nisbi adalah perbandingan antara tekanan parsial uap air terhadap tekanan uap jenuh pada suhu tertentu. Rumus untuk menghitung kelembaban relatif adalah sebagai berikut:

- P

- RH = ------    x 100 %

- Ps  T

- Dimana  :  RH  = kelembaban relatif

- P    = tekanan uap air

- Ps  = tekanan uap air jenuh

- T    = suhu atmosfir

- Kelembaban Mutlak (Y) adalah besaran yang digunakan untuk menentukan jumlah uap air di udara. Untuk menentukan kelembaban nisbi dan kelembaban mutlak dapat digunakan kurva psikhrometrik, dengan mengukur suhu udara basah dan suhu udara kering. Pengukuran udara kering dilakukan dengan meletakkan termometer di udara, dan suhu udara basah diukur dengan menggunakan termometer  yang ujungnya dibungkus dengan kapas basah. Alat pengukur kelembaban nisbi secara langsung yang dapat digunakan dengan ketelitian yang cukup tinggi, antara lain adalah " Sling Psychrometer" dan higrometer. Sling Psychrometer terdiri dari dua termometer dan satu diantaranya dengan tandon terbungkus kain atau kapas basah (wick). Setelah wick dibasahi, maka alat tersebut diputar dan udara sekeliling akan menguapkan air yang ada pada wick tersebut.

- Gambar. Psikrometer putar (Sling Psychrometer)

- Suhu bagian yang ada kapasnya akan turun karena untuk penguapan tersebut diperlukan kalor. Suhu bola basah akan terus turun sampai akhirnya tidak dapat turun lagi. Pada keadaan tersebut uap air yang menguap sama dengan uap air yang mengembun di kapas atau dengan kata lain suhu kapas  terendah pada keadaan jenuh. Kemudian suhu yang ditunjukkan masing-masing termometer dicatat, dan kelembabannya dapat ditentukan dengan menggunakan Psychrometer chart.

- Perbedaan suhu bola kering dan bola basah menunjukkan kelembaban udara itu. Makin besar perbedaan suhu yang ada, maka makin rendah kelembaban nisbi yang ada di udara sekeliling pada saat itu. Suhu bola kering pada carta psikrometrik ditunjukkan oleh garis tegak lurus, sedangkan suhu bola basah oleh garis-garis miring. Kelembaban nisbi ditunjukkan oleh garis lengkung, sedang garis-garis horizontal menunjukkan kandungan air di udara.

## Gambar   Psychrometric Chart

## RANGKUMAN

- Kelembaban Relatif atau Kelengasan Nisbi adalah perbandingan antara tekanan parsial uap air terhadap tekanan uap jenuh pada suhu tertentu. Kelembaban Mutlak (Y) adalah besaran yang digunakan untuk menentukan jumlah uap air di udara. Untuk menentukan kelembaban nisbi dan kelembaban mutlak dapat digunakan kurva psikhrometrik, dengan mengukur suhu udara basah dan suhu udara kering. Alat pengukur kelembaban nisbi secara langsung yang dapat digunakan dengan ketelitian yang cukup tinggi, antara lain dengan " Sling Psychrometer" dan Higrometer.

- Pada penggunaan Sling Psychrometer, perbedaan suhu bola kering dan bola basah menunjukkan kelembaban udara itu. Makin besar perbedaan suhu yang ada, maka makin rendah kelembaban nisbi yang ada di udara sekeliling pada saat itu.

- Suhu bola kering pada carta psikrometrik ditunjukkan oleh garis tegak lurus, sedangkan suhu bola basah oleh garis-garis miring. Kelembaban nisbi ditunjukkan oleh garis lengkung, sedang garis-garis horizontal menunjukkan kandungan air di udara.

- D. TUGAS

- 1.  Pengukuran Suhu

- Alat	: Termometer

- Langkah Kerja :

- 1. Mengukur Suhu Tubuh

- Thermometer dikempit pada ketiak selama  kurang lebih 10 menit

- Ukur suhu tubuh anda dan catat suhunya

- Lakukan hal yang sama terhadap beberapa teman anda

- Diskusikan adanya perbedaan suhu tubuh tersebut.

- 2. Mengukur Suhu Air

- Masukkan thermometer ke dalam penangas air

- Catat suhu awal

- Kemudian penangas air tersebut dipanaskan sehingga terjadi kenaikan suhu

- Pada saat tertentu api dicabut, ukurlah suhunya

- Kemudian pemanasan dilanjutkan sampai air mendidih

- Catat berapa suhunya, hitung dalam satuan ºC (Celcius), ºF (Fahrenheit)  dan ºR (Reamur)

- Rumus I. C ke R = 4/5 x C             C ke F = (9/5 x C) + 32º

- II. R ke C = 5/4 x R              R ke F = (9/4 xR) + 32º

- III. F ke C = 5/9 x (F-32º)     F ke R = 4/5 x (F-32º)

- 3. Mengukur Kelembaban Ruangan

- Letakkan 1 (satu) buah thermometer di dekat lantai

- Letakkan juga 1 (satu) buah thermometer di tengah ruangan

- Thermometer ke tiga diletakkan di bagian atas ruangan

- Catat suhu masing-masing pada berbagai waktu yaitu pada pagi hari, siang hari dan sore hari.

- 2. Mengukur Kelembaban dengan Alat “Sling Psychrometer” dan “Psychrometric Chart”

- Alat	: Sling Psychrometer

- Psychrometric Chart

- Langkah Kerja:

- 1. Siapkan Sling Psychrometer dengan mengecek kebasahan kapas pembungkus  termometer

- 2.   Lakukan pengayunan Sling Psychrometer selama kurang lebih 20 ayunan

- Lakukan pembacaan kelembabannya

- Lakukan pembacaan suhu bola basah dan bola kering

- Hitung kelembabannya dengan menggunakan Psychrometric Chart

- Ulangi pekerjaan tersebut sampai diperoleh perbedaan yang sekecil mungkin

- Untuk mencari kelembaban nisbi dan kelembaban mutlak (Y) udara pada pembacaan suhu  udara kering dan  udara basah adalah sebagai berikut:

- Tentukan posisi suhu hasil pengukuran pada skala suhu bola kering di bagian bawah kurva

- Tarik garis lurus dengan posisi suhu tersebut mengikuti garis lurus keatas

- Tarik garis lurus dengan posisi suhu hasil pengukuran untuk suhu udara basah mengikuti garis skala suhu udara basah.

- Perpotongan antara kedua garis berada pada suatu titik yang terletak pada posisi garis RH (diagonal) adalah persen kelembaban yang dicari

- Untuk mengetahui kelembaban mutlak (Y), tarik garis horizontal ke arah kanan. Titik potong menunjukkan nilai Y dengan satuan kandungan air  per kg udara kering.

E. TES FORMATIF

## Jawablah pertanyaan di bawah ini

| - Pertanyaan-Pertanyaan Tertulis |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Kode dan Nama Unit Kompetensi | - Mengukur Kelembaban Relatif dan Mutlak |  |
| - Pertanyaan-Pertanyaan Tertulis |  | - Hubungan dengan sub kompetensi atau Kriteria Kinerja |
| - Apa yang dimaksud dengan Kelembaban relatif - Bagaimana prinsip kerja Sling Psychrometer - Bagaimana cara membaca Psychrometric chart - Berapa persen RH jika bola basah menunjukkan suhu 30º C dan bola basah 21ºC - Pada soal 4 diatas, berapa kg kelembaban mutlaknya (kandungan air per kg udara kering) |  | - P - P - K - K - K |

- Keterangan: P  Pengetahuan   K  Keterampilan

F.  KUNCI JAWABAN

| - Pertanyaan-Pertanyaan Tertulis |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Kode dan Nama Unit Kompetensi | - Mengukur Kelembaban Relatif dan Mutlak |  |
| - Kunci Jawaban dari Pertanyaan-Pertanyaan Tertulis |  | - Hubungan dengan sub kompetensi atau Kriteria Kinerja |
| - . - 1. Suhu bagian yang ada kapasnya akan turun karena untuk penguapan tersebut diperlukan kalor. Suhu bola basah akan terus turun sampai akhirnya tidak dapat turun lagi. - Suhu bola kering pada carta psikrometrik ditunjukkan oleh garis tegak lurus, sedangkan suhu bola basah oleh garis-garis miring. Kelembaban nisbi ditunjukkan oleh garis lengkung, sedang garis-garis horizontal menunjukkan kandungan air di udara. - 3. RH yang diperoleh adalah 45 persen - Kandungan airnya (Nilai Y) 12 mg atau 0.012 kg kandungan air per kg udara kering |  | - P - P - K - K |

- Keterangan: P  Pengetahuan   K Keterampilan

  - EVALUASI

- Perencanaan Evaluasi

- a.   Persiapan Peserta

- Lakukan konsultasi awal dengan peserta

- Konfirmasi dan diskusikan tujuan penilaian dengan siswa

- Kumpulkan kriteria  penilaian yang sesuai dan diskusikan dengan siswa

- Diskusikan dan konfirmasikan metoda dan alat yang akan digunakan untuk  keperluan penilaian

- Identifikasi sumber daya dan peralatan yang diperlukan dalam penilaian

- Diskusikan prosedur penilaian

- Bicarakan harapan siswa maupun penilai serta yakinkan bahwa semua pertanyaan telah dijawab

- Identifikasi orang-orang yang akan dihubungi untuk kepentingan penilaian

- Konfirmasikan dan diskusikan jadwal penilaian, termasuk waktu dan lamanya

- Diskusikan tentang peraturan/etika yang berkaitan dengan penilaian

- Buat daftar kesepakatan atau pertimbangan khusus yang diperlukan agar penilaian terhadap siswa dilaksanakan dengan adil, termasuk penilaian ulang serta proses banding

- Yakinkan bahwa siswa benar-benar siap untuk dinilai

- Gunakan komunikasi yang efektif

- b.   Penyiapan alat-alat evaluasi

- Lembar evaluasi (Cek Kemampuan)

- Lembar observasi (Format Unit Kompetensi)

- Lembar pertanyaan (Tes Formatif)

- Cek list unjuk kerja (Format Penilaian Kompetensi)

- Pelaksanan evaluasi sesuai dengan rencana yang sudah disepakati

- Ciptakan suasana yang nyaman

- Beri siswa kesempatan untuk mencerna pertanyaan-pertanyaan sebelum menjawab.

- 3  Membuat Keputusan Hasil Evaluasi

- Berdasarkan bukti-bukti yang ada

- Jika peserta belum berkompeten

- Buat kesepakatan evaluasi ulang

- Atur strategi untuk membantu siswa

- Ulangi pada bagian yang tidak kompeten saja

- Pertimbangkan metode evaluasinya

- Pertimbangkan catatan pribadi siswa, laporan praktik dan pihak-pihak lain

- 4.   Memberikan Umpan Balik

- Umpan balik bukan merupakan kritikan. Fokuskan pada unjuk kerja, bukan pribadi siswa

- Berikan sesegera mungkin

- Berdasarkan kenyataan saat ini

- Fokuskan pada penyempurnaan kompetensi

- Berikan di tempat yang tepat dengan cara yang tidak menakutkan

- Berikan rekomendasi jika diminta. Gunakan bahasa yang merendah, bukan menggurui

- 5. Acuan Penilaian

- Penilaian dilakukan beberapa kali, sekurang-kurangnya 3 kali untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa. Aspek yang dinilai mencakup aspek-aspek teoritis, ketrampilan dalam menjalankan pekerjaan praktis, dan aspek sikap yang mencakup ketaatan, kedisiplinan, tanggung jawab dan krativitas

- Aspek teoritis

- Pengetahuan bahan dan alat,  keamanan pangan, dan K3

- Aspek Ketrampilan

- Mempersiapkan alat dan bahan, mengambil sampel dengan akurat, menimbang dengan benar, memotong, mengiris komponen sesuai ukurannya, menghitung dengan teliti dan benar, melakukan pengeringan dengan akurat, dan sebagainya.

- Aspek Sikap

- Ketaatan dalam melaksanakan tugas, kesigapan dalam bekerja, rasa percaya diri, disiplin dan tanggung jawab, dan ketelitian, kerapihan, ketertiban  dalam bekerja.

B. FORMAT PENILAIAN KOMPETENSI

| - Catatan Penilaian Keseluruhan Praktek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nama Peserta |  |  |  |
| - Kode dan Nama Unit Kompetensi | - Mengukur Faktor-faktor dalam Pengeringan |  |  |
| - Selama Peragaan/Demonstrasi/Praktek apakah para peserta |  | - Ya | - Tidak |
| - 1. Pemilihan alat dan bahan secara benar |  |  |  |
| - 2. Mempersiapkan alat dan bahan dengan benar |  |  |  |
| - 3. Memotong/mengiris dengan benar dan teliti |  |  |  |
| - 4. Menimbang dengan benar dan teliti |  |  |  |
| - 5. Mengukur suhu dengan tepat dan akurat |  |  |  |
| - 6. Menghitung kadar air dengan benar dan tepat |  |  |  |
| - 7. Menghitung Kelembaban dengan benar dan tepat |  |  |  |
| - 8. Membaca carta psikrometer dengan benar dan tepat |  |  |  |
| - Apakah peserta secara menyeluruh memenuhi syarat sesuai dengan standar ? |  |  |  |

- Komentar dan Saran	: ………………………………………………………………

- ………………………………………………………………

- ………………………………………………………………

- Hasil			: Kompeten/Belum Kompeten*)

- Tindak Lanjut		: ………………………………………………………………

- ………………………………………………………………

- Tanda Tangan Penilai						Tanda Tangan Siswa

- ………………………					………………………

- *) Coret yang tudak perlu

Daftar Pustaka

- Fachruddien , A.S. dan Cahyana Yuni Asmara. 1997. Pengeringan. Penanganan Pasca Panen Bahan Hasil Pertanian. Depdikbud. Ditjen Dikdasmen. PPPG Pertanian Cianjur.

- Muchtadi, Tien R. (1989) Teknologi Proses Pengolahan Pangan. Petunjuk Laboratorium. Depdikbud. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. PAU Pangan dan Gizi. Institut Pertanian Bogor.

- Wijandi, Soesarsono (2002) Penyimpanan dan Pergudangan Komoditas Pertanian. Modul 2. Peranan, Jenis dan Faktor Berperan. Fakultas Teknologi Pertanian. Institut Pertanian Bogor.

- Wirakartakusumah, M.A., Djoko Hermanianto, Nuri Andarwulan (1989). Prinsip-prinsip Teknik Pangan. Bahan Pengajaran. Depdikbud. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. PAU Pangan dan Gizi. Institut Pertanian Bogor.